汉源县源富锌业有限公司

年产20万吨硫酸项目

环境影响报告书

（简本）

成都土壤肥料测试中心

二○一三年七月

目  录

1.	建设项目概况	1

1.1	建设项目的地点及相关背景	1

1.2	建设项目主要建设内容	1

1.3	生产工艺	2

1.3.1	生产反应原理	3

1.3.2	生产总体工艺	4

1.4	生产规模	1

1.5	建设周期和投资	1

1.6	产业政策及规划符合性分析	1

1.6.1	产业政策符合性	1

1.6.2	规划的符合性分析	1

2.	建设项目周围环境状况	4

2.1	建设项目所在地的环境现状	4

2.2	建设项目环境影响评价范围	4

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	5

3.1	污染物排放及治理措施	5

3.1.1	废水污染源排放及治理措施	5

3.1.2	本项目废水年地下水污染途径及防治措施	6

3.1.3	废气排放及治理措施	7

3.1.4	噪声产生及防治措施	10

3.1.5	固体废弃物产生及处置情况	10

3.2	环境保护目标	12

3.3	项目主要环境影响及其预测评价结果	13

3.4	环境风险分析	16

3.4.1	风险识别	16

3.4.2	风险防范措施	17

3.4.3	风险应急预案	22

3.5	建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	26

3.6	建设项目对环境影响的经济损益分析结果	27

3.7	建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	27

3.7.1	环境监测计划	27

3.7.2	环境管理规章制度	28

4.	公众参与	30

4.1	公众参与调查	30

4.1.1	调查目的	30

4.1.2	调查方法	30

4.1.3	调查范围和对象	33

4.2	公众调查结果统计	36

4.2.1	网上公示	36

4.2.2	表格调查	39

4.3	公众参与结论	40

5.	环境影响评价结论	41

6.	联系方式	41

# 建设项目概况

## 建设项目的地点及相关背景

近年来，随着经济的快速发展，硫酸需求量越来越大，硫酸价格一涨再涨。而号称“工业之母”的硫酸行业几十年来由于污染大，资源消耗大，一直没有较大发展，目前市场上硫酸供应紧张，缺口很大。

汉源县源富锌业有限公司主要经营锌焙砂、硫酸、粗锌、精锌生产和销售，于2012年2月迁至汉源县万里工业园区，现建有电解锌生产线一条。汉源县万里工业园区主要产业布局为有色金属、废渣回收综合利用，化工、电解锌、硅锰合金、有色金属延伸产业，有色金属电解化工。随着汉源县万里工业园区的招商引资，园区内化工企业对硫酸的需求量将会逐渐增长。汉源县源富锌业有限公司抓住市场机遇，利用电解锌厂区内现有空地，投资7800万元建设一条年产20万吨硫酸生产线，同时配套余热发电，余热发电用于电解锌车间电解车间生产用电。汉源县经济和商务局以汉经商（2010）81号文出具了关于汉源县源富锌业有限公司年产20万吨硫酸项目备案通知书，同意项目的建设。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号令要求，汉源县源富锌业有限公司“年产20万吨硫酸项目”必须进行环境影响评价，编制环境影响报告书。为此，汉源县源富锌业有限公司委托我单位承担此项环评工作。评价单位接受委托后，成立了项目组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容和要求开展工作。在当地政府的大力协助下，项目组工作人员对项目区域主要居民区等环境敏感点进行了详细的实地踏勘和环境调查，听取了有关部门和群众的意见，并广泛收集资料，对工程直接受影响群众发放了意见征询表并记录相关意见；开展了大气环境、水环境和声学环境的监测工作，最终完成了该项目环评报告书的编制。

## 建设项目主要建设内容

在汉源县源富锌业有限公司5万吨电解锌厂内原预留用地新建20万吨/年硫酸生产线一条，包括：①原料工段包括建设一个1480m2的半封闭式硫铁矿库房，配置原料抓斗、皮带输送机、圆盘给料机各1套；②设置焙烧炉、旋风除尘、电除尘、空塔、填料塔、转化器、吸收塔（2级）、稀酸循环槽、浓酸循环槽等主要生产装置。配套建设余热发电装置。

本项目的项目组成、主要建设内容及环境问题见表1.2-1。

表1.2-1   项目组成一览表

| 工程 分类 | 项目名称 | 工程内容 | 建设 性质 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 营运期 | 施工期 |
| 主体 工程 | 20万吨/年硫酸生产线 | 本项目采用沸腾焙烧、稀酸洗净化、两转两吸加尾吸生产工艺。建沸腾炉、旋风除尘、电除尘、空塔、填料塔、转化器、吸收塔（2级）等 | 新建 | 工艺尾气、设备噪声、稀废酸、矿渣（副产品）、废催化剂 | 土石方、施工废水、施工扬尘、施工噪声坏等 |
| 辅助 公用 设施 工程 | 供电 | 变配电站 | 新建 | / |  |
|  | 发电 | 设置余热锅炉（锅炉额定蒸发量30t/h，产3.82Mpa、450℃中压过热蒸汽）、汽轮机及发电机各1台 | 新建 | 循环水、噪声 |  |
|  | 供水 | 泵、中间水池（V=2000m3），每小时最大供水能力160m3 | 新建 | 噪声 |  |
|  | 冷却水 循环系统 | 循环水装置规模为2000m3/h，冷却塔5台（每台循环量400m3/h），循环水池3个，循环水泵5台 | 新建 | 噪声、直排水 |  |
|  | 综合管网 | 雨、污水管网 | 新建 | / |  |
|  | 生活废水 处理设施 | 依托电解锌车间原有地埋式二级生化处理装置，处理能力50m3/d | 利旧 | 尾水、污泥 |  |
|  | 风险应急池 | 容积1500m3 | 新建 | 尾水 |  |
|  | 脱盐水间 | 小时处理能力15吨，采用一级反渗透系统 | 新建 | 反冲洗废水 |  |
| 储运 工程 | 硫酸贮罐 | 6个硫酸贮罐，每个容积1500m3（钢制非标件），三开三备，互为倒罐功能，最大硫酸贮量8019吨 | 新建 | 泄漏事故 |  |
|  | 原料库 | 面积约1480m2，37×40m，为半封闭式库房，四周设1.5米高挡墙，顶部设挡雨棚 | 新建 | 扬尘 |  |
|  | 渣场 | 面积共计约1155m2，33×35m，渣场及运输道路做防渗处理 | 新建 | 矿渣、渗滤液 |  |
| 办公生活设施 | 办公、食堂及倒班宿舍楼，与电解锌项目共用 |  | 利旧 | 生活污水 生活垃圾 |  |

## 生产工艺

本项目采用硫铁矿沸腾炉焙烧，稀酸洗涤净化，“3+2”两转两吸，尾气采用纯碱碱液吸收工艺，沸腾焙烧产生的余热通过余热锅炉产生蒸汽用作发电，该工艺是目前国内普遍采用的较先进工艺流程。

### 生产反应原理

1、焙烧反应

硫铁矿的焙烧过程主要分为以下两个步骤。

（1）硫铁矿受热分解为一硫化亚铁和硫蒸汽。其反应为：

2FeS2          2FeS+S2-Q

此反应在500℃时进行，随着温度的升高反应急剧加速。

（2）硫蒸汽的燃烧和一硫化亚铁的氧化反应

硫铁矿分解出来的硫蒸汽，瞬即燃烧成二氧化硫。其反应为：

S2+2O2           2SO2+Q

硫铁矿分解出硫后，剩下的一硫化亚铁成多孔性物质，继续焙烧，当过剩空气量较多时，最后生成Fe2O3。烧渣呈红棕色，其反应为：

4FeS+7O2          4SO2+2Fe2O3+Q

综合以上三个反应，硫铁矿焙烧的总反应为：

4FeS2+11O2          2Fe2O3+8SO2+Q

在硫铁矿焙烧过程中，除上述反应外，当温度较高和过剩空气量较少时，有部分Fe3O4生成。烧渣呈棕黑色，其反应为：

3FeS+5O2          Fe3O4+3SO2

综合FeS2分解反应，S2的氧化反应和上式FeS焙烧生成Fe3O4的反应，则得总反应式为：

3FeS2+8O2          Fe3O4+6SO2

当空气不足时，不但FeS燃烧不完全，单质硫也不能全部燃烧，结果，到后面净化设备中冷凝成固体，即产生通常所说的“升华硫”。

此外，二氧化硫在炉清（Fe2O3）的接触作用下，尚能生成少量的三氧化硫。硫铁矿中钙、镁等碳酸盐受热分解产生二氧化碳和金属氧化物，这些金属氧化物与三氧化硫作用能生成相应的硫酸盐。

2、二氧化硫催化接触氧化

2SO2+O2         2SO3+Q

3、三氧化硫吸收

SO3+H2O=H2SO4

### 生产总体工艺

硫铁矿制酸，主体大致可分为焙烧、净化、干燥、转化吸收四个工序，其相互关联见图1.3-1、总体工艺流程见图1.3-2。

外购合格硫铁矿、硫精砂

焙烧工序

焙烧矿渣、粉尘

废酸

SO2

净化工序

SO2

干燥工序

SO2

转化吸收工序

吸收尾气

水

废催化剂

产品硫酸

图1.3-1      硫铁矿制硫酸生产工序关联图

外购合格硫铁矿、硫精砂

SO2

SO3

加压风机

换热器间接加热

转化器（四、五段触媒）

（二段转化）

水

SO2

气

SO2

转化器（一、二、三段触媒）（一段转化）

第一吸收塔

SO3

SO3

SO3

第二吸收塔

换热器间接加热

冷却器

水

冷却器

S2废催化剂

S2废催化剂

G1粉尘

破碎、皮带输送

料仓

空气

沸腾炉焙烧

鼓风机

S1焙烧矿渣

余热锅炉

脱盐水

二级旋风除尘

中压蒸汽去余热发电

S1收尘矿渣

稀酸

98%酸循环槽

产品硫酸贮槽

循环槽

稀酸

文氏管

稀酸

上清液

气

稀酸

填料塔

电除雾器

脱硫塔

气

斜管沉淀器

增多93%硫酸

93%硫酸循环槽

（干燥酸循环槽）

冷却器

干燥塔

98%酸循环槽

调酸使用

G2尾气

图1.3-2      硫铁矿制硫酸生产总体工艺流程图

酸泥中和槽

多余稀酸

（调酸使用）

S3酸泥渣

外     售

石灰

## 生产规模

本工程年产98%工业硫酸20万吨，并利用废热副产的中压蒸汽（3.82MPa，450℃）全部送本工程配套发电装置用于发电。余热发电装置年发电量约3000万KW。

表1.4-1生产规模、产品方案表

| 序号 | 装置名称 | 系列数 | 公称能力(万吨/年) | 商品量（万吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸装置 | 1 | 20 | 20 | 产品 |

## 建设周期和投资

建设周期：本项目建设周期约为半年。

投资：本项目总投资7800万元人民币，其中环保投资为645万元人民币，占总投资的8.3﹪。

## 产业政策及规划符合性分析

### 产业政策符合性

项目建成后利用硫精砂、硫铁矿脱硫制酸，年产20万吨硫酸，同时配套余热发电。根据发改委2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》(修订)，项目不属于限制类的“20万吨/年以下硫铁矿制酸”以及淘汰类的“10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸（边远地区除外）”，同时也不属于鼓励类项目。根据《促进产业机构调整暂行规定》（国发（2005）40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，该项目属于允许类。汉源县经济和商务局以汉经商[2010]81号文出具了关于汉源县源富锌业有限公司年产20万吨硫酸项目备案通知书，同意项目的建设。

因此，项目的建设符合国家产业政策。

### 规划的符合性分析

本项目位于四川省汉源工业区汉源县源富锌业有限公司现有厂区内。四川省汉源工业园区规划环评已于2010.10.15日取得四川省环保厅的批复（川环建函[2010]451号），四川省汉源工业园区包括甘溪坝工业园区和万里工业园区，其中：

甘溪坝工业园区以食品加工、机械加工为主导产业。

万里工业园区以有色金属及压延加工、铁合金、化工、材料为主导产业。

（1）食品加工产业

发展以种植业、养殖业为基础，特色农产品为载体，加工为纽带的食品加工业。

（2）机械加工产业

开发中下游产品，提升工业附加值，引进成品制造、电子产品研发等。

（3）化工产业

发展以饲料级磷酸氢钙、硫酸为主的化工业。

（4）有色金属冶炼及压延加工产业

以电为基础，矿为载体，以电冶为纽带，有色金属焙烧、冶炼及压延加工（含电解锌、电解炼锌、电解铝）。

（5）铁合金

利用汉源县丰富的水电、矿产资源，发展高碳铬铁、微碳铬铁、工业硅、锰硅合金等铁合金产业。

（6）材料产业

引进新型材料工业企业。

本项目位于万里工业园区，万里工业园区实施位置和规划范围位于汉源县城东部，主要包括万里乡的里坪村、建坪村、沙坪村、安乐乡的洪福村、白岩乡的虫林村，北至万里乡里坪村三组，南至洪福汉光集团，规划面积7.2平方公里。根据四川省环境保护厅关于印发《四川省汉源工业园区规划环境影响报告书》审查意见的函》，万里工业园区禁止引进有色金属洗选业，以色金属冶炼及压延加工、铁合金、化工、材料为主导产业。万里工业园区鼓励发展有色金属冶炼及压延加工、铁合金、化工、金属及非金属矿物制品材料制造行业，禁止发展食品及农副产品加工、医药、电子、机械制造、造纸、制皮革及有色金属洗选行业。

项目位于化工、电解锌、硅锰合金有色金属延伸产业区，项目利用硫精砂、硫铁矿制酸，属于化工项目，符合园区产业定位，属于万里工业园区鼓励发展行业。项目利用汉源县源富锌业有限公司现有厂区内的空地，不新增土地，不改变土地的利用性质，原有土地已取得相关部门的认可（地字第2012-54号），属于工业用地，符合用地规划要求。经现场踏勘，建设场地周边无学校、下游无饮用水源保护区等环境敏感点。

因此，项目符合汉源县万里工业园区总体规划，选址合理。

# 建设项目周围环境状况

## 建设项目所在地的环境现状

1、地表水环境现状评价结果表明：在白岩河评价河段各监测断面中，COD、砷锌、铜、溶解性铁均未检出， 其余指标均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准，项目所在地地表水环境质量良好。

2、地下水环境现状评价结果表明：监测期间，地下水各评价点位现状监测期间监测指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求,项目所在地地下水质量良好。

3、大气环境现状评价结果表明：监测期间，评价区域内SO2、PM10、NO2、硫酸雾污染指数均小于1，未有超标现象，这些监测项目的均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准要求。表明评价区域内的空气质量环境现状良好。

4、声环境现状评价结果表明：监测期间，项目周围各噪声监测点的昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，项目所在地声环境质量现状良好。。

5、土壤环境现状评价结果表明：监测期间，土壤各评价点位现状监测期间监测指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求,项目所在地土壤环境质量良好。

## 建设项目环境影响评价范围

(1) 环境空气：以厂区主要烟囱为中心直径5km范围内。

(2) 地表水环境：排污口上游0.5km至下游4km，全长4.5km的白岩河。。

(3) 地下水：建设场地及周边≤20km2范围。

(4) 声环境：厂界外200米范围。

(5) 环境风险：厂区外半径3km范围内。

N

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染物排放及治理措施

### 废水污染源排放及治理措施

1、废水产生

W1：二吸塔尾气净化产生废水

二吸塔尾气主要含二氧化硫、硫酸雾，项目采取二级复喷复挡用纯碱碱液吸收，吸收废水送污水站处理用石灰碱液法处理后回用。该废水酸度高（含大量的SO42- S032-等），还含有少量的F-、S2-等污染物，当投入一定比例的石灰乳液进行中和治理时，废水中的SO42- S032--、F-、S2-等进行化学反应生成CaSO3、CaSO4、CaS、CaF等沉淀物质，再加入聚丙烯酰胺，使细小的沉淀物质凝聚成大颗粒，加速沉降形成废渣。处理后循环泵输向尾气净化系统封闭循环使用、地坪清洁等。二吸塔尾气净化废水（W1）产生量8.0m3/d。主要污染物为PH、F-、S2等。

W2：脱盐水制备清下水废水，70m3/d。

W3：余热电站锅炉排污水，46m3/d。

W4：循环冷却水质排污水，934m3/d。

W5：蒸汽冷凝水，460m3/d。

W6：硫酸装置地坪冲洗水，5.4m3/d

W7：生活污水，5m3/d。

工程废水产生情况见表3.1-1。

表3.1-1废水产生情况一览表

| 装置名称 | 序号 | 废水来源 及名称 | 废水性质 | 排放量 (m3/d) | 排放 规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸装置 | W1 | 尾气净化废水 | 酸性废水 | 8.0 | 连续 | 污水处理站处理后回用 |
| 除盐水站 | W2 | 脱盐水制备浓水 | 清净下水 | 70 | 连续 | 直排 |
| 锅炉 | W3 | 余热电站锅炉排污水 | 清净下水 | 46 | 间歇 | 直排 |
| 循环冷却水站 | W4 | 循环冷却排污水 | 清净下水 | 934 | 连续 | 直排 |
| 蒸汽使用单位 | W5 | 蒸汽冷凝水 | 清洁水 | 460 | 连续 | 回用锅炉 |
| 生产车间 | W6 | 地坪清净水 | 污水 | 5.4 | 间歇 | 送生产废水处理站 |
| 厂区生活 | W7 | 生活污水 | 污水 | 5 | / | 送生活污水处理站 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

2、废水的处理

（1）直排水

本项目直排废水主要有：除盐水站排水（W3，70m3/d）、锅炉排污含盐废水（W4，46m3/d）、循环冷却水站排污水（W5，934m3/d）。 直排水量1050m3/d。

（2）回用水

蒸汽使用单位产生的蒸汽冷凝水（W6,460m3/d），回用于锅炉房；生产废水处理系统处理后水（W1、W2、W7）30.8m3/d，回用于炉渣加湿、尾气净化和地坪清洗。

（3）需处理废水

①生产废水

本项目生产废水主要来源于第二吸收塔尾气净化（W1，8.0m3/d）和地坪清洗（W6，5.4m3/d），合计需处理生产废水13.4m3/d，处理后尾水全部回用于尾气净化和地坪清洗，不外排。

②生活污水

生活污水（W8，水量5.0m3/d）经生活污水处理装置后排放。

就本项目而言，仅有生活污水排放。

### 本项目废水地下水污染途径及防治措施

根据工程分析，渣场、料场、固体废弃物临时堆场，如防治措施不当，会对地下水产生污染；暴雨天，如雨水排放不畅，含厂区地面有毒有害物质的雨水，漫进厂区周围地表，会对地下水产生污染。为防止地下水环境污染，必须采取有效的工程措施对地面进行防渗处理，为此环评要求项目在建设过程中必须做到：

（1）厂区应进行地面固化处理；渣场、固体废弃物临时堆场应加盖雨棚，渣场、矿渣运输线路路面、渗滤液收集池需做防渗处理，渣场其四周应分别设废液收集沟和雨水导流沟，收集沟需要进行防渗处理，各收集沟需要配套建设管网将废液输送污水收集池。

（2）物料输送时为了防止管道破裂、滴漏对地下水造成影响环评要求：①加强管道的巡查，发现滴漏及时维修，对腐蚀严重的管道及早更换，防止物料滴漏；②发现液态物料泄露后应及早清除受污染的土壤，并将其无害化；③对于常温下为固态的物料，发现滴漏后应及时清理，并除去表土。

（3）对所有的污水输送沟渠、污水池、沉渣池及事故废水收集池、沟渠进行防渗处理；厂外排污管道按规定建设，考虑防渗漏措施。

（4）生产区地下酸槽等应特别注意加强防渗处理。

（5）固体废弃物应及时清运，避免因降水导致固体废弃物中有害成份渗出污染地表水和地下水。

（6）在厂区下游，设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

评价认为，本项目生产废水经处理后回用，部分外排，外排废水为生活废水，同时，在严格执行以上地下水污染防治预防措施的基础上，本项目的建设不会对项目所在地及区域地下水水质产生明显影响。

### 废气排放及治理措施

1、正常排放

G1：原料料仓破碎粉尘

原料进入料仓，在料仓内经破碎机破碎成所需颗粒大小，在破碎过程产生粉尘，经自带的袋式除尘器收尘，产尘浓度约2000mg/m3,布袋除尘引风量20000 m3/h,除尘效率99.5%，除尘后排放情况为：粉尘10mg/m3（0.2kg/h,1.44t/a），通过15米排气筒排空。布袋除尘器收集的粉尘作为原料。

G2：吸收塔（二吸塔）尾气

硫酸装置的第二吸收塔废气产生量为72000Nm3/h，由于生产工艺过程中采用二转二吸工艺流程，工艺过程对二氧化硫的转化率高达99.8％以上，吸收率大于99.95%，其尾气中的二氧化硫和酸雾较一转一吸大为降低，一般尾气中二氧化硫、硫酸雾的浓度可控制在686mg/m3、57mg/m3（SO249.4kg/h、硫酸雾4.1 kg/h）以下，该废气再经二级复喷复挡用纯碱碱液吸收,二氧化硫、硫酸雾去除率可达80%以上，净化后排放二氧化硫、硫酸雾分别为137mg/m3（9.86kg/h、71.0t/a）、11mg/m3（0.792kg/h、5.7t/a）,经60米(Φ1.5m)高烟囱达标后放空排放。

2、非正常排放

（1）产生途径：系统开、停车过程中，可导致系统尾气中污染物的非正常排放。

①系统开车

系统开车约1次/年，历时约16~48小时，硫酸生产在刚开炉时，由于其炉温尚未达到所需温度，沸腾炉内所释放出的烟气无法制酸，建设单位拟采取重油燃烧，达到升炉温的目的，排出的废气仅为燃烧的重油之烟气，所含污染物量极少，且全年开炉时间仅为3—5次，每次的持续时间约2小时左右。当炉温达到要求时，再投入硫精矿进入正常生产状态。

● 转化器预热：首先对转化工段进行升温。设计在转化器第一、四段进口处，分别设置一台电预热炉，将转化器第一、四段温度预热至420℃左右，使触媒激活后，逐渐达到设计转化率（99.8%），本部分不产生开车污染。

● 沸腾炉点火：由皮带机预先向炉膛投料，用柴油对沸腾炉进行预热至点火物料燃点以上，并在点火的同时，启动炉气净化、尾气处理系统的运行。点火料点燃后产生含SO22－4％的炉气，启动SO2风机接气通入系统。产生的含SO2气体经净化洗涤收尘、干燥系统除去炉气中的水份、转化和吸收，然后再经尾气处理工段两级洗涤吸收后，由60m高烟囱排放。点火历时1－2小时。由于产生的含SO2气体未能完全被转化，此时在进入尾气处理工段前的尾气中的SO2含量高于正常生产时的排量值，所以本项目设置有尾气处理装置最后把关以防止对环境大气的影响。

● 投料开车：投料量约为正常运转的25～30%，气量为正常情况的25～30%，气浓5～6%。逐渐加大投料量，直至达到正常运行状况，SO2转化率由95%逐渐提高到99.8%。此时全系统运行，产生的炉气经净化、干燥、转化、吸收后的尾气经纯碱碱液吸收后排放，历时约4小时。

②系统停车

按计划首先停止投料及鼓风，并由SO2风机将经升温炉加热后的干燥热空气吹入系统，除去残余的SO3，以保护催化剂，直至系统内物料反应全部结束后，再实施全系统停车。停车过程中，由于停止投料，系统生产工序及尾气处理设施均正常运行，排放尾气气量及其中的污染物量均低于系统正常生产时的排放量。

③突然断电

系统配有双电源，当突然停电时，迅速关闭进出阀门，焖炉保温；并及时启动、切换备用电源，不会造成事故性排放。

硫酸系统开车过程中的污染物排放状况见表3.1-2。

表3.1-2  硫酸系统开车阶段排污状况一览表

| 废气来源 | 废气量 （m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 沸腾炉点火 | 投料开车 |
| 尾气 | 18725 | SO2 | 浓度(mg/m3) | 400.0 | 800.0 |
|  |  |  | 小时量(kg/h) | 7.5 | 15.0 |
|  |  |  | 每次量(kg/次) | 15.0 | 30.0 |
|  |  | 硫酸雾 | 浓度(mg/m3) | 50 | 30.0 |
|  |  |  | 小时量(kg/h) | 0.94 | 0.56 |
|  |  |  | 每次量(kg/次) | 3.74 | 2.25 |

3、无组织废气

①弥散型无组织排放

本项目从生产的原料进入装置开始，到产品的生成，为全密闭物料输送过程，不会产生弥散型无组织排放；其它生产工艺过程物料均在密闭设备和管道中，与环境隔绝，也不会产生物料弥散至空气中形成无组织排放。

②泡冒滴漏型无组织排放

泡冒滴漏产生的无组织排放一般与工艺装置的技术水平、设备、管线和配件的质量、气候变化情况、操作管理水平等诸多因素有关，其影响要素复杂，各化工企业应具体情况不同而有所差异，但明显的泡冒滴漏现象是不会发生的，否则就要停车检修。由于整个生产属高温高压过程，阀门、管件、管道接头及泵、容器设备较多，随着运行时间的增加，设备零件的损耗增加，要完全消除物料的泄漏是不可能的。泄漏发生决定于流程上设备管道管件的密封程度，以及操作介质和条件。

对本项目而言，可能发生泄漏的物料主要有SO2、硫酸雾，可以发生在生产过程中的运行设备、管道和阀门等易损部件的泄漏。

根据调查资料表明，管理较好的大中型化工企业，其泄漏率低于生产工艺过程在线量的0.01%。由于本项目装备先进，公司多年从事化工生产，工程技术人员素质及生产操作管理水平较高，因此可有效的防止无组织泄漏。

分析表明，本项目无组织废气主要产生在吸收酸循环槽，其次为原料库粉尘。由于原料平均含水率为8.5%，原料库修建了挡墙、顶棚等防雨、防风措施，产生的无组织排放粉尘较少。根据生产工艺过程在线量，估算最大无组织废气排放量为：

SO2：0.01kg/h(0.072t/a)；硫酸雾：0.08kg/h(0.576t/a)；粉尘：0.083kg/h(0.6t/a)。

工程废气产生排放情况见表3.1-3。

表3.1-3    废气产生及排放一览表

| 装置 名称 | 编号 | 废气来源 及名称 | 处理 方法 | 主要污染物组成 | 排放量Nm3/h | 排放规律 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎装置 | G1 | 破碎粉尘 | 袋式收尘器 | 粉尘≤10mg/m3（1.44t/a） | 20000 | 连续 | H=15m排入大气 |
| 制酸装置 | G2 | 最终吸收塔（二吸塔）尾气 | 顶除沫器+二级复喷复挡用纯碱碱液吸收 | SO2≤137mg/Nm3（71.0t/a），硫酸雾≤11mg/Nm3(5.7t/a) | 72000 | 连续 | H=60m 排入大气 |
|  | G3 | 开车废气 | / | SO2：45kg/次，硫酸雾5.99kg/次 | 18725 | 开车时间 | 经尾气吸收装置吸收后 排入大气 |
| 无组织排放 | G4 | 吸收酸循环槽 | 强化管理 | SO2≤0.01kg/h（0.072t/a），硫酸雾≤0.08kg/h（0.576t/a） | / | 连续 | 排入大气 |
|  | G5 | 加料系统 | 挡墙、顶棚挡风防雨 | 粉尘≤0.083kg/h(0.6t/a) | / | 连续 | 排入大气 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

### 噪声产生及防治措施

项目主要噪声源及治理措施见表3.1-4。

表3.1-4  项目设备噪声源强及治理措施

| 序 号 | 噪声源 名称 | 设备 数量 （台） | 消声前 声压级 dB(A) | 排 放 特 性 |  |  | 消声措施 | 消声后 声压级 dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 连续 | 断续 | 瞬时 |  |  |  |
| 1 | 空气鼓风机 | 2 | ～105 | √ |  |  | 减振、隔声、安装消声器 | ＜90 | 硫酸装置 |
| 2 | 各类泵 | 16 | 90-105 | √ |  |  | 减振、隔声、 | ≤85 | 硫酸装置 |
| 3 | 风机 | 5 | ～100 | √ |  |  | 减振、隔声、安装消声器 | ≤85 | 硫酸装置 |
| 4 | 汽轮发电机组 | 1 | ～100 | √ |  |  | 减振、隔声、安装消声器 | ≤85 | 余热电站 |
| 5 | 放空阀 | 1 | ～100 |  |  | √ | 安装消声器 | ≤85 | 余热电站 |

在噪声控制方面，设计中选用低噪设备，合理进行总平面布置。生产设备机械噪声采取减振、车间隔声措施；鼓引风机采取减震、鼓风机房隔声措施；泵类采取半地下安置、减震、隔声措施；空压机采取减振、车间隔声措施；空气动力学噪声（如排蒸汽、风机出口等）安装消声器。

### 固体废弃物产生及处置情况

1、硫铁矿渣

硫铁矿渣产生于硫铁矿生产硫酸时，在沸腾炉中高温焙烧脱硫、氧化后的产物。脱硫后的矿渣，在沸腾炉底部排出的为粗渣，从余热锅炉及旋风除尘器排出的小于3mm的矿渣粒为细渣，粗细比为7:3。用于磁选的硫酸废渣的化学组成如表3.1-5。

表3.1-5  硫酸废渣的化学组成(%)

| 总Fe | S | P | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42～48 | 0.3～0.5 | 0.05 | 12.2 | 3.16 | 1.54 | 5.52 |

废渣主要是沸腾焙烧产生的废渣和旋风除尘器除尘产生的矿尘，废渣的组成与生产原料有很大关系。由于它的主要成分是Fe2O3，所以通常经过磁选后可以出售给钢铁厂或水泥厂作为生产原料。本项目沸腾焙烧渣和矿尘产生量约为100194吨/年（含水15%），出售给四川泰昌建材集团有限公司综合利用。

2、酸泥

本项目炉气净化采用稀酸洗涤，洗涤过程中烟气中的残余粉尘、砷、氟等大部分转移进入稀酸，稀酸沉淀后的酸泥约200吨/年，酸泥在酸泥中和槽加入石灰乳中和后堆放于渣场，掺入焙烧渣一起外售。

类比攀枝花市德铭化工有限责任公司酸泥的的浸出液成分（见下表3.1-6），污泥属于第II类一般工业固废。酸泥经收集后加入石灰乳中和后掺入焙烧渣一起外售给四川泰昌建材集团有限公司综合利用。

表3.1-6  污泥浸出液成分及含量

| 成分 | 成分mg/L | 浸出毒性鉴别标准mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 8.10 |  | 6～9 |
| As | <5 | 5 | 0.5 |
| Cr | <5 | 15 | 1.5 |
| Cu | <5 | 100 | 0.5 |
| Zn | <5 | 100 | 2.0 |
| Cd | <5 | 1 | 0.1 |
| Pb | <5 | 5 | 1.0 |
| Ni | <5 | 5 | 1.0 |
| F（不包括氟化钙） | 6 | 100 | 10 |

3、污水处理沉淀渣

尾气吸收废水在采用石灰碱液法的废水处理工艺过程中会产生一定量的污泥，按本项目尾气净化酸性废水的产生量和污染物特性，用石灰碱液处理此类生产废水，污泥产生量约为1063吨/年（含水40%），污泥中的主要成分为硫酸钙，出售给四川泰昌建材集团有限公司综合利用。

4、废催化剂

本项目产生的固废主要为转换工序产生的废催化剂,主要成分为V2O5，每年更换约20吨，送催化剂生产厂家。

5、生活垃圾

项目劳动定员56人，按人均办公生活垃圾产生量0.5kg/d计，生活垃圾年产生量8.4吨/年，垃圾由工业区统一收集后送至城市垃圾填埋场。

## 环境保护目标

根据本项目特点及周围环境情况，确定环境保护目标如下：

环境空气：建设项目所在区域内2.5公里范围的大气环境。

噪声环境：区域声学环境质量及建设场地周围200米的农户。

地表水环境：区域地表水环境功能不发生改变。

环境风险：区域3公里范围内的人群聚集点。目标见表3.2-1。

表3.2-1  主要环境保护目标表

| 环境要素 |  | 保护目标 | 方位及距离 | 性质及规模 | 保 护 级 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 地表水 | 白岩河水质 | 厂址西面50m | 水域 | 满足GB3838-2002中Ⅲ类水域标准 |
|  | 地下水 | 厂址 | 厂址周围 | / | 地下水水质达Ⅲ类功能区标准 |
| 环境空气 |  | 万里乡 | S，900m | 集中居住区，约516人 | 满足GB3095-1996中二级标准 |
|  |  | 万里乡卫生院 | S，900m | 卫生院 |  |
|  |  | 万里乡中心小学 | S，900m | 学校，规模约240人 |  |
|  |  | 富全村 | S，1300米 | 农户，约98户392人 |  |
|  |  | 坪安村 | SW，2000~2200米 | 农户，约95户380人 |  |
|  |  | 沙坪村 | SW，2100米~2500米 | 农户，约179户716人 |  |
|  |  | 建坪村7组 | E10米~SE550米 | 农户，约45户，320人 |  |
|  |  | 建坪村3组 | N，220~660米 | 农户，约164户，1380人 |  |
|  |  | 里坪村 | N，2100~2500米 | 农户，约275户1100人 |  |
| 声环境 |  | 建坪村7组 | E10米~SE200米 | 约80人 | 满足GB3095-2008中3类区标准 |
| 环境风险 |  | 万里乡 | S，900m | 集中居住区，约516人 |  |
|  |  | 万里乡卫生院 | S，900m | 卫生院 |  |
|  |  | 万里乡中心小学 | S，900m | 学校，规模约240人 |  |
|  |  | 富全村 | S，1300米 | 农户，约98户392人 |  |
|  |  | 坪安村 | SW，2000~2200米 | 农户，约95户380人 |  |
|  |  | 沙坪村 | SW，2100 ~3000米 | 农户，约179户716人 |  |
|  |  | 建坪村7组 | E10 ~SE550米 | 农户，约45户，180人 |  |
|  |  | 建坪村3组 | N，220~660米 | 农户，约164户，656人 |  |
|  |  | 里坪村 | N，2100~3000米 | 农户，约275户1100人 |  |

## 项目主要环境影响及其预测评价结果

一、建设施工期

施工期对周围环境质量的影响是短期的、也是多方面的：

(1) 废气：主要来自搅拌设备、运输车辆尾气及施工过程的扬尘等；

(2) 噪声、振动：主要来自设备安装机械及运输车辆；

(3) 固废：主要是设备安装过程产生废包装材料及施工人员产生的生活垃圾等；

(4) 废水：主要为施工机械设备洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗等产生的废水，以及施工员工的生活废水。

施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键。施工单位必须认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法规中的有关规定；建议建设单位在同施工单位签订合同时，以国家和成都市有关施工管理的文件法规为指导，将有关内容作为合同内容明确要求，将建设期施工作业对环境的影响降至最低。

二、项目营运期

1、废水排放影响分析：本项目废水主要有二吸塔尾气净化产生废水、脱盐水制备清下水废水、余热电站锅炉排污水、循环冷却水质排污水、蒸汽冷凝水、硫酸装置地坪冲洗水和生活污水。

全厂排水采取“雨污分流、清污分流”。、第二吸收塔尾气净化和地坪清洗水进入生产废水处理站处理后尾水全部回用于尾气净化和地坪清洗，不外排。

2、大气环境影响预测与评价：吸收塔（二吸塔）尾气: 硫酸装置的第二吸收塔废气产生量为72000Nm3/h，由于生产工艺过程中采用二转二吸工艺流程，工艺过程对二氧化硫的转化率高达99.8％以上，吸收率大于99.95%，其尾气中的二氧化硫和酸雾较一转一吸大为降低，一般尾气中二氧化硫、硫酸雾的浓度可控制在686mg/m3、57mg/m3（SO249.4kg/h、硫酸雾4.1 kg/h）以下，该废气再经二级复喷复挡用纯碱碱液吸收,二氧化硫、硫酸雾去除率可达80%以上，净化后排放二氧化硫、硫酸雾分别为137mg/m3（9.86kg/h、71.0t/a）、11mg/m3（0.792kg/h、5.7t/a）,经60米(Φ1.5m)高烟囱达标后放空排放。

破碎粉尘：原料进入原料库后在破碎过程中会产生粉尘，袋式除尘器风量为20000 m3/h，产尘浓度约2000mg/m3,除尘效率99.5%，经处理后粉尘浓度为10mg/m3（0.2kg/h,1.44t/a），通过15米排气筒排空，能够满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）中颗粒物50 mg/m3的排放要求。

无组织废气：粉尘和硫酸雾可以通过设置防护距离来控制呼吸排放物质的环境影响，计算卫生防护距离为200m。根据项目总平面图和外环境关系情况，本项目卫生防护距离范围内有约25户散居住户，无学校、医院等敏感点，25户农户均在园区拆迁范围内，由汉源县人民政府统一拆迁安置。评价要求，在本项目卫生防护距离范围内，今后不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感点或建设对环境空气质量较敏感的设施或项目。

3、声环境影响评价：本项目生产工艺设备布置在生产厂房内，项目噪声主要为设备噪声，主要噪声源有空气鼓风机、风机、汽轮发电机组、放空阀和各类泵等，主要噪声设备噪声值在75～90分贝之间，通过采取选用低噪设备、总平面合理布置、减振、厂房建筑隔声、消声器消声降噪等治理措施，厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65分贝）要求，厂界南侧、西侧夜间噪声预测值不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（夜间≤55分贝）要求。厂区南侧为工业企业，厂区西侧为园区道路及山体，居民均位于厂区东侧及东南侧，因此噪声不会对周边居民产生影响。

4、固体废弃物影响分析：项目产生的硫铁矿渣（年产量100194t）外售给四川泰昌建材集团有限公司综合利用；酸泥（年产200t）外售给四川泰昌建材集团有限公司综合利用；污水处理沉淀渣（年产1063t）外售给四川泰昌建材集团有限公司综合利用；废催化剂（20t/a）由催化剂厂家回收；生活垃圾产生量为8.4t/a，均为一般固体废物，由工业园区统一收集后送城市垃圾填埋场。

5、地下水：为了防止对建设场地及附近地下水、土壤造成污染，采取有效的工程措施对地面进行防渗处理，具体措施如下：

（1）厂区应进行地面固化处理；渣场、固体废弃物临时堆场应加盖雨棚，渣场、矿渣运输线路路面、渗滤液收集池需做防渗处理，渣场其四周应分别设废液收集沟和雨水导流沟，收集沟需要进行防渗处理，各收集沟需要配套建设管网将废液输送污水收集池。

（2）物料输送时为了防止管道破裂、滴漏对地下水造成影响环评要求：①加强管道的巡查，发现滴漏及时维修，对腐蚀严重的管道及早更换，防止物料滴漏；②发现液态物料泄露后应及早清除受污染的土壤，并将其无害化；③对于常温下为固态的物料，发现滴漏后应及时清理，并除去表土。

（3）对所有的污水输送沟渠、污水池、沉渣池及事故废水收集池、沟渠进行防渗处理；厂外排污管道按规定建设，考虑防渗漏措施。

（4）针对不同生产环节的污染防治要求，有针对性的采取不同的防腐、防渗工程。

重点防渗区域防渗措施：生产区地下酸槽等应特别注意加强防渗处理，并进行防腐防酸处理。生产区、事故应急池、渣库、原料库、化学品库、污水处理站为重点防渗区，采用粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺水泥基渗透结晶型抗渗混泥土和2mm厚高密度聚乙烯，其防渗渗透系数≤10-10cm/s；

一般污染区防渗措施：厂区道路、库房等地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，其防渗渗透系数≤10-7cm/s。

管道防渗漏措施：所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质。所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。管道要求全部地上敷设。

（5）固体废弃物应及时清运，避免因降水导致固体废弃物中有害成份渗出污染地表水和地下水。

（6）在厂区下游，设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

（7）制定应急预案，设置应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

综上所述，关于汉源县源富锌业有限公司年产20万吨硫酸项目生产过程中不可避免产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物，通过采取与之配套的环保措施，治理方案可行，各污染物排放指标均能达到相应的标准要求。

## 环境风险分析

### 风险识别

风险识别范围包括：生产设施风险（主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等）和物质风险（主要原辅料、燃料、中间产品、最终产品、排放的“三废”污染物等）。

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分火灾、爆炸和泄漏三类。

1、物质风险

硫酸装置的中间产物SO2、SO3，产品硫酸及产生的含硫酸雾、SO2废气等具有腐蚀性、有毒有害危险性，并对人体有刺激作用，具有较大的危险隐患，若处置不当，将造成环境严重污染及人、畜意外事故。

2、生产风险

（1）生产装置

结合同类生产装置的类比调查，列出生产及物料贮运过程中的潜在危险种类、事故原因及易发场所，见表3.4-1。

表3.4-1 生产及贮运过程中潜在危险因素分析

| 序号 | 事故种类 | 产生原因 | 易发场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输 事故 | 原料、产品运输途中，因未按危险化学品运输规程操作，或意外交通事故造成的环境污染事故，成品硫酸运输槽车破损，硫酸泄漏污染事故。 | 运输道路沿线 |
| 2 | 酸性废气 事故排放 | 硫酸装置开、停车过程中，尾气吸收处理设备故障，未经处理的含SO2、H2SO4雾酸性废气超标排放。 | 干吸工序 |
| 3 | 腐蚀事故 | 1．因设备材质、施工等原因造成硫酸生产装置、泵及阀门泄漏，SO2、SO3气体逸出，造成人员中毒、环境污染；硫酸贮槽变形，泄漏，导致环境污染。 2．硫酸输移管线泄漏，导致环境污染、人员灼伤。 | 硫酸生产装置贮罐、 厂区硫酸输运线、 运转泵及管道接口处。 |
| 4 | 机械事故 | 因操作失误，导致物体高空坠落，吊装损伤、传动机械伤害等。 | 平台、爬梯等高处 传动设备等 |

（2）贮运过程

项目有稀酸储槽及成品酸储罐，运输工作主要由社会运力承担。酸碱贮存情况见表3.4-2。

表3.4-2  危险物料贮存状况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10%稀酸循环槽 | Φ6500，H=2200，V=39.7m3 | 1 | FRP |
| 2 | 10%稀酸储槽 | Φ2500，H=2000，V=15.7m3 | 1 | PVC |
| 3 | 98%成品酸贮罐 | 单个容积1500m3，钢制非标件，实际使用时储罐最大储存量8019吨 | 6（3用3备） | 碳钢 |

### 风险防范措施

#### 总平面布置和建筑方面安全防范措施

1．总体布置

设计中总图布置合理，各生产和辅助装置（含贮槽）按功能分别布置，并充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干道8m，次干道4m，并形成环状，道路内缘转弯半径大于6m，满足防火规范的要求。

厂内的生产性建筑生产车间和配电站火灾危险性分类为甲类，建筑耐火等级为二级，危险品罐区与成品、原料罐区等火灾危险性分类为乙类，生产车间按防火规范的规定设防火区、疏散通道。建筑构造选用符合规范规定。

2. 建筑结构

厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，设备尽可能露天布置，某些厂房采用开敞式或半敞式建筑，并局部设置机械通风设施，加强通风排气。

3．消防给水及灭火设备

室外、室内消防给水按照消防要求设置消防给水系统。从市政给水管网引入消防干管，在厂区内沿车间、堆场、罐区敷设环状管网，设置室外地上式室外消火栓和室内消火栓。并在生产车间、罐区等建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》设置灭火器。

4.电气

对重要的控制仪表设置不间断电源（UPS），防止因断电而造成生产事故和人身事故。对建构筑物、设备采取可靠的防雷保护装置，防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版），防雷、防静电等安全装置应有资质的单位进行安装，并经测试合格后方可使用。对生产装置，按规范进行电源配线及设置各种保护装置设计。电气设计、制造及安装严格按国家有关规范执行。仪表供电设计有事故电源。

装置内的采光照明按有关标准规范进行设计，在重要场所及通道设置事故照明，供紧急事故处理和人员疏散用。对电气设备按规范设置防触电的接地保护措施。设置火灾自动报警系统。

采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产，并可有效避免因停电造成的污染物事故性排放。

#### 生产、储存过程中的风险防范措施

1、采用先进、成熟、可靠的工艺和设备以及行之有效的“三废”治理及综合利用措施，以减少事故的发生。

2、生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。

3、将罐区置于阴凉通风处，并列为重点防范区。罐区周均设防护围堰（围堰内设置内沟，围堰为现浇钢筋混凝土结构）、事故废水收集地槽及污水泵、消防栓及安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷针和自动报警装置；

4、加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行24小时执班制制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解决不安全因素；

5、各类硫酸贮罐均采用碳钢、玻璃钢等防腐材质，为防止硫酸贮罐泄漏，需加强其管理，硫酸贮罐严禁超温、超压，酸贮量不超过贮罐容积的90%。严格遵照国家压力容器管理规定，定期请具有资职的技术监督部门测试贮罐的厚度、缝隙、压力等安全技术性能指标，及时更换腐蚀受损设备，根除事故隐患。

6、必须按行业规范贮存，必须单独存放；

7、项目共设6个储罐，3用3备，互为倒罐，以便发生事故时可及时将物料转移到储罐中。

8、制酸尾气安装自动鉴控设备，及时监控制酸尾气排放情况，避免因触媒转化效率降低等原因造成的废气风险事故发生。

9、制酸系统在可能发生硫酸泄漏的地方，设置引流沟、酸液收集槽，阻止泄漏的酸液进入外环境造成污染。

#### 运输过程中的风险防范措施

运输过程风险管理要严格按照《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号，2002年1月26日)执行。本项目涉及的各种化学品物料中部分属于危险化学品管理的范围。

根据有关法律法规，在项目初步设计阶段，危险化学品和生产过程中产生的危险废物运输和贮存过程的风险管理，应纳入本项目的安全预评价内容。环评针对可能出现的风险，列出以下几点防范措施：

1、项目营运期间，对于危险化学品运输必须按照《危险化学品安全管理条例》规定：未经国家对危险化学品的运输实行资质认定的企业，不得运输危险化学品。

2、危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格取得上岗资格证，方可上岗作业。硫酸在运输过程中必须按危化品运输的相关要求进行，危化品和危废的运输工具必须设立标志，按规定的车速行驶，运输单位和车辆必须取得公安消防部门的批准；装卸时尽量采用机械化装卸，保证物料运输安全。

危险化学品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

3、所有危险废物的收运，使用专用的有明显图案识别标志的容器或按规定要求的包装，对散装车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，并尽可能做到装卸机械化；运输车辆有明显的标志，配备必要的工具、器具和联络设备，附有废物泄漏情况下的应急计划数据清单，及时处理运输过程中的灾发性事故。

4、运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。佩戴安全防护帽、衣、手套、鞋等必要的个体劳动保护用品。

5、发生危险化学品事故，有关地方人民政府应当做好指挥、领导工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门，应当按照当地应急救援预案组织实施救援，不得拖延、推诿。有关地方人民政府及其有关部门并应当按照下列规定，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

（1）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

（2）迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度。

（3）针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

（4）对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

6、硫酸输送管道采用防腐专用管道，并定期检测焊缝、阀门，酌情维修、更换坏损部件，确保输运安全。

#### 防火、泄漏事故防范措施

1、根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的有关要求，如厂区发生火灾或酸、碱泄漏等风险事故时的消防用水量按40L/S持续3h计，产生废水量约432m3。评价要求设容积1500m3的事故废水收集池。同时厂内雨、污管网必须有通往本池的导入口。一旦发生事故，立即打开通向本池的所有连接口，将事故废水引入，并立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流。企业必须做好事故应急水池的日常维护工作，保证其基本处于空池状态。

2、硫酸储罐区设置围堰及环状地沟，围堰有效高度1.5m，围堰内净容积1500m3，可容纳一个储罐的硫酸。地面、墙体作防腐处理，酸库自身配备有输送地下泵槽。必要时可现场装入槽车转移到安全储存场所。并在厂区设置一定规模的事故贮液池，保证事故状态下围堰、事故贮液池可完全收集、拦截泄漏的硫酸，避免对水环境和土壤造成污染影响。在生产过程中有备用硫酸储罐及有效的应急倒罐措施，保证大规模泄漏状态下可将泄漏罐或围堰内的硫酸输送至备用罐。对硫酸储罐区评价建议如下：

（1）项目设置6个硫酸储罐（3用3备，互为倒罐功能），最大储存能力为8019吨，在实际操作过程中保持3个空罐作备用罐；在罐区外围按规范设置围堰并设应急输酸装置，当发生大规模泄露时可将围堰内的硫酸泵送备用罐。围堰有效容积不能小于硫酸储罐的1/3；罐区外围设置一个1500m3的事故池（与初期雨水收集池兼用，规范设计和施工，保证其有足够的承受冲击的强度。

（2）围堰和事故贮液应严格按规范设计和施工，硬化罐区及周边地面，罐区地面、围堰和事故贮液池表面进行防酸、防渗处理，雨后及时将围堰、事故池中积水排出。

（3）罐区外围环状设置地沟，每隔10m开口设置盖板，地沟末端与事故池连接，地沟表面进行防酸处理。如在围堰外围发生硫酸泄露，可用泥土将泄露区域围起，将泄露的硫酸导流入地沟，最终进入事故池。

（4）事故结束后，硫酸与泥土的结合物及地面的清洗废水须进入废水处理站进行中和处理，严禁丢弃和随意排放。

#### 污水处理站事故性排放风险防范措施

污水处理站的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：

①提高事故缓冲能力：为了保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地（如附加相应的事故处理缓冲池），并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等），同时应设置废水事故池，当污水处理站发生故障时，废水直接排入事故应急池，避免直接排入白岩河后汇入大渡河造成对大渡河水体的污染。

为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

②选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

③加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

④严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

⑤建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

⑥加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

⑦建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

### 风险应急预案

企业除在安全技术和管理上采取相应的劳动安全卫生对策措施以外，应建立事故的应急救援预案，并经常加以演练。为便于企业编制预案，本报告提供了应急救援预案的框架。

1、指挥机构

企业成立重大危险事故应急救援“指挥领导小组”，由厂长、副厂长及生产、安全、设备、保卫、卫生、环保等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立厂事故应急救援指挥部，厂长任总指挥，副厂长任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部可设在生产调度室。若厂长和副厂长不在企业时，由安全部门或其他部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

指挥机构职责：

指挥领导小组：负责本单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部：发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

指挥部人员分工：

总指挥：组织指挥全厂的应急救援；

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

指挥部成员：

安全科长：协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

保卫科长：负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

生产科长(或调度长)：负责事故处置时生产系统、开停车调度工作；事故现场通讯联络和对外联系；

设备(机动)科长：协助总指挥负责工程抢险抢修工作的现场指挥；

卫生科长(包括气防站长)：负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作；

总务科长：负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应；

供销科长：负责抢险救援物资的供应和运输工作；

环保科长：负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作；必要时代表指挥部对外发布有关信息。

2、事故处置

制订重大危险事故的处置方案和处理程序。

（1）处置方案。根据危险目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如大量毒气泄漏、多人中毒、燃烧、爆炸 、停水、停电等，包括通讯联络、抢险抢救、医疗救护、伤员转送、人员疏散、生产系统指挥、上报联系、救援行动方案等。

（2）处理程序。指挥部应制订事故处理程序图，一旦发生重大危险事故时，第一步先做什么，第二步应做什么，第三步再做什么，都有明确规定。做到临危不惧，正确指挥。重大事故发生时，各有关部门应立即处于紧急状态，在指挥部的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊地处理和控制事故，既不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

3、紧急安全疏散

在发生重大危险事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民(包括友邻单位人员)安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

4、危险目标的确定及潜在危险性的评估

（1）危险目标的确定：根据生产、使用、贮存化学危险物质的品种、数量、危险特性及可能引起事故的后果，确定应急救援的危险目标，可按危险性的大小依次排序。

（2）潜在危险性的评估：对每个已确定的危险目标要做出潜在危险性的评估，即一旦发生事故可能造成的后果，可能对周围环境带来的危害及范围。预测可能导致事故发生的途径，如误操作、设备失修、腐蚀、工艺失控、物料不纯、泄漏等。

5.、救援队伍

企业根据实际需要，应建立各种不脱产的专业救援队伍，包括抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、治安队等，救援队伍是化学事故应急救援的骨干力量，担负企业各类重大化学事故的处置任务。企业的医务室应承担中毒伤员的现场抢救任务。

6、准备和信号规定

为保证应急救援工作及时有效，事先必须配备装备器材，并对信号做出规定。

（1）企业必须针对危险目标并根据需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

（2）信号规定：对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定，报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。

7、确定预防事故方案

对已确定的危险目标，根据其可能导致事故的途径，采取有针对性的预防措施，避免事故发生。各种预防措施必须建立责任制，落实到部门（单位）和个人。同时还应制定，一旦发生大量有害物料泄漏、着火等情况时，尽力降低危害程度的措施。

8、事故处置

制定重大事故的处置方案和处理程序。

（1）处置方案：根据危险目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如燃烧、爆炸、停水、停电等，包括通讯联络、抢险抢救、医疗救护、伤员转送、人员疏散、生产系统指挥、上报联系、求援行动方案等。

（2）处理程序：指挥部应制定事故处理程序图，一旦发生重大化学事故时，应按照处理程序进行。做到临危不惧，正确指挥。

重大事故发生时，各有关部门应立即处于紧急状态，在指挥部的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊的处理和控制事故，即不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

9、紧急安全疏散

在发生重大风险事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民（包括友邻单位人员）安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

10、工程抢险抢修

有效的工程抢险抢修是控制事故、消灭事故的关键。抢救人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。

11、现场医疗救护

及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。车间应建立抢救小组，每个职工都应学会心肺复苏术。一旦发生事故出现伤员，首先要做好自救互救。

12、社会支援

企业一旦发生重大化学事故，本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量援助。社会救援队伍进入厂区时，指挥部应责成专人联络，引导并告之安全注意事项。

13、训练和演习

要加强对各救援队伍的培训。指挥领导小组要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习，把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。

14、有关规定

为了能在事故发生后，迅速、准确、有效的进行处理，必须制定好“事故应急救援预案”，做好应急救援的各项准备工作，对全厂职工进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还应建立以下相应制度：

（1）值班制度：建立24小时值班制度，夜间由行政值班和生产调度负责，遇有问题及时处理。

（2）检查制度：每月由企业应急救援指挥领导小组结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。

（3）例会制度：每季度由化学事故应急救援指挥领导小组组织召开一次指挥组成员和各救援队伍负责人会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

## 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

本建设项目所采取的“三废”污染源治理措施，从同类企业长期运行效果看，其“三废”治理措施技术是先进的，治理效果是好的，操作管理和维护维修是方便的，运行费用是合适的，所获得的环境效益和经济效益是比较好的。只要厂方在今后的生产运行中，强化环境保护管理工作，尤其是做好废水、废气和废渣治理设施的管理工作，本建设项目所采取的环境保护措施是经济合理的，它既能达到发展生产的目的，又能达到设计要求做到达标排放和保护好环境的目的。

## 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

（1）环保支出及收入情况估算及经济效益分析

日常环境管理中所需的费用，其中包括环保设施的运行费、维修费、设备折旧费、人工费及其它环保费用如绿化维护费等。主要为吸收塔尾气处理费用及电费、烟气、噪声治理措施、厂内绿化的维护费用等。

因此总体而言，该项目环保设施的运行虽然负效益，但环保投入额相对较低，因此，环保设施的运行不会对企业产品的市场竞争力及经济收益造成影响，企业完全有维护环保设施正常运行的能力。

（2）环保设施环境效益分析

环保设施落实后，废水、废气、厂界噪声都实现了达标排放，有效减少了污染物的排放量，在落实“三同时”后，污染治理措施的运行使污染物排放量大大降低，项目环保投入的环境效益显著，大大减轻了工程对厂址周围大气及纳污水体的不良影响，可以保证项目投产后，厂址周围的大气环境和水环境不致恶化。促进了企业生产的良性循环，为企业发展的长期稳定提供了可靠的保证。

## 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

### 环境监测计划

1、废水监测

监测点位：废水处理站进、出口废水，总排口废水。

监测指标：废水量、pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、硫酸盐、砷、氟化物、铅类。

监测频次：雨季、旱季分别在生产期和非生产期各监测一次。

采样、分析、质控、数据处理方法：按国家标准方法和推荐方法进行。

2、废气监测

监测点位：废气排气筒出口。

监测指标：废气量、二氧化硫、硫酸雾、粉尘。

监测频次：不利季节生产期间监测一次。发生异常工况时应进行监测。

采样、分析、质控、数据处理方法：按国家标准方法和推荐方法进行。

3、噪声监测

监测方法：按国家环保局颁布的相关法规执行。

(1)噪声源监测

在主要噪声源所在的车间或设备布设监测点位，在企业正常生产时间内，每季监测一次，每次各点监测二次。

(2)厂界噪声监测

参照本评价点位每季监测一次，每次各点昼夜各监测一次。

4、地表水监测

监测点位：参照本次地表水现状监测各断面。

监测指标：废水量、pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、硫酸盐、砷、氟化物、铅、锌、铜、溶解性铁类。

监测频次：枯水期生产期监测一次。

采样、分析、质控、数据处理方法：按国家标准方法和推荐方法进行。

5、地下水监测

监测点位：在项目场址内设置地下水监测井（点位）。

监测指标：pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性铁、锌、铅、砷、六价铬类。

监测频次：每年监测一次。

采样、分析、质控、数据处理方法：按国家标准方法和推荐方法进行。

6、环境空气质量的监测

监测点位：参照本次环境空气质量现状监测各点位。

监测指标：SO2、NO2、PM10、硫酸雾。

监测频次：不利季节生产期监测一次。

采样、分析、质控、数据处理方法：按国家标准方法和推荐方法进行。

公司环境管理机构应将监测结果整理存档，并按规定编制表格或报告，报送当地环保主管部门和有关行政主管部门。

### 环境管理规章制度

1. 加强生产管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，定期对设备、管道和治污设施进行检修和维护；

2. 监测人员应培训上岗或在当地环境监测部门指导下工作；

3. 监测数据应具有代表性、完整性、精密性、准确性和可比性；

4. 建立原始记录、监测分析报告及试验数据档案；

5. 取得的各种数据应有专人保管，原始记录应保存一年，监测分析数据及试验数据应长期保存；

6. 数据必须经核实及技术负责人签字后方可保存或上报；

7. 企业环境管理机构应将监测结果按规定编制表格或报告，报送当地环保主管部门和有关行政主管部门。

# 公众参与

## 公众参与调查

### 调查目的

公众参与是环境影响评价的重要部分，一个建设项目的环境影响评价，首先考虑的是对区域环境质量的影响问题，但是其开发建设对当地居民和公众的影响同样也十分重要。因为一个建设项目，尤其是大型的或区域开发建设项目对当地的经济结构、人们的生活方式、公众健康等方面都会产生深刻的、不可逆转的影响，而当地公众和社会团体是最直接的受影响者，并且他们还将成为开发建设活动的重要组成部分。因此当地公众对开发项目的态度是不容忽视的，实施公众参与是必要的，它的作用在于：

⑴公众参与过程中，把项目可能引起的有关环境问题告诉公众，可以让公众了解项目，换取公众的理解与支持，使项目能被公众充分认可，同时提高了公众的环境保护意识。

⑵公众，尤其是直接受项目建设影响的公众，他们对和项目有关的环境问题以及相应的环境影响的感受是直接的，也是较敏感的，往往会意识到某些重大环境问题和环境影响，会对环保措施的可行性提出有益的看法，有利于环境影响评价工作的进行。

⑶通过公众参与，可获知公众对项目的各种看法、意见，为维护公众的切身利益找到依据，在环境影响评价过程中充分采纳可行性意见和建议，减少由于二者缺乏联系而使公众产生的担忧，尽可能降低对公众利益的不利影响，使之得到必要的补偿。

⑷在环境影响评价的后评估工作中，主要依靠公众监督。公众的积极参与，是环境管理机制的重要组成部分，有利于保护生态环境，提高项目的环境效益和经济效益，提高环境质量，确保可持续发展战略的实施。

### 调查方法

根据国家环保总局（环发2006[28号]）《环境影响评价公众参与暂行办法》，本次环评制定了公众参与的方式以网上公示与发放调查表相结合的方式进行。其中，网上公示分别在环评初期进行项目建设内容的网上公示，以及在环评末期进行报告书简本网上公示。

调查以代表性和随机性相结合为原则。所谓代表性是指被调查者应来自社会各地，具有一定比例。随机性是指被调查者的选择应具有统计学上的随机抽样特点，在已确定样本类型的人群中，随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等，公正不偏，不带有调查者个人感情色彩的主观意向。

调查表格的设计首先选择与公众关系最为密切的问题作为调查内容。其次，节省被调查者直写时间与统计方便，调查回答多以选择划“√”方式进行。

公众参与调查问卷样表见表4.1-1：

表4.1-1  公众参与调查表

| 项目名称 | 年产20万吨硫酸项目 |  | 项目建设地点 | 汉源县万里工业园区建坪小区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 文化程度 |  |
| 性 别 |  | 职业/职务 |  | 联系电话 |  |
| 居住地 /单位地址 |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 项目简介：新建一条20万吨/年硫精砂、硫铁矿制酸生产线，采用沸腾炉焙烧、炉气净化、二转二吸工艺生产硫酸，同时配套余热发电。项目总投资7800万元。 环境影响：建设期的工程量主要包括工艺设备安装，生产运营期主要是利用硫精砂、硫铁矿制酸，产品为硫酸。建设施工期的“三废”主要包括建筑施工进行砂、石冲洗和搅拌混凝土等施工作业过程中产生的施工泥浆废水和施工人员生活污水，施工开挖废弃土石，施工扬尘，以及施工期开挖地基、汽车搬运渣土及运进各种建筑材料等。生产运行期的“三废”情况主要包括制酸尾气烟囱排放大气污染物粉尘、SO2和硫酸雾，外排废水主要为净化工段、冲洗设备产生的生产废水和生活污水，全厂工业噪声主要有风机噪声、循环泵噪声、空压机噪声等，固体废物主要有硫铁矿焙烧渣、废触媒、布袋尘、酸泥、污酸处理渣。这些污染源将得到妥善处理。 为了保护环境，为了保障您自己的个人利益，充分考虑您对本工程建设的意见和要求，请您在下列选项中作出选择。 |  |  |  |  |  |
| 1、您认为本项目实施对当地社会经济发展是否有益： A、有益 B、一般 C、无益 2、您对本项目的环保问题是否关心： A、关心 B、一般 C、不关心 3、对于拟建工程的建设，您担心什么方面的环保问题： A、废水 B、废气 C、噪声 D、垃圾和其他固体废物 4、您认为拟建项目环境影响表现在哪些方面： A、居民生活 B、文物古迹 C、土壤 D、植被、农作物 E、地下水 F、空气 G、河流、水库 5、您认为拟建项目建设是否会影响本地环境质量： A、会 B、不会 C、不知道 6、您对区域环境质量现状是否满意： A、满意 B、一般 C、不满意 7、您认为本区域环境污染体现在哪方面 A、空气 B、地表水 C、地下水 D、土壤 E、声环境 8、您对本项目持何种态度： A、支持 B、不支持 C、无所谓 |  |  |  |  |  |
| 感谢您的真诚合作，祝您生活愉快！ |  |  |  |  |  |

注：请在你认可的选项上划“√”

### 调查范围和对象

公众参与调查的范围应尽可能包括评价区域的各个社会阶层，以保证调查的全面性和公正性。本次调查对象主要是拟建场区周围的居民，包括项目西面和西北面的主要敏感点。调查共发放调查表100份，收回100份，回收率为100%，本次调查对象统计见表4.1-2。

表4.1-2 公众调查对象统计结果

| 调查对象 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 联系电话 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李国琼 | 女 | 39 | 工人 | 初中 | 18783537812 | 万里乡建坪村4组 |
| 张礼翔 | 女 | 48 | 职工 | 初中 | 13438693491 | 万里乡建坪村8组 |
| 胡桂荣 | 男 | 48 | 工人 | 小学 | 18728154237 | 万里乡建坪村6组 |
| 李成林 | 男 | 59 | 职工 | 中师 | 15196567818 | 万里乡建坪村7组 |
| 李玉莲 | 女 | 43 | 工人 | 初中 | 15983531711 | 万里乡建坪村6组 |
| 马国林 | 男 | 29 | 驾驶员 | 小学 | 13881615716 | 万里乡建坪村10组 |
| 裴磊 | 男 | 25 | 农民 | 初中 | 13419347231 | 万里乡建坪村7组 |
| 汪忠银 | 男 | 47 | 工人 | 初中 | 15284791890 | 万里乡建坪村4组 |
| 陈建平 | 男 | 18 | 司机 | 高中 | 13583565738 | 万里乡建坪村1组 |
| 赵光华 | 男 | 38 | 农民 | 小学 | 13547486765 | 万里乡建坪村9组 |
| 罗巧 | 女 | 26 | 农民 | 初中 | 13320604186 | 万里乡建坪村2组 |
| 黄秀琴 | 女 | 35 | 司机 | 小学 | 18283565540 | 万里乡建坪村4组 |
| 朱万芬 | 女 | 34 | 农民 | 初中 | 15281295926 | 万里乡建坪村7组 |
| 羊爽 | 男 | 21 | 务农 | 初中 | 13681511233 | 万里乡建坪村2组 |
| 张毅 | 男 | 23 | 农民 | 高中 | 18783598359 | 万里乡建坪村11组 |
| 胡季军 | 男 | 38 | 农民 | 小学 | 13320605529 | 万里乡建坪村10组 |
| 章正康 | 男 | 43 | 务农 | 高中 | 13881615992 | 万里乡建坪村7组 |
| 应利英 | 女 | 43 | 员工 | 小学 | 13795845729 | 万里乡建坪村3组 |
| 周勇 | 男 | 24 | 农民 | 初中 | 15212566221 | 万里乡建坪村9组 |
| 辜全丽 | 女 | 23 | 务农 | 高中 | 13795846947 | 万里乡建坪村7组 |
| 代华国 | 男 | 51 | 农民 | 小学 | 13882438453 | 万里乡建坪村9组 |
| 王军 | 男 | 45 | 农民 | 小学 | 15283579998 | 万里乡建坪村11组 |
| 唐琼英 | 女 | 37 | 农民 | 小学 | 15281257957 | 万里乡建坪村3组 |
| 万启才 | 男 | 52 | 工人 | 初中 | 18283519995 | 万里乡建坪村6组 |
| 周克明 | 男 | 49 | 工人 | 初中 | 13404058310 | 万里乡建坪村10组 |
| 罗琼 | 女 | 35 | 工人 | 初中 | 15181227241 | 万里乡建坪村6组 |
| 徐志秀 | 女 | 38 | 农民 | 小学 | 15008310500 | 万里乡建坪村7组 |
| 李文福 | 男 | 49 | 工人 | 初中 | 15008303233 | 万里乡建坪村1组 |
| 黄树忠 | 男 | 38 | 员工 | 初中 | 18783563548 | 万里乡建坪村14组 |
| 崔阳琴 | 女 | 36 | 员工 | 初中 | 13981642521 | 万里乡建坪村3组 |
| 唐清平 | 男 | 47 | 司机 | 小学 | 15196573458 | 万里乡建坪村6组 |
| 李代道 | 女 | 52 | 农民 | 小学 | 15281285010 | 万里乡建坪村12组 |
| 冯中安 | 男 | 50 | 职工 | 小学 | 15181246933 | 万里乡建坪村2组 |
| 任登伍 | 男 | 48 | 农民 | 小学 | 15818149991 | 万里乡建坪村3组 |
| 徐正良 | 男 | 43 | 农民 | 小学 | 15984506815 | 万里乡建坪村3组 |
| 曹碧玉 | 女 | 39 | 工人 | 初中 | 13547458772 | 万里乡建坪村3组 |
| 潘文超 | 男 | 47 | 工人 | 初中 | 15281250259 | 万里乡建坪村4组 |
| 王安季 | 女 | 55 | 农民 | 小学 | 13882447100 | 万里乡建坪村7组 |
| 杨丽 | 女 | 22 | 农民 | 初中 | 15882660819 | 万里乡建坪村1组 |
| 曹甫会 | 男 | 48 | 农民 | 小学 | 13081643937 | 万里乡建坪村3组 |
| 李健 | 男 | 48 | 农民 | 初中 | 13547453687 | 万里乡建坪村3组 |
| 王升伍 | 男 | 38 | 农民 | 初中 | 13547470955 | 万里乡建坪村2组 |
| 周体金 | 男 | 43 | 驾驶员 | 小学 | 13458860023 | 万里乡建坪村14组 |
| 王晓慧 | 女 | 40 | 工人 | 小学 | 15196579569 | 万里乡建坪村6组 |
| 胡守明 | 男 | 46 | 农民 | 小学 | 13568792568 | 万里乡建坪村3组 |
| 李忠孝 | 男 | 38 | 员工 | 小学 | 15281288830 | 万里乡建坪村6组 |
| 王国连 | 女 | 46 | 农民 | 小学 | 13568742261 | 万里乡建坪村1组 |
| 万秀芳 | 女 | 43 | 工人 | 初中 | 13981633620 | 万里乡建坪村3组 |
| 唐仕安 | 男 | 44 | 农民 |  | 13108356801 | 万里乡建坪村11组 |
| 王红淑 | 女 | 56 | 农民 | 小学 | 15983515951 | 万里乡建坪村8组 |
| 汪良芬 | 女 | 36 | 农民 | 初中 | 15181226885 | 万里乡建坪村2组 |
| 王庆文 | 男 | 36 | 农民 | 小学 | 15892681881 | 万里乡建坪村13组 |
| 刘丽 | 女 | 35 | 司机 | 小学 | 18783597085 | 万里乡建坪村5组 |
| 胡升军 | 男 | 29 | 农民 | 初中 | 13483565540 | 万里乡建坪村1组 |
| 黄新华 | 男 | 23 | 务农 | 高中 | 15181249984 | 万里乡建坪村5组 |
| 黄平 | 男 | 43 | 农民 | 小学 |  | 万里乡建坪村3组 |
| 王希成 | 男 | 48 | 农民 | 初中 |  | 万里乡建坪村5组 |
| 黄建平 | 男 | 37 | 农民 | 初中 |  | 万里乡建坪村1组 |
| 曾应才 | 男 | 49 | 农民 | 小学 | 13086304369 | 建坪村 |
| 罗佳浩 | 男 | 26 | 务农 | 大学 | 13458867333 | 万里乡建坪村2组 |
| 刘兵 | 男 | 31 | 务农 | 初中 | 13795869331 | 万里乡建坪村2组 |
| 刘军 | 男 | 27 | 务农 | 高中 | 13111847731 | 万里乡建坪村3组 |
| 周峰 | 男 | 22 | 农民 | 中专 | 18283525916 | 万里乡建坪村9组 |
| 曹正猛 | 男 | 37 | 农民 | 初中 | 18283569888 | 万里乡建坪村7组 |
| 王军 | 男 | 38 | 农民 | 小学 | 15283519998 | 万里乡建坪村10组 |
| 裴勇 | 男 | 33 | 农民 | 初中 | 13378385633 | 万里乡建坪村7组 |
| 曹剑 | 男 | 32 | 农民 | 初中 | 13981646698 | 万里乡建坪村7组 |
| 裴海全 | 男 | 60 | 农民 | 小学 | 18283569888 | 万里乡建坪村7组 |
| 羊杰 | 女 | 21 | 务农 | 高中 | 15283515313 | 万里乡建坪村2组 |
| 曹丽 | 女 | 30 | 农民 | 大学 | 13795868551 | 万里乡建坪村7组 |
| 李先军 | 男 | 43 |  | 大专 |  | 万里乡建坪村 |
| 刘柯 | 男 | 26 | 务农 | 高中 | 13158532991 | 万里乡建坪村7组 |
| 黄威 | 男 | 24 | 农民 | 高中 | 15892695293 | 万里乡建坪村3组 |
| 周华 | 男 | 47 | 农民 | 小学 | 18783538668 | 万里乡建坪村9组 |
| 姜玉蓉 | 女 | 43 | 务农 | 初中 | 18728178228 | 万里乡建坪村7组 |
| 周巧 | 男 | 25 | 农民 | 高中 | 13550423571 | 万里乡建坪村9组 |
| 周娇 | 女 | 21 | 农民 | 高中 | 13568755913 | 万里乡建坪村9组 |
| 罗建康 | 男 | 47 | 农民 | 小学 |  | 万里乡建坪村1组 |
| 胡汝珍 | 女 | 45 | 农民 | 小学 | 13350422279 | 万里乡建坪村9组 |
| 侯贵方 | 男 | 45 | 农民 | 初中 | 15984505558 | 万里乡建坪村3组 |
| 张孟 | 男 | 26 | 务农 | 高中 |  | 万里乡建坪村2组 |
| 陆永兴 |  | 54 |  | 小学 |  | 万里乡建坪村3组 |
| 邱忠林 | 男 | 23 | 务农 | 高中 | 18981629430 | 万里乡建坪村7组 |
| 罗建明 | 男 | 48 | 驾驶员 | 中专 | 13568747139 | 万里乡建坪村2组 |
| 张秀珍 | 女 | 40 | 农民 | 小学 | 13458860545 | 万里乡建坪村2组 |
| 章贵明 | 男 | 53 | 农民 | 初中 | 13551553743 | 万里乡建坪村 |
| 罗建富 | 男 | 42 | 个体 | 初中 | 13056585888 | 万里乡建坪村2组 |
| 周平 | 男 | 27 | 农民 | 初中 | 18283520916 | 万里乡建坪村9组 |
| 胡贵云 | 男 | 45 | 农民 | 小学 | 18728154237 | 万里乡建坪村 |
| 罗建堂 | 男 | 56 | 驾驶员 | 小学 | 13981628910 | 万里乡建坪村2组 |
| 曹丰富 | 男 | 46 | 务农 | 高中 | 13518345429 | 万里乡建坪村1组 |
| 白联文式 | 男 | 40 | 驾驶员 | 初中 | 13568759280 | 万里乡建坪村11组 |
| 周产元 | 男 | 41 | 农民 | 小学 | 13308166944 | 万里乡建坪村1组 |
| 黄晓双 | 男 | 48 | 农民 | 小学 | 15186599958 | 万里乡建坪村10组 |
| 乔仕安 | 男 | 52 | 农民 | 小学 | 15008302484 | 万里乡建坪村2组 |
| 罗祥 | 男 | 31 | 驾驶员 | 小学 | 13458867333 | 万里乡建坪村8组 |
| 刑国兵 | 男 | 42 | 工人 | 小学 | 13882249668 | 万里乡建坪村1组 |
| 刘丽萍 | 女 | 36 | 工人 | 小学 | 18783565540 | 万里乡建坪村3组 |
| 羊淑琴 | 女 | 37 | 工人 | 初中 | 18783552978 | 万里乡建坪村2组 |
| 罗琼英 | 女 | 37 | 工人 | 小学 | 15182277241 | 万里乡建坪村7组 |

## 公众调查结果统计

### 网上公示

建设单位汉源县源富锌业有限公司在雅安市公众网北纬网上对本项目进行了公示，公示网址为http://news.beiww.com/2012/1018/article_114997.html，公示截图如图10-1。公示时间从2012年10月18日至2012年10月31日，公示时间为10个工作日，公示内容包括项目概况、项目建设主要环境影响、环境影响评价主要工作内容等。提供了收集公众信息的专用邮箱地址，在公示期间未收到有公众的反对信息。

本项目环评报告书简本已于2013年1月24日在雅安市公众网北纬网上进行了公示，公示网址为http://news.beiww.com/2013/0124/article_114998.html，公示时间为2013年1月24日——2013年2月7日，公示截图如图10-2，目前还未收到反馈意见。

图4.2-1 第一次网上公示截图

图4.2-2 第二次网上公示截图

### 表格调查

1、调查对象统计

公众意见被调查人员的性别比例、年龄结构、文化构成、职业分布等特征统计情况见表4.2-1。

表4.2-1  公众意见调查表人员组成

| 序号 | 分类 |  | 个数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性别 | 男性 | 68 | 68 |
|  |  | 女性 | 32 | 32 |
| 2 | 年龄 | 30岁以下 | 22 | 22 |
|  |  | 30～50岁 | 67 | 67 |
|  |  | 50岁以上 | 11 | 11 |
| 3 | 学历 | 初中及以下 | 79 | 79 |
|  |  | 高中及中专 | 17 | 17 |
|  |  | 大专及以上 | 4 | 4 |
| 4 | 职业 | 农民 | 64 | 64 |
|  |  | 工人 | 23 | 23 |
|  |  | 司机 | 10 | 10 |
|  |  | 其它 | 3 | 3 |

从上表可以看出，本项目公众参与被调查对象年龄在18～60岁之间，文化程度有小学、初中、高中、大专等，其中以小学及初中最多，本次调查基本覆盖了拟建项目周边所涉及的相关政府部门及受影响居民，调查结果具有一定的代表性和典型性，可真实反映项目区广大民众的意愿。

2、调查结果统计

调查表统计结果见表4.2-2。

表4.2-2 环评公众参与调查统计结果表

| 序号 | 调查项目 |  | 调查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数 | 占总数比例（%） |
| 1 | 本项目实施对当地社会经济发展 | ①有益 | 81 | 81 |
|  |  | ②一般 | 19 | 19 |
|  |  | ③无益 |  |  |
| 2 | 对本项目的环保问题是否关心 | ①关心 | 67 | 67 |
|  |  | ②一般 | 33 | 33 |
|  |  | ③不关心 |  |  |
| 3 | 对本项目建设担心的环保问题（多选） | ①废水 | 31 | 31 |
|  |  | ②废气 | 43 | 43 |
|  |  | ③噪声 | 21 | 21 |
|  |  | ④垃圾和其他固体废物 | 12 | 12 |
| 4 | 建设项目的环境影响（多选） | ①居民生活 | 63 | 63 |
|  |  | ②文物古迹 | 19 | 19 |
|  |  | ③土壤 | 5 | 5 |
|  |  | ④植被、农作物 | 12 | 12 |
|  |  | ⑤地下水 | 7 | 7 |
|  |  | ⑥空气 | 12 | 12 |
|  |  | ⑦河流、水库 | 2 | 2 |
| 5 | 建设项目是否会影响本地环境质量 | ①会 | 26 | 26 |
|  |  | ②不会 | 58 | 58 |
|  |  | ③不知道 | 16 | 16 |
| 6 | 对区域环境质量是否满意 | ①满意 | 67 | 67 |
|  |  | ②一般 | 32 | 32 |
|  |  | ③不满意 | 1 | 1 |
| 7 | 本区域环境污染体现方面 | ①空气 | 67 | 67 |
|  |  | ②地表水 | 8 | 8 |
|  |  | ③地下水 | 24 | 24 |
|  |  | ④土壤 | 3 | 3 |
|  |  | ⑤声环境 | 3 | 3 |
| 8 | 对本项目的态度 | ①支持 | 90 | 90 |
|  |  | ②不支持 |  |  |
|  |  | ③无所谓 | 10 | 10 |

调查结果表明，被调查的人员中支持项目建设的有90人，占90%，10人对本项目持无所谓的态度，无反对意见，说明项目的建设符合公众愿望。有81人认为该项目建设对发展当地经济有好处，占81%，没有人认为有负影响。通过对本项目的介绍被调查人员关心的环境问题主要是废水和废气，有63人认为项目建设后会对其生活产生影响。本项目经采取有效的治理措施后，废水不外排，废气达标排放，不会对区域大气和地下水环境产生影响。

## 公众参与结论

综合环评公示和公众调查表统计结果可知，本项目得到了当地公众的普遍支持，因此本报告认为只要建设单位落实了各项环保措施，使本项目产生的各项污染物达标排放，当地居民均赞成本项目的建设。

# 环境影响评价结论

项目位于汉源县万里工业园区建坪小区，符合国家有关产业政策和当地规划，贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则；项目拟建区域环境现状质量良好，具有环境容量；项目采取的污染防治措施技术经济可行、措施有效，完全能实现达标排放；影响分析预测表明，项目建设不会对拟建区域环境质量产生明显影响，能维持环境类（级）别质量现状、并满足规定的环境功能区划要求，其环境影响可接受；项目采取的环境风险防范和事故应急措施可行、项目环境风险处于可接受水平。从环境保护角度，拟建项目在拟选址建设可行。

# 联系方式

(1)建设单位

建设单位：汉源县源富锌业有限公司
联系人：曹先生
联系电话：13508168926
(2)评价单位

评价机构名称：成都土壤肥料测试中心

单位地址：成都高新区天府大道中段1388号美年广场A座337号

联系人：邓工

联系电话：13518153842

电子邮件：nanjingsuo_eia@163.com