雅安六方星群光电有限公司

年产240万毫米蓝宝石晶棒项目

环境影响报告书

（简    本）

编制单位：绵阳市环境科学研究所

二零一三年十二月

## 一、建设项目概况

（一）建设项目的地点及相关背景

雅安六方星群光电有限公司（以下简称“公司”）是一家专业从事半导体照明（ LED）,智能手机和LED用蓝宝石衬底材料生产的高新技术企业，主要从事蓝宝石衬底材料，蓝宝石晶棒、晶片等电子材料的生产制造。

项目取得雅安市名山区发展和改革局下达的《企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备 [51182113081901]0021号），同意项目建设。

公司投资5000万元在雅安市工业园区租用雅安永康纳米材料有限公司空闲厂房，经改造后安设相关生产设备，采用国际先进的“泡生法”进行晶体生长工艺，建设年产240万毫米蓝宝石晶棒项目。

（二）建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资（包括环保投资），并附工程特性表

- 1、建设内容

- 1）建设项目名称、性质和地点

项目名称：年产240万毫米蓝宝石晶棒项目；

建设单位：雅安六方星群光电有限公司；

建设地点：雅安工业园区；

建设周期：4个月

- 2）生产能力

新建年产 240 万毫米蓝宝石晶棒的生产能力生产线，项目产品方案以及规模见表1。

表1   产品方案及规模

| 产品名称 | 代表产品型号 | 单位 | 正常年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝宝石晶棒 | 2″ | 万毫米 | 240 | 可生产 2″4″6″规格 |

- 3）建设内容及项目组成

项目利用雅安永康纳米材料公司已修建的成品库房经改造后作为生产车间，土地性质为工业用地。本项目不新建构建物，利用原有构建物（办公综合楼、门卫值班室等）约为2109m2；利用原永康公司的库房，建筑面积约为1126m2，原仓库经简单改建并安设相关生产设备，既可投入生产。新增蓝宝石长晶炉48台以及配套的辅助设施，如发电机房、空压机、变配电设施、纯水车间及冷水池、水处理站等，形成年产240万毫米蓝宝石晶棒的生产能力。施工期主要修建水池及安装设备。项目组成表见表2

表2    项目建设内容组成及主要环境问题

| 名称 |  | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |  |
| 主体 工程 | 生产 车间 | 车间面积约1126m2，1F，内设蓝宝石长晶炉48台(套 )、掏棒机等生产设备； | 施工废水、噪声、废气、固废等 | 固废、噪声 废水 | 车间利旧, 设备新增 |
| 辅助 工程 | 氩气供气系统 | 空压系统1套，50m3液氩储罐1个，气化、减压装置等。氩气站由梅塞尓在厂区内设置，本项目不单独设置 |  | 风险 | 新建 |
| 贮运设施 | 库房 | 位于生产厂房东南侧，100m2，原辅料储藏室和气罐储藏室；内设一固废暂存点 |  | 固废 | 新建 |
| 公用 工程 | 道路 | 厂区道路约200m2 |  | 扬尘、噪声 | 利旧 |
|  | 给排水 | 厂区建雨污分流排水系统 |  | 废水、污泥 | 新建 |
|  | 污水 处理 | 将原有旱厕改建成化粪池,容积为25m3，一套二级生化污水处理装置，规模10m3/d。 新修建全厂污水总排口 |  | 废水、污泥 | 新建 |
|  | 纯水制备设施 | R0反渗透制备工艺，8m3/h |  | / | 新建 |
|  | 冷却循环池 | 长晶炉冷却，循环池有效容积为50m3 |  | 废水、废氧化铝粉 | 新建 |
|  | 应急池 | 废油应急收集池 |  | 废油 | 新建 |
|  | 供电 | 高压电源采用双回路供电方式， 由工业园区供电系统接入 |  | / | 新建 |
|  | 空调 | 新增10P空调10台 |  | 噪声 | 新增 |
|  | 绿化 | 500m2 |  | / | 新增 |
| 办公生活区 | 办公 用房 | 综合办公楼3层建筑，面积为2061.87m2，，位于生产厂房右侧，底层设有供50人就餐的食堂、办公区和产品展示厅，二楼设置有会议室及职工休息室。 |  | 生活废水 办公垃圾 | 利旧 |
|  | 门卫值班室 | 利用原有门卫值班室，建筑面积47.24m2 |  | 生活废水及办公垃圾 | 利旧 |
|  | 食堂 | 设置于办公楼底楼 |  | 生活废水 生活垃圾 | 新建 |

- 2、生产工艺

雅安六方星群光电有限公司的产品采用国际先进的泡生法制取蓝宝石晶棒—生产LED衬底材料的原料晶棒。本项目蓝宝石晶棒的生产过程主要为：入炉（将外购的三氧化二铝饼状放置于长晶炉中）、长晶、定向、掏桻、研磨、品检，品检合格入库外售，不合格收集作原料回炉重炼。

原料填充

架设晶种

饼状氧化铝

纯度99.96%）

主要原辅材料

可能产生的污染物及处置方法

废包装材料，收集返供应商循环利用

空压机

噪声

加氩气

炉体抽真空

炉体加热2100℃，原料熔化

晶体生长时间（160-200h）

晶体与坩埚分离

冷却

取出晶体

宏观检测

钻取、研磨晶桻

微观检测

入库外售

合格

不合格

电

循环回用

噪声

喷软水

软水制备

常温

噪声：室内操作，采取隔音降噪、减震沟等措施；

粉尘：喷淋降尘，粉尘收集作生产原料；

固废：废晶棒收集作生产原料回炉重炼；研磨废水：收集池自然沉降后，粉泥压滤作生产原料，上清液循环回用。

软水

废坩埚：收集送供应商回收处用

软水制备

工艺流程

图1   项目生产工艺流程及产污位置图

2）环保投资

项目环保措施，建设项目环保投资总计约为58万元，占项目总投资5000万元的1.16%。

（三）建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

1、产业政策符合性

1）符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》产业政策

本项目采用国际先进的泡生法制取蓝宝石晶棒—生产 LED衬底材料的原料晶棒，系 LED产业链的上游基础材料制造业。

项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》第一类鼓励类第二十八条第27款“薄膜场效应晶体管LCD(TFT—LCD)、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件”。

2）属于国家《电子信息产业调整和振兴规划》（ 2009-2011）

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，国家制定了《电子信息产业调整和振兴规划》（ 2009-2011），其中“产业调整和振兴的主要任务”部分提到：加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。本项目产品属于半导体照明领域，项目建设符合国家对电子信息产业调整和振兴的相关规划要求。

3）符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2010年本）》

项目建设符合 2010年国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（ 2010年本）》中第六类先进能源第八十八项半导体照明器件中“高亮度外延片、蓝宝石及碳化硅衬底制造及发光新技术，硅基衬底制造及发光材料，芯片及半导体发光二极管（LED）检测新技术，大功率 LED封装及散热新技术，高效节能、长寿命的半导体照明材料与产品及其制备技术与设备，LED照明标准”。

另，本项目建设已取得雅安市名山区发展和改革局下达的《企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备 [51182113081901]0021号）。

综上所述，本项目建设符合国家当前产业政策。

2、规划符合性

2010年，雅安市人民政府决定将现有永兴工业园区和草坝工业集中区并入雅安工业园区，园区总面积达30.66km2（其中名山园区8.66km2、永兴园区13km2、草坝园区9km2），形成“一心、两片”的空间结构。“一心”为位于名山县城西南的名山工业园区；“两片”位于永兴镇的永兴工业园区和位于草坝镇的草坝工业园区。本项目位于“一心”的名山工业园区内。（2012年2月《四川雅安工业园区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函[2012]30号）知：将名山区调整为一、二类工业用地。）。本项目用地属于二类工业用地，项目的用地符合园区土地利用规划。

根据《四川雅安工业园区扩区规划环境影响报告书》审查意见，项目所在地四川雅安工业园区产业定位：发展以新材料、新能源等战略新兴产业为主导，机械制造、精细化工为支撑的先进制造业、现代物流，科技研发为纽带的产生性服务业，形成现代产业体系结构。本项目采用国际先进的泡生法制取蓝宝石晶棒—生产 LED衬底材料的原料晶棒，属于 LED产业链的上游基础材料制造业，属于四川雅安工业园区的“新材料、新能源”主导行业，因此本项目的建设与四川雅安工业园区产业规划相符。

同时根据《四川雅安工业园区扩区规划环境影响报告书》审查意见中的入园企业环境门槛要求可知，本项目属于“名山园区”鼓励类中第一条“以电子信息技术产业”类，因此本项目符合园企业环境门槛要求。

本项目已取得雅安工业园区管理委员会出具“入园证明”及“厂房租赁协议”，同意该项目入驻园区。

本项目有利于促进雅安工业园高新技术产业和工业的发展，符合城市及工业园区发展需求，符合当地规划。

二、建设项目周围环境现状

（一）建设项目所在地的环境现状

（1）环境空气现状

评价区域内各监测点SO2、NO2、TSP的日平均浓度也未超出《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准值，超标率为零。评价区域内SO2、NO2、TSP的污染程度低，项目所在地空气环境有较大的环境容量。

（2）水环境质量现状

项目评价名山河段水域，所有监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，因此，项目所在区域地表水环境质量良好。

（3）声环境质量现状

评价范围内的厂界东、南、西、北厂界4个监测点的昼夜等效声级值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，说明项目所在地的声环境质量现状良好。

（4）地下水质量现状

评价区域内地下水各污染物监测值均达到《地下水质量标准》（GB/14848-93）III类水标准，因此，项目所在区域地下水质量良好。

（二）建设项目环境影响评价范围（附有关图件）

（1）大气评价范围：本工程位于雅安工业园内，属于简单地形。本项目无生产性废气产生，不对大气进行详细评价。

（2）地表水评价范围：本工程上游500m至下游1000m的地表水体。

（3）地下水评价范围：项目厂址以及周围区域地下水环境。

（4）声环境评价范围：厂界处200米以内及其声学环境敏感点。

（5）环境风险评价范围：以生产装置及存储装置为中心半径3km范围。

三、建设项目环境影响及拟采取的主要措施与效果

（一）建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况，对生态影响的途径、方式和范围

1、废气

1）生产废气

本项目为蓝宝石晶棒的生产，由于原料为高纯度的三氧化二铝经长晶炉长晶后生产成产品。从工艺分析知，晶棒研磨采用湿式作业，因此，项目生产过程中无生产性废气排放。

2）食堂油烟

项目厨房按2个灶炉估算，每个灶炉抽油烟机排风量30m3/min计，总排风量为3600Nm3/h。厨房灶具运行时间按2h/d计，总排油烟废气约7200Nm3/d，216万Nm3/a。全年累计就餐人数约3万人次（50人，一日2.0餐，全年按300天计），食用平均耗油系数以20g/人(次)计，则消耗食用油量约0.6t/a，烹饪过程油的挥发损失率约3%，由此可估算出项目厨房油雾产生量约0.018t/a，油烟浓度为8.3mg/m3。

根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定其排放浓度小于2.0mg/m3，经计算，项目经抽油烟机（除油效率85%）处理后，油烟浓度为1.3mg/m3，低于标准限值，排放量为1.8kg/a。项目食堂灶炉上方安装油烟净化器后，产生油烟对大气无明显影响。

3）真空泵油烟

本项目设置48台真空泵（每台长晶炉配制一台真空泵），由于真空泵会用到一定量的真空泵油。真空泵工作时，当吸入的气体在工作腔内经压缩后，温度急聚升高，真空泵油的温度也随之升高，一部分成为油蒸汽，与气体一道从真空泵的出口排放，从而形成油烟废气。

公司拟在生产厂房内设置4套JD60系列蜂巢式静电油烟净化器（每台长晶炉配1台真空泵，每12台真空泵设1个排气筒（排气筒高度为15米），每1个排气筒安装1个净化器）对真空泵产生的油烟进行处理，处理后由15米高的排气筒排入大气。 根据业主介绍，项目真空泵废油通过净化效率85%的净化器处理后油烟温度约为15摄氏度，每个排气筒（油烟净化器）的排风量约为3000L/s。根据同类企业资料得出项目油烟平均浓度29.9mg/m3～50.64mg/m3，平均浓度为40mg/m3。本项目真空泵润滑油挥发量约为3.11t/a，油烟净化器去除效率为85%，则有0.47t/a的废油通过排气筒外排。

2、废水

项目废水产排情况见下表

表3   生产废水和生活污水处理去向

| 序号 | 废水类别 | 主要污染物 | 排放量 （t/d） | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产废水 |  |  |  |
| 1 | 研磨废水 | SS |  | 沉淀池→过滤+压滤后 上清液循环回用 |
| 2 | 软水制备酸洗废水 | pH | 1.0 | 经中和池处理后排入厂区总排口,再排入园区污水管网,排入名山河 |
| 二 | 生活污水 | COD、BOD、 氨氮等 | 6.38 | （食堂污水先经隔油池处理）二级生化处理系统→废水总排口→园区污水管网→名山河 |
| 废水总计 |  |  | 7.38 |  |
| 三 | 清净下水 |  |  |  |
| 1 | 冷却塔排水 | 盐分 | 45 | 雨水总排口→市政雨水管网 |
| 2 | 空调系统排水 |  | 20 | 雨水总排口→市政雨水管网 |
| 清净下水总计 |  |  | 65 |  |
| 排放水总量 |  |  | 72.8 |  |

3、噪声

项目噪声源主要为真空泵、水泵、冷却塔等，本项目的主要产噪设备情况见表4：

表4   主要产噪设备情况统计表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 (台/套) | 噪声 dB(A) | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | — | 48 | 80~85 | 生产车间 |
| 2 | 冷却塔 | 50m3/h | 8 | 75~80 | 循环水站 |
| 3 | 循环冷却水泵 | Q=5m3/h | 24 | 80~85 |  |
| 4 | 带锯切割机、研磨机 | — | 10 | 70~85 | 切割、研磨车间 |

工程采用的减噪措施如下：

(1) 优化设备选型，尽量选取低噪声设备；

(2) 尽量将生产设备及动力设备安装在密闭的厂房内；

(3) 水泵基础设橡胶隔振垫，以减振降噪；水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振；

(4) 空调设备所有空调器的风机带减振底座，空调系统主排风管和通风机的进出风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接；

(5) 冷却塔采用水冷式，在受水盘水面铺设聚胺脂多孔泡沫塑料垫，该塑料是专门用于冷却塔降噪用的材料，它既有一般塑料的柔软性，又有多孔漏水的通水性，可减小淋水噪声；一般可降低淋水噪声5-7dB(A)。

通过以上隔声、降噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准要求。

4、项目固废汇总表

项目固废均为一般固废，其处置汇总见下表

表5  项目工业固体废弃物处置情况表

| 序号 | 废弃物名称 | 性质 | 处理去向 | 年产生量 （t/a） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废坩埚 | 一般废物 | 厂家回收 | 233 | 0 |
| 2 | 废钨丝 |  |  |  | 0 |
| 5 | 废包装材料 |  | 废品站回收 | 20 | 0 |
| 6 | 废带锯 |  |  |  | 0 |
| 8 | 废头尾料 |  | 作生产原料 | 2.0 | 0 |
| 9 | 不合格废晶棒 |  |  | 0.23 | 0 |
| 10 | 废油 | 危废 | 交有资质单位处置 | 3.35 | 0 |
| 11 | 废氧化铝粉泥 | 一般废物 | 作生产原料 | 0.23 | 0 |
| 12 | 办公生活垃圾 |  | 环卫部门统一清运 | 7.5 | 0 |
| 13 | 污水处理设施污泥 |  |  | 0.7 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 266.51 | 0 |

（二）建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况（相关图件）

1、项目环境关系

拟建项目位于名山县蒙顶山镇卫干村的雅安工业园区（永康纳米材料公司废弃厂房），现状为工业和农村混合环境，土地为工业用地。厂址红线外北面为待一片待开发空地；东侧约10米为永旺硅业有限公司二期、三期预留地；东北面约20米处为永旺硅业有限公司一期生产厂房，该企业是生产多晶硅产品，目前该厂已处于破产状态，再往东为高铭科技和永健科技厂房；厂址北面约80m处为雅安市雅森特木业有限公司；厂址西面隔名山河300m处为园区企业—冠峰气体，该厂主要为生产氧气和氮气，往西依次有华德莱斯、海燕橡胶、联茂机械、四川维科等企业；西北面约900米为大弓坝安置区，住宅楼多为3F，共约90户居民，300人，安置区以南是一片空地。

厂区北面约1200m为成雅高速路名山县出口。项目区域地表水为名山河，距厂界西侧5m，由北向南流经约30km后汇入青衣江。

根据调查，本项目厂界周围1000m范围内，无风景名胜、文物古迹、自然保护区、森林公园等生态敏感区分布。西北方向1200m外为省级风景名胜区--蒙顶山，项目距风景区规划核心区距离为3200m。

厂址周围主要是以机械加工的企业，无文、教、卫及文物古迹等敏感点，亦无生态敏感点；无特殊保护植物和动物。

项目外环境关系见附图2，工业园区与蒙顶山省级风景名胜区区位关系及本项目与风景名胜区距离示意见附图5。

2、环境保护目标

项目主要环境保护目标见下表

表6   主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护对象名称 | 影响人 （户）数 | 方位 | 距离(m) | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 名山县新城区 | 2.5～3 万人 | N | 3000以上 | 1．《环境空气质量标准》GB3095-1996 二级标准2．《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 城西中学 | 500 | NW | 1500 |  |
|  | 城西中心小学 | 900 | NW | 1400 |  |
|  | 名山职中 | 600 | NE | 3050 |  |
|  | 县医院 | 110 | N | 2150 |  |
|  | 蒙阳镇社区卫生服务中心 | 20 | E | 1800 |  |
|  | 名山消防大队 | 15 | E | 1600 |  |
|  | 蒙顶山镇 | 2500 | NW | 1900 |  |
|  | 永旺硅业二、三期预留地 | / | E | 10 |  |
|  | 永旺硅业一期生产厂 | / | NW | 200 |  |
|  | 雅安冠峰气体有限公司 | 57 | W | 300 |  |
|  | 雅安市雅森特林业有限公司 | 160 | WN | 80 |  |
|  | 大弓坝安置区 | 300（90） | WN | 900～1200 |  |
| 水环境 | 名山河 （项目污水受纳水体） | / | S | 5 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 大弓坝安置区 | 300（90） | WN | 900～1200 | 《声环境质量标准 》（GB 3096-2008）3类标准 |
| 环境 风险 | 以项目生产装置为源点周围3km范围内所有社会关注点以及在该范围内的所有住户 |  |  |  |  |

项目外环境关系图见附图2.

（三）按不同环境要素和不同阶段介绍建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

（1）施工期

施工期对环境的影响为：废气污染源主要是施工工地扬尘、施工机械燃烧柴油排放的废气以及大型运输汽车尾气；施工期过程中对生态环境的破坏；噪声污染源主要是高噪声施工机械及大中型运输车辆；废水污染源主要是生活污水、泥浆水、地面径流以及车辆冲洗水等；施工期还产生大量的建筑垃圾和工程渣土；施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

施工期严格执行“三防”措施（即防扬散、防流失、防渗漏）；夜间尽量不施工；固体废弃物如泥土、建筑垃圾、装修过程中的边脚余料等，严格按有关的管理规范统一收集，回填、绿化或铺路等综合利用；施工废水尽量采用循环使用等方式，生活废水利用原化粪池收集后肥用或林灌，对环境无影响。

施工结束后，上述各种不良影响将消除。

（2）营运期

1）营运期大气环境影响

根据工程分析结果，本项目蓝宝石长晶炉生产过程无废气排放，大气污染源仅为食堂油烟和真空泵油烟。

本项目食堂油烟通过油烟净化器处理后，油烟排放浓度完全能达到国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）低于2.0mg/m3的要求，真空泵油烟经JD60系列蜂巢式静电油烟净化器处理后，由15米高的排气筒排放，对项目所在区域大气环境质量影响甚微。

2）废水

①地表水环境影响

本项目总排口废水排放量为7.38m3/d，主要为悬浮物废水和生活污水，在厂区内分别处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准后由废水总排口通过园区污水管网排入名山河。此外还有空调系统排水及冷却塔排水等清下水总计65m3/d，通过厂区雨水排口进入工业园区市政雨水管网，再经管网排入名山河。

名山河执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)的Ⅲ类水域标准。由预测结果可知，名山河段水体CODcr预测值为5.1mg/L，氨氮预测值为0.276mg/L，均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)的Ⅲ类水域标准。由上述分析可知，本项目废水的排放对名山河的水质基本没有影响，名山河的水质由其环境本底值决定。

②地下水环境影响

本项目在营运期间，为防止原辅料、废水的泄露对作业场所和附近地下水、土壤的污染，本工程在设计上采取了相应的预防措施。

（1）生产车间、原料库房、废物暂存库地面以及各废水处理设施均采取防渗处理，废油暂存间设置地沟及围堰，废水池发生泄漏等意外污染事故时可自流排入地沟存储，防止污染地下水，设置事故应急池（10m3）存储。

（2）废水收集系统采用密闭管道输送。

在采取如上的污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对地下水水质产生影响。

⑤营运期噪声影响

预测结果表明，由于采取了减震降噪措施、厂房的阻挡降噪作用以及距离衰减等，生产噪声对厂界贡献值经预测后，除厂界西面夜有超标外（但西边为空地，无农户等敏感点），其余各厂界及敏感点昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。因此，生产噪声对周围环境的影响很小。

⑥固体废弃物影响

项目生产固废全部综合利用或外购；生活垃圾和污水处理污泥集中收集后由当地环卫部门清运至芦山县生活垃圾处理场处置。

- 本工程产生的固废均得到了合理有效的处置，去向明确，只要采取合理有效的防范措施，防止固废对环境造成二次污染，则对外环境影响很小。

（四）对涉及法定环境敏感区的建设项目应单独介绍对环境敏感区的主要环境影响和预测评价结果

本项目不涉及法定环境敏感区。

（五）按不同要素介绍污染防治措施、执行标准、达标情况及效果，生态保护措施及效果

1、大气

根据工程分析结果，本项目蓝宝石长晶炉生产过程无废气排放，大气污染源仅为食堂油烟和真空泵油烟。

本项目食堂油烟通过油烟净化器处理后，油烟排放浓度完全能达到国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）低于2.0mg/m3的要求，真空泵油烟经JD60系列蜂巢式静电油烟净化器处理后，由15米高的排气筒排放，对项目所在区域大气环境质量影响甚微。

2、废水

本项目总排口废水排放量为7.38m3/d，主要为悬浮物废水和生活污水，在厂区内分别处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准后由废水总排口通过园区污水管网排入名山河。此外还有空调系统排水及冷却塔排水等清下水总计65m3/d，通过厂区雨水排口进入工业园区市政雨水管网，再经管网排入名山河。

名山河执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)的Ⅲ类水域标准。由预测结果可知，名山河段水体CODcr预测值为5.1mg/L，氨氮预测值为0.276mg/L，均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)的Ⅲ类水域标准。由上述分析可知，本项目废水的排放对名山河的水质基本没有影响，名山河的水质由其环境本底值决定。

②地下水环境影响

本项目在营运期间，为防止原辅料、废水的泄露对作业场所和附近地下水、土壤的污染，本工程在设计上采取了相应的预防措施。

（1）生产车间、原料库房、废物暂存库地面以及各废水处理设施均采取防渗处理，废油暂存间设置地沟及围堰，废水池发生泄漏等意外污染事故时可自流排入地沟存储，防止污染地下水，设置事故应急池（10m3）存储。

（2）废水收集系统采用密闭管道输送。

在采取如上的污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对地下水水质产生影响。

分析认为，项目废水排放不会对区域地下水及地下水保护目标造成影响。

3、噪声

业主须选用低噪声设备，主要噪声设备增设降噪措施，加强设备基础减振处理，加强厂房隔声处理，采取隔声门窗、隔声墙等隔声降噪措施，减小噪声影响；合理布设噪声源并在厂区内种植绿化带、种植灌、乔木等措施。通过以上措施，其各噪声源的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；敏感点农户噪声达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

4、运营期固体废弃物环境影响

项目固废均为一般固废，生产固废水综合利用，生活垃圾等交环卫部门处理，固废处理措施妥当及时，去向明确，对当地环境影响较小。

5、生态

项目拟建址为工业园区，该区域由于人类活动频繁，地表植被主要为少量的天然野生杂草及人工种植的经济植物、树木等，无原生植被。总体上来说，涉及区域内无珍稀动、植物。

（六）环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

- 1、重大危险源识别

本项目物料（原辅材料）不在《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A）所列范围内，项目物料在运输、储存过程中不存在明显环境风险。

2、生产过程中的风险识别

生产过程中潜在的风险因素分析见下下表：

- 表7   生产中潜在危险因素分析

| 序号 | 事故 种类 | 发生原因 | 易发场所 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏中 毒事故 | ·操作原因：违章指挥、违章作业、误操作。 ·设备原因：设备故障，管道堵塞或损坏；设备放空、排污装置配置不当；主要转动设备发生故障；长期超负荷运行。 ·安全设施有缺陷。 | 长晶炉 | 污染范围大，发生频率低 |
| 2 | 燃烧爆 炸事故 | ·操作原因：反应激烈导致设备超压，或因操作失误。 ·设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；安全洩压阀失灵，设备维修不慎，引起火灾爆炸。 |  | 影响大但发生频率低 |
| 3 | 灼伤与腐蚀 | ·操作原因：违章操作、误操作。 ·设备原因：设备损坏未及时维修，管道，阀门腐蚀损坏泄漏。储运容量破裂。 |  | 发生频率较高影响范围较小 |
| 4 | 电伤害 | ·误操作，违反操作规程 | 电工房车间配电间电机等设备。 | 发生频率小，但后果严重 |
| 5 | 机械 伤害 | ·传动机械伤害 ·误操作，违反操作规程 ·运输、吊装、装卸碰撞，物体高处坠落。 | 电动机、风机等传动机械，储仓装卸、物料运输场所 | 发生频率较小 |
| 6 | 未经处 理工艺 废水泄 漏事故 | ·废水输送管道腐蚀、老化等得不到及时维修，·废水处理站故障造成未经处理的工艺废水泄漏。 | 废水收集和 处理系统 | 发生频率较小，但后果严重 |

### 3、生产设施风险识别

### 项目各生产单元可能发生的事故有设备中的长晶炉、连接器、阀门、压力容器或反应器、泵、储罐等损坏裂口，引起易燃、易爆、有毒有害的物质释放，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故，主要设备风险分析如下：

### （1）压力容器

### 1）生产过程某一操作指标或某一操作环节出现偏差造成容器爆炸或泄漏，引起火灾、爆炸事故。容器的出口管道被凝结、堵塞，会造成容器内压力升高，发生爆炸事故；

### 2）压力容器破裂，介质卸压膨胀，瞬间所发生的能量使容器发生爆炸，并产生冲击波破坏周围设备和建筑；由于内部介质外泄，引起二次爆炸、着火燃烧或毒气弥散导致人员伤亡的恶性事故；

3）腐蚀会使压力容器发生穿孔泄漏，造成介质流失，污染环境，甚至会使易燃介质发生爆炸或使有毒介质泄漏引起中毒事故。腐蚀会使压力容器壁厚减薄，致使壳体不能满足强度要求，最后导致容器破裂失效；

4）容器遭受雷击，无防雷接地装置或接地装置失效，防雷接地线不能全部导除雷电电流，引燃物料蒸汽；

5）未作动火分析、动火处理（如未加盲板将检修设备与生产系统进行隔离，或盲板质量差），未办理动火证就动火作业，引发火灾、爆炸事故。

（2）泵

泵的密封是最容易泄漏和散发危险物质的地方，如果泵房通风不良、设备安、预热过快以及违章作业、违章动火等，极易发生泄漏，引发火灾、爆炸事故。泵装质量差、设备材质有缺陷及设备老化、设备受振动、腐蚀，机泵运转时间过长发生火灾的危险因素分析：

1.盘根过紧，致使盘根过热冒烟，引燃泵房中集聚的可燃气体或蒸汽；

2.离心泵导管中有空气穴，导管剧烈跳动，甚至折断跑料，遇火燃烧；

3.泵抽空，造成泵壳高热，引燃物料蒸汽；

4.静电接地导线的接地电阻过大，或导线折断失效；

5.使用非防爆式的电动机、灯具等电器，产生电气火花；

6.铁器工具碰击或外来明火等。

（3）生活污水处理装置

污水处理系统及管网出现故障（管网破裂、爆管或溢漏）时，造成生活污水未经处理直接排入地表水，造成污染。

4、风险事故源项分析

类比相关企业资料，主要事故类型及事故发生概率见下表：

- 表 8    主要事故发生概率统计表

| 事故类型 | 发生概率（次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管道、泵类、槽车等损坏泄漏 | 10-1 | 可能发生 |
| 管道、储槽、反应釜等破损泄漏 | 10-2 | 偶尔发生 |
| 管道、阀门、储罐等严重泄漏 | 10-3 | 偶尔发生 |
| 储罐等出现重大爆炸、爆裂 | 10-4 | 极少发生 |
| 重大自然灾害事故 | 10-5～10-6 | 很难发生 |

由上表可见，管线、阀门、贮罐等发生重大事故的概率为10-3及以下。据有关资料统计，国内储罐物料泄漏事故概率约为5×10-5～1×10-4。

据中石化总公司编制的《石油化工典型事故汇编》中论述的1983～1993年之间774例典型事故进行统计分析得知：国内石化企业四大行业炼油、化工、化肥、化纤的生产装置事故生占会行比例分别为37.85%、16.02%、8.65%、9.04%。

- 表9     事故原因频率分布

| 序号 | 事故原因 | 事故次数（件） | 事故频率（%） | 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门管线泄漏 | 34 | 35．1 | 1 |
| 2 | 泵设设备故障 | 18 | 18．2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15．6 | 3 |
| 4 | 仪表电气失灵 | 12 | 12．4 | 4 |
| 5 | 反应失灵 | 10 | 10．4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8．4 | 6 |

由上表可知，罐区事故率最高16.8%；阀门管线泄漏占首位，占35.1%，其次是泵设备故障和操作失误，分别达18.2%、15.6%。

### 5、最大可信事故的确定

本次风险评价确定单晶炉爆炸事故为最大可信事故。

## 6、风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险接受分析用最大可信灾害事故风险值Rmax与同行可接受风险水平RL比较：

Rmax≤RL则认为本项目的建设，风险水平是可以接受的。

Rmax﹥RL则对该项目需要采取降低事故风险的措施，以达到可接受水平，否则项目建设不可接受的。

根据《环境风险评价实用技术和方法》一书中的资料，各种风险水平的可接受程度见下表：

- 表10    各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性高，相当于人自然死亡率 | 不可接受，须立即采取措施改进 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 应该采取改进措施 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和中毒属同一量级 | 人们对此关心，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 10-7～10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 无人愿为这种事故投资预防 |

本项目生产工艺、设备、原材料等，基本不涉及的易燃、易爆、有毒、有害物，生产过程中主要的风险来自长晶炉高温生产过程中，可能发生的爆炸事故，但是，该设备工艺属于技术成熟、安全性能良好的成套设备，发生事故的概率很小，根据对该行业的调查，尚未出现过类似事故。所以，本项目事故风险率低，事故风险程度可以接受。

## 7、环境风险管理

本项目采用的防范及应急处理措施如下：

（1）总体布置

设计中总图布置合理，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。

（2）建筑结构

厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，设备尽可能露天布置，某些厂房采用开敞式或半敞式建筑，并局部设置机械通风设施，加强通风排气。

（3）工艺设备

采用先进、成熟、可靠的工艺和设备以及行之有效的“三废”治理及综合利用措施，以减少事故的发生。

生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。

（4）污水设施

业主应修建一个足够容量的应急污水处理池（10m3）。以备污水处理系统及管网出现故障（管网破裂、爆管或溢漏）时，可立即停止生产，并将污水及时引入应急处理池中，待污水处理系统或管网修复后方可正常生产。如此方可避免污水对项目所在区域名山河河段水质的安全影响。

（5）电气设备

采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产，并可有效避免因停电造成的污染物事故性排放。

建筑物的楼梯、走廊及疏散通道设事故照明，并按规定设置避雷针或避雷带，对凡能产生静电危害的设备、管道，设计连续的防静电导电网并可靠接地。

（6）消防措施

1）设计中按规范划分爆炸危险区域，在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。

2）建立完善的消防设施，设计按《建筑灭火器的配置设计规范》，在生产区配置消防栓、各种手提式、推车式的CO2、干粉、泡沫等灭火器。

3）构筑物设计考虑防雷、防静电措施和耐火保护。

4）凡禁火区均应设置明显标志牌。

（6）强化管理及安全生产措施

1）强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程。

2）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。

3）建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发生，立即处理，避免污染。

4）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。

5）强化个人劳动防护，进入生产区必须穿戴相应的防护服装。

## 7、环境风险评价结论

本项目的事故风险水平低于国内同类项目的总体水平，在进一步采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，抗事故风险能力较强，不会对建设地区环境造成较大的风险影响。因此，本项目的建设在环境风险方面，其风险水平可接受。本项目风险防范措。

公司应根据生产所出现的新问题和不同的情况，不断地建立和健全各项规章制度，确保生产的安全进行，避免非正常生产状态和事故的发生。在演练的过程中不断总结，完善应急处理方案以及应急疏散程序，将事故危害程度降至最低。项目从环境风险角度可行。

（七）建设项目环境保护措施的技术、经济认证结果

经分析，本项目“三废”治理措施经济技术可行，具体措施及投资见下表：

表11  环保设施（措施）及投资估算一览表

| 序号 | 项目名称和内容 | 处理方案、工艺 | 处理效果 | 投资额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施 |  |  |  |  |
|  | 隔油池 | 隔油 | 二级生化污水处理系统出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | 1 | 新建 |
|  | 化粪池15m3 | 生化处理 |  | / | 依托原有 |
|  | 二级生化污水处理系统，1套，10m3/d | 二级生化处理 |  | 10 | 新建 |
|  | 沉淀池 | 混凝沉淀 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | 5 | 新建 |
| 2 | 废气处理系统 |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟处理系统 | 油烟净化 装置 | 达到《饮食业油烟排放标准》要求 | 3 | 新建 |
|  | 真空泵油烟净化器 (4套)，排气筒4根 | 油烟净化器 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16279-1996)二级标准要求 | 20 | 新建 |
| 3 | 噪声控制 |  |  |  |  |
|  | 真空泵、水泵、冷却塔等 | 隔声、消声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准 | 10 | 新建 |
| 4 | 固体废物处置 |  |  |  |  |
|  | 工业固废暂存库 | 固废暂存 | 避免流失 | 计入主体工程 | 新建 |
|  | 固体废物转运、处置 | 固废转运、 处置 | 避免流失 | 1 | 新建 |
| 5 | 风险防护措施 |  |  |  |  |
|  | 原料库房地面防渗处理，设置地沟及围堰 | / | 减少环境风险 | 4 | 新增 |
|  | 事故应急池（10 m3） | / |  | 2 | 新增 |
| 6 | 厂区绿化500m2 | / | / | 2 | 新增 |
|  | 1～6 总 计 |  |  | 58 |  |

（八）建设项目环境影响的经济损益分析结果

企业投资58万元对废气、废水和固体废弃物治理和环境风险管理，虽然有一定的投入，但有较好收益，可减少每年的排污交费和每年损失赔偿费等，效益/费用比值大于1。因此，企业对污染源的治理，有较好的环境效益和经济效益。当项目实现对污染源的有效治理和对生产区环境的综合整治后，从长远来看，将获得较好的社会、经济效益和一定的环境效益。

工程竣工后，将提供稳定的就业岗位50个，解决待业、大、中专毕业生和下岗职工再就业等，有利于社会安定。

项目建成后不仅有较好的经济效益，也有一定的社会效益。项目建成后同时为国家增加税收，此外，项目的建成还可促进当地的经济繁荣，社会效益明显。

（九）建设项目防护距离内的搬迁涉及的单位、居民情况及相关措施

项目建设不涉及卫生防护距离，也无农户、单位等搬迁。

（十）建设项目拟采到的环境监测计划及环境管理制度

由雅安市环境监测站对项目排污进行定期监测，具体内容如下：

对施工人员和本企业的职工进行职业技能培训和环境保护方面的法律、法规教育，工作中应严格按照操作程序和操作规范的要求进行，这样既有利于节约资源、能源，减少环境污染。施工期扬尘应按照建设部国家环保总局第(2001)565号文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求，施工弃土临时堆场应采取防护措施，避免水土流失，及时回填，同时控制施工噪声，施工废水经沉淀后循环使用，不得排放。

- 1、施工期环境监测

施工期环境监测主要为噪声监测，按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求定期和不定期对施工场界进行监测。

- 2、运行期环境监测计划

表12  环境监测计划建议

| 类别 | 监测位置 | 监测点数 | 监测项目 | 监测 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | 1 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、 动植物油、流量 | 4次/年 | 新增 |
| 噪声 | 厂界外1米 | 4 | 厂界噪声 | 4次/年 | 新增 |

四、公众参与

（一）公开环评信息的次数、内容、方式

1、本项目公开环评信息的次数为3次。

2、公示的内容与方式有：发放公众参与调查表和北纬网上进行两次公示。

1）公众参与调查表内容

表13  项目公众参与调查表

| 项目名称：年产240万毫米蓝宝石晶棒项目 建设单位：雅安六方星群光电有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基本情况 业主确定投资5000万元在雅安市工业园区租用永旺公司空闲库房，经改造后安设相关生产设备，采用国际先进的“泡生法”进行晶体生长工艺，建设年产240万毫米蓝宝石晶棒项目。本项目采用国际先进的泡生法制取蓝宝石晶棒—生产 LED衬底材料的原料晶棒，系 LED产业链的上游基础材料制造业。属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类第二十八条第27款 “蔳膜场效应晶体管LCD(TFT—LCD)、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示新型平板显示器件及关键部件”。 三、可能采取的环保措施 （1）废水对环境的影响：项目建成投产后，废水按“清污分流原则”。生产废水经絮凝+三级沉淀后，循环回用；生产冷却水循环回用，不外排；生活污水经厂区污水处理设施处理后达标排放。项目废水经以上措施处理后对名山河及地下水影响很小。 （2）固废：本项目生产过程中产生固废主要包括：废坩埚、废钨丝等交供货商回收利用；废包装材料、废带锯等外售于废品收购；废头尾料、废晶棒及沉淀池清掏氧化铝粉等集中收集作生产原料；废油单独收集交有资质单位回收处置；办公生活垃圾污水处理污泥集中收集交当地环卫部门统一处置。项目各类废物均去向明确，得到妥善处置。 （3）大气影响：本项目生产过程中长晶炉无废气产生，废气主要包括食堂油烟以及真空泵油烟，食堂油烟油烟净化处理设备处理后能达到国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中关于油烟排放浓度低于2.0mg/m3的要求；真空泵油烟经油烟净化器处理后，由15米高排气筒排放。 （4）噪声污染分析：产噪设备主要为真空泵、水泵、冷却塔等动力设备，通过优化设备选型、合理布置声源及相应的隔声、减振等降噪措施，项目厂界可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 为了在工程环评中充分考虑公众意见，尊重公民的看法和选择，特向您发放本调查表，请您认真作答，充分表达您的意见和建议，我们表示由衷的感谢。 |  |  |  |  |  |
| 姓名： |  | 性别： | 年龄： |  | 电话号码： |
| 职业： | 文化程度： |  |  | 单位或住址： |  |
| 您对本项目的意见（请在认可的“□”内划“√”，每一栏内只能选择一个选项） |  |  |  |  |  |
| 1、您通过何种途经了解本建设项目： 有关项目的建设宣传□ 本调查表□ 其他途经□ |  |  |  |  |  |
| 2、您的住址与项目的距离： 很远□ 较远□ 较近□ 近□ 很近□ |  |  |  |  |  |
| 3、您认为本项目主要环境污染因素为： 废气□ 废水□ 废渣□ 噪声□ 环境风险□ |  |  |  |  |  |
| 4、本项目建成后可能会对您生活和工作的影响： 距离较远，无明显影响□ 有负影响可承受□ 有负影响不可承受□ |  |  |  |  |  |
| 5、您认为本项目建设对当地环境有何影响： 较大□ 较小□ 无影响□ |  |  |  |  |  |
| 6、您对本项目建设和选址的态度： 支持□ 反对□ 无所谓□ |  |  |  |  |  |
| 您对本项目有何要求和建议： |  |  |  |  |  |

2）公众参与调查表的方式

在建设址周围发放公众调查表，并当场收集归档。

3）二次北纬网公示内容时间及网址

第一次公示：

第二次公示：

（二）公众意见归纳分析，对公众意见尤其是反对意见处理情况的说明

项目公众调查表由企业向周边人群发放50张调查表，收回有效表为50张，公众调查结果可见，收回调查表的全部支持本项目的建设，无人反对本项目建设，说明项目的建设得到了广大公众的支持。

调查的人员中多数认为项目建设对其生活和工作为无明显影响或有负影响可承受，认为项目主要环境污染因素为废渣，对环境污染程度可承受。

项目在雅安市北纬网上的公示，自2013年9月16日至2013年10月28日进行了两次公示，公示期间，雅安市环境保护局、建设单位和环评单位未收到任何反馈意见。

（三）从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结

本项目的建设得到了周围广大居民的支持，无人反对本项目的建设。企业拟采取行之有效的环保措施，对三废及噪声进行治理，对周边公众影响降至最低，确保生产不扰民。

五、环境影响评价结论

本项目建设经名山区发展和经济商务局同意备案建设，符合国家产业政策和园区规划。通过相应的污染防治措施，大气污染物经有效处理后可实现达标排放，废水可实现零排放，厂界噪声可实现达标，固体废弃物可得到综合利用和妥善处置。本项目满足清洁生产和总量控制要求，环境风险处于可接受水平，制定的风险防范和应急措施有效可靠，不会对区域环境质量造成明显污染。从环保角度分析，本项目在芦山县芦阳工业小区建设是可行的。

六、联系方式

| 单位名称 | 联系人姓名 | 联系电话 | 地址 | 邮编 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绵阳市环境科学研究所 | 蒋冬梅 | 15984687818 | 四川省绵阳市涪城区顺河前街14号1楼 | 621000 | 1269487706@qq.com |
| 雅安六方星群光电有限公司 | 王万荣 | 18052881988 | 雅安工业园区 | 625000 | 1425730@qq.com |