荥经县旭光电子有限公司电极箔建设项目工程

- 环境影响报告书简本

建设单位：荥经县旭光电子有限公司

评价单位：九江市环境科学研究所

西南交通大学

2012年11月

1 建设项目概况

1.1建设项目位置及交通、企业现状

- 1.1.1 建设项目位置及交通

建设地点位于荥经县新添乡上坝村（即四川省荥经县工业集中区新添•大田坝工业园上坝工业组团，规划为机械电子产业），征地80亩，具体地理位置详见附图1。

1.1.2项目建设背景

荥经县发展和改革和经济信息化局以备案号：川投资备【51182212042502】0006号对项目下达了备案通知书，同时荥经县城乡规划建设和住房保障局以选荥规建住保[2011]选字第24号文对项目下达了建设项目选址意见书，本项目地理位置图详见附图1。

该项目现土建工程已基本完成，正处于设备安装阶段，尚未开始生产。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法规中的有关要求，本工程应进行环境影响评价手续补办工作，通过现场勘查调查清楚项目建设情况以及相关环保措施建设情况、目前存在的环保问题以及提出相应的改进治理措施，最大限度地减小项目运营对周围环境的影响。为此，荥经县旭光电子有限公司于2012年4月正式委托九江市环境科学研究所进行该项目的环境影响评价工作，并由西南交通大学协助完成。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，编制了荥经县旭光电子有限公司电极箔环境影响报告书。

- 1.2工程概况

- 1.2.1 建设项目主要建设内容

建设项目由主体工程、辅助工程、公用工程和储运工程组成，所有设施全部新建，经现场调查，该项目已开工建设，根据现场勘查，项目主体工程已经建成，设备已安装，本次环评主要针对项目特别提出需要新增的建设内容，并根据项目现有环保设施情况提出整改措施，具体情况详见表1.2-1。

表1.2-1项目组成表及可能产生的环境问题

| 项 目 组 成 |  |  |  | 主 要 建 设 内 容 | 主 要 环 境 问 题 |  | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体工程 | 腐蚀铝箔 生产车间 |  |  | 建筑面积2596.84m2，钢架结构，建设4条高比容腐蚀铝箔生产线，年产腐蚀电极箔150m2，主要生产线为一级电化学生产线两条（不含三段腐蚀）；三级电化学两条线（含三段腐蚀），主要生产内容为三段（二段）腐蚀等。 | 施工期已完成 | 废气、废水、固体废弃物、噪声 | 已建，进行设备安装 |
| 辅助工程 | 辅助用房 |  |  | 辅助用房一幢，1F，建筑面积约为2500m2，主要设置为成品库房、半成品库房、原材料库房及五金库房 |  | 废弃包装材料 | 已建 |
|  | 化验室 |  |  | 建筑面积100m2 |  | — | 已建 |
|  | 生产废水收集池 |  |  | 采用化学中和沉淀方法 |  | 污泥、废水 | 已建 |
|  | 锅炉房 |  |  | 项目供热由2台2t/h的电锅炉 |  | 噪声 | 已建 |
| 贮运工程 | 原酸区 | 硫酸98% |  | 2×50m3，酸罐材质为碳钢 |  | 氮氧化物 | 已安装 一备一用 |
|  |  | 硝酸95% |  | 2×20m3，酸罐材质为铝 |  | 硫酸烟雾 | 已安装 一备一用 |
|  |  | 盐酸31% |  | 2×50m3，酸罐材质为玻璃钢 |  | 盐酸烟雾 | 已安装 一备一用 |
|  |  | 硫酸稀释罐65% |  | 1×40m3，酸罐材质为玻璃钢 |  | 硫酸烟雾 | 已安装 |
|  | 中间储罐（调和区） | A调和 |  | 2×60 m3，酸罐材质为玻璃钢 |  | 酸雾 | 已安装 一备一用 |
|  |  | A供给 |  | 2×60m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | B调和 （纯化学） |  | 1×60 m3，酸罐材质为玻璃钢 |  | 酸雾 | 已安装 |
|  |  | B供给 （纯化学） |  | 1×60m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | B调和 （电化学） |  | 1×60m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | B调和 （电化学） |  | 1×60m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | E调和 （纯化学） |  | 1×40m3，酸罐材质为玻璃钢 |  | 酸雾 | 已安装 |
|  |  | E供给 （纯化学） |  | 1×40m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | E调和 （电化学） |  | 1×40m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | E供给 （电化学） |  | 1×40m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | 酸喷淋调和 |  | 1×40 m3，酸罐材质为玻璃钢 |  | 酸雾 | 在建 |
|  |  | 酸喷淋供给 |  | 1×40 m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  | 废酸回收罐 | 机台废酸回收罐 |  | 3×20 m3，酸罐材质为玻璃钢 |  | 酸雾 | 在建 |
|  |  | 废酸收集罐 |  | 1×60 m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | 废酸收集罐 |  | 1×60 m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  | 生产车间酸槽 | 一段腐蚀槽（A槽） |  | 每条生产线2个，容积分别为1.6m3、1.8m3，酸罐材质为玻璃钢 |  | 酸雾 | 正在安装，一级电化学生产线两条（不含三段腐蚀）；三级电化学两条线（含三段腐蚀） |
|  |  | 二段腐蚀槽（B槽） |  | 每条生产线2个，分别为4.7m3、2.5m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | 三段腐蚀槽（C槽） |  | 每条生产线1个，容积为2.5m3，酸罐材质为玻璃钢 |  |  |  |
| 用公工程 | 供水系统 |  |  | 泵站 |  | 噪声 | 已建 |
|  | 高纯水生成系统 |  |  | 采用“RO+EDI”超纯水处理设备，处理规模50t/h，两台 |  | 少量净下水（高盐度） | 已建 |
|  | 冷却水循环系统 |  |  | 2×100m3蓄水池 |  | — | 新增 |
|  | 供电系统 |  |  | 由荥经县电力公司110KV的输电专线供电 |  | — | 已建 |
|  | 雨水 |  |  | 截排水沟 |  | 雨水收集外排 | 已建 |
|  | 污水处理系统 |  |  | 本环评要求生活废水及生产废水分开处置；生产废水一二级浓水与后期清洗废水分开收集处理，废水经处理达到《污水综合排放标准》一级标准后，外排进入荥经河。 |  | 生产废水、生活废水 | 本环评新增 |
|  | 办公及 生活设施 |  |  | 综合楼1幢，3F，建筑面积1890.04m2，包括办公、倒班宿舍及食堂。 |  | 生活垃圾及生活废水、食堂油烟 | 已建 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 腐蚀 废水 | 方案一：酸液回收器处理（80%以上回用），不能回用的废酸委托有资质单位清运，确保腐蚀废酸不外排或者酸回收器不能达到预期的回用指标，腐蚀段废水全部外售给有资质单位，由购货单位定期用槽车清运； 方案二：酸液回收器处理（80%回用），剩余废酸加铝粉消耗，再对含盐废水进行蒸发浓缩，回收废盐外卖 方案三：腐蚀废水加碱（建议可加氢氧化钠或者氢氧化钾）将含酸废水综合生成含盐废水后，回收废盐全部外售给其他单位综合利用（废水处理合同见附件），不外排。 | 废水 废气 噪声 | 确保腐蚀段废酸不外排 | 酸回收器已建，须新增三效浓缩蒸发系统，包括各效加热蒸发器、各效分离器、冷凝器、热压泵、真空系统、各效料液输送泵、冷凝排水泵、操作平台、电器仪表控制柜及阀门、管路等系统组成 |
|  |  |  | 腐蚀后清洗 废水等 | 中和沉淀池（采用石灰水中和），并已在中和池排口安装在线监测装置， 中和沉淀处理前段设置安全缓冲池（800m3），并增设流量在线监测设施，中和池末端设置生物指示池（200m3），并设置事故应急池 |  | 生产废水 | 中和沉淀池及排口在线监测装置已建，其他措施为本环评新增 |
|  |  |  | 酸雾塔废水 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活 废水 | 成套生化处理设备（30m3/d） |  | 生活废水 | 本环评新增 |
|  |  |  | 车间设备冷却水 | 冷却水循环系统 |  | 设备冷却水 | 本环评新增 |
|  |  |  | 纯水制备废水 | 废水为高盐度废水，无其他污染物，可作净下水 |  | / | / |
|  | 废气（酸雾）处理 |  |  | 酸雾净化塔（加碱液洗涤） | / | 硫酸、盐酸酸雾及氮氧化物 | 已建 |
|  | 噪声处理 |  |  | 低噪设备、消音器、基础减震 | / | 交通及设备噪声 | 本环评新增 |
|  | 一般固废暂存设施 |  |  | 生活垃圾垃圾收集桶 | / | 办公、生活垃圾 | 本环评新增 |
|  |  |  |  | 主要为废铝箔，堆置于半成品库 | / | 废铝箔及包装材料 | 已建 |
|  | 危险废物暂存库 |  |  | 设置危险废物暂存库（容量120m3），须对危废暂存库地面采取防渗防腐措施 | / | 腐蚀槽沉积物 | 本环评新增新增 |
|  | 一般工业固废 |  |  | 设置板框压滤机对中和沉淀池污泥进行脱水，暂存于150m3污泥库中，池底须进行硬化处理 | / | 中和沉淀池污泥 | 本环评新增 |
|  | 生态 |  |  | 绿化 | / | / | 已有 |
| 风险应急措施 | 应急池1个 |  |  | 储存能力800m3 | / | 防治酸性废水事故排放 | 本环评已建新增 |
|  | 应急罐 |  |  | 硫酸罐（50m3）、硝酸管（20m3）、盐酸罐（50m3）各一个 | / | 事故条件下收集废酸 | 已建（备注：项目原酸酸罐均未一备一用，备用酸罐做应急罐使用，日常生产必须使备用酸罐空置） |
|  | 围堰 |  |  | 原酸酸罐、酸配置罐、生产反应区酸槽四周必须分别设置围堰，围堰容积必须大于最大酸灌或者酸槽的容积（按1.5倍计），围堰内配套设置导液沟、围挡及控制阀门，以确保围堰内收集的废酸进入灌区的应急罐内，围堰及底部必须采用防腐、防渗材料 | / | 确保酸液泄露后在围堰内蓄积，防止外泄 | 本环评新增新增 |
|  | 安全缓冲池 |  |  | 设置于生产废水处理系统之前，800m3 | / | 确保生产废水处理设备检修时候，废水能暂时收集 | 本环评新增新增 |
|  | 设施 |  |  | 合理布置雨水排水管网，全厂设置一个雨水排放口，在厂区雨水管排口处设置控制阀门，平时阀门与场外雨水管网相接 |  | ，当发生事故时，关闭阀门，废水能够进入事故应急池中，能有效避免废水进入荥经河造成二次污染 | 本环评新增 |

1.2.2 生产工艺

其生产工艺过程主要是将高纯电子铝光箔进入盐酸、硫酸等酸性电解液中，在一定的温度和电流密度的条件下将其表面进行电化学电解小孔腐蚀，在保证机械强度的条件下，形成相对而言分布比较均匀的一定直径和深度的腐蚀孔洞，以扩大腐蚀铝箔的单位比表面积；并在二、三段腐蚀过程采用硝酸进行进一步扩孔增大比表面积提高铝箔比容，做成中间产品高比容腐蚀铝箔，生产工艺所需供热由电锅炉提供蒸汽。

- 1.2.3 生产规模及投资

- 本项目主要建设节能、环保性电极箔（高比容腐蚀箔）生产线4条，生产规模为150万m2/a；并配套建设纯水设备一套、原酸系统一套、调制系统一套、酸回收系统及相关附属设施。项目总投资7000万元，其中国内贷款3000万元，4000万元由建设单位自筹。

- 1.2.3 原辅料消耗情况

- 表1.2-3 项目原辅料消耗情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯电子铝光箔（m2/年） | 150万 | 广东、新疆、日本 |
| 2 | 31%盐酸（吨/年） | 93.15 | 徐州、南京 |
| 3 | 98%硫酸（吨/年） | 454.98 | 徐 州、南京 |
| 4 | 95%硝酸（吨/年） | 308.61 | 徐州、南京 |

- 1.3 选址及国家产业政策符合性

- 1.3.1 产业政策符合性分析

项目为腐蚀箔生产线建设，按其产品性质划分，属机电行业；按其生产工艺和过程划分，属于化学加工类项目。根据产业结构调整指导目录（2011年本）本项目不属于限制类和禁止类，应视为允许类，因此本项目符合国家产业政策。且项目已经取得荥经县发展和改革和经济信息化局下发的对项目下达了备案通知书，备案号：川投资备【51182212042502】0006号。

- 1.3.2项目选址及规划符合性分析

项目选址于荥经县工业集中区新添·大田坝工业园上坝工业组团，根据《四川省荥经县工业集中区规划环境影响报告书》中提出的 入园企业环境门槛如下：

1、禁止发展的产业：对于四川省荥经县工业集中区内新引进的项目，应本着“高水平、高起点”、“有所为，有所不为”的原则，提出以下禁止发展的产业

（1）新添·大田坝工业园：禁止钢铁、水泥、煤化工、黄磷、磷化工、焦化等大气污染物排放量大的企业。

（2）六合·烈太工业园：禁止煤化工、黄磷、磷化工、焦化、烧碱、纯碱等大气污染物排放量大的企业。

（3）花滩·安靖工业园：禁止与铁合金行业不相容的行业。

（4）不符合国家产业政策的企业。

（5）技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。

2、鼓励发展的产业

（1）符合园区规划产业，经济效益明显，对区域环境不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目；

（2）在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平；清洁生产标准达到过优于国家先进水平的项目。

（3）新添·大田坝工业园以水晶宝石加工和电子机械为主导产业；

（4）六合·烈太工业园以建材及新材料为主导产业；

（5）花滩·安靖工业园以铁合金及其下游产品为主导产业；

3、允许发展的产业

除上述禁止、鼓励类以外，园区及各功能区同时也不排斥本片区主导产业的上下游企业、循循环经济项目以及与片区主导产业不相禁忌和不矛盾、不形成交叉影响的企业。

综上所述，项目建设符合当地发展规划，符合四川省荥经县工业集中区工业发展的相关要求。

- 2 建设项目周围环境现状

- 2.1 建设项目环境现状

环境空气：根据监测数据，区域内大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095－96）中二级标准值要求，有剩余环境容量。

地表水环境：根据监测数据，各项监测指标均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，表明荥经河水质状况良好。

声学环境：根据监测数据，监测点位的昼间、夜间噪声监测值均未超标。项目所处区域声学环境质量基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。

- 2.2 环境影响评价范围

（1） 大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中对评价范围的规定，本项目大气评价范围为以本项目场地中心为中心，边长为5km的矩形区域。

（2） 地表水环境

本项目生产清废水经中和沉淀处理、生活废水经生化处理达到《污水综合排放标准》一级标准后后排入荥经河，项目河流属于中型河流，废水量小于1000t/d，根据地表水导则，本次地表水评价范围为：荥经河在本项目排污口处上游500m，至下游4500m处，全长5公里内的地表水体。

（3） 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，本项目声学环境影响评价范围为：厂界处200米以内及其声学环境敏感点

（4）风险环境评价

本项目风险评价范围为以危险源为中心的3km范围。

- 3 环境影响预测及措施

3.1 环境影响评价

- 3.1.1 施工期环境影响评价

施工期主要影院施工造成的环境污染是扬尘和噪声。施工期应严格按照《建筑施工场界噪声标准限值标准》GB12523-2011进行施工，加强管理，合理布置施工平面图，减少夜间施工、有效控制施工机械噪声、采用商品混凝土，并采取洒水降尘，及时将弃土回填、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响不会太明显。施工期影响是暂时的，随着施工建设的结束，施工期影响即可消除。

- 3.1.2 运营期环境影响评价

①废气

本项目腐蚀铝箔生产线废气主要污染物为腐蚀过程中加入一定量的盐酸、硫酸等，受热会有一定硫酸、盐酸酸雾逸出。目腐蚀铝箔生产线大气污染物治理措施见下图。

碱液

集

气

罩

酸雾净化塔

硫酸烟雾

盐酸烟雾

NOx

风机

中和沉淀

图3.1-2高比容腐蚀铝箔生产线废气处理工艺流程

根据预测结果可知，项目排放的盐酸雾、硫酸雾、氮氧化物等污染物的占标率均小于1.5%，污染物的排放对环境空气的影响较轻，区域环境质量仍可符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准和《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的要求。

最大落地浓度均是在最不利的气象条件下取得的预测值，是一个极限浓度值（该值只用来描述极端情况下污染浓度达到的水平）。项目区所在地主导风向为北风，距离项目最近环境敏感点位于项目西南侧30m处，不在污染物最大落地浓度处。且最大落地浓度满足环境空气质量标准及《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的要求。本项目盐酸雾、硫酸雾、氮氧化物等污染物能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准能够满足该区域的环境功能不会发生变化，因此，本项目排放的酸雾废气对空气环境影响较小。

计算得出HCl的卫生防护距离为50m，硫酸雾的防护距离为50m，提级后距离为100m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，本项目卫生防护距离应取100m，为此确定本工程防护距离取100m。

根据现场勘察，项目生产单元及酸罐储存区设置于项目区东侧，东面及东南面最近的敏感点在300m之外；最近的敏感目标主要集中在项目区西侧及南侧30m处，项目生产单元距离南厂界约为110m，距离西厂界约为180m，能够确保卫生防护距离范围之内无环境敏感目标。

②项目外排废水主要为生产后处理、清洗废水及生活废水，废水正常排放及事故性排放时，废水中CODcr浓度分别为3.05mg/L和4.52mg/L，均达到污水综合排放一级标准的限值要求，且废水排放量相对与荥经河流量而言，非常小；据上预测数据，我们可以看出，项目建成后非正常条件下排放的废水将略微增加荥经河的CODcr污染负荷，但对该水体影响很小，水质基本维持现有水平。不会改变荥经河现有水体使用功能和级别。

酸污染物影响

正常排放情况：项目投产后，正常情况下废水pH值为6-9，经预测，在正常排放情况下，完全混合后河流中的pH值 pH = 7.78；能满足到《污水综合排放标准》一级排放标准的限值要求，同时鉴于废水排放量相当于荥经河流量的0.88‰，根据对其排放口附近进行预测，项目废水经中和处理后排放的酸污染物对评价荥经河段水质影响很小，水体能满足水体功能、水域标准要求即GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，不会危及河流下游饮水安全。

非正常排放情况下， 完全混合后排放口附近河域pH值为pH = 4.45，不能满足河流水质功能要求。因河流pH模式只能应用于河流的充分混合段，而对于混合过程段，目前尚没有合适的pH模式，以pH值为表征的酸污染物在河流中不会被中和降解。同时根据《中华人民共和国水污染防治法》第四章“水污染防治措施第一节”一般规定里第二十九条“禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器”，本项目必须禁止废酸液非正常排放，因以pH值为表征的酸污染物在水体中只会被稀释，无碱性物质进行中和，酸污染物不会消失，可看做持久性污染物，一旦超标排放，下游任何断面的含酸量可近似看做完全混合断面的量，对下游水质必会产生一定程度的不利影响，使河流不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准功能要求，同时因酸类污染物不能中和降解，必然会对下游饮用水安全造成隐患，因此项目必须采取相关事故应急措施杜绝含酸废水非正常排放。

项目投产后，生产废水过程中产生的高浓度废水采用酸回收器+含盐浓水蒸发浓缩处理，80%以上游离酸回收，剩余酸液加铝粉或碱进行去除，高盐度浓水经蒸发浓缩后成金属盐固废，外卖；或者直接外委单位定期用槽车清运，确保腐蚀段废液不外排。其余清洗及后处理工序产生的生产废水排入生产废水综合沉淀池进行中和处理再并通过反渗透体系去除硝酸盐后实现生产废水达标后外排，经处理后NO3-排放量3.897t/a，排放浓度为为17.13mg/L，因《污水综合排放标准》中无NO3-控制标准，本环评排放标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中总氮排放标准（即≤20mg/L），同时鉴于废水排放量相当于荥经河枯水期河水流量的0.88‰，预计本项目排放的硝酸盐对评价荥经河段枯水期水质影响很小。根据核算，若项目外排废水中的Cl-以全部外排至地表水计，Cl-量外排量为2.544t/a，排放浓度为24.37mg/L（废水产生总量为758.32m3/d），氯化物排放浓度能够满足《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）中一级标准（≤300mg/L），对地表水体影响较小。因《地表水环境质量标准》中无NO3-、Cl-、Al+相应质量标准，因此本环评不对其进行预测评价，根据其排放标准进行评价，均能实现达标排放，对地表水环境影响小。同时项目必须采取相关事故应急措施杜绝废水非正常排放，地表水环境影响能控制在可接受范围内，通过沉降及水体净化后不会对下游饮水安全造成隐患。

③助动力设备布设于主厂房外，生产主体设备经半封闭烟罩、厂房隔声；辅助设备经采取减震、隔声、消声等降噪措施，可使噪声降低20～30dB（A）。

本工程营运后,对厂界及敏感点会形成一定影响厂界昼间噪声预测值均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声质量标准》3类标准限值，区域环境昼间噪声预测值均可达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类限值。且生产单元与周边保护目标距离均在200m之外，对其影响较小。

④本工程腐蚀铝箔生产线产生的固体废物主要是不合格产品、废弃包装材料、铝箔生产线中各腐蚀槽的少量沉积物、腐蚀废水和清洗废水处理过程中产生的沉淀物等。其中不合格产品约33.27吨/年，废弃包装材料约4.0吨/年，生产废水水处理池沉淀物约200.0吨/年，腐蚀废水处理浓缩过程中产生的金属盐固废约515.04t/a，均为一般工业固废，外卖处置；各反应槽沉积物1t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置；污水处理池产生的污泥放至污泥池浓缩，污泥袋装后由板框压滤机脱水干化处理，储存于专门暂存库储存，定期外运做建筑材料。年产生生活垃圾36.0t生活垃圾统一交环卫部门处理，不得随意外排。

3.2 外环境关系及环境保护目标

荥经县旭光电子有限公司拟新添乡上坝村（即四川省荥经县工业集中区新添•大田坝工业园上坝工业组团）投资建设腐蚀铝箔项目，新征用地80亩，建设4条高比容腐蚀铝箔生产线，年生产高比容腐蚀铝箔150万m2。根据现场踏勘，项目距离荥经县县城约4km，该项目周边地区外环境较简单，项目西面为荥经至天全公路，再往西为山体；项目西北面20m～60m为上坝村2组居民，约15户；项目西南面30m处有农户6户；项目东南面为荥经河，紧邻项目厂界，东南面400m处有居民点，约30户；项目东面300m～450m处有居民20户。项目地表水为荥经河，其主要功能为行洪和农灌，根据现场踏勘，20km范围内无集中饮用取水点。

该区域不在风景名胜区和旅游区内，厂界周围也没有医院、学校等任何环境敏感点，外环境关系图见3.2-1

表3.2-1  主要环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 方位距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 新添乡农户 | 西面，20～60m | 15户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准限定值； |
|  | 新添乡农户 | 南面，30m | 6户 （规划拟搬迁） |  |
|  | 新添乡农户 | 东南面，400m | 30户（规划拟搬迁） |  |
|  | 新添乡农户 | 东面，300m～450m | 20户 |  |
| 水环境 | 荥经河 | 东南面，紧邻 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准； |
| 声环境 | 新添乡农户 | 西北面，20～60m | 15户 | 要求达到GB3096-2008中2类标准要求； |
|  | 新添乡农户 | 南面，30m | 6户（规划拟搬迁） |  |

3.3 风险评价

（1）风险识别

1）贮存事故

硫酸、盐酸、硝酸贮罐（或贮桶）因贮存装置、管道、阀门、法兰破损发生泄漏造成事故排放，主要污染要素为地表水和环境空气。

2）酸雾废气吸收装置故障

腐蚀箔生产过程中产生含酸雾废气，为减轻其对环境空气的污染，项目采取碱液喷淋的方法进行处理，处理后废气通过15m高的排气筒排放。当发生临时短水或吸收装置发生故障时，酸雾废气将未进行吸收，造成事故性排放，主要污染要素为环境空气。

3）运输事故

各类酸液的运输事故排放，主要污染要素为事发地的环境空气、地表水、土壤等。

（2）风险预测结果

项目建成后盐酸（浓度为31%）的年用量约为93.15t左右，最大贮存量为46t，硫酸的年用量约为454.98t左右，最大贮存量为74t，硝酸的年用量约为308.61t左右，最大贮存量为23t。

预测结果：

对空气影响分析：

①盐酸事故排放预测分析

◆短时影响范围及人群

由测结果可知，事故排放状态下，氯化氢不会超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）车间空气中短时间接触容许浓度15mg/m3的范围内，不会产生急性中毒情况。

◆急性危害评价

根据国家环境保护总局编制的《环境应急手册》和化学工业出版社《危险化学品安全技术全书》相关毒性资料，氯化氢急性毒性为：

人吸入最低中毒浓度LCL0：1300ppm（2116mg/m3），30min

人吸入最低中毒浓度LCL0：3000ppm（4890mg/m3），5min

大鼠吸入半致死浓度LC50：4701ppm（7663mg/m3），30min

小鼠吸入半致死浓度LC50：2142ppm（3491mg/m3），30min

以上述半致死或最低致死浓度标准与事故风险预测的结果衡量，假设事故状态情况下，不致于发生人员伤亡事故。

②硫酸雾事故排放预测分析

由预测结果可知，事故排放状态下，在100m范围内，环境空气中硫酸雾的浓度超过在《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）短时间接触容许浓度2mg/m3的范围内，会产生急性中毒情况，主要范围在生产区范围内；在其他区域则不会产生急性中毒情况。

环境空气中盐酸浓度较低的原因主要在于项目生产规模较小，日常储量小，盐酸酸雾经大量空气稀释后对环境的影响较轻。

如若发生酸雾吸收效率偏低且没有大量风量稀释的情况，项目产生的酸雾将对车间内及其附近的环境空气造成较严重的影响，此时应采取相应的控制措施，减少酸雾的产生量。

对地表水影响分析：

项目将按照危险化学品贮存的有关要求，落实酸贮罐的围堰，在发生贮罐泄漏的情况下，可通过事故围堰进行有效的控制，并在灌区四周设置截留导沟，将泄露酸液引入事故应急池，杜绝废酸液直接排入河流，不会对地表水环境造成影响。本次环评按照发生泄露，酸液入河进行预测。原酸酸性以pH=2计，完全混合后排放口附近河域pH值为pH = 4.2，不能满足河流水质功能要求。因河流pH模式只能应用于河流的充分混合段，而对于混合过程段，目前尚没有合适的pH模式。同时根据《中华人民共和国水污染防治法》第四章“水污染防治措施第一节”一般规定里第二十九条“禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器”，本项目必须禁止酸液非正常排放，因以pH值为表征的酸污染物在水体中只会被稀释，无碱性物质进行中和，酸污染物不会消失，可看做持久性污染物，一旦超标排放，下游任何断面的含酸量可近似看做完全混合断面的量，对下游水质必会产生一定程度的不利影响，特别项目区下游约42km处为雅安市饮用水源取水口，虽然距离较远，但一旦发生算泄露，任对其有一定影响，为了避免对其造成不利影响项目任然必须采取相关事故应急措施杜绝原酸灌区、调和区或者生产区酸槽酸液外泄。

（3）风险防范措施

酸雾泄露防范措施：

①酸罐必须密封加盖，装有“呼吸管”，附近要通风。

②酸罐应设有计量装置，贮酸时要保留200—500mm空间。

③贮酸罐周围要留有一定的安全空地，原酸区、调和区酸灌及生产区酸槽四周应设防护围堰，围堰内应作防腐蚀处理，并设有漏酸的处理装置，项目在原酸罐设置有相应的应急酸灌。

④不得将其它化学试剂不得靠近酸罐附近堆放。

⑤贮酸罐要每隔2—3年进行一次清理和大修，每天要进行一次巡回检查，查看有无将要漏酸的迹象等，如外表出现酸渣等，即必须立即采取措施，不能等酸外流时才做处理。

⑥为预防腐蚀箔生产线酸雾的非正常排放，应确保抽气及酸雾喷淋装置的双回路供电，同时还应保证喷淋保持碱性状态，以对酸雾进行充分的吸收。

⑦发生腐蚀箔生产线酸雾非正常排放时，应采用相应的应急措施，包括对酸液进行适量稀释（或中和），使其处理安全状态等措施。

为防止原酸泄露流入地表水体必须采取以下风险防范应急措施：

①大容器漏酸如储罐、槽车等,如漏洞不大,应用石棉绳或用铅条先将漏洞堵塞起来,然后再把酸转移到其它容器中去，然后采用补焊法修复容器。

②输酸管线必须采用防腐材料，若输酸管线漏酸时,要把管线两端阀门尽快关死,然后再把管内存酸全部排出收集于应急酸灌中，并更换管路。

③出现酸液大量泄漏时，必须构筑围堤或收集于事故池中，并用泵转移至应急酸灌内，残余物经清洗后设置导管排入生产废水收集池中进行中和处理。

- 项目在原酸灌区分别设置备用硫酸罐（50m3）、硝酸管（20m3）、盐酸罐（50m3）各一个，用作事故时原酸收集灌，日常须确保应急罐空置，若发生事故，能有效收集酸液，防止其进入荥经河。

⑤根据危险化学品贮存的有关要求，各类酸贮罐(槽)贮存区必须设立必要的围揠及收集沟，各罐区围堰的有效容积不应小于罐组内1个最大贮罐的容积；因此项目原酸灌区和调和区分别的硫酸罐组围堰有效容积应达到50m3以上；硝酸罐组围堰有效容积应达到20m3以上；盐酸贮罐围堰有效容积应达到50m3以上；生产区各酸槽围堰容积必须大于酸槽容积；围堰内配套设置导液沟、围挡及控制阀门，以确保围堰内收集的废酸进入灌区的应急罐内，围堰及底部必须采用防腐、防渗材料；同时厂内应贮足必要的石灰、片碱等碱性药剂，以防酸性物质泄漏时的应急处理之需。

以上围堰及防泄漏设施应采用防腐蚀设计，防止贮罐原料酸碱本身的腐蚀性破坏。

⑥为防止贮罐区、调和区酸碱泄漏对地表水环境造成污染影响，项目应根据贮罐区、调和区的地势条件建设相应的收集管网，对管道、阀门泄漏及使用过程中泄漏的酸碱液引入废水收集池、中和沉淀池进行处理，收集管网材料必须采用防腐材料。

⑦项目于生产废水处理区设置事故应急池（800m3），若生产废水处理系统发生故障设备进行检修（以1d计），应急池能容纳足够废水，防止生产废水未经处理直接排入荥经河；另一方面发生酸液泄露后，为防止地面清洗水造成二次污染，酸液清洗废水可通过设置导管排入应急池中进行中和沉淀处理后达标外排。若1d后设备未能检修完成，项目必须停产检修。

⑧生产车间、贮罐区、调和区地表必须硬化，并采用防腐材料进行铺设。

⑨收集阻断措施，合理布置雨水排水管网，全厂设置一个雨水排放口，在厂区雨水管排口处设置控制阀门，平时阀门与场外雨水管网相接，当发生事故时，关闭阀门，废水能够进入事故应急池中；同时设置管线连接生产车间腐蚀槽围堰至于事故应急池，管线设置为地埋式，采用防腐材料，一旦酸槽发生泄露，确保废酸进入事故应急池，能有效避免废水进入荥经河造成二次污染，布局详见平面布置图。

⑩同时为防止生产废水事故排放，需在生产废水产生单元废水进出口设置在线监测装置，并在废水排口设置200m3的生物指示池，指示池内养有鲤鱼、鲫鱼等常见鱼种作为指示生物，日常需观测鱼类生长状况，必须确保鱼类存活，保证使外排水质达到鱼类生存的要求。

项目区设置于紧邻荥经河一侧，根据荥经县水务局出具的关于项目于荥经河位置高程关系的证明“项目东面紧邻荥经河，河面水位与生产车间地面高差为12m，与厂址最低处地势处地面高差为7米，同时根据相关了解，荥经河历史上最高水位时也未达到厂区地势最低位置。同时荥经河上游两大主要河流荥河和经河，分别建设有花滩电站及金子滩电站，两期电站对夏季洪水期均由泄洪能力，未来不会在洪期水位淹没厂区最低位置的可能性。”为防止洪水影响，项目投入运行之前必须请有资质单位编制项目防洪论证报告以作好充分的防洪措施。

项目工程的防洪等级为Ⅲ级，防洪标准取 20年一遇，主要建筑物级别为5级。

3.4 环境保护措施

- 3.4.1 大气污染防护措施

（1）针对腐蚀箔生产线产生的酸雾废气，项目拟在每条生产线上方设置排风罩，每套腐蚀箔生产线各具独立的酸雾收集及喷淋中和处理设施，净化处理后的废气四条生产线合并为一个15m高排气筒排放。经同类装置类比，项目的设计方案可行。为保证酸雾能够充分被碱液吸收，酸雾的喷淋液应始终保持碱性状态。

（2）酸雾收集系统应防腐蚀设计措施，其收集管网应保持严密不漏风。

（3）发生腐蚀箔生产线酸雾非正常排放时，应采用相应的应急措施，包括对酸液进行适量稀释（或中和），使其处理安全状态等措施。

（4）以项目生产车间边界为起点，划定100m范围内的卫生防护距离，卫生防护距离范围内不得有居民集中区等环境敏感点。根据现场勘查，卫生防护范围大部分在厂区内范围内，卫生防护距离范围内无环境敏感点。

经采取以上措施后，酸雾对外环境影响是可以接受的。

综上所述，营运期大气污染防治措施可行。

- 3.4.2 废水治理措施和建议

项目建成后，对工程中的生产废水高浓度废水、微污染废水及清洁下水采取分类处理的原则，在公司内进行有效处理。

腐蚀废水

首选方案1：工艺生产废水首先针对一二三段腐蚀过程中产生的废槽液必须经过废酸回收设备进行回收利用（游离酸回收利用率在80%以上），再对废水中不能收集的游离酸通过加铝去除，达标后回收酸综合利用，剩余未回收的含金属盐高浓度废水蒸发浓缩，形成金属盐固废定期外运作建筑材料，确保腐蚀废水不外排；根据工程分析核算，项目一二三段腐蚀废水产生总量约为58t/d，加铝粉去酸蒸发浓缩，至少须配置一台2t/h的蒸汽锅炉采取三效蒸发生产工艺，三效蒸发系统组成：各效加热蒸发器、各效分离器、冷凝器、热压泵、真空系统、各效料液输送泵、冷凝排水泵、操作平台、电器仪表控制柜及阀门、管路等系统组成。采用此工艺处理能够确保废水全部蒸发，不外排。此处理方法弊端为能耗高，经济成本大，若实际生产过程中此方案不可行则必须采用方案2。

腐蚀废水处理方案2：项目一二三段腐蚀废水产生总量约为58t/d，若实际生产过程中腐蚀废水中酸不能回收或蒸发浓缩方案因经济不可行导致建设单位无法实施，则三段腐蚀废水及废水中金属盐全部采用玻璃钢罐集中收集必须外委有资质单位每天用槽车清运处理，确保腐蚀段含酸废水不外排（清运处理协议见附件）。

腐蚀废水处理方案3：腐蚀废水加碱（建议可加氢氧化钠或者氢氧化钾）将含酸废水综合生成含盐废水后，全部外售给其他单位综合利用（废水处理合同见附件），不外排。

清洗及后处理废水：生产过程其他清洗工序及后处理工序排出废水的治理主要采用加碱或石灰石进行中和反应，并根据检测出的废水酸度情况另加部分石灰水。中和后的废水沉淀物主要是CaSO4，废水中含有少量铝离子，通过废水中的微量铝离子进行絮凝，絮凝物可夹带部分Cl-、铝离子和其他杂质沉淀，起到有益的作用。同时为降低NO3-外排量，使其达标排放，项目须对废水中和沉淀池加设反渗透体系处理以确保NO3-达标排放。根据类比采用同种处理工艺厂家的生产废水监测情况，处理后的废水pＨ值可控制在6—8左右（国家排放标准pH：6～9），能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入纳污水体荥经河。为确保废水达标排放，须在生产废水进口及排放口处设置在线监测装置，并在生产废水排放口处设置容积不小于200m3的生物指示池，通过在池内放养鲫鱼、鲤鱼等常见鱼类作为指示生物，通过指示生物的生存状况实时监督外排废水达标情况，保证使外排水质达到鱼类生存的要求。

厂内建设的废水处理设施设计原则为：严格执行国家各项环境保护政策、法规、规范和标准；尽力采用先进技术、自动化仪表，实现技术可靠、管理方便、维护简单、运行费用低的效果；污水处理设施具有适当的安全系数，选择的工艺参数留有富余，处理工艺成熟可靠，处理措施可行。

工业废水事故排放的应急处理设施：

本工程废水处理系统中所有机械设备均为一用一备或两用一备，以保证污水处理系统安全运行。为防止工业废水事故排放，必须废水处理池设置事故池，如处理系统发生重大意外事故致不能正常运行，事故池可满足贮存1d的废水，根据工程分析核算，项目生产废水产生量为758.32t/d，项目工业废水事故池容积设置为800m3，能满足1d废水的容纳量，并在中和沉淀池前段设置800m3的安全缓冲池。发生事故时厂内必须抓紧抢修，尽快恢复处理站的正常运行。如短期内不能修复故障设备，为杜绝造成废水未处理直接排放，就立即停止生产，事故应急池必须设置防渗措施。

项目针对废水排水管道必须采用密封、防渗的材料，根据项目废水产生特点（酸性废水，具有腐蚀性）采用环氧树脂防渗膜；污水处理水工设施及事故池均使用钢筋混凝土浇筑并设置了环氧树脂防渗膜用以防腐防渗，并保证高质量的施工安装和对设备、管道的及时维修。

生活污水经二级生化处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后排入排入荥经河。

- 3.4.3 噪声防治措施

项目主要噪声源为各类泵、风机等，为确保厂界噪声和区域噪声符合国家有关标准要求，建议：

（1）选用低噪声的设备，从源头控制噪声源强度。

（2）优化厂区平面布置，噪声设备尽可能远离厂界布置，以增加噪声衰减的距离。

（3）主要噪声源尽可能地置于室内，充分利用建构筑物进行隔声。

（4）对各类风机产生的空气动力性噪声可采取安装消声器、减震、建筑隔声等措施。

（5）蒸汽放空装置须安装消声器。

以上噪声防治措施是简易可行的，可收到一定的减噪、防噪效果。

综上，各车间噪声控制措施合理可行，通过采取上述措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》3类标准。

3.4.4固体废物防治措施

危险废物：

本项目产生的固体废物中，反应槽沉积物属危险废物（HW17-表面处理废物），对这些固废按危险废物管理规定进行严格管理，定期清理出来的反应槽沉积物晾干后立即放置进专用于暂存危险废物的防渗暂存库内，并贴上符合标准的标签，定期交有资质单位统处理，不得自行处置，也不得与其他一般固废混合。

厂内须有专门的危险废物临时存放点，存放点为独立的单间，容积约120m3，三面为墙，一面开门，并附有铁门，存放间内地面必须硬化并进行防渗，房间四周设有疏导沟，沟端接容积约2m3的水泥池。综上所述，危险废物临时存放点建设符合国家有关规定，与其它设施分开，相对独立，满足防腐蚀、防渗、防雨、防风、防火、防晒要求。

一般固废：

不合格产品及废弃包装材料收集后外卖综合利用；水处理污泥主要为石灰水对酸中和过程中产生的污泥约200t/a，集中收集采取半框压滤机脱水后暂存于临时储存库中，储库设置为封闭式，地面须进行硬化，污泥脱水后定期外卖作建筑材料；腐蚀废水处理浓缩过程中产生的金属盐固废约515.04t/a，收集后全部外卖；生活垃圾定点收集，统一交环卫部门处理。

- 3.4.5环保投资估算

本建设项目用于环境保护方面的投资约需360万元，占总投资的5.14%，具体环保投资分项估算可见下表。

表3.4-5 项目环保投资一览表

| 产污环节 |  | 污染 因子 | 具体措施 |  | 环保投资 （万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已建 | 本环评新增 | 已有 | 新增 |  |
| 废气 | 酸槽 | 硫酸酸雾、盐酸酸雾等 | 酸槽上方设置集气装置及风管，车间外设置三级酸雾净化塔+15m排气筒 | 加碱液净化处理 | 18 | 2 | 达标排放 |
| 废水 | 腐蚀废水 | 盐酸、硫酸、硝酸、铝盐等 | 分别对一段、二段、三段腐蚀废水设置酸回收器 | 未回收酸含酸废水采取三种方案： 首选方案1：废水加铝盐除酸+锅炉蒸汽三效蒸发，新增一套三效蒸发系统； 方案1不可实施时采取方案2：增设玻璃碳钢收集罐2套（容积至少能接纳两天的腐蚀废水），收集外卖给有资质单位，由有资质单位槽车清运 腐蚀废水处理方案3：腐蚀废水加碱（建议可加氢氧化钠或者氢氧化钾）将含酸废水综合生成含盐废水后，全部外售给其他单位综合利用（废水处理合同见附件），不外排。 | 115 | 20 | 腐蚀废水不外排 |
|  | 清洗及后处理废水 | 盐酸、硫酸、硝酸、铝盐等 | 化学中和沉淀池及收集管网 | 沉淀池前段增设安全缓冲池800m3，配套事故应急池（800m3）1个； 沉淀池增设反渗透系统除硝酸根离子； 生产废水处理进进口及排口处设在线监测装置及流量计； 沉淀池末端设置生物指示池（200m3，放养鲤鱼、鲫鱼等做生物指标） | 20 | 30 | 达标外排 |
|  | 生活废水 | COD、氨氮、SS等 | 无 | 生活废水二级生化处理设施（30m3/d） | 0 | 15 | 达标排放 |
| 固废 | 一般 固废 | 沉淀池污泥、金属盐 | 临时储存间 | 增设污泥脱水设施板框压滤机 | 6 | 6 | 脱水后定期外卖做建筑材料 |
|  | 危险 废物 | 腐蚀槽打捞沉积物 | 无 | 危险废物储存间（120m3），地面防腐防渗 |  | 3 | 定期委托有资质单位处置 |
|  | 生活 垃圾 | 办公生活 | 垃圾收集设施，委托环卫部门清运 | -- |  | 1 | 委托环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 生产 | 设备噪声 | 车间隔声降噪措施、厂区围墙 | -- | 4 | 10 | 厂界达标排放 |
| 风险 | 原酸灌区 | 硫酸、盐酸、硝酸 | 应急罐：硫酸罐（50m3）、硝酸管（20m3）、盐酸罐（50m3）各一个 | 原酸罐、调和罐及生产单元反应槽均须设置围堰，围堰容积须大于最大储罐容量，围堰底部及侧面采取防渗防腐材料，围堰设置围挡及阀门，确保收集废酸流入应急罐； 生产区设置收集阻断措施，酸输送管道必须采取防腐材料；应急池日常可放置碱片在内 | 50 | 30 | 防止酸液非正常排放 |
| 绿 化 |  |  |  |  | 10 | - |  |
| 排污口规范化 |  |  |  |  | 10 | - |  |
| 其 它 |  |  |  |  | 10 | - |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 243 | 117 |  |

- 3.6卫生防护距离

- 项目卫生防护距离设置为以生产反应区为中心周围100m范围，根据现场勘察，敏感点主要集中于项目区西侧，生产反应区距离西侧区约100m，且有围墙相隔，能保证周边100m范围内现无环境敏感点，项目建成后营运期间周围100m范围内不得有居民集中居住点、医院、学校等环境敏感目标。

- 3.7 环境管理和监测计划

（1）环境管理

项目环境管理措施如下：

表3.7-1 环境管理措施一览表

| 序号 | 项目 | 环境保护管理内容 | 执行 机构 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防治 | （1）污水池严禁渗漏和外溢； （2）确保治理设施高效运转，沉淀池进水口及出水口必须分别设置在线监测装置，沉淀池排水口设置生物指示池，确保废水达标排放。 （3）设置安全缓冲池及应急池，容积必须至少大于一天产生的废水量 | 建设单位 | 荥经县环保局 |
| 2 | 空气污染防治 | （1）确保厂区及周围硫酸、HCL气体等酸雾浓度达标；落实好此类试剂的储存工作，杜绝突发事件。 | 建设单位 | 荥经县环保局 |
| 3 | 噪声污染防治 | （1）高噪声设备消音减振处理； （2）高噪声车间设隔音操作间； （3）各种机泵修建泵房。 | 建设单位 | 荥经县环保局 |
| 4 | 固废 处置 | （1）反应槽沉积物属危险废物，应严格按规定贮存、管理、交有资质单位处置； （2）污水沉淀池污泥脱水后外卖做建筑材料，生产过程中产生废金属盐统一收集外卖处理。 （3）专人收集厂区生产、生活垃圾，当天处理。 | 建设单位 | 荥经县环保局 |
| 5 | 生态保护 | （1）厂内外合理绿化，宜种果树、花卉、草地，使建筑、绿地、道路有机结合，以体现生态园林景观； （2）厂区生态景观建设应与周围环境保持协调一致。 | 建设单位 | 荥经县环保局 |
| 6 | 安全管理 | （1）加强职工培训，建全安全生产制度，防止生产事故发生，确保无污染事故发生； （2）配备污染事故应急处理设备，制订相应处理措施，明确人员和操作规程，一旦发生污染事故能够迅速作出反应，及时上报并有效控制。 | 建设单位 | 建设单位 |

（2）监测计划

- 根据建设项目的污染特征，以及项目评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，营运期的环境监测计划见表3.7-2。

表3.7-2   营运期环境监测计划

| 要 素 | 监测点位 | 监测因子 | 时间及频次 | 执行机构 | 监和机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、生产废水 | 生产废水进出口 | pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、Cl-、TN、Al、总氮 | 在线 监测 | 雅安市环境监测站 | 荥经县环保局 |
| 3、生产噪声 | 生产车间 | 等效连续A声级 | 每季度一次 | 雅安市环境监测站 | 荥经县环保局 |
| 4、地表水 环境 | 设监测断面 | pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、Al、NO3-、SO42-、 | 每季度 一次 | 雅安市环境监测站 | 荥经县环保局 |
| 5、空气环境 | 周围居民点（选下风向一点） | HCL、NO2、硫酸雾 | 每季度 一次 | 雅安市环境监测站 | 荥经县环保局 |
| 6、声环境 | 在厂界四周围墙外1米共设4个测点 | 等效连续A声级 | 每季度 一次 | 雅安市环境监测站 | 荥经县环保局 |

- 4 公众参与

4.1 信息公开方式及内容

（1）公示形式及其基本情况介绍

2012年5月，我单位在接受承担该项目环境评价工作后7个工作日内，第一次在项目所在地新添乡及周边 村委会公示栏张贴公告。告知公众该项目建设概况（建设名称、建设单位、联系方式）、环评单位的名称及联系方式、本项目环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项以及公众提出意见的主要事项。

（2）公示内容及图片

建设单位与环评单位7月15日在报告书编制初稿完成后在新添乡及项目周边村委会进行了第二次公示。。告知公众本项目建设情况，本项目建设对环境可能造成的影响、预防和减小不良环境影响的措施要点、环境影响评价结论的要点、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式和公众提出意见的起止日期。

（3） 公示结果

公示期间，无人到建设单位进行意见反馈，也无人反对项目建设；评价单位也未收到相关公众的反馈意见或反对意见等。

4.2 公众参与方式

（1）公众参与的方式及内容

在公示基础上采取问卷调查方式征求公众意见。问卷调查时间为2012年7月15日～21日。问卷调查面向整个评价区周围的居民进行，调查内容主要包括公众对项目建设的态度、公众认为项目建设对环境、经济的影响程度以及建议与要求。

（2）公众参与的调查范围

公众参与的调查范围主要为评价范围及周围的居民。

参与公众主要为当地的村民，其次是代表性人物（干部、工人等）。

4.3 公众参与调查结果分析

4.3.1 公众调查

评价对公众意见调查表进行了统计，其中个人调查共计发放50份，回收50份，参加本次调查的当地社会各界代表人员主要有：干部及村民。人员年龄构成：老年、中年、青年，年龄自20多岁青年至60多岁的老年人。文化程度：主要为初中、高中及小学、大专等。

环评认为本项目公众参与的被调查人员具有一定的代表性和广泛性。

4.3.2 调查结果

从公众团体调查可以看出，86%的受访公众表示项目建设有助于推动当地经济；接受调查的人员中，绝大多数（占98%）对次工程表示关心和支持，2%认为无所谓，说明本工程得到了大多数民众的认可。

4.4 公众调查结论

从上述调查结果看出，本项目的建设被大多数公众认为不会对其生活、工作、学习、娱乐造成不可接受负面影响，本项目建设得到了当地居民的广泛认同和支持，可以相信，项目建成后对促进当地经济的发展是有积极意义的，产生的部分环境问题，通过采取相应的环境保护措施是可以得到有效的控制。

- 5 环境影响评价结论

评价认为，本项目贯彻了“清洁生产”和“达标排放”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施均技术、经济可行。项目实施后不会改变评价区内地表水、环境空气、声学、固体废弃物环境的现有环境质量级别和功能。

综上所述，旭光电子有限公司电极箔建设工程符合国家产业政策，符合当地环境与经济发展规划。在严格执行本报告中提出的各项环保措施，积极采取有效的防治对策后，严格管理，确保“三废”达标排放后，不仅对当地经济发展起到较大的推动作用，同时也使项目区域的水污染符合得到一定减轻，满足区域环境保护目标的要求，符合环保政策。因此，从环境保护的角度，建设项目可行。

- 6 联系方式

6.1 建设单位名称及联系方式

建设单位：荥经县旭光电子有限公司

通信地址：荥经县新添乡上坝村

联系人：刘勇      联系电话：15328688688

6.2 评价单位名称及联系方式

评价单位：九江市环境科学研究所

通信地址：江西省九江市浔阳东路133号   邮编：650032

联系电话：18080123306

电子邮件：wywangly@163.com

附图：

附图一：项目地理位置图；

附图2：项目外环境关系图；

附图三：项目所在园区位置图；

附图四：项目厂区平面布置图。