冠凯电子（石棉）有限公司

高压化成箔（一期）建设项目

环境影响报告书简本

建设单位：冠凯电子（石棉）有限公司

评价单位：九江市环境科学研究所

2013年1月

1 建设项目概况

1.1建设项目位置及交通、企业现状

- 1.1.1 建设项目位置及交通

项目选址石棉县竹马工业园区内，计划用地60亩，具体地理位置详见附图1。

1.1.2项目建设背景

本项目属于核准制项目，雅安市发展和改革委员会《关于回复冠凯电子（石棉）有限公司高压化成箔项目建设项目有关事项的函》（雅发改产业函[2012]22号），同意项目开展前期工作。石棉县城乡规划建设和住房保障局以选字第【2012】41号文对项目下达了建设项目选址意见书，。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。为此，冠凯电子（石棉）有限公司委托九江市环境科学研究所进行该项目的环境影响评价工作。九江市环境科学研究所接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，编制了环境影响报告书。

1.2工程概况

- 1.2.1 建设项目主要建设内容

项目由主体工程、辅助工程、配套工程及公用工程组成。拟建20条高压化成箔生产线，及配套的循环水池、高纯水制备系统、供电间、供热系统、成品库、办公生活设施等相关附属设施。具体情况详见表1-2-1。

表1-2-1       项目组成表

| 项目 | 主要建设内容 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体 工程 | 新建一栋主体厂房，占地5088m2，总建筑面积为5088m2， 20条高压化成箔生产线，年生产化成箔400万平方米 | 废水 废渣 噪声 粉尘 弃渣 水土流失 | 废水、废渣、废气、噪声 |
| 辅助 工程 | 原料、成品库：建筑面积4202m2 |  | 废弃包装材料 |
|  | 新建配液室，配液系统一套；维修车间等建筑面积1560m2 |  | —— |
|  | 新建污水处理系统（处理能力4000m3/d） |  | 污泥 |
| 公辅 工程 | 给水系统：泵站 |  | 噪声 |
|  | 纯水车间一栋，纯水制备系统2台，占地 |  | 浓水 |
|  | 水循环系统，新建原水池（容积2000m3）、冷水池（容积600m3）、高温水池（容积600m3） |  | —— |
|  | 供电设施：由石棉县电力公司110KV的输电专线供电 |  | 安全隐患 |
|  | 供热设施（采用电供热） |  | 安全隐患 |
| 办公设施 |  |  | 生活垃圾、生活污水 |

1.2.2 生产工艺

本项目生产工艺过程是在腐蚀铝箔表面进行化成，通过液体供电、硼酸处理、热处理和磷酸处理后，使铝箔表面生成一层质地致密，稳定且绝缘性能良好的氧化膜的过程。

其生产原理就是利用电化学原理，通过液体供电，将铝箔进行阳极氧化，使水中之氧原子与铝原子结合，从而在铝箔表面形成一层能耐特定电压的氧化膜介质层。液体供电，就是直流电源侧接于供电槽内阳极电极与化成槽内阴极电极之间。供电槽内，电源正极输出正电荷，通过供电电极进入供电液，流向铝箔。铝箔进入化成槽后，铝箔为阳极，槽内电极为阴极，进行电解作用，使铝箔表面形成阳极氧化铝膜介质层。

本项目生产方式采用连续性生产流水线作业，化成工序采用五级硼酸+磷酸工艺。

- 1.2.3 生产规模及投资

- 项目新建高压化成箔生产线20条，建成后全厂实现年产高压化成箔400万平方米。项目总投资7500万元，全部资金由建设单位自筹

- 1.2.4 原辅料消耗情况

表1-2-3 主要原辅材料及动力、能耗详细情况表

| 序号 | 原辅料名称 | 单位 | 年耗量（吨） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝箔(腐蚀箔) | ㎡/a | 371万 | 外购 |
| 2 | 硼 酸 | t/a | 73.3 | 外购 |
| 3 | 磷酸 | t/a | 35.85 | 外购 |
| 4 | 五硼酸铵 | t/a | 0.57 | 外购 |
| 5 | 柠檬酸铵 | t/a | 6.07 | 外购 |
| 6 | 己二酸铵 | t/a | 13.06 | 外购 |
| 7 | 磷酸二氢铵 | t/a | 0.52 | 外购 |
| 8 | 氨水 | t/a | 1.30 | 外购 |

- 1.3 选址及国家产业政策符合性

- 1.3.1 产业政策符合性

该项目采用国内先进的五级硼酸化成体系生产线，属电子专用材料制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第40号令，本项目不属于鼓励类、限制类和禁止类，为允许类，因此本项目符合国家产业政策。

- 1.3.2项目选址及规划符合性分析

本项目选址位于石棉县回隆乡竹马村，项目用电由竹马工业园区提供，可满足本项目生产和生活用电的需求；本项目生产用水取于竹马河，竹马河有充足的水源，能满足本项目生产用水的要求；生活用水由工业园区统一供给；本项目厂址紧邻石棉到凉山州甘洛县的公路，距石棉县城25公里、甘洛县城50公里、成昆线甘洛火车站35公里，交通运输方便；厂址周围没有风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。

本项目建设地点属于竹马迁建区的A区（竹马工业园区工业功能区划图见附图4），同时石棉县规划和建设局对本项目选址符合性以选字第【2012】41号，予以确认。因此项目选址是合理的。

综上所述，项目建设符合当地发展规划，符合工业发展的相关要求。

- 2 建设项目周围环境现状

- 2.1 建设项目环境现状

环境空气：根据监测数据，区域内大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095－96）中二级标准值要求，有剩余环境容量。

地表水环境：根据监测数据，各项监测指标均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，表明竹马河水质状况良好。

声学环境：根据监测数据，监测点位的昼间、夜间噪声监测值均未超标。项目所处区域声学环境质量基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

- 2.2 环境影响评价范围

（1） 大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中对评价范围的规定，本项目大气评价范围为以本项目场地中心为中心，边长为5km的矩形区域。

（2） 地表水环境

本项目生产废水经中和沉淀处理、生活污水经生化处理达到《污水综合排放标准》一级标准后后排入竹马河。根据地表水导则，本次地表水评价范围为：本工程所在区域竹马河处上游500m，至竹马下游1000m处，全长1.5公里内的地表水体。

（3） 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，本项目声学环境影响评价范围为：厂界处200米以内及其声学环境敏感点

（4）风险环境评价

本项目风险评价范围为以危险源为中心的3km范围。

2.3 外环境关系及环境保护目标

项目选址于石棉县回隆乡竹马村内，其地理坐标为 N:29.068,E:102.485。项目占地为工业用地，占地不涉及基本农田，厂址距石棉县城约30公里，该项目北面158m有农户35户，约100人；东面为甘洛至石棉公路，西面为山坡地，南面188m为竹马村安置房；东面竹马河；北面75m为成马机械厂；项目拟建地区域地表水为竹马河，其主要功能为行洪和农灌，根据现场踏勘，10km范围内无集中饮用取水点。

项目1000米范围内无医院、学校等环境敏感点，不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水源保护区。外环境关系图见附图3。

主要环境保护目标见表2-2-1：

表2-2-1  主要环境保护目标一览表

| 环境 因素 | 保护目标 | 距项目位置 | 规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 竹马河 | 东450m |  | GB3838-2002中Ⅲ类 |
| 大气 | 当地农户 竹马村安置房 | 北面158m 南面188m | 35户 约100人 | GB3095-1996中二级 |
| 噪声 | 当地农户 竹马村村委会 | 北面158m 南面400m | 35户 约100人 | GB3096-2008 中2类 |

- 3 环境影响评价预测及措施

3.1 环境影响评价

- 3.1.1 施工期环境影响评价

施工期主要影院施工造成的环境污染是扬尘和噪声。施工期应严格按照《建筑施工场界噪声标准限值标准》GB12523-2011进行施工，加强管理，合理布置施工平面图，减少夜间施工、有效控制施工机械噪声、采用商品混凝土，并采取洒水降尘，及时将弃土回填、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响不会太明显。施工期影响是暂时的，随着施工建设的结束，施工期影响即可消除。

- 3.1.2 运营期环境影响评价

3.1.2.1废气

本项目采用电供热，避免了燃料废渣、废气的产生。在溶液供电装置中，由于电流的流动，供电液的液温也会逐渐升高。随着供电液温度的升高，尤其是超过30℃时，铝箔表面产生的氢气会大量增加。而本项目采用五段化成制箔工艺，有利于导电辊、供电溶液的散热降温，从而氢气产生量得以有效控制，不会对工作车间操作环境和安全造成不利影响。

由于本项目在化成的各工段采用硼酸-磷酸复合体系，在加热过程中，酸性溶液将受热蒸发，产生酸性气体，但本工艺采用的酸性溶液均为弱酸性溶液，故在加热过程中只会产生少量酸性气体。

综上分析可见，项目废气污染物产生浓度很低，排放量亦很小，根据相似规模的同类型企业得知，项目废气无组织排放能达到《电镀污染物排放标准》（GB21900—2008）中大气污染物排放限值。废气用抽风机抽出排放即可，预计该项目生产废气对周围环境影响很小。

计算得出磷酸雾的防护距离为50m，提级后距离为100m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，本项目卫生防护距离应取100m，为此确定本工程防护距离取100m。

根据现场勘察，项目生产单元及酸罐储存区设置于项目区东侧，东面及东南面最近的敏感点在200m之外；最近的敏感目标主要集中在项目区西侧及南侧30m处，项目生产单元距离南厂界约为110m，距离西厂界约为180m，能够确保卫生防护距离范围之内无环境敏感目标。

3.1.2.2废水。

本项目共有生产线20条，废水排放分为2种情况，即正常排放和事故性排放，事故性排放即为废水未经任何处理直接排入竹马河，具体情况见表3-1-1。

表3-1-1   正常排放时废水排放参数表

| 排放情况 | 排放水量（m3/d） | 污染物名称 | 排放浓度（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- |
| 达标排放 | 1192 | CODcr | 20 |
|  |  | TP | 0.40 |
|  |  | NH3-N | 6.0 |
| 事故排放 | 1192 | CODcr | 240 |
|  |  | TP | 165 |
|  |  | NH3-N | 45.0 |

表3-1-2   预测计算浓度   (单位：mg/l)

| 监测断面 | 1#（上游500m） | 2#（下游1000m） |
| --- | --- | --- |
| CODcr | 未检出 | 未检出 |
| TP | 0.023 | 0.025 |
| NH3-N | 0.084 | 0.087 |

建设项目废水达标排放的情况下，正常排放时，各预测断面的总磷贡献值仅为0.0022mg/L，占环境标准值的1.1%，这说明，废水中的污染因子总磷经处理后达标排放对竹马河段水体的影响较小。在发生事故性排放情况下，在完全混合断面上的总磷贡献值为0.9394mg/L，占环境标准值的469.7%。由上分析可以看出，发生事故排放时，竹马河评价河段各预测点总磷浓度超出标准值的469.7%，未处理直接排放时，总磷的排放浓度超出《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2的排放限值，增加竹马河的污染负荷，降低了水环境容量。

项目投产后正常排放情况下，CODcr、氨氮排放浓度分别为20mg/L、6mg/L，达到《污水综合排放标准》一级排放标准的限值要求，鉴于废水排放量相当于竹马河流量的1.02‰，预计本项目排放的CODcr、氨氮对评价竹马河段水质影响很小。

3.1.2.3噪声

项目建成后厂区主要设备噪声源有各类风机的空气动力性噪音、铝箔生产线动作噪声。由于拟建项目厂区周围200m内有声环境敏感点，本次预测主要以项目噪声源对环境敏感点及厂界噪声的影响。项目污染源主要是来源于生产过程中的生产设备噪声和辅助动力设备噪声，噪声级在60～80dB(A)范围。经声源叠加，总声级为65dB（A）。生产主体设于主厂房内，辅助动力设备布设于主厂房外，生产主体设备经半封闭烟罩、厂房隔声；辅助设备经采取减震、隔声、消声等降噪措施，可使噪声降低20～30dB（A）。

本工程建成后,对厂界及敏感点会形成一定影响。厂界昼间噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值，区域环境昼间噪声预测值均可达到《声环境质量标准》2类限值。

3.2 环境保护措施

3.2.1废水源强分析

生产废水：项目生产废水主要包括：①化成工段、精加工铝箔表面清洗废水、生产设备冲洗废水及其他废水，废水排放量为795m3/d；②磷酸处理工段溢流含磷酸废液及磷酸更新液，废水排放量为20m3/d；③磷酸处理后清洗废水，废水排放量为375m3/d；④纯水制取阶段产生的浓水，废水排放量为560m3/d。项目生产废水产生量为1750吨/天，主要污染因子为pH、TP、CODcr、氨氮、三价铝等。项目生产废水源强见表7-1。

表7-1　项目生产废水源强情况表

| 项目 类别 | pH | CODc | 磷酸盐 | 悬浮物 | 氨氮 | Al3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化成工段、精加工铝箔表面清洗废水、生产设备冲洗废水及其他废水 （795m3/d） | 4～5 | ≤240mg/l | — | ≤110mg/l | ≤45mg/l | — |
| 磷酸处理后清洗废水（375m3/d） | 4～5 | ＜240mg/l | ≤38mg/l | ≤110mg/l | ≤45mg/l | — |
| 磷酸废液 （20m3/d） | 1～2 | ≤50mg/l | 8000～9000mg/l | — | — | 8～10 µg/L |
| 浓 水 （560m3/d） | — | 40mg/l | — | — | — | — |

3.2.2废水污染治理措施及治理效果

冠凯电子（石棉）有限公司为了后续的发展，此次项目污水处理系统设计处理能力为4000m3/d。企业生产废水经各车间排水管网排入污水处理系统处理达标后排放。

采用“特殊废水单独处理”的思路，即磷酸废液和冲洗废水分别单独处理，然后统一排放。对于磷酸废液首先通过离子交换器处理后回收磷酸，其冲洗废水进入污水处理系统，先用Ca(OH)2调节PH值，在平流沉淀池沉淀，然后进入调节池和冲洗废水混合，再次通过Ca(OH)2调节PH值。经过PH值调节的综合废水进入斜管沉淀池，在除磷剂的作用下沉淀除磷。斜管沉淀池出水进入生化池，在微生物的作用下降废水中的COD和P的含量，然后进入斜管沉淀池，在混凝剂的作用下，进一步除磷，达标排放。详细工艺流程图见图3-2。

Ca（OH）

格栅

冲洗废水

调节池

反应池

缺氧池

斜管沉淀池

生物反应池

二沉池

外排

废渣

运至渣场

格栅

磷酸废液

废酸中和池

平流沉淀1

污泥浓缩池

流

至

调

节

池

Ca（OH）

污泥浓缩池

渗滤液回用

Ca（OH）

Fe2(SO4)3

应急池

图3-2 生产污水处理工艺流程图

3.2.3工艺流程论证

3.2.3.1综合废水处理

综合废水处理系统包括预处理、物化处理、生物处理、废渣和污泥处理五个阶段。

- 预处理工段

预处理工段的功能：降低废水中SS值，调节水量，水质。

铝箔化成废水分为两个部分：①电极箔和车间冲洗废水，②磷酸废液。冲洗废水特点是水量大，磷含量相对较高，显酸性；磷酸废液的特点是水量少，酸性强，磷含量高。整个废水水量基本恒定。

由于磷酸废液中的磷含量高，水量少，这部分磷能否有效的去除直接关系到整个废水处理工程成败。如果磷酸废液与冲洗废水混合后除磷，一次沉淀除磷是不能达到排放标准，二次沉淀除磷势必增加处理费用和增加一次投入，所以采取磷酸废液和冲洗废水分别进行单独处理。

在预处理工段，磷酸废水首先通过离子交换器处理后回收磷酸，在通过石灰乳调节PH值，在平流沉淀池充分沉淀，利用石灰沉淀除去绝大部分磷，上清液进入调节池。冲洗废水首先通过格栅，然后进入调节池和经过除磷的磷酸废液混合。在调节池，利用石灰乳调节PH值。

- 物化处理工段

磷酸废液在预处理工段经过石灰沉底去除了大部分的磷，但残留的磷的含量依然在6mg/L以上，冲洗废水中的磷的含量也很高（40mg/L以上），单凭后续的生化反应降低磷的含量是无法达到排放标准，所以必须利用物化方法再次降低废水中磷的浓度。

调节PH值后的综合废水添加铁盐和PAM药剂在反应池充分反应，进入斜管沉淀池充分沉淀，降低磷的含量。斜管沉淀池出水磷的含量在1mg/L左右。

- 生物处理工段

冲洗废水中CODcr在200mg/L以上，NH3-H在40mg/L，前面的预处理和物化处理工段无法降低CODcr和NH3-H，好氧生物法可以有效快速的降低废水中CODcr。项目采用接触氧化法来降解废水中的CODcr。NH3-H的去除可以采用厌氧之前加缺氧装置，利用污泥的回流降低废水中NH3-H。所以采用缺氧+接触氧化的组合来降级废水中的CODcr和NH3-H。

3.2.3.2废渣处理

废水处理过程中，格栅拦截产生的废渣，由人工定时清理，将废渣连同厂区内生活垃圾一并处理。

3.2.3.3污泥处理

本系统产生的污泥主要来自平流沉淀池、斜管沉淀池以及好氧池，污泥的含水率在99%左右，将上述各池产生的污泥送至污泥浓缩池浓缩，使原污泥含水率降到94%，然后通过带式压滤机脱水后送当地水泥厂进行综合处理。

3.3废气防治措施

本项目采用清洁能源电，化成车间在化成槽在加热过程中产生的少量酸性气体、氢气，故要求化成车间采用安装排风扇抽风等措施将大大降低废气对车间内的污染。预计该项目生产废气对周围环境影响很小。

- 卫生防护距离

由上述参数计算得出磷酸雾的防护距离为50m，提级后距离为100m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，本项目卫生防护距离应取100m，为此确定本工程防护距离取100m。

根据现场勘察，项目生产单元及酸罐储存区设置于项目区东侧，东面及东南面最近的敏感点在300m之外；最近的敏感目标主要集中在项目区西侧及南侧30m处，项目生产单元距离南厂界约为110m，距离西厂界约为180m，能够确保卫生防护距离范围之内无环境敏感目标。

3.4噪声防治措施

本工程产生噪声的主要是风机噪声和高压化成箔生产线运作噪声。由于项目地周围有一定数量居民。因此必须对风机的进、出风口加装消音器，确保经厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的距离衰减，以及绿化带、空气吸收等作用后，其厂界噪声可达到标准要求。

建议严格控制防噪工程质量，以确保降噪效果。

3.5固体废物防治措施

不合格产品、边角料及废弃包装材料外卖综合利用，生活垃圾统一交环卫部门处理，污水处理设施污泥出售给当地水泥厂进行综合利用。

综上，全厂各类固体废弃物均得到妥善处置和综合利用不会对区域环境造成明显影响。

4风险评价

- 4.1 风险物质及其特征

根据《化学品危险名录》（2002年版）：磷酸为风险物质，属于酸性腐蚀品，其危害特性如下：

磷酸：是五价磷的含氧酸，有正磷酸、偏磷酸、焦磷酸之分。正磷酸的分子式为H3PO4，分子量98.0。纯品为无色斜方晶体，无色，具有酸味。熔点42.4℃（纯品）沸点260℃，饱和蒸气压：0.67kPa（25℃），相对密度为1.834。一般商品是含有83%～98%的H3PO4稠厚液体。混溶于水和乙醇。加热到213℃，失去一部分水而转变为焦磷酸，进一步转变为偏磷酸。能吸收空气中的水分，受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。磷酸具有无机酸的通性，但其酸性较硫酸、硝酸、盐酸等强酸弱，而较硼酸、醋酸等弱酸为强。能刺激皮肤引起发炎，能破坏机体组织。磷酸蒸汽和磷酸雾对眼、鼻、喉、上呼吸道有刺激性，如流泪、结膜炎、咽喉炎、咳嗽等。液体可致眼或皮肤灼烧。长期接触会导致鼻黏膜萎缩，鼻中隔穿孔，长期反复皮肤接触可引起皮肤损伤。

（1）风险识别

（1）因生产操作失误，生产设备故障引起化成槽液中化工原料等流失，至废水处理设施，影响废水处理效果；废水处理设施运转不正常，去除率下降。二者最差的情况，即产生的废水未经处理直接进入竹马河，直接影响竹马河水质。由于所采用废水处理工艺较成熟，管理不很复杂，通常出现瘫痪性故障的概率极低。

（2）废气排放系统发生故障，造成废气在生产车间内累积，最终对工作人员的身体健康造成不利影响。从技术上分析，烟气排放系统设备出现故障导致完全失效的概率很小。

（3）浓磷酸在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄露，会对周围环境产生一定的影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成一定程度的环境污染，但一般情况下破损的包装有限，只要不逢雨天和夏季高温天气，一般不会形成大面积的污染。

（4）长期接触硼酸及硼酸盐等有毒物质，会引起慢性中毒，出现恶心呕吐、腹痛腹泻、虚脱及发红等症状；接触浓度高时发生中毒，影响神经中枢、上呼吸道、消化器官及肝脏等，严重时导致死亡。硼酸属于低毒性的化合物，致死最低量：人类口服640mg/kg，人类皮肤8600mg/kg，人类静脉内29mg/kg，婴儿口服200mg/kg；由于本生产工艺硼酸用量较大，拟建项目亦应做好突发事件防治工作以及含硼废水的处理。

（5）发生火灾会给企业带来重大损失，危及职工生命和企业财产的安全。必须加强生产管理，做好消防安全工作。

- 4.2风险防范及应对措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，在现有安全管理的基础上增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓本项目在建设、运行过程中对环境的潜在威胁，建设单位应对技术、工艺、管理等方面采取综合防治措施。

- 4.3工程措施

- 为防止磷酸泄露污染环境，因此，需对各类危险化学品做围堰措施，同时防渗处理。为防止各化成槽化成液流失，进入水体，应对化成槽周围做围堰处理，厂区地面做防渗、防腐处理，厂房内设置应急储存池，厂房设置储存槽容积为20m3。

- 4.4树立环境风险意识

建设项目涉及到的风险物质用量不大，但客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着一定的潜在威胁。发生安全事故后，对周围环境有着难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任。

- 4.5实行全面安全管理制度

本项目在化学品的运输、生产、贮存、使用等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均对环境造成不同程度的污染，因此应该对项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进项目各个环节的安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行安全目标管理。

- 4.6规范并强化在运输、生产、贮存、使用等过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，对于各类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施。

- 4.7加强巡回检查，减少物料泄漏对环境的污染

工艺流程上的“跑、冒、滴、漏”现象是生产过程中的风险来源之一，对工艺管线进行巡回检查，发现问题应及时上报，并做到及时抢修。

- 4.8提高生产及管理人员的技术水平，强化安全及环境教育

操作及管理人员的技术水平可直接影响到风险事故的发生，本项目建成投产后，应对操作和管理人员的技术水平从严要求，上岗之前必须参加培训，培训不合格严禁上岗。

- 4.9加强检修现场的安全保卫工作

停车检修期间，预先准备好必要的安全保障设施。清理设备或拆卸管线，应有安全管理人员在场，负责实施各项安全措施。管线、设备拆除后，让其中残留的高浓物料进入监时事故排放池（碱性），并作及时的处理。

- 4.10加强检修现场的安全保卫工作

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作办法。做好危险废物的产生量、转交量以及其他方面的记录。

- 4.11防范措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已经制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议如下：

- 4.12储运方式

设置危险货物包装标志，用耐酸、耐腐蚀材料储运，储存于阴凉、干燥、通风处，与易燃、可燃物、碱类、金属粉未分开存放，搬运时轻装轻卸，防止容器受损，分装和搬运时要注意个人防护。

若发生泄漏，应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿防酸碱服。小量泄漏用砂土、干燥石灰或苏打水混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏要构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所。

- 4.13泵、管路、阀

用于输送磷酸、硼酸的泵、管路和阀要用防腐蚀材料，应有完好的气密性。

- 4.14厂区建设

按照有关国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距，厂区周围留有消防通道，做好厂区的防雷措施。

- 4.15评价结论

本项目通过采取加强管理，制定切实有效的环境风险事故防范措施和环境风险事故应急预案，建立环境风险事故报警系统体系，并严格按照相关规定要求和落实本评价提出的环境风险防范措施及应急预案，可有效减少环境风险事故对环境造成的影响。

根据国内外同类企业的类比调查，建设单位应不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行，并加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边企、事业单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。

综上所述，环境风险评价结果表明，项目的环境风险处于可接受水平，采用的环境风险防范措施有效可靠，从环境风险角度该项目可行

- 5 环保投资估算

冠凯电子（石棉）有限公司化成箔（一期）建设项目环境保护工程投资为533万元，占项目总投资的7.1%。本项目环境保护的重点是水污染防治。具体见表5-1-1。

表8-1   项目环保投资费用估算

| 项目 | 内容 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 清污分流管道建设 | 35 |
|  | 建设废水处理设施，处理能力4000m3/d | 400 |
|  | 生产车间的耐酸防渗措施 | 5 |
|  | 应急处理池(400m3) | 30 |
|  | 在线监控、在线监测设施 | 25 |
| 废气治理 | 排风扇抽风等措施 | 20 |
| 噪声治理 | 车间封闭，隔声等措施 | 5 |
| 环境监测 | 日常监测 | 3 |
| 环境风险 防范措施 | 配液系统单元、磷酸储存区做防渗、防腐处理，并设置隔水围堰、储存槽(20m3) | 10 |
|  | 风险管理投资 | 计入主体工程投资 |
| 合 计 |  | 533 |

- 6 环境管理和监测计划

6.1环境管理

冠凯电子（石棉）有限公司化成箔（一期）建设项目环境保护管理计划详见表6-1、6-2。

表6-1 项目立项、建设期环境管理计划

| 阶段 | 环境监督管理内容 | 监督管理目的 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项可行性研究阶段 | 审核环境影响报告书，并对环境影响报告书作出行政许可决定 | 1、保证环评内容全面、专题设置的当，重点突出。 2、保证本项目可能产生的重大的、潜在的问题都已得到了反映。 3、保证减缓环境影响的措施有具体可靠的实施计划。 | 雅安市环保局 石棉县环保局 |
| 设 计 和 建 设 阶 段 | 1、审核环保初步设计 | 严格执行“同时设计”要求 | 雅安市环保局 石棉县环保局 |
|  | 2、检查施工期环保措施是否落实 | 确保环保投资落实 |  |
|  | 3、检查施工期粉尘和噪声控制情况 | 确保这些场所能满足环保要求 |  |
|  | 4、检查施工场所生活污水及废机油的排放和处理情况 | 减少施工期对周围环境的影响 |  |
|  | 5、施工期堆渣的恢复和处理 | 确保地表水不被污染 |  |
|  | 6、检查环保设施“三同时”情况 | 确保景观和生态资源不被严重破坏 |  |
|  | 7、检查环保投资是否落实 | 确保“三同时“ |  |
|  | 8、检查环保设施是否达到标准要求 | 验收环保设施 |  |

表6-2   营运期环境保护管理计划

| 序号 | 项目 | 环境保护管理内容 | 执行 机构 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防治 | （1）污水池严禁渗漏和外溢； （2）确保治理设施高效运转，废水达标排放。 | 建设单位 | 石棉县环保局 |
| 2 | 空气污染防治 | （1）确保厂区及周围大气污染物浓度达标；落实好此类试剂的储存工作，杜绝突发事件。 | 建设单位 | 石棉县环保局 |
| 3 | 噪声污染防治 | （1）高噪声设备消音减振处理； （2）高噪声车间设隔音操作间； （3）各种机泵修建泵房。 | 建设单位 | 石棉县环保局 |
| 4 | 固废 处置 | （1）污水处理系统污泥应严格按规定贮存、管理、交有资质单位处置； （2）专人收集厂区生产、生活垃圾，当天处理。 | 建设单位 | 石棉县环保局 |
| 5 | 生态 保护 | （1）厂内外合理绿化，宜种果树、花卉、草地，使建筑、绿地、道路有机结合，以体现生态园林景观； （2）厂区生态景观建设应与周围环境保持协调一致。 | 建设单位 | 石棉县环保局 |
| 6 | 安全 管理 | （1）加强职工培训，建全安全生产制度，防止生产事故发生，确保无污染事故发生； （2）配备污染事故应急处理设备，制订相应处理措施，明确人员和操作规程，一旦发生污染事故能够迅速作出反应，及时上报并有效控制。 | 建设单位 | 建设单位 |

## 6.2环境监测计划

为了掌握项目排污情况，监督排放标准的执行，检查环保治理设施的运行情况，同时确保项目符合所有管理标准，从而减少对环境的影响，使受本项目影响的区域环境质量保持一定的水平，达到本报告书提出的环境污染质量标准，必须建立完整的监测计划，监测计划的实施应贯穿工程的全过程，并由有资质的监测单位进行此项工作。

- 6.3环境监测内容

根据冠凯电子（石棉）有限公司建设项目的污染特征，以及项目评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，营运期的环境监测计划见表3-9-3。

表3-9-3   营运期环境监测计划

| 要 素 |  | 监测点位 | 监测因子 | 时间及频次 | 执行机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、生产废水 |  | 生产废水排放口 | pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、B、Al | 每年 一次 | 雅安市环境保护监测站 | 石棉县环保局 |
| 2、生产废气 |  | — | 酸雾、氨气 | — | — | — |
| 3、声环境 |  | 在厂界四周围墙外1米共设3个测点 | 等效连续A声级 | 每年 一次 | 雅安市环境保护监测站 | 石棉县环保局 |
| 厂内 自检 | 生产废水 | 出水口 | pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、B、Al | 每季度 一次 | 企业委托有资质单位进行 |  |

- 7 公众参与

按我国的有关法律法规的规定，凡新建、改建、扩建的建设项目应征求有关公众意见。为此，我们就用化成箔（一期）建设项目向工程所在区域的民众开展了公众调查工作，使公众了解本工程建设的目的及排放的污染物可能对环境形成的影响，并了解他们的意见、要求和愿望。时间是2012年10月8日，调查以问卷的形式进行，共发放问卷50份，收回50份，有效问卷50份，回收率100%，调查结果比较真实地反映了当地公众的意见，报告完成后在当地进行了简本公示。。

- 7.1公示情况

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，评价单位在接受环境评价工作委托后，于2012年10月在工程所在区域程的简介、工程实施可能带来的主要环境问题、建设单位及其联系方式、环境影响评价单位及其联系方式、公众意见反馈方式等内容通过对社会予以公示，为公众提供查询、查阅及咨询、解疑服务。

- 7.2公示形式

- 项目于2012年10月20日至2012年10月27日进行了第一次公示，公示地点为雅安北纬网；于2010年11月2日至2012年11月9日进行了第二次公示，公示地点为雅安北纬网。

- 7.3公示调查结果

环评单位于2012年10月20日起在雅安北纬网公告了项目公示材料，截至2012年11月9日，无人通过公布的联络方式对该项目表示反对。公告图片见附图6。

- 8 环境影响评价结论

冠凯电子（石棉）有限公司化成箔（一期）建设项目符合国家产业政策，符合当地环境与经济发展规划。在严格执行本报告中提出的各项环保措施，积极采取有效的防治对策后，严格管理，确保“三废”达标排放后，不仅对当地经济发展起到较大的推动作用，同时也使项目区域的水污染符合得到一定减轻，满足区域环境保护目标的要求，符合环保政策。因此，从环境保护的角度，建设项目可行。

- 9 联系方式

9.1 建设单位名称及联系方式

建设单位：冠凯电子（石棉）有限公司

通信地址：石棉县竹马工业园区

联系人：曹先生     联系电话：15378689665

9.2 评价单位名称及联系方式

评价单位：九江市环境科学研究所

通信地址：江西省九江市浔阳东路133号   邮编：650032

联系电话：18080123306

电子邮件：wywangly@163.com

附图：

附图一：项目地理位置图；

附图2：项目外环境关系图；

附图三：项目所在园区位置图；

附图四：项目厂区平面布置图。