《冠凯电子（石棉）有限公司高压化成箔（一期）建设项目

环境影响报告书》     评 审 意 见

雅安市环境工程评估中心于2012年11月9日在雅安市主持召开了《冠凯电子（石棉）有限公司高压化成箔（一期）建设项目环境影响报告书》（下称报告书）技术审查会议。参加会议的有建设单位冠凯电子（石棉）有限公司、环评单位九江市环科院的代表和专家（名单附后），会议听取了建设单位对项目由来和基本情况的介绍，听取了环评单位对其编制的报告书介绍，与会专家和代表经认真讨论和评审，形成以下评审意见

一、项目概况及项目的环境可行性

项目的建设内容和规模为：建设冠凯电子（石棉）有限公司高压化成箔项目，建设20条高压化成箔生产线主体工程及相应的公辅设施，年生产400万平方米化成箔。项目总投资7500万元，建设地为石棉县竹马工业园区（雅安市石棉县回隆乡竹马村）

项目建设符合国家产业政策，满足规划要求。

项目针对工程和环境的特点，采取了污染防治和环境保护措施，项目环保投资533万元，占总投资的7.1%，在完善和落实环保措施后，项目运营能够实现达标排放，符合清洁生产原则，满足总量控制要求，环境风险管理措施有效、可靠。

评价区域环境质量良好，项目区及评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、水源保护地、古大珍稀植物及保护的水生和陆生动植物等，项目建设不存在明显的环境制约因素，项目运营后，评价区域环境质量仍满足相应功能区划和环境质量标准的要求和功能，环境影响和环境风险可以接受。

综上所述，项目建设符合国家环保部关于审查项目环境可行性的原则和要求，从环境保护角度分析，项目在拟选地址建设是可行的。

二、报告书编制质量

报告书内容较全面，重点较突出，环境情况调查介绍与分析较清晰，工程分析注意项目环境问题特点及环评要求，环评结论可信，环保措施可行，报告书总体上完成和达到了规定的工作内容和要求的工作深度，经完善后可上报审批。

三、对报告书完善的意见

1、介绍并提供石棉县竹马工业园规划，规划环评及审查意见的主要内容，完善与规划要求的符合性分析。针对项目分期建设的特点，说明分期建设的大体方案，说明环保及公辅设施的服务对象，规模和时限；明确地下水评价等级。

2、充实工程分析。规范项目组成表，完善辅助设施工艺及产排污分析；界定原辅料料种类、成分，性质、形态（含化成的辅料）；说明生产方式、生产条件和系统封闭情况，工件转移方式，细化工艺流程及产污位置介绍，核实主要工艺过程参数，分析保障和控制措施；校核、细化水平衡、物料平衡，补充氨平衡，核实各工段排水的水量、水质（含工件带出水），硼酸浓度及工作参数（各池各级的电压等）、磷酸浓度、PH值，化成的辅料投入方式，含量，细化水循环系统（循环水池数量、容积、停留时间、循环方式等）的基础上、给出分步去除率（含脱磷）、校核氨氮浓度，论述废水处理工艺和规模的技术可行性，运行可靠性，经济合理性，细化清洗方式，论述节水措施；分析槽液不外排措施，介绍槽液硼砂回收及处置；完善酸雾等有害气体捕集和治理措施，明确回答有害气体无组织排放是否厂界达标，总图布设标明主要装置和环保设施位置，明确大气防护距离；界定、落实固废、危废处置，校核环保投资一览表（含在线监测）。

3、从工艺的先进性、物耗、能耗、水耗、水的循环利用率、水的重复利用率、污染物的排放及治理等方面，论述清洁生产；通过国内外同类行业比较，明确项目的清洁生产水平；

4、细化外环境关系。核实周边人居、单位与厂界的距离、高程；介绍周边企业和企业布局情况，分析与环境的相容性，说明排水方案，介绍涉及水域的水体功能、取排水口情况等

5、完善环境风险分析，分析水雾酸滴收集及处置措施，分析氢气爆炸风险及防范措施，提供“三表”，规范结论，

6、按环保部最新要求，完善、规范公众参与。

7、校核、规范文本、附件。

专家组

2012年11月9日