世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目

环境影响报告书

(公示本)

西南交通大学

二O一六年一月

目  录

前  言	1

1.0总 论	2

1.1项目由来及建设必要性	2

1.2评价目的和评价原则	5

1.3编制依据	6

1.4评价等级和评价范围	10

1.5评价标准	12

1.6评价预测时段	14

1.7评价方法	14

1.8评价内容与评价重点	14

1.9与产业政策及规划的符合性	14

1.10外环境关系及环境保护目标	16

1.11评价技术路线	25

2.0工程概况	26

2.1项目名称、地点、建设性质	32

2.2建设项目组成	32

2.3主要工程概况	34

3.0工程分析	58

3.1工程环境问题分析	58

3.2施工期工艺流程简述	59

3.3运营期工艺流程简述	60

3.4施工期主要影响源分析	61

3.5运营期环境影响源分析	64

4.0环境概况及现状评价	71

4.1自然环境基本概况	71

4.2生态环境概况	74

4.3社会环境概况	74

4.4环境现状调查与评价	75

5.0环境影响评价	85

5.1社会环境影响评价	85

5.2生态环境影响评价	86

5.3声环境影响评价	89

5.4水环境影响评价	105

5.5大气环境影响评价	108

5.6固体废弃物污染影响评价	110

5.7环境风险影响评价	111

6.0 水土保持	114

7.0移民安置计划	115

8.0公众参与	117

8.1 公众参与目的	117

8.2 公众参与调查实施	117

8.3 调查结果统计分析	119

9.0环境保护措施及其技术经济论证	127

9.1设计阶段的环境保护措施	127

9.2施工期防治污染和减缓影响的措施	127

9.3营运期防治污染和减缓影响的措施	132

9.4环保工程投资估算	133

10.0环境保护管理与环境监测	136

10.1环境保护管理	136

10.2环境监测计划	138

10.3环境监理计划	140

11.0环境影响经济损益分析	145

11.1 环境影响经济损益分析的目的	145

11.2 环境经济损益分析的方法	145

11.3社会效益分析	145

11.4环境效益分析	146

12.0环境影响评价结论	148

12.1工程概况	148

12.2产业政策及规划符合性	148

12.3环境现状	149

12.4环境影响预测	150

12.5水土保持方案结论	152

12.6环境保护措施	152

12.7公众参与	154

12.8经济损益分析	154

12.9总结论	154

12.10建议		154

附 图

附图1    项目地理位置图

附图2-1  项目所在区域总体规划图

附图2-2  项目所在区域排水规划图

附图2-3  项目所在区域道路规划图

附图2-4  项目所在区域给水规划图

附图3-1  项目总平面布置图

附图3-2  应急避难广场平面布置图

附图4    项目外环境关系及监测布点图

附图5    项目土地利用现状图

附图6    项目区域水系图

附图7    项目标准横断面设计图

附件

附件1    项目立项文件

附件2    项目环保执行标准

附件3    项目土地文件

附件4    项目水土保持方案及批复

附件5    项目拆迁安置承诺函

附件6    项目饮用水源情况说明及划定文件

附件7    项目无珍稀动植物说明

附图8    项目无珍稀水生生物说明

附件9    项目行洪论证

附件10   项目监测报告

附件11   项目公众参与样表及调查者名单

附件12   项目委托书

# 前  言

2013年4月20日08时02分在四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，大量老旧住房倒塌，未倒塌住房结构受损严重，学校、医院等公共服务设施和供水、排水、供气等市政设施受到不同程度损坏，主要公路多处塌方、受损，山体滑坡、崩塌、泥石流等次生灾害严重，生态环境受到严重威胁，余震多、震级高，持续影响大。

依据国务院《芦山地震灾后恢复重建总体规划》要求，用三年的时间完成恢复重建任务，使灾区生产生活条件和经济社会发展得以恢复并超过震前水平，到2020年与全国同步实现全面建成小康社会的目标。芦山县根据总体规划正有条不紊的进行灾后恢复重建工作，本项目作为灾后恢复重建工作的其中一部分，项目建成后能够为芦山县灾后重建提供更好的交通条件。

世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目正是基于上述背景条件下提出的，目的在于建立具有韧性的基础设施，强化防灾减灾和灾害应急能力建设，保障城市安全可持续发展。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受雅安市芦山县城乡规划建设和住房保障局委托，西南交通大学承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告书。在接受委托后，评价单位成立了项目组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容和要求开展工作。在当地政府的大力协助下，项目组工作人员对项目实施区域主要居民区等环境敏感点进行了详细的实地踏勘和环境调查，听取了有关部门和群众的意见，并广泛收集资料。对项目所在地的环境保护主管部门、实施征地及安置工作的有关部门、城市规划部门、水务等部门进行了详细的调查、咨询和意见交换工作；对工程直接受影响群众发放了意见征询表并记录相关意见；开展了大气环境、水环境、声学环境的监测工作，最终于2015年12月编制完成本报告书的初稿。

在报告书编制过程中得到了众多单位和有关专家的大力支持，在此表示衷心感谢！

- 1.0总 论

- 1.1项目由来及建设必要性

- 1.1.1 项目由来

2013年4月20日08时02分在四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，地震给芦山县带来了巨大的破坏。芦山县是汶川地震的重灾区，两次地震间隔短、损失大，旧伤未愈、再遭新创，地方财力薄弱，灾区群众负担重、困难大。灾区是内地连接藏、滇和攀西地区的交通咽喉，是区域物资贸易中心和重要商品集散地，但交通通道少、路网密度低、通行能力差，物流成本较高，特别是地质灾害威胁严重，保通保畅难度大。

依据国务院《芦山地震灾后恢复重建总体规划》要求，用三年的时间完成恢复重建任务，使灾区生产生活条件和经济社会发展得以恢复并超过震前水平，到2020年与全国同步实现全面建成小康社会的目标。芦山县根据总体规划正有条不紊的进行灾后恢复重建工作，本项目作为灾后恢复重建工作的其中一部分，项目建成后能够为芦山县灾后重建提供更好的交通条件。

世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目正是基于上述背景条件下提出的，目的在于建立具有韧性的基础设施，强化防灾减灾和灾害应急能力建设，保障城市安全可持续发展。

- 1.1.2 建设必要性

一是落实“4.20”芦山地震灾后恢复重建的需要。2013年4月20日四川省芦山县发生了里氏7.0级地震，芦山县地区的道路桥梁及相关市政公用基础设施受到了不同程度的损害，给芦山县经济社会带来巨大损失。地震发生后，国家随即启动了灾后恢复重建工作，进一步加大了对市政基础设施的建设力度，该项目征地、拆迁少，当地老百姓相当期盼和支持该项目的实施。

二是恢复改善芦山县道路交通的需要。受芦山地区经济发展水平制约的影响，缺乏建设资金，芦山县的道路交通建设相对落后，现有道路又缺乏应有的维护和修缮，加之这次地震灾害影响，现状路面多数已经开裂，路面板因此进水翻浆，严重影响行车和城市整体环境。因此项目建设是恢复改善芦山县道路交通的需要。

三是恢复完善芦山县市政管网配套的需要。芦山县的市政管网设施相对落后，现有管网缺乏应有的维护和修缮，加之这次地震灾害影响，现局部给排水管垮塌破裂，使得管网无法供水，项目的建设推进了芦山县相关的供水、雨水、污水、电力、通讯等各种地下管线、管网恢复改造，是恢复完善城市市政管网配套建设的迫切需要。

四是芦山县经济社会全面发展的需要。芦山县地处四川盆地山区西缘，属四川省雅安市所辖，是“汉代文物之乡”之誉的省级历史文化名城、革命老根据地县和对外开放县。随着城市化的快速发展，芦山县城市整体格局面临重大变化，也使芦山县城市得到了空前的发展机遇。2007年3月修编的《芦山县城总体规划（2006-2020）》，中明确了力争把芦山县城建成产业支撑较强、各类设施配套、环境整洁优美、历史文化氛围浓郁的县域中心城市。把芦山县这座省级历史文化名城，雅安地区的二级中心城市，以发展旅游服务和二类工业为主的山水园林城市建设的更好。因此，在围绕芦山县规划的发展目标，就县城交通设施建设而言，需适应并适度超前于芦山县的社会经济发展，建立安全、便捷、高效、清洁、经济的城市交通系统，做到对外交通与城市内交通的驳接转换合理，建立各种运输现代化高效、舒适、安全、环保的综合交通运输体系。芦山县城道路重建项目是芦山县城道路的主体系统，它的建成将成为县城不可代替的的交通动脉，实现城市现有道路的快捷、路网的有效衔接，并与周围地区形成完整的交通网络，成为地区经济高速发展的有力保障。

五是增强芦山县整体竞争力的需要。项目的建设，对增强芦山县的竞争力，促进芦山县现代交通业的发展具有十分明显的区位优势，其表现在：一是项目的建设为芦山县加快城市的建设改造带来了影响力。芦山县经过近年来的快速发展，发展环境不断优化，随着本项目的实施，芦山县人员往来和经济联系更趋紧密，为城市的快速发展提供的很好的条件。二是项目的建设使城市对外交通更加便捷、快速。三是项目的建设为城市的各项建设改造打下了坚实的基础，必将大大的促进城市快速的发展。

六是落实芦山县综合交通规划的需要。根据芦山县交通规划，道路系统结合地形和布局特点，采用棋盘式路网结构，芦阳古城区以东、西街和南、北街为骨架，沬东新区以迎宾路、平安路、东风路、姜维路为骨架，公路网以县城为中心形成“环射”骨架网络。规划建立完善的现代化综合交通运输系统，形成以快速路、主干路为主骨架，次干路、支路为辅助的分工明确、级配合理的道路网系统。

七是芦山县发展现代交通的需要。芦山县城道路重建项目的实施，对增强芦山县城的竞争力，促进芦山县城现代交通业的发展具有十分明显的区位优势，其表现在：一是芦山县城道路重建项目的建设为芦山加快城市的建设改造带来了基础的条件。芦山县经过近年来的快速发展，发展环境不断优化，随着本项目的实施，芦山县城人员往来和经济联系更趋紧密，为加快县城的快速发展提供的很好的条件。二是芦山县城道路重建项目的建设的加强了县城对外的交通的便捷、快速，也使得芦山县城的整体及竞争力得到很大的提升。三是芦山县城道路重建项目的建设为县城的各项建设改造打下了坚实的基础，必将大大的促进城市快速的发展。

八是适应芦山县交通发展及汽车数量快速增长的需要。我国道路基础设施正在快速发展，运输能力不断增强。交通运输设施条件和装备条件得到了极大的改善，交通运输在满足运输需求、降低运输成本、节约运输时间、提高运输质量等方面发生了深刻的变化。

随着国民经济的高速增长和城市化的快速推进，城市规模迅速扩张，带来了城市交通需求特别是机动车数量的迅速增长。从70年代末起，中国城市汽车拥有量以平均每年12%～14%的速度增长。

面对城市社会经济和城市建设的快速发展、车辆拥有量的快速增加、运输业的迅速增长，使得交通需求增长加速，道路交通问题日益突出。不难看出，在这种情况下，芦山县城道路重建项目的实施修建，是满足城市车辆迅速增加的需要，也是缓解城市交通问题的需要，实施城区道路的新建工程是十分有必要的。

同时，城市道路的完善，能在火灾、水灾、地震等突发灾难事件时，提供良好的交通保障，并保证居民迅速、安全、及时的撤离灾害区域，减少人员损失，提高政府和社会应急处理能力。加强社会应急救援体系，增强城市综合防护功能，提高芦山县防灾减灾能力，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

九是提高芦山县应对自然灾害的能力。城市整体的社会应急处理能力是由一系列的城市基础设施作为实体支撑的。除了相应的疏散通道（道路等）外，尚需相应的应急避难场所，应急避难场所是为了人们能在灾害发生后一段时期内，躲避由灾害带来的直接或间接伤害，并能保障基本生活而事先划分的带有一定功能设施的场地。应急避难场所具有应急避难指挥中心、独立供电系统、应急直升机停机坪、应急消防措施、应急避难疏散区、应急供水等11种应急避险功能，形成了一个集通讯、电力、物流、人流、信息流等为一体的完整网络。

- 1.2评价目的和评价原则

- 1.2.1 评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合”的环境管理方针。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第“253号”规定，为实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成的不良影响，加强建设项目环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，一切新建、扩建和技改工程必须开展环境影响评价工作。本次评价具体目的如下：

（1）实现本地区市政基础设施建设与自然、经济、环境协调发展，即以“可持续发展”的理念指导本项目的建设。

（2）从环境保护角度分析论证项目建设方案的合理性。

（3）通过对项目所在地的自然环境、社会环境、生态环境等进行现状调查、分析，对其在建设期和运营期给周围环境带来的影响进行预测评价。

（4）根据项目对环境的影响程度，提出切实可行的环保措施和建议，使工程对环境造成的不利影响降至最低，达到项目建设和环境保护相协调的目的。

（5）通过公众参与，让项目周边市民参与到项目建设的环保论证中来，使项目建设及环境影响评价更加民主、科学。引导公众参与到项目建设期和运营期环境保护的监督中，并在一定程度上起到宣传国家有关环保法规和政策的作用。

（6）通过环评，为该项目施工期、运营期的环境管理和环境监测等提供科学依据；从环境保护角度论证工程建设的可行性和合理性，为项目的可靠实施、主管部门决策和工程设计提供依据。

- 1.2.2 评价原则

（1）认真贯彻国家和地方环保法律、法规及有关规定，依据国家有关技术规范的要求开展现场调查和环境影响评价工作；

（2）坚持充分利用现有资料、实地踏勘、现场调查、现状监测相结合的原则；

（3）确保评价内容全面，突出评价重点，充分反映区域环境特点和工程环境影响特征；

（4）坚持客观、公正、科学、实用的原则。

- 1.3编制依据

- 1.3.1环境保护法律、法规及有关文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日实施)；

(3)《中华人民共和国噪声污染防治法》(1997年3月1日实施)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日实施)；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月29日修订，2016年1月1日实施)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年04月01日实施)；

(7)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日实施)；

(8)《建设项目环境保护条例》(中华人民共和国务院1998年第253号令，1998年11月29日实施)；

(9)《关于贯彻实施（建设项目环境保护管理条例）的通知》(国家环境保护总局环发[1999]107号文件，1999年4月29日实施)；

(10)《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》(国家环境保护总局环发[1999]107号文件，1999年4月29日实施)；

(11) 《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》(国家环保局[2001]环发19号，2001年2月21日实施)；

(12) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015年6月1日起施行）

(13)《交通建设项目环境保护管理办法》(交通部[1990]17号令，1990年实施)；

(14)《关于印发公路建设项目水土保持工作规定的通知》(水利部交通部水保[2001]12号文件，2001年实施)；

(15)《关于进一步规范环境影响评价工作的通知》(国家环境保护总局环办[2002]88号，2002年实施)；

(16)《四川省环境保护条例》(2004年9月24日实施)；

(17)《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日起施行；

(18)《中华人民共和国文物保护法》（2002年10月28日起实施）、《中华人民共和国文物保护法实施条例》；

(19)《建设创新型交通行业指导意见》（交通部，2006 年 7 月 24 日）；

(20)《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（川环发﹝2003﹞56号）

(21)《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》（国家环境保护部办公厅环办﹝2010﹞132 号）

(22) 《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》 （川办函﹝2010﹞26 号）。

- 1.3.2导则、技术规范

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ 2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（8）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192-2006）；

（9）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16543.1～16453.6-2008）；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）；

（11）世界银行业务手册——OP4.01 世行程序 环境评价；

（12）世界银行业务手册——BP4.01 世行程序 环境评价；

（13）世界银行业务手册——OP4.04 世行政策 自然居住地；

（14）世界银行业务手册——OP4.11 世行程序 文化财产；

（15）世界银行业务手册——OP4.12 世行程序 非自愿移民。

- 1.3.3项目有关文件

（1）《世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目可行性研究报告》（2016.2）

（2）芦山县城乡规划建设和住房保障局《关于申请开展世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目建议书的请示》（芦住建[2015]287号）

（3）芦山县发展改革委员会和经济商务局《关于开展世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目前期工作的批复》（芦发展固[2015]99号）

（3）芦山县环境保护局《关于世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目环境影响评价执行标准的通知》（芦环函标[2015]131号）

（4）芦山县城乡规划建设和住房保障局《关于“世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目”规划与建设情况的说明》（正在办理中）

（5）芦山县人民政府《关于世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目区域饮用水源的情况说明》

（7）芦山县农业局《关于世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目区域范围水生生物情况说明的函》

（8）芦山县林业局《关于世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目区域范围陆生动植物情况说明》。

（9）芦山县农业局《关于世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目区域范围水生生物情况说明的函》

（8）《世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目芦山子项目水土保持方案》

1.3.4世界银行安全保障政策

1、世行10个安全保障政策及其合规性分析

世行在社会及环境方面共制定有十项安全保障业务政策。根据本项目的建设性质、工程布局及本环评确定的评价范围和现场调查，对项目是否涉及到这十项政策进行了筛选，结果见下表1-1：

表1.3-1 本项目涉及世行安全保障政策的合规性分析

| 序号 | 安全保障政策 | 是否 适用 | 合规情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP/BP4.01 《环境评价》 | 是 | B类项目； |
| 2 | OP/BP4.04 《自然栖息地》 | 否 | 未启用该政策。本项目区内的陆域和水域均不涉及自然栖息地 |
| 3 | OP/BP4.36 《森林》 | 否 | 未启用该政策。该项目不会资助那些涉及该政策中所界定的重要林区或相关重要自然栖息地的重大转变或退化活动。 |
| 4 | OP/BP4.09 《病虫害管理》 | 否 | 未启用该政策。该项目不会采购任何杀虫剂，也不会导致杀虫剂使用量的增加。依据该政策，不需要采取任何行动。 |
| 5 | OP/BP4.11 《物质文化资源》 | 否 | 本项目不涉及物质资源的破坏。 |
| 6 | OP/BP4.37 《水坝安全》 | 否 | 未启用该政策。项目地区没有任何水坝。 |
| 7 | OP/BP4.10 《原住民》 | 否 | 未启用该政策。没有原住民生活在项目地区或对原住民造成影响。 |
| 8 | OP/BP4.12 《非自愿移民》 | 是 | 适用移民安置，编制《移民安置行动计划》； |
| 9 | OP/BP7.50 《国际水道项目》 | 否 | 未启用该政策。该项目地区没有涉及任何国际水道。 |
| 10 | OP/BP7.60 《争端地区的项目》 | 否 | 未启用该政策。项目地区没有涉及任何争议地点。 |

2、项目与世行《环境健康与安全指南》及相关政策中条款合规性分析

世界银行《环境、健康与安全指南》（通用指南）、《水与卫生环境、健康与安全指南》中的污水处理部分、《收费公路环境、健康与安全指南》、《废弃物管理设施环境、健康与安全指南》中的废弃物的收集和运输也适用于本项目。项目的《环境管理计划》所包含的缓解措施完全符合以上指南的要求（特别是与施工管理相关的内容）。需要指出的是，《指南》中提到的内容与中国法律、法规、导则以及施工管理准则基本一致。

表1.3-2世行《环境、健康与安全指南》对项目要求的合规性一览表

| 世行《环境、健康与安全指南》 | 环境影响评价/环境管理计划合规情况 |
| --- | --- |
| 如果设施或项目靠近已认定的生态敏感区（例如国家公园），则应确保在可行的前提下，尽量降低污染水平的增加，此外，适当的减缓措施还可包括使用清洁燃料或技术、应用综合性的污染控制措施。 | 项目区周围无生态敏感区 |
| 粉尘或颗粒物（PM）是无组织排放物中最常见的污染物。某些操作（例如固体物料的运输和露天储存）和裸露的土壤表面（包括未铺面的道路）会释放颗粒物。 | 施工期采用控制粉尘的方法，例如覆盖、喷水抑尘或提高露天物料堆的水分含量， 使用喷水抑制法来控制铺面或未铺面道路表面的输送物料。 |

表1.3-3世行《水与卫生环境、健康与安全指南》对项目要求的合规性一览表

| 《水与卫生环境、健康与安全指南》 | 环境影响评价/环境管理计划合规情况 |
| --- | --- |
| 向公共或私营废水处理系统排放工业废水、生活废水、公用工程作业所产生废水或雨水，满足排放所进入之污水处理系统的预处理及监测要求。 | 项目施工期无生产废水排放，生活污水利用租用房屋已有污水处理设施进行处理 |
| 雨水应与工业废水和生活废水分离开，以减少须处理后才能排放的废水量； | 项目区域实施雨、污分流。 |
| 如果在最敏感的接收点，项目设施或作业活动所产生的噪声预测会超过相关的噪声指标，则应采用噪声预防和控制措施。 | 选择音功率级低的设备；对机械设备安装振动隔离装置；限制特定设备或作业的运行时间，特别是在社区内穿行的移动噪声源； |

表1.3-4世行《收费公路环境、健康与安全指南》对项目要求的合规性一览表

| 《收费公路环境、健康与安全指南》 | 环境影响评价/环境管理计划合规情况 |
| --- | --- |
| 在适当情况下，通过适当选择公路与支持设施的地点，并利用现有的交通走廊来避开重要的陆地与水生生境（如成熟原始森林、湿地与鱼类产卵生境）； | 本项目所在区域不属于重要的陆地和水生生境。 |
| 在建设期间尽量减少对当地植物物种的清理，并在受到干扰的地区补种当地植物物种 | 专门编制了水土保持方案（正在办理中），按水土保持方案措施种植适宜的当地草本植物。 |
| 在干燥的天气下对公路进行铺筑，以防止沥青或水泥材料的流失； | 在施工期间，禁止大风天气进行铺筑施工，并合理确定施工场所； |
| 不论是否会产生大量的油脂，都要在处理工作中使用油水分离器； | 施工场地配备施工机械油污水收集容器，用于收集产生的油污水。收集的油污水送到有处理能力的单位进行处理，禁止直接排放。 |
| 通过采取以下措施避免清洁沥青设备所产生的污染，即用植物油代替柴油作为释放剂与清洁剂；防止清洁产品与被污染的沥青残留发生外泄；清洁之前先进行刮擦；并在远离地表水或排水设施的地方进行清洁活动。 | 承包商规范中专门对“燃料、油类及危险有毒物质的存储”提出要求，施工现场的所有燃料应围栏存放；存放区域应为燃料存储容器的110%。燃料存储区不得靠近任何水源（即：距水源100米之内）； |
| 对周围的建筑结构采取隔音措施（一般是更换窗户）； 使用产生路面/轮胎摩擦噪声较低的公路表面，如沥青玛蹄脂碎石混合料。 | 道路运营期间，应对道路沿线地区的功能加以限制，路侧建筑物要合理规划布局及优化声学设计，并加强限速管理。 |

表1.3-5世行《废弃物管理设施环境、健康与安全指南》对项目要求的合规性一览表

| 《废弃物管理设施环境、健康与安全指南》 | 环境影响评价/环境管理计划合规情况 |
| --- | --- |
| 废弃物的收集与运输 | 交由芦山县的垃圾处理厂统一处理 |
| 鼓励在每个家庭和建筑物周围的垃圾收集点使用垃圾箱或垃圾袋；以足够高的频率定期收集垃圾，以免造成垃圾的堆积；把垃圾收集与运输车辆盖好，以免开车时垃圾被风吹掉； | 定点投放，由环卫部门集中运送至 垃圾处理厂处理。 |
| 定期收集垃圾；针对垃圾清运车辆和企业所有的垃圾清运容器制定清洗计划；提倡使用垃圾袋，以免污染垃圾清运设备。 |  |
| 优化垃圾清运路线，缩短行使距离，并减少燃料使用总量和排放；为小型垃圾清运车设立转运站，以便把所收集的垃圾集中到大型车辆上，并运送到垃圾处理场； |  |

3、国内法律法规合规性分析

环评文件的编制完全按照上述法律、法规和导则。与本项目相关的国内法规的合规性摘要见下表1-6。

表1.3-6  中国法律、法规合规情况一览表

| 中国法律法规 | 项目合规性 |
| --- | --- |
| 环境影响评价法 |  完整的环评报告由经认证的环境影响评价顾问和项目单位编制，开展两轮的公众参与。 |
| 关于加强国际金融组织贷款建设项目环评管理的通知 |  环评报告和环境管理计划符合世行安保政策。 |
| 中华人民共和国土地管理法 |  《芦山县总体规划》《芦山县灾后恢复重建建设规划》中相关土地利用规划要求。 |
| 水污染防治法 | 生产废水回用，生活污水妥善处理。 |
| 水土保持法 |  编制水土保持方案，报水务局审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。  建设活动中排弃的砂、石、土、等堆放在水土保持方案确定的弃土场，并采取措施保证不产生新的危害。  编制了水土流失监测方案，并将监测情况定期上报水务局。 |
| 文物保护法 | 本项目范围内暂未发现文物保护单位。在进行建设工程中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门， |
| 中华人民共和国野生动物保护法 | 宣传野生动物保护法、提高施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物 |

- 1.4评价等级和评价范围

- 1.4.1评价等级

1、生态环境

本项目影响区域内没有珍稀濒危动植物种，工程施工后不致造成生物多样性的减少，不造成土地性质的改变，根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则-生态影响》中的规定，评价级别确定为三级。

2、声环境

本项目位于城市已建设区内，项目营运期拟建道路两侧环境噪声级会有一定增加，项目噪声对环境的影响均主要在施工期。故根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，确定本项目声环境影响评价等级为二级。

3、地表水环境

本项目涉及水体为芦溪沟、西川河和芦山河，本工程施工期均会排放少量施工废水和生活污水；项目营运期道路所排废水来源于降雨时的路面径流及汽车事故时的路面清洗废水，路面径流的水质复杂程度为简单型，主要含SS、COD和石油类等污染物。

因此根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的规定，确定水环境影响评价等级为三级。

5、地下水环境

根据HJ610-2016，本项目属II类项目，所处区域地下水环境敏感程度为不敏感，基坑开挖采取适当的降水措施后，不会造成环境水文地质问题。因此，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目的地下水环境影响评价工作等级为三级。

6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险评价工作等级划分的规定，项目本身不存在物质危险性和功能性危险源，风险概率的发生由间接行为导致。项目环境风险评价工作等级为二级。

因而本次主要专题的环境影响评价等级见下表1.4-7。

表1.4-7 主要专题评价等级表

| 评价专题 | 评价等级 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 三级 |
| 声环境 | 二级 |
| 地表水 | 三级 |
| 地下水 | 三级 |
| 环境空气 | 三级 |
| 环境风险 | 二级 |

- 1.4.2评价范围

根据本项目的评价等级，确定生态、声、水、大气和地下水等环境要素的评价范围。

1、社会环境评价范围

本项目影响区为项目所直接影响区域，社会环境的调查分析扩大到直接影响区域。项目主要社会影响区域为芦山县县城。

2、生态环境评价范围

本项目的生态环境影响评价范围为项目拟建道路、桥梁两侧各200m以内范围、避难广场施工区域及项目临时用地区域。

3、声环境评价范围

本项目的声环境影响评价范围为项目拟建道路、桥涵工程中心线两侧各200m以内范围；以及避难广场施工区域厂界向外200m以内范围。

4、水环境评价范围

本项目对水环境的评价范围为项目所在涉及的地表水体——芦溪沟、西川河和芦山河。评价范围为桥涵工程桥位上游100m、下游1000m以及与道路平行距离在200m以内的水体。

5、大气环境评价范围

本项目的大气环境影响评价范围为拟建道路、桥涵工程中心线线两侧各200m以内范围，以及应急避难广场施工区域周边500m。

- 1.5评价标准

- 1.5.1环境质量标准

根据芦山县环境保护局《关于世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目环境影响评价执行标准的通知》可知，项目评价执行标准如下：

1、声环境

项目道路工程涉及城市次干路建设，根据项目区域声功能区划分情况，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；各类标准值见表1.4-8。

表 1.4-8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）(单位：dB(A))

| 标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

2、环境空气

本项目评价区内执行《	环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；其具体项目及标准限值详见下表1.4-9。

表1.4-9 环境空气质量二级标准(GB3095-2012)

| 污染物 | 浓度标准 |  |  | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |  |
| PM10 | 0.10 | 0.15 | / | mg/m3 (标准状态) |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 |  |

3、水环境

项目涉及的地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体项目及标准限值详见表1.4-10。

表1.4-10 地表水环境质量标准值表（单位：mg/l）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | ≤20 |
| 3 | BOD5 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 |
| 5 | DO | 5 |

- 1.5.2污染物排放标准

1、噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中各噪声限值。其具体标准限值详见1.4-12。

表1.4-12 建筑施工场界噪声限值(GB12523-2011)  单位：dB(A)

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

2、废水

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）的三级标准。其具体标准限值详见下表1.4-13。

表1.4-13 污水排放标准限值(单位：mg/L)

| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 一切排污单位 | 6～9 |
| 2 | 悬浮物(SS) | 其它排污单位 | 400 |
| 3 | 化学需氧量(CODcr) | 其它排污单位 | 300 |
| 4 | 石油类 | 一切排污单位 | 20 |

3、废气

施工期废气及营运期汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度和最高允许排放速率中的二级标准，见表1.4-14。

表 1.4-14 大气污染物综合排放标准二级标准

| 污染物 | 排放浓度 | 排放速率 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120mg/m3 | 3.5kg/h(15m) | 1.0mg/m3 |
| 氮氧化物 | 240mg/m3 | 0.77kg/h(15m) | 0.12mg/m3 |
| 沥清烟 | 75mg/m3 | 0.18kg/h(15m) | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |

- 1.6评价预测时段

工程评价时段主要包含其施工期和运营期。其中，施工期为2017年1月~2018年6月，共计18个月。

- 1.7评价方法

本评价采用“点线结合、以点为主、突出重点、反馈全线”的评价原则，现状评价采用调研、监测、计算及分析等方法；预测评价采用模式计算、类比分析等方法。对噪声采用模式计算和类比分析法来进行预测评价；对大气采用类比分析法来进行预测评价；对生态环境中的水土流失采用估算法和类比法；社会经济及交通环境则采用调查分析法。

- 1.8评价内容与评价重点

- 1.8.1评价内容

本次评价工作的主要内容包括：生态环境影响评价、声环境影响评价、社会环境影响评述。此外，对地表水环境影响分析、环境空气影响分析、公众参与、环境管理与监测计划及环境影响经济损益分析等也将在报告书中予以论述。

- 1.8.2评价重点

根据本项目的特点，环境影响评价的重点：施工期的生态环境影响、施工扬尘、噪声环境影响；营运期为道路交通噪声、固废的环境影响。

- 1.9与产业政策及规划的符合性

- 1.9.1与产业政策规划的符合性

根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于第一类鼓励类，属于 “二十二、城市基础设施中：4.城市道路及智能交通体系建设、23.城市公共交通建设”、 “三十九、公共安全与应急产品中：43.应急救援基地、公众应急体验基础设施建设”。因而，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家现行的产业政策，符合可持续发展战略。

- 1.9.2与相关规划设计的符合性

1、符合芦山县总体规划

根据《芦山县县城总体规划》（2005-2020）可知：

（1）城乡统筹发展战略——形成以中心城镇为核心，以重点镇为支撑，布局合理、联系密切、设施完善、分工协作的县域城镇体系，合理引导农村人口和产业逐步向城镇集中。提高城镇综合服务职能；完善城镇公共服务设施和市政基础设施等方式，建立以交通联系为基础的城乡之间多方面的联系和协作，统筹安排市政基础设施和公共服务设施建设。

（2） 城镇等级

城镇等级结构规划中的一级中心城镇——县城。

城镇规模结构规划中的一级中心城镇——2010年， 4万人。

城镇职能结构规划中的县域一级中心地——指县城为芦山县一级中心城镇，为综合型城镇

世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目位于芦山县县城——主要包括道路工程和应急避难广场，道路工程包括对县城内8条道路的改扩建、3条道路的新建以及6条道路的路面修复，道路走向与规划走向一致，符合城市交通建设的要求；应急避难广场，其位置布设符合规划要求，符合完善市政基础设施和公共服务设施的目标。

综上所述，本项目的实施符合芦山县县城总体规划。

2、符合《芦山县灾后恢复重建建设规划》

（1）总目标——在保证生态安全的前提下，突出绿色发展、可持续发展理念，统筹社会事业、经济发展、基础设施、公共设施建设，

近期目标——完成受损城乡居民点、公共服务设施、交通和市政基础设施的恢复重建，

长远目标——促进城乡统筹发展，完善基本公共服务设施和市政设施体系，逐步构建城乡平等发展的基础平台，实现基本公共服务、基础设施、产业发展从城镇向乡村的延续。

城乡统筹战略——统筹城乡防灾减灾设施体系建设，构筑城乡公共安全格局。加强防灾减灾体系和综合减灾能力建设，提高县域灾害防御和紧急救援能力

（2）道路交通体系重建

主动融入区域交通体系，全面提升县域交通网络的交通服务水平和综合抗灾能力。加强对外交通联系，提高县域路网连通度和通行能力，

（3）避震场所建设规划

芦山县老城区的避震场所建设应纳入到老城区恢复重建的绿地系统规划、公共设施布局规划中。结合芦山县各乡镇公共设施建设（学校、体育场馆、文化场馆），不断完善芦山各乡镇的避震场地建设。芦山县各村应依托农村社会服务中心建设设置相应的应急避难场地。避震场所建设还须考虑场地条件、生活设施配置、生活物资储备和安全防护等技术要求。

本项目道路工程符合道路交通体系重建的要求；应急避难广场符合避震场所建设规划的要求。

综上所述，本项目的实施符合芦山县灾后恢复重建建设规划。

- 1.10外环境关系及环境保护目标

- 1.10.1外环境关系

1、道路工程（包括桥涵工程）

本项目为道路工程位于芦山县县城，西江滨河路、西江路连接线为新建道路，起点正在修建西江村安置小区，接近终点的位置修建潘家河安置小区两侧主要分布少量散居农户；其他道路均为改扩建道路，其中滨江路右岸路右边为山体，左边为芦山河，两侧无农户分布，评价区域内重点环境敏感点为芦山县二水厂骆家营县城饮用水水源地；向阳路、富源路两侧主要分布少量散居农户，外环境较为简单；王晖路两侧主要分布部分农户；社区组团路周边主要为居民及机关单位，重点敏感点为芦山县疾控中心及芦山县人民医院。

2、应急避难广场

（1）新城区城南应急避难广场：位于国道351连接线与迎宾大道交叉处，周围人口比较集中。项目所在地地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，避难广场目前都是绿化带，北侧为樊敏路，西侧紧靠迎宾大道，南边是西川河。东北侧有王晖石棺（省级文物保护单位），但建设项目不在其保护范围内，也不在其建设控制地带内。

（2）老城区城北应急避难广场：位于城北路与北门大桥交叉处，在规划的城北安置房旁边设置作为周边居民的灾情避难场所。地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，避难广场目前都是绿化带，北侧为芦阳河，西南侧接本次拟改建的向阳路，东南侧接本次拟改建的富源路，振兴路、北街、城北路与之交叉。重点敏感点为芦山县初级学校。

（3）广福苑避难广场：位于建设路与南街之间，是老城区的中心地带，周围居民较多，密度较大。目前占用的房屋拆迁都已经完毕，地方较为空旷，西侧接建设路，东侧接南街。重点敏感点为芦山县交通局。

（4）中心避难广场：位于原芦山县中心广场，处于老城区的中心位置，项目所在地片区地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，适宜于搭建帐篷。满足安全性要求。避难广场位于老城区的中心地带，周围居民较多，密度较大。地方较为空旷，广场四周均为道路，北侧接中心街，东、西、南侧接建既有道路。重点敏感点为芦阳镇明德小学。

- 1.10.2环境保护目标

根据区域规划的环境功能以及项目建成后可能造成的影响范围，确定本项目的环境保护目标。

- 社会环境保护目标

主要是项目沿线受征地和拆迁影响的居民和集中居民区。

2、生态环境保护目标

本项目主要生态保护目标为沿线的土地资源及自然植被和景观，见表1.10-15；

表 1.10-15 生态环境保护目标

| 序号 | 环境 要素 | 环保目标 | 位置 | 主要保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 水生动植物 | 涉水桥梁（滨江路右岸大桥）、临河道路（向阳路、富源路、滨江路右岸路、西江滨河路） | 本项目评价范围内的水生动植物 |
| 2 |  | 道路工程 | 本项目道路工程（8条道路的改扩建、3条道路的新建、6条道路的路面修复） | 本项目评价范围内的陆生动植物、景观 |
| 3 |  | 应急避难广场 | 本项目4处应急避难广场 | 本项目评价范围内的陆生动植物、景观 |

3、水环境保护目标

项目区域内主要涉及水体为芦溪沟、西川河、芦山河。因此，本项目具体水环境保护目标见表1.10-16：

表 1.10-16 地表水环境保护目标

| 序号 | 环境要素 | 环保目标 | 位置 | 环境特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 环境 | 芦溪沟 | 向阳路道路工程涉及水体 | 水体功能：农灌 |
| 2 |  | 西川河 | 富源路、西江滨河路道路工程涉及水体 | 水体功能：农灌、泄洪 |
| 3 |  | 芦山河 | 西江滨河路、滨江路右岸道路工程（包含桥梁工程）涉及水体 | 水体功能：农灌、泄洪、饮水 |
| 4 |  | 芦山县二水厂骆家营县城饮用水水源地 | 金顶阁路、滨江路右岸道路工程（包含桥梁工程）东侧 | 取水点已停用 |

4、环境空气和声环境保护目标

本项目环境空气和声环境保护目标主要根据各工程特点以及工程区敏感点分布特点进行确定。

项目工程主要为（1）道路工程，主要为线性工程，工程主要敏感点为9处居民区、芦山县疾控中心和芦山县人民医院。（2）应急避难广场，主要敏感点为芦山县初级中学、芦山县交通局、芦阳镇明德小学。

综上所述，本项目确定的环境空气和声环境保护目标分布如下表1-17。

表1.10-17  道路沿线200m范围内的环境空气和声环境保护目标

| 序号 | 道路名称 | 敏感点名称及及桩号 | 声功能区 | 高差 m | 至红线距离m | 环境概况 | 道路性质 | 实景照片 | 平面图 | 纵断面示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西江滨河路 | 西江村1组BHL+220~338 | 2类 | 2 | 87 | 该区域为1-3层房屋 | 新建 |  |  |  |
| 2 |  | 西江村2组 BHL+100~000 | 2类 | 2 | 68 | 该区域为1-3层房屋 |  |  |  |  |
| 3 |  | 西江村3组 BHL+780~922.044 | 2类 | 3 | 62 | 该区域为1-3层房屋 |  |  |  |  |
| 4 | 西江路连接线 | 西江村4组 BHL+020~240 | 2类 | 0 | 4 | 该区域为1-3层房屋 |  |  |  |  |
| 5 | 向阳路 | 芦溪村3组 XYL+400~680 | 2类 | 0 | 6 | 该区域为2-3层商住混合区 | 改扩建 |  |  |  |
| 6 | 富源路 | 大板村新民组XYL+720~940 | 2类 | 0 | 4 | 该区域为2-3层的商住混合区，分布集中 | 改扩建 |  |  |  |
| 7 |  | 河仁乡大板村XYL+440~680 | 2类 | 3 | 3 | 该区域为7层的商住混合区 |  |  |  |  |
| 8 | 社区组团路 | 社区组团路居民区 YB+460~680 | 2类 | 0 | 3 | 该区域为3~4层商住混合区，分布集中 | 改扩建 |  |  |  |
| 9 |  | 芦山县疾控中心 YB+380~420 | 2类 | 0 | 6 | 该区域为3层房屋 | 改扩建 |  |  |  |
| 10 |  | 芦山县人民医院 YB+220~300 | 2类 | 0 | 110 | 综合性二级乙等医院，编制床位450个，现有编制314人 |  |  |  |  |

表1.10-18  应急避难场所200m范围内的环境空气和声环境保护目标

| 序号 | 应急避难广场名称 | 敏感点名称 | 声功能区 | 距离 | 环境概况 | 应急避难广场性质 | 实景照片 | 平面图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南应急避难广场 | 居民区 | 2类 | 68m | 该区域为2-5层房屋 | 3级 |  |  |
| 2 | 城北应急避难广场 | 芦山县初级中学 | 2类 | 161m | 学校现有教学班26个，学生1300余人；教职工99人 | 3级 |  |  |
| 3 | 广福苑应急避难广场 | 芦山县交通局 | 2类 | 35m | 1-3层房屋 | 3级 |  |  |
| 4 | 中心应急避难广场 | 芦阳小学 | 2类 | 54m | 学校现有教学班36个，学生约2000人。 | 3级 |  |  |

- 1.11评价技术路线

本次评价的技术路线如图1-1。

评价任务的提出

现场踏勘调研

确定环境保护目标

环境影响因子识别与筛选 选

占用土地引起的环境影响

减少耕地

拆迁安置

破坏原有自然环境

改变水文状况

破坏农业环境

新增人造景观

施工期环境影响

填、挖方的水土流失

废弃物和尘土污染

施工噪声

妨碍现有交通

施工人员健康、安全事故

取弃土影响

有害物逸漏污染

营运期引起的环境影响

交通噪声

环境空气污染

路面径流污染

道路、桥梁危险品运输事故逸漏风险

河堤防洪

片区居民出行

生活质量变化

环境现状调查与评价

公众参与调查

环境现状监测

声环境

声环境质量现状

现有噪声源分布及类型

噪声敏感点分布及类型

生态环境

野生动植物种类、相对数量、保护级别

农业区划、植被状况

土壤种类

水土保持

水土流失现状

水土流失类型

侵蚀模数

现有治理措施

水土保持规划

水环境

片区河流水系

水环境功能区划

水文水质现状

水环境污染源

环境空气

气象特征

环境空气质量

现有空气污染源

环境空气敏感点分布及类型

社会环境

经济发展规划

资源开发条件

生活质量

产业结构

土地利用

公众意愿

环境影响预测

预测模式

水土保持

水土流失发生区域、面积

新增水土流失量

工程水土保持效果

水环境

桥涵施工水质影响

路（桥）面径流

污染风险分析

河堤施工水质影响

环境空气

NO2

声环境

环境噪声

施工噪声

交通噪声

社会环境

劳动力就业

土地利用

经济发展

资源开发

基础设施

公众参与

环境影响评价

环评执行标准

环境对策及损益分析

编制环境影响报告书

图1.11-1 评价工作程序图

# 2.0工程概况

## 2.1区域现状

### 2.1.1地理位置

拟建项目位于雅安市芦山县县城。项目地理位置见附图1。

### 2.1.2区域现状

1、交通及改建道路现状

（1）城市道路网络现状

芦山县城老城区和新城区道路网络基本成型，而西片区、向阳片区、龙尾山片区道路急需建设，以满足这些片区的安置小区建设、居民出行等需要；片区组团之间的联系道路急需加强，如老城区、新城区与产业园区之间的联系道路。

县城现状道路以方格式为主，并融合了一些自由式道路。县城部分道路交叉口行人过街距离过大、交通管理不尽合理，导致非机动车和行人过街无序，随意穿越行为常见，存在较大安全隐患。目前城交通以步行、小汽车和人力三轮车为主。公共交通发展较慢，公交站点主要沿迎宾大道布设，公交实载率较低，公交分担率较低。县城道路交通拥堵主要发生在老城区，新区道路交通量较小，道路系统也能满足远期交通发展的需求，城市交通发展重心应逐渐向新区转移。

芦山静态交通问题突出，新建建筑物配建泊位标准偏低，老区建筑物配建泊位严重不足，多数机动车、非机动车占用车行道、人行道停放，影响了道路功能的正常发挥和交通运行效率。

芦山县道路人车分隔率低，特别是在旧城区没有设置人行道或人行道过窄，造成人车混行，严重影响了机动车的运行速度，也降低了行人的安全保障。

（2）新建及改建道路现状

受芦山地区经济发展水平制约的影响，缺乏建设资金，芦山县的道路交通建设相对落后，现有道路又缺乏应有的维护和修缮，加之地震灾害影响，现状路面多数已经开裂，路面板因此进水翻浆，严重影响行车和城市整体环境。

表2.1-1. 项目既有道路情况表

| 序号 | 道路 | 宽度 | 道路建成时间 | 路面结构 | 地下管线 | 设计性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨江路右岸 | 3~5 | 1995 | 土路 | 无 | 改扩建 |
| 2 | 水电路 | 18 | 2009 | 沥青混凝土 | 合流 | 改建 |
| 3 | 王晖路 | 12 | 2009 | 沥青混凝土 | 合流 | 改建 |
| 4 | 向阳路 | 12 | 1995 | 混凝土 | 无 | 改扩建 |
| 5 | 一号路 | 12 | 2003 | 沥青混凝土 | 合流 | 改建 |
| 6 | 二号路 | 12 | 2003 | 沥青混凝土 | 合流 | 改建 |
| 7 | 三号路 | 12 | 2003 | 沥青混凝土 | 合流 | 改建 |
| 8 | 富源路 | 8 | 1995 | 混凝土 | 无 | 改扩建 |
| 9 | 振兴路 | 16 | 2009 | 沥青混凝土 | 完好 | 修复 |
| 10 | 建设路 | 16 | 2009 | 沥青混凝土 | 完好 | 修复 |
| 11 | 城北路 | 15 | 2011 | 沥青混凝土 | 完好 | 修复 |
| 12 | 城南路 | 14 | 2011 | 沥青混凝土 | 完好 | 修复 |
| 13 | 先锋路 | 16 | 2011 | 沥青混凝土 | 完好 | 修复 |
| 14 | 民权路 | 18 | 2011 | 沥青混凝土 | 完好 | 修复 |

1）本项目新建道路西江滨河路、西江路连接线是连接西门大桥和乡镇的重要通道，原西江路太窄，最宽处仅5m，且道路下没有雨污水管道，未分机动车道和非机车道，使行人出行和车辆行驶很不安全，且经常堵塞车辆，严重制约县城西江村和思延乡1万多人的生产生活和出行。西江滨河路是县城老城区联系思延乡和芦阳镇西江村的最重要通道，也是思延乡和芦阳镇西江村灾后重建运送建筑材料的最佳通道；西江滨河路起点正在修建西江村安置小区，接近终点的位置修建潘家河安置小区。

图2.1-1  西江滨河路道路现状图

2）滨江路右岸路现状为水泥路面，道路右边为山体，道路左边为芦山河，宽5-8m，路面狭窄，破损严重，已严重制约了产业园区与芦山县城之间的交通联系。

图2.1-2  滨江路右岸道路现状图

3）富源路现状道路混凝土开裂，路基变形，照明设施损毁，车辆行驶和人员出行很不安全，经常造成道路拥堵，急需重建道路和路灯；供水管网破坏，漏水严重，已经不能满足周边群众生产和生活用水的需要；现有道路未铺设排水管道，对居民的生存环境构成威胁。滨江路右岸与芦山河大桥交叉处正在修建佛子岩安置区。

图2.1-3  富源路右岸道路现状图

4）向阳路路面破损非常严重，路面坑坑洼洼、高低不平，严重影响道路两边居民的出行和企业物资的运输。供水管网破坏，漏水严重，已经不能满足周边企业和群众生产、生活用水的需要。现有道路未铺设雨水管道，采用明沟排放，下雨季节，雨水溢出，造成道路积水和流向低洼住户和厂区，严重影响生产和生活。现有道路未铺设排水管道，对居民的生存环境构成威胁。

图2.1-4  向阳路道路现状图

5）水电路及王晖路，是城市路网的重要组成部门，目前车通行较多，路面受到严重破坏。水电路与王晖路附近正在修建的金丝楠安置区

图2.1-5水电路道路现状图                        图2.1-6 王晖路道路现状图

6）社区组团路，共有5条道路组成。道路周边都为居民和商铺，现状道路凹凸不平，车辆行驶和人员出行很不安全，经常造成道路拥堵。现有道路未铺设排水管道，下雨季节，雨水溢出，造成道路积水和流向低洼住户和厂区，严重影响生产和生活。居民生活污水排放在沼气池里面，对居民的生存环境构成威胁。

图2.1-7社区组团路道路现状图

7）金顶阁路，是连接产业园区及老城区的重要通道。该条道路边上正在修建骆家营安置区，修建该项目将与世行贷款汶川地震灾后重建一批次道路城北路形成一个整体，加快了产业园区与芦山县老城区之间的交通联系，利于周边安置区居民的出行，增强对自然灾害的抵抗力，同时改善了生态环境。

图2.1-8金顶阁路道路现状图

8）由于老城区和新城区部分道路混凝土开裂，城北路、城南路、振兴路、建设路、先锋路、民权路等路面人行道破损，照明设施损坏，影响了居民行车和城市的整体环境。

图2.1-9  城北路、建设路道路现状图

图2.1-10  城南路、民权路道路现状图

图2.1-11  先锋路、振兴路道路现状图

2、避难广场现状

整个芦山县城都是以学校、大型公园和广场作为应急避难广场，按照规划，避难场所总共面积为7.7万平方米，有效避摊面积约为4.62万平方米，2030年芦山县人口将达到5.8万人，至少需要避难场所的面积为8.7万平方米。芦山县作为极重灾区，仅利用这些场所作为避难场所是不够的，且配套设施不完善，供需矛盾相当突出，迫切需要建设新的配套设施更加完善的城市应急避难场所。

随着芦山县经济社会的发展，城市规模的不断扩大，芦山县人民生活水平不断提高，机动车保有量还在持续不断的增长。停车乱、停车难的问题也日益凸显，主要表现为：停车设施布局不合理，停车设施建设严重滞后，社会公共停车场极其缺乏，规划中对停车用地标准过少。本项目中心应急避难广场有地下空间，平时可作为物资储备及临时停车，灾时将作为弱势群体避难场所。

本次共修建四处应急避难广场，分别位于新城区1处和老城区3处。

（1）新城区应急避难广场：位于国道351连接线与迎宾大道交叉处，占地面积为8500m2。周边配套基础设施比较完善，周围人口比较集中。避难广场目前都是绿化带，北侧为樊敏路，西侧紧靠迎宾大道，南边是西川河，场地满足避难广场的通达性要求，居民到避难一般步行而至。避难人员可以顺利抵达并进入避难广场进行避难活动，利于疏散，路线通畅。设置开阔平坦的大面积空间具有疏散安置灾民的作用，也可作为救灾物资的集散地。

（2）老城区城北应急避难广场：位于城北路与北门大桥交叉处，占地面积为11300m2。周边配套基础设施比较完善，在规划的城北安置房旁边设置作为周边居民的灾情避难场所。地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，适宜于搭建帐篷。满足安全性要求。避难广场目前都是绿化带，北侧为芦阳河，西南侧接本次拟改建的向阳路，东南侧接本次拟改建的富源路，振兴路、北街、城北路与之交叉。场地满足避难广场的通达性要求，居民到避难一般步行而至。避难人员可以顺利抵达并进入避难广场进行避难活动，利于疏散，路线通畅。

（3）广福苑避难广场：位于建设路与南街之间，占地面积为9300m2。周边配套基础设施比较完善。避难广场位于老城区的中心地带，周围居民较多，密度较大。目前占用的房屋拆迁都已经完毕，地方较为空旷，西侧接建设路，东侧接南街。场地满足避难广场的通达性要求，周围居民到避难一般步行而至。避难人员可以顺利抵达并进入避难广场进行避难活动，路线通畅。

（4）老城区中心避难广场：位于原芦山县中心广场，处于老城区的中心位置，占地面积为5300m2。项目所在地片区地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，适宜于搭建帐篷。满足安全性要求。避难广场位于老城区的中心地带，周围居民较多，密度较大。地方较为空旷，广场四周均为道路，北侧接中心街，东、西、南侧接建既有道路。场地满足避难广场的通达性要求，周围居民到避难一般步行而至。避难人员可以顺利抵达并进入避难广场进行避难活动，路线通畅。

## 2.2项目名称、地点、建设性质

项目名称：世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目

建设地点：芦山县县城

建设内容及规模：

1）道路工程

新建西江滨河路1303m、西江路连接线146m、金顶阁路656m，改建滨江路右岸773 m、水电路194 m、王晖路200 m、向阳路698 m、社区组团路（一号路557 m，二号路100m，三号路181m）、富源路950m。西江滨河路和西江路连接线、金顶阁路主要包含配套给水管网、污水管网、雨水管网、交通安全、电力管沟、照明工程、绿化隔离带、交通工程等。向阳路和富源路主要包含配套给水管网、污水管网、雨水管网、照明工程、交通工程等。其余道路主要包含配套污水管网、雨水管网、照明工程、交通工程等。

道路路面及人行道修复工程共6条，分别为城北路、城南路、振兴路、建设路、先锋路、民权路，路面病害面积为1646m2，加铺罩面面积55064 m2，人行道面积为34599.42m2，路灯100具。

2）桥涵工程

新建滨江路右岸大桥，全长282m，为半路半桥的形式。新建8座涵洞。

3）应急避难场所

修建四处Ⅲ级避难广场，分别为城北应急避难广场11300m2、广福苑应急避难广场9300m2、老城区中心避难广场5300m2、城南避难广场8500m2。含路面、供水、电力、通讯、绿化、照明和管理用房（含人防工程、应急供水、供电、排水）等设施。

建设单位：雅安市芦山县城乡规划建设和住房保障局

建设性质：新建、改扩建

项目投资：总投资2.52亿元人民币，其中世行贷款4000万美元，其余采用国内配套资金。

## 2.3建设项目组成

### 2.3.1 项目组成

本项目主要包括道路工程、应急避难广场。项目具体组成情况见表2.3-1。

表2.3-1 项目组成表

| 项目 组成 | 工程内容及规模 |  | 主要环境影响 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体 工程 | 道路工程 | 1、新建道路：1)西江滨河路：新建道路1303m，宽度20 m 2) 西江路连接线：新建道路146m，宽度11 m 3）金顶阁路：新建656m，宽度11m 2、改建道路：1)向阳路：道路长度698m，宽度12 m； 2)富源路：道路长度950m.宽度8m； 3)滨江路右岸：道路长度773m，宽度20m; 4)水电路：道路长度194 m，宽度18m； 5)王晖路：道路长度200m，宽度12m; 6)社区组团路：道路长度838m，宽度12m 3道路路面及人行道修复工程：城北路、城南路、振兴路、建设路、先锋路、民权路，路面病害面积为1646m2，加铺罩面面积55064 m2，人行道面积为34599.42m2，路灯100具。 | 占用土地、 施工废水、 施工扬尘、 施工废渣 | 交通噪声、废气 |
|  | 桥涵工程 | 新建滨江路右岸大桥，全长282m，为半路半桥的形式，半幅桥桥宽为10.5m。新建8座涵洞 |  | 交通噪声、废气 |
|  | 应急避难广场目 | 新建Ⅲ级应急避难广场4处，总面积为3.4万m2。其中城北避难广场、面积11300m2；广苑避难广场面积为9300 m2；中心避难广场面为5300 m2；新城区城南避难广场面积8500 m2 |  | 生活垃圾、生活污水 |
| 辅助 工程 | 道路工程配套工程 | 西江滨河路和西江路连接线、金顶阁路主要包含配套给水管网、污水管网、雨水管网、交通安全、电力管沟、照明工程、绿化隔离带、交通工程等。向阳路和富源路主要包含配套给水管网、污水管网、雨水管网、照明工程、交通工程等。其余道路主要包含配套污水管网、雨水管网、照明工程、交通工程等。 |  | / |
| 绿化 工程 | 道路两侧绿化工程 | / | / |  |
| 临时 工程 | 施工工场 | 占用土地、水土流失、施工扬尘 | / |  |

### 2.3.1 项目工程量

本项目包括道路工程、应急避难广场，具体工程量情况见表2.3-2~表2.3-7。

表2.3-2 路面工程工程量一览表

| 项目编号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20cm厚级配砾石垫层 | 68514.01 | m2 |
| 2 | 50cm厚5%水泥稳定碎石底基层 |  | m2 |
| 3 | 36cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 97664.60 | m2 |
| 4 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 |  | m2 |
| 5 | 6cm厚中粒式沥青混凝土表面层(AC-16C) | 92730.23 | m2 |
| 6 | 5cm厚中粒式沥青混凝土表面层(SBSAC-13C) | 66119.12 | m2 |
| 7 | 4cm厚细粒式沥青混凝土表面层(SBSAC-13C) | 37666.23 | m2 |
| 8 | 7cm厚细粒式沥青混凝土表面层(AC-16C) | 11055.12 | m2 |
| 9 | 5cm厚芝麻白花岗岩（人行道） | 48502.22 | m2 |
| 11 | 15cm厚C15素混凝土 | 62598.80 | m2 |
| 12 | 路缘石 芝麻黑花岗岩（34×15cm) | 24858.23 | m2 |
| 13 | 嵌边石芝麻黑花岗岩（20×10cm) |  | m2 |
| 14 | M10水泥砂浆(2cm) | 48502.22 | m2 |
| 15 | 平石C30预制砼（30×16cm) | 22958.89 | m2 |
| 16 | M10水泥砂浆(2cm) | 6887.6 | m2 |
| 17 | 挖除旧混凝土路面 | 43636.7 | m2 |
| 18 | 铣刨既有路面 | 33038.40 | m2 |
| 19 | 透层 | 103785.36 | m2 |
| 20 | 封层 | 117881.93 | m2 |
| 21 | 粘层 | 117881.93 | m2 |

表2.3-3 路基工程工程量一览表

| 道路名称 | 起 讫 桩 号 | 防护类型 | 平均 高度 | 长 度 | 喷播植草 | φ5cm PVC管 | C25混凝土 | 墙背回填碎石 | 挖基土方 | 回填 土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m） | （m） | （m2） | （m） | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） |
| 滨江路右岸 | K0+020.0 ～ K0+160.0 | 两侧菱形骨架护坡 | 7.0 | 280.00 | 2470 |  | 276 |  |  |  |
|  | K0+160.0 ～ K0+320.0 | 右侧菱形骨架护坡 | 8.0 | 160.00 | 1613 |  | 180 |  |  |  |
|  | K0+320.0 ～ K0+580.0 | 衡重式路肩墙 | 7.0 | 260.00 |  | 173 | 4488 | 780 | 1040 | 416 |
|  | K0+580.0 ～ K0+760.0 | 两侧菱形骨架护坡 | 3.0 | 360.00 | 1361 |  | 152 |  |  |  |
| 富源路 | K0+630.0 ～ K0+720.0 | 左侧衡重式路肩墙 | 8.0 | 90.00 |  | 60 | 2568 | 270 | 360 | 144 |
| 西江滨河路 | K0+070.0 ～ K0+210.0 | 两侧菱形骨架护坡 | 4.0 | 280.00 | 1411 |  | 158 |  |  |  |
|  | K0+280.0 ～ K0+420.0 | 两侧菱形骨架护坡 | 5.0 | 280.00 | 1764 |  | 197 |  |  |  |
|  | K0+600.0 ～ K1+020.0 | 两侧菱形骨架护坡 | 4.0 | 840.00 | 4234 |  | 474 |  |  |  |
|  | K1+320.0 ～ K1+338.0 | 两侧喷播植草 | 2.0 | 36.00 | 91 |  |  |  |  |  |
| 金顶阁路 | K0+280.0 ～ K0+600.0 | 两侧菱形骨架护坡 | 4.0 | 640.00 | 3226 |  | 361 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  | 3226.00 | 16168.32 | 233.33 | 8853.69 | 1050.00 | 1400 | 560 |

表2.3-4 城北应急避难广场工程量一览表

| 名称 | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 9600 | m2 |  |
| 道路面积 | 1600 | m2 | 采用混凝土，厚度18cm |
| 应急指挥中心 | 224 | m2 | 两层，单层为112,平面尺寸长宽高：25*4.5*3.5 |
| 江边栈道 | 588 | m2 | 采用仿旧混凝土，6cmC30砼+2cmM7.5水泥砂浆+18cm4%水泥稳定碎石 |
| 公共厕所 | 36 | m2 | 一座长宽高9*4.5*3.5 |
| 花色混凝土道路 | 250 | m2 | 椭圆状，采用仿旧混凝土，花岗石+2cmM7.5水泥砂浆+18cm4%水泥稳定碎石 |
| 花台一座 | 80 | m2 | 半径5m，高1.2m |
| 休闲亭子 | 45 | m2 | 共3个 每个是4m*4m，高度为2.5m |
| 暗坑式厕所 | 80 | m2 | 7个，每处是一个直径为700的圆孔 |
| 题字台 | 70 | m2 | 长6m，宽1m。高2.5m,周边用小石头堆砌 |
| 主题雕塑 | 25 | m2 | 长和宽均为2.6m，高度为2m |
| 休闲座椅 | 16 | m2 | 共4处，木头每处长3.6m，宽1m，高1.2m |
| 篮球场 | 420 |  | 透水塑胶场地 |
| 休闲步道‘ | 80 | m2 | 采用长2m宽0.5m，高10cm的石头 |
| 棚宿区1 | 1300 | m2 | 乔木20株，其余绿地 |
| 棚宿区2 | 1700 | m2 | 乔木20株，其余绿地 |
| 棚宿区3 | 820 | m2 | 乔木10株，其余绿地 |
| 棚宿区4 | 500 | m2 | 乔木10株，其余绿地 |
| 灌木区 | 1000 | m2 | 高1.4m |
| 绿地 | 766 |  | 乔木50株 |
| 桂花 | 20 | 株 | 10cm以下 |
| 步行台阶 | 1200 | m2 | 采用花岗岩台阶 |
| 柴油发电机 | 2 | 台 |  |
| 帐篷 |  | 个 |  |
| 应急水泵 | 5 | 台 |  |
| 潜污泵 | 8 | 台 |  |
| M10水泥砂浆砌MU40毛石 | 12250 | m3 | 挡土墙 |
| C15毛石混凝土 |  | m2 |  |
| 挖方(土石比7:3) |  | m3 |  |
| 填方（土石比7:3） |  | m3 |  |

表2.3-5 城南应急避难广场工程量一览表

| 名称 | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 9000 | m2 |  |
| 道路面积 | 1500 | m2 | 采用混凝土，厚度18cm |
| 应急指挥中心 | 116 | m2 | 两层，单层为116 |
| 江边栈道 | 400 | m2 | 采用仿旧混凝土，6cmC30砼+2cmM7.5水泥砂浆+18cm4%水泥稳定碎石 |
| 公共厕所 | 40 | m2 |  |
| 花色混凝土道路 | 655 | m2 |  |
| 花台一座 | 80 | m2 |  |
| 暗坑式厕所 | 100 | m2 | 7个 |
| 棚宿区1 | 1240 | m2 | 20 |
| 棚宿区2 | 600 | m2 | 10 |
| 棚宿区3 | 560 | m2 | 10 |
| 棚宿区4 | 500 | m2 | 10 |
| 灌木区 | 1000 | m2 |  |
| 绿地 | 3209 |  | 乔木100株 |
| 桂花 | 20 | 株 |  |
| 步行台阶 | 1200 | m2 | 采用花岗岩台阶 |
| 柴油发电机 | 2 | 台 |  |
| 帐篷 |  | 个 |  |
| 应急水泵 | 5 | 台 |  |
| 潜污泵 | 8 | 台 |  |
| 应急物资储备间 | 100 | m2 | 单层 |
| M10水泥砂浆砌MU40毛石 | 2700 | m3 | 挡土墙 |
| C15毛石混凝土 | 1580 | m2 |  |
| 挖方(土石比7:3) |  | m3 |  |
| 填方（土石比7:3） |  | m3 |  |

表2.3-6 中心应急避难广场工程量一览表

| 名称 | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 5300 | m2 |  |
| 道路面积 | 666 | m2 | 采用混凝土，厚度18cm |
| 应急指挥中心 | 112 | m2 | 两层，单层为112 |
| 公共厕所 | 40 | m2 | 一座 |
| 花色混凝土道路 | 320 | m2 |  |
| 石凳休闲 | 48 | m2 | 4处，每处4个 |
| 暗坑式厕所 | 80 | m2 | 7个 |
| 篮球场 |  | m2 |  |
| 休闲步道‘ | 240 |  | 宽2m，花岗石 |
| 特色灯柱 |  | 14 |  |
| 停车位 | 112 | m2 |  |
| 棚宿区1 | 550 | m2 | 乔木10株 |
| 棚宿区2 | 810 | m2 | 绿地 |
| 棚宿区3 | 620 | m2 | 绿地 |
| 棚宿区4 | 570 | m2 | 绿地 |
| 灌木区 | 500 | m2 | 绿地 |
| 绿地 | 632 |  | 乔木20株 |
| 桂花 | 20 | 株 |  |
| M10水泥砂浆砌MU40毛石 |  | m3 | 挡土墙 |
| C15毛石混凝土 |  | m2 |  |
| 挖方(土石比7:3) | 37850 | m3 |  |
| 填方（土石比7:3） | 3350 | m3 |  |
| 地下车库面积 | 6700 | m2 |  |

表2.3-7 广福苑应急避难广场工程量一览表

| 名称 | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 9300 | m2 |  |
| 道路面积 | 2105 | m2 | 采用混凝土，厚度18cm |
| 应急指挥中心 | 112 | m2 | 两层，单层为112 |
| 公共厕所 | 40 | m2 | 一座 |
| 花色混凝土道路 | 55 | m2 |  |
| 花台一座 | 62 | m2 |  |
| 玻璃光亭 | 55 | m2 | 1处，长10m宽5m 高2.5m |
| 石凳休闲 | 25 | m2 | 两处 |
| 文化长廊 | 120 | m2 | 高2.5m |
| 幕墙 |  | 1处 | 长10m，宽0.5m，高2.5m，砖砌 |
| 暗坑式厕所 | 80 | m2 | 7个 |
| 主题雕塑 | 25 | m2 | 1处，长10m，宽2.5m，高度1.2m，石头堆砌 |
| 休闲座椅 | 24 | m2 | 6处 |
| 篮球场 | 256 | m2 |  |
| 休闲步道‘ | 360 |  | 宽2m，花岗石 |
| 特色灯柱 |  | 14 |  |
| 停车位 | 130 | m2 |  |
| 棚宿区1 | 500 | m2 | 乔木10株 |
| 棚宿区2 | 460 | m2 | 绿地 |
| 棚宿区3 | 500 | m2 | 绿地 |
| 棚宿区4 | 330 | m2 | 绿地 |
| 棚宿区5 | 935 | m2 | 绿地 |
| 棚宿区6 | 615 | m2 | 绿地 |
| 灌木区 | 1800 | m2 | 绿地 |
| 绿地 | 711 |  | 考虑乔木30株 |
| 桂花 | 20 | 株 |  |

## 2.4主要工程概况

### 2.4.1道路工程

本项目道路工程包括路基、路面、主要附属工程以及照明、管网等配套工程。

表2.4-1 项目道路工程参数汇总一览表

| 项目 名称 |  | 道路宽度（m） |  | 路面形式 |  |  | 道路横断面布置图 |  |  |  | 道路长度 （m） |  | 道路等级 |  | 建设性质 |  | 设计时速 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江路右岸（近期） |  | 20 |  | 3m（人行道）+0.25 m（路缘带）+3.25m（非机动车道）+3.5×2（机动车道）+3.25m（非机动车道）+0.25m（路缘带）+3m（人行道） |  |  |  |  |  |  | 773 |  | 城市次干路 |  | 改建 |  | 30km/h |  |
| 滨江路右岸（远期） |  | 20 |  | 3m（人行道）+0.25 m（路缘带）+3.25m×2（机动车道）+0.5m（双黄线）+3.25m×2（机动车道）+0.25m（路缘带）+3m（人行道）=20m |  |  |  |  |  |  | 773 |  | 城市次干路 |  | 改建 |  | 30km/h |  |
| 项目 名称 |  | 道路宽度（m） |  | 路面形式 |  |  | 道路横断面布置图 |  |  |  | 道路长度 （m） |  | 道路等级 |  | 建设性质 |  | 设计时速 |  |
| 水电路 |  | 18 |  | 4m（人行道）+1.5 m（非机动车道）+3. 5m*2（机动车道）+1.5m（非机动车道）+4 m（人行道） |  |  |  |  |  |  | 194 |  | 城市支路 |  | 改建 |  | 30km/h |  |
| 向阳路、王晖路、社区组团路 | 12 |  | 2.25 m（人行道）+0.25 m（路缘带）+3. 5 m*2（机动车道）+0.25 m（路缘带）+2.25 m（人行道） |  |  |  |  |  | 向阳路698、王晖路200、社区组团路837 |  |  | 城市支路 |  | 改建 |  | 20km/h |  |  |
| 项目 名称 | 道路宽度（m） |  |  |  | 路面形式 |  |  | 道路横断面布置图 | 道路长度 （m） |  |  | 道路等级 |  | 建设性质 |  | 设计时速 |  |  |
| 西江滨河路 | 12 |  |  |  | 2.25 m（人行道）+0.25 m（路缘带）+3. 5 m*2（机动车道）+0.25 m（路缘带）+2.25 m（人行道） |  |  |  | 1303 |  |  | 城市支路 |  | 新建 |  | 30km/h |  |  |
| 西江路连接线 | 11 |  |  |  | 2 m（人行道）+0.25 m（路缘带）+3.25 m*2（机动车道）+0.25 m（路缘带）+2 m（人行道） |  |  |  |  | 146 |  | 城市支路 |  | 新建 |  | 20km/h |  |  |
| 项目 名称 | 道路宽度（m） |  |  |  | 路面形式 |  |  | 道路横断面布置图 |  | 道路长度 （m） |  | 道路等级 |  | 建设性质 |  | 设计时速 |  |  |
| 富源路 | 8 |  |  |  | 2 m（人行道）+3.5 m×2（机动车道）+2m（人行道） |  |  |  |  | 950 |  | 城市支路 |  | 改建 |  | 20km/h |  |  |
| 金顶阁路 | 11 |  |  |  | 2 m（人行道）+3.5 m×2（机动车道）+2m（人行道）=11m |  |  |  |  | 656 |  | 城市支路 |  | 新建 |  | 20km/h |  |  |
| 项目 名称 | 道路宽度（m） |  |  |  | 路面形式 |  |  | 道路横断面布置图 |  | 道路长度 （m） |  | 道路等级 |  | 建设性质 |  | 设计时速 |  |  |
| 金顶阁路 | 12 |  |  |  | 2 m（人行道）+3.5 m×2（机动车道）+2m（人行道）=11m |  |  |  |  | 656 |  | 城市支路 |  | 新建 |  | 20km/h |  |  |

- 2.4.1.1路基工程

本项目道路分为新建道路和重建道路。对于重建道路路基工程的主要内容是破除既有路面，对既有路基进行压实以达到技术规范要求的压实度；对于出现路基翻浆、软弱路基等病害进行处治。

对于新建道路，路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。路基填土不得含草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。路堤基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度应不小于30cm，并予以分层压实。路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料，填土前应将原地表进行清理，整平压实。行车道路床填料应均匀、密实，并符合以下规定：

1、路基压实度标准及填料要求

填方路基应分层铺筑，均匀压实。按《城市道路设计规范》（CJJ 37-2012）路基压实采用重型击实标准，土质路基压实度（重型）应符合以下要求：

表2.4-2 路基压实度标准及填料要求

| 填挖类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 路基最小压实度（％）（重型击实） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| 填方 | 0～80 | 95 | 94 | 92 |
|  | 80～150 | 93 | 92 | 91 |
|  | >150 | 92 | 91 | 90 |
| 零填方或挖方 | 0～30 | 95 | 94 | 92 |
|  | 30～80 | 93 | — | — |

2、路基边坡

1）路堤

填方高度小于8米的，填方边坡坡率采用1:1.5。

填方高度超过8米的，道路路基边坡坡率分段为1:1.5（填方高度≤8米）、1:1.75（填方高度8～16米）、1:2.0（填方高度16～24米）,坡率改变处设2米宽平台。高填方路基分层夯实。

受水浸淹部分的边坡坡率为1：2.0，并填渗水土。

图2.4-1  路堤效果图

2）路堑

道路路基边坡坡率分段为1:1（挖方高度≤8米）、1:1.25（挖方高度8～16米）,坡率改变处设2米宽平台。

图2.4-2  路堑效果图

3、路基加固防护

1）路堤

一般填方，边坡高度小于3m采用挂三维网喷播植草防护，路堤边坡高度大于3m段采用菱形骨架护坡。浸水部分路堤采用M7.5浆砌片石护坡。

2）路堑

一般情况下，在路堑边沟外侧设2.0m宽平台，平台内回填种植土并植树绿化。对土质及易风化或全风化岩质边坡一般采用菱形骨架护坡防护；对未风化或弱风化的岩质边坡采用客土喷播防护。

3）挡土墙

地面横坡较陡、填方较高、或受建筑物控制等不能放坡需设路肩挡土墙收坡。挡土墙墙形结合地形、地基承载力等因素选取。

结合实际地质情况地基承载力较高，对于填方边坡高度小于5m的地段设置衡重式路肩挡土墙，对于填方边坡高度大于5m小于10m地段，应根据地质情况考虑设置桩基托梁衡重式路肩挡土墙。

- 2.4.1.2路面工程

1、路面选型

本项目道路工程采用沥青混凝土路面，根据比选，选用沥青混凝土路面AC-13C作为行车道路面结构。路面基层采用水泥稳定级配碎石,人行道采用芝麻白花岗岩面砖。

2、路面结构

（1）次干路及支路车行道路面结构为：4cm厚细粒式改性沥青混凝土（SBSAC-13C）上面层 +6cm厚中粒式沥青砼（AC-16C）下面层+1cm厚乳化沥青稀浆封层+18cm厚5%水泥稳定碎石+18cm厚4.5%水泥稳定碎石+20cm级配碎石垫层，共67cm。

（2）人行道路面结构为：

一般道路人行道路面结构（水电路、王晖路、一号路、二号路、三号路、连接线、富源路、金顶阁路及路面修复等6条路）：5cm厚芝麻白花岗岩面砖+3cm厚水泥砂浆+15cm厚C15水泥砼基层，共23cm。

沿江道路（西江滨河路、滨江路右岸、向阳路）：3cm彩色CAC-10细粒式沥青混凝土+1cm稀浆封层+15cm厚C15水泥砼基层，共19cm。

3、路面修复工程

对与本次拟建道路紧密关联的城北路、城南路、振兴路、建设路、先锋路、民权路6条道路路面进行改造，并对破损的人行道和路灯进行修复。

根据四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司提供的《芦山县城北路等六条道路路面、人行道、绿化、路灯现状情况调差报告》（2016.1）显示，既有沥青混凝土路面出现了车辙、推移、坑槽、松散、拥包、翻浆、沉陷等常见病害，路面受损面积约1646m2。

采用补强、铣刨后加铺罩面。更为详细的修复方案将依据下阶段待取样试验数据进行优化和完善。

修复方案：5cm厚细粒式改性沥青混凝土（SBSAC-13C）+铣刨处理后既有路面。

#### 2.4.1.3照明工程

本项目照明工程包括8条城市道路供电照明设计，包括滨江路右岸（约773m）、水电路（约194m）、王晖路（约201m）、西江滨河路（约1303m）、向阳路（约698m）、西江片区连接线（约146m）、社区组团路（约837m）、富源路（约949m）、金顶阁路（656m）；其中滨江路右岸为城市次干道，其余道路为城市支路。

1、供电工程

（1）负荷等级

道路照明负荷等级按三级负荷设计。

（2）照明供电电源及电压

道路照明采用10/0.4kV路灯专用箱式变电站和配电箱供电,共设置4台箱式变电站和4套配电箱供电，箱变容量为100kVA；配电电箱、箱变设置在人行道或绿化带内。

2、照明工程

（1）照明标准

次干路：平均照度15lx；均匀度：0.35；

支路：平均照度10lx；均匀度：0.3。

公路：平均照度20lx；均匀度：0.4。

（2）照明光源

本项目道路照明设计根据道路和场所的特点及照明要求，本次道路照明采用LED新型节能光源。

（3）布灯方式

A滨江路右岸

在左、右两侧非机动车道内侧对称设置一双臂道路灯，光源功率100W+60W LED，灯杆高度为8.0m，挑臂1m，布置间距约30m。

B水电路

在左、右两侧非机动车道内侧对称设置一单臂道路灯，光源功率60W LED，灯杆高度为8.0m，挑臂1m，布置间距约30m。

C王晖路、西江滨河路、向阳路、西江片区连接线、社区组团路、金顶阁路、富源路

在左、右两侧非机动车道内侧交错设置一单臂道路灯，光源功率80W LED，灯杆高度为8.0m，挑臂1m，交错布置间距约30m。

D富源路

在道路一侧非机动车道内侧设置一单臂道路灯，光源功率100W LED，灯杆高度为8.0m，挑臂1m，布置间距约30m。

E交叉口

在交叉路口设置14米高投光灯组，各路口投光灯组数量根据路口形式而定，投光灯组的功率为2*240W LED投光灯，灯具照射角度现场调整。

#### 2.4.1.4给排水工程

1、给水工程

（1）建设范围

根据道路建设，给水工程建设范围为西江滨河路、西片区连接线、向阳路、富源路、金顶阁路的给水管道建设。本次设计给水管道管径DN100~DN500，长度4.1km左右。

（2）管道材料

管径为DN150～DN250的给水管道，采用聚乙烯PE100管（热熔接口）；对管径≥DN300的给水管道，采用球墨铸铁管（橡胶圈柔性接口）；对PE管与钢管以及阀门、伸缩器等的连接，采用喷塑钢法兰连接。过街管道采用焊接钢管，钢管与球墨铸铁管之间采用法兰连接。

2、污水工程

（1）建设范围

根据道路建设，污水工程建设范围为向阳路、富源路、滨江路右岸、西江滨河路、西片区连接线、水电路、王晖路、1号路、2号路、3号路的污水管道建设。每隔120m预留污水支管，预留管管径为DN300。建设采用污水管道管径d400，长度6km左右，地埋式一体化处理装置一套（18m3/h）。

1）向阳路

全线污水管道沿向阳路东侧敷设，自北往南，管道倒虹过芦山河后接入振兴路既有污水管道。管径为d400，倒虹管采用两根，一用一备，管径为dn250。

2）富源路

污水管道沿富源路东侧敷设，自南向北，K0+811为道路最低点，近期采用地埋式一体化处理装置处理后道沿富源路东侧敷设，自北向南，汇入地埋式一体化处理装置处理后（达到一级B标）排放至西川河。远期排入规划污水管道d400；K0+811～K0+950污水管道沿富源路东侧敷设，自北向南，汇入地埋式一体化处理装置处理后（达到一级B标）排放至西川河。

3）滨江路右岸

全线污水管道沿滨江路右岸东侧敷设，自北往南，接入文锦路既有污水管道d800，管径为d400。

4）西江滨河路

全线污水管道沿西江滨河路东侧敷设，自北向南，管道倒虹过芦山河后接入沿江路既有截污干管d1000，管径为d400。

5）西江路连接线

全线污水管道沿西江路连接线南侧敷设，自西向东，管道接入西江滨河路新建污水管道，管径为d400。

6）水电路

全线污水管道沿水电路南侧敷设，自西向东，管道接入迎宾大道既有污水管道d600，管径为d400。

7）王晖路

全线污水管道沿水电路东侧敷设，自北向南，管道接入既有污水管道d400，管径为d400。

8）一号路

K0+0~K0+240污水管道沿一号路南侧敷设，自东向西，与二号路污水管道汇合后接入既有污水管道d400，管径为d400；K0+240~K0+558污水管道沿一号路南侧敷设，自东向西，管道接入既有污水管道d400，管径为d400。

9）二号路

全线污水管道沿二号路东侧敷设，自北向南，管道接入既有污水管道d400，管径为d400。

10）三号路

全线污水管道沿三号路南侧敷设，自东向西，接入二号路新建污水管道d400，管径为d400。

11）金顶阁路

K0+0~K0+200污水管道沿金顶阁路南侧敷设，自东向西，排入城北路既有污水管道d400，管径为d400；；K0+200～K0+656污水管道沿金顶阁路南侧敷设，自西向东，管道与滨江右岸污水管道汇合后排入文锦路既有污水管道d800，管径为d400。

（2）管道材料

本工程污水管道管径≤500mm采用聚乙烯塑钢缠绕管，橡胶圈接口；管径大于500mm的管道采用钢筋混凝土管，承插式橡胶圈接口；倒虹管采用PE管，热熔连接。

（3）管道基础

污水管网管底持力层为杂填土、粘质粘土、卵石层或强风化板岩，承载力较高（地基承载力R≥100Kpa）、分布较稳定，厚度较大，能满足污水管网管底要求，因此污水管道基础采用砂石基础。

3、雨水管道

（1）建设内容

根据道路建设，本项目雨水管道建设范围包括向阳路、富源路、滨江路右岸、西江滨河路、西片区连接线、水电路、王晖路、1号路、2号路、3号路、金顶阁路的雨水管道。每隔120m预留雨水支管，预留管管径为DN500。本次设计污水管道管径DN500~d1000，长度6km左右。

1）向阳路

全线雨水管道沿向阳路西侧敷设，自北往南，排入西川河，管径为d600~d1000。

2）富源路

K0~K0+185雨水管道沿富源路西侧敷设，自北向南，排入西川河，管径为d500；K0+185~K0+372雨水管道沿富源路西侧敷设，自南向北，排入道路新建涵洞, 管径为d500，K0+372~K0+633，雨水管道沿富源路西侧敷设，自北向南，排入道路新建涵洞, 管径为d500； K0+633~K0+811雨水管道沿富源路西侧敷设，自南向北，排入道路新建涵洞，管径为d600；K0+811~K0+950雨水管道沿富源路西侧敷设，自北向南，排入道路新建涵洞，管径为d800。

3）滨江路右岸

K0~K0+340雨水管道沿滨江路右岸东侧敷设，自南往北，排入芦山河，管径为d800；K0+340~K0+774雨水管道沿滨江路右岸东侧敷设，自北往南，排入芦山河，管径为d500。

4）西江滨河路

K0~K0+258雨水管道沿西江滨河路东侧敷设，自北往南，排入芦山河，管径为d600~d1000；K0+258~K0+351雨水管道沿西江滨河路东侧敷设，自南往北，排入芦山河，管径为d600；K0+351~K0+579雨水管道沿西江滨河路东侧敷设，自北往南，排入芦山河，管径为d600；K0+579~0+813雨水管道沿西江滨河路东侧敷设，自南往北，排入芦山河，管径为d600~d800；K0+813~K1+340雨水管道沿西江滨河路东侧敷设，自北往南，排入芦山河，管径为d1000。

5）西江路连接线

全线雨水管道沿西江路连接线北侧敷设，自西向东，管道接入西江滨河路新建雨水管道d1000，管径为d600。

6）水电路

全线雨水管道沿水电路北侧敷设，自西向东，管道接入迎宾大道既有雨水管道d1000，管径为d800。

7）王晖路

全线雨水管道沿王晖路东侧敷设，自北向南，管道接入既有雨水管道d800，管径为d600。

8）一号路

K0+0~K0+240雨水管道沿一号路北侧敷设，自东向西，与二号路雨水管道汇合后接入既有雨水管道d600，管径为d500；K0+240~K0+558雨水管道沿一号路北侧敷设，自东向西，管道接入既有雨水管道d800，管径为d500。

9）二号路

全线雨水管道沿二号路西侧敷设，自北向南，管道接入既有雨水管道d800，管径为d500~d800；

10）三号路

全线雨水管道沿三号路南侧敷设，自东向西，接入二号路新建雨水管道d600，管径为d500。

11）金顶阁路

K0+0~K0+200雨水管道沿金顶阁路北侧敷设，自东向西，排入城北路既有雨水管道d400，管径为d600；；K0+200～K0+656雨水管道沿金顶阁路北侧敷设，自西向东，排入芦山河，管径为d600~d800。

（2）管道材料

本工程雨水管道管径≤500mm采用聚乙烯塑钢缠绕管，橡胶圈接口；管径大于500mm的管道采用钢筋混凝土管，承插式橡胶圈接口。

（3）管道附属设施

沿道路敷设的雨水管道,管道采用砂石基础,根据管道的覆土深度（H）选择不同的基础形式：当0.7m≤H≤3.0m时,管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土排水管，采用120°砂石基础。

#### 2.4.1.5电力工程

1、建设范围

本工程电压等级为10KV电力电缆。采用电缆沟、电力排管面的敷设的方式。建设范围为向阳路、富源路、滨江路右岸路、西江滨路、社区组团路（1号、2号、3号）、金顶阁路道路设计范围内的电力沟、电力排管敷设。

2、电力沟、电力排管

本次电力管道采用排管埋地敷设。排管用混凝土包封。电缆沟、电力排管敷设于人行道下，单侧敷设。

西江滨路采用2×4.8孔∅150电力排管；富源、滨江路右岸采用1.0×1.0电缆沟；向阳路采用1.2×1.2电缆沟、1.0×1.0电缆沟、2×4.8孔∅150电力排管；金顶阁路、社区组团路1号和3号路路采用2×2.4孔∅150电力排管，2号路采用1号路采用2×2.4孔∅150电力排管、2×3.6孔∅150电力排管。

（1）电力排管

电力排管直线段每隔50米设置一座人孔检查井、转弯处设置一座人孔井。井内布置支架、积水坑和预制拉力环。

路口、直线段每隔50米设置2×2.4孔∅150同侧及过街预留排管，预留长度为出道路外侧2m，并设置手孔井。

电力排管的规格采用内径150（外径160），排管配套设有管枕，管枕设置间距为1.5米，管枕距接头处为0.5米。

电力排管采用PVC-C埋地式高压电力电缆套管，其具有强度高、耐腐蚀、耐高温、绝缘性能好使用安全、有良好的阻燃性能、安装简便。

过街排管在车行道下均应包封。排管覆土不低于0.8米，不满足规范最小覆土要求，排管周边加φ10的构造钢筋加固。

（2）电缆沟

电缆沟直线段每隔25米左右，设有明装可提常开盖板长2.5m（5块），以方便检修维护操作。转角、端头、过路段处均设置常开盖板。常开盖板板顶与人行道板相齐。常开盖板采用槽钢包边，设置常开盖板处电缆沟局部加深。

路口、直线段每隔50米设置2×2.4孔∅150同侧及过街预留排管，预留长度为出道路外侧2m，并设置手孔井。

电力电缆沟采用组合式玻璃钢电缆支架，支架间距0.8m,双侧交错布置。电缆支架排间距0.8米，层间距0.3米，单侧三层。

（3）电缆沟、电力排管排水

电缆沟、电力排管坡度不小于2.5‰,随道路坡度敷设。人孔井设集水槽，通过排水管将积水排入市政雨水管道。集水槽口设置篦子，避免杂物堵塞排水管，并防止动物爬入。

（4）接地

电缆沟在支架侧预埋通长热镀锌接地扁钢带，扁钢规格-50x5。电缆沟两侧各敷设一根-50x5镀锌扁钢作为水平接地体，每隔30米安装一组热镀锌角钢垂直接地极，规格50*50*5,L=2500。

电力排管单侧设置接地预埋件，与一根水平接地体-50x5镀锌扁钢可靠焊接，每隔5米安装一组热镀锌角钢垂直接地极，规格50*50*5,L=2500。

接地电阻：设计电压等级为10千伏时，接地电阻R满足小于1Ω,并能满足相关单位要求。

#### 2.4.1.6通信管道工程

1、建设范围

建设范围为向阳路、富源路、滨江路右岸路、西江滨路、社区组团路（1号、2号）道路、金顶阁路设计范围内的通信管道设计。

2、通信管道敷设

通信管道敷设在道路西侧、北侧人行道下。

向阳路、富源路、滨江路右岸、金顶阁路路本次通信管道设计管孔容量为2×3.6孔∅110；西江滨路本次通信管道设计管孔容量为2×2.4孔∅110。社区组团路本次通信管道设计管孔容量为2×2.4孔∅110、2×3.6孔∅110。通信管道外用混凝土包封。

通信管道4孔采用4孔φ110双壁波纹式塑料管(PVC-C)组成、6孔采用2×3φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U)组成。

排管直线段每隔40~50米设置一座人孔检查井、转弯处设置一座人孔井。路口、每隔150~200米设置2×2.4孔∅110双壁波纹式塑料管(PVC-U)过街预留排管并设置人孔井。

双壁波纹式塑料管及蜂窝管物理力学及环境性能应满足YD/T841.3-2008中相关规定。设计规模需通过相关部门同意后方可实施。

通信管道在车行道下覆土（管顶至路面）一般不得小于0.8米。在绿化分隔带及人行道下，覆土一般不小于0.7米。本设计通信管道埋深（设计管顶至路面）按0.8m考虑。当覆土不满足要求时，排管周边加∅10的构造钢筋，纵横间距取150mm，钢筋保护厚度30mm。	管道坡度随道路坡度，并且不小于2.5‰，以利于管道排水，并应做好人孔的放水。

管道进入人孔(手孔)时,靠近人孔侧应做不小于2.0m长度的包封及钢筋混凝土基础，具体参见国标05X101-2-27;

### 2.4.2桥涵工程

本项目桥涵工程包括一座桥梁，8座涵洞。

#### 2.4.2.1桥梁

滨江路右岸大桥位于相邻芦山河，本项目设计对既有滨江路右岸进行拓宽，拓宽段紧邻芦山河河堤，采用半路板桥的形式，本桥设计范围：K0+333.97~K0+616.03。全长282.06m。

本项目桥梁概括见表2.4-3。

表2.4-3  项目桥梁一览表

| 桥名及中心桩号 | 涉及 水体 | 上 部 构 造 | 基 础 型 式 | 孔数-跨径 （孔-米） | 桥长 (m) | 通航等级 | 地震设防烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江路右岸大桥 | 芦山河 | 30m预制小箱梁 | 桩柱式桥墩、钻孔摩擦桩基础 | 9*30 | 282.06 | 无 | 8度 |

1、桥型横断面布置

桥部分的宽度为3.0m

人行道+3.5m机动车道+3.25m机动车道+0.75m防撞墙+0.5/2净空。如下图所示：

图2.4-3 桥型横断面图

2、坡度设置

桥梁纵坡为0.30%和-1.458%，机动车道横坡为1.5%，人行道横坡为2.0%。

3、桥面铺装

混凝土主梁的铺装层为10cm沥青混凝土+防水层+10cmC50混凝土现浇层。

4、梁部

本项目桥梁采用30m预制小箱梁，梁高1.6m。30m小箱梁采用现场预制，吊装法施工。

桥梁横断面如图所示：

5、桥墩

故本次方案设计采用的桩柱式桥墩，桥墩直径1.5m。

6、抗震措施

桥位处地震烈度为7度，基本地震动峰值加速度为0.15g，为提高芦山县城基础设施抵御地震灾害的能力，本次桥梁按照8度烈度设计，9度设防。考虑了以下抗震措施：

台帽处和盖梁的防震挡块尺寸加大。

基础一般采用桩基础，根据计算采用桩柱式或群桩基础，本次采用直径为1.8m的钻孔桩基础。

墩台桩基础均采用螺旋箍筋，螺旋筋的接头采用焊接；柱头部位箍筋按抗震规范要求进行了加密。

梁体纵向及横向均设置防落梁措施。梁两端，边梁侧边与两台帽、桥墩横向挡块相邻处设置减震橡胶块。

#### 2.4.2.2涵洞

1、涵洞孔径一般采用1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0m等。

2、涵洞类型一般采用钢筋混凝土盖板箱涵，受板顶填土高度控制时采用钢筋混凝土框架涵。

3、排洪、灌溉涵洞原则上应分开设置，尤其是排洪涵，如需与其他功能涵洞合并，应对其合理性及经济性共同比较后确定。

4、涵洞顶至轨底的填方厚度不宜小于1.2m，困难条件下涵洞顶不得高于路肩。

5、涵洞基础宜采用整体式基础，涵位处一般的软土地基由路基专业统一处理。位于中、强膨胀土地区的涵洞，结合地形地貌、填土高度及膨胀土厚度，必要时涵基采用10cm厚混凝土封闭。

6、涵洞出入口根据地形条件，可采用标准铺砌、浅沟铺砌、深槽铺砌等铺砌形式。

7、斜交涵洞斜交角度不大于45º，涵洞斜交角度≥15 º时应采用斜交斜作，斜交涵洞出入口一般不采用斜交正作。

表2.4-4项目涵洞一览表

| 富源路 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中心里程 | 孔跨 | 结构样式 | 角度 | 用途 | 备注 |
| 1 | FYL0+380 | 1-3.0 | 盖板涵 | 0 | 排洪 | 既有涵洞接长或拆除新建 |
| 2 | FYL0+803 | 1-3.0 | 盖板涵 | 30° | 排洪 | 既有涵洞接长或拆除新建 |
| 西江滨河路 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BHL0+530 | 1-4.0 | 盖板涵 | 40° | 排洪 | 新建涵洞 |
| 4 | BHL0+663 | 1-1.5 | 盖板涵 | 20° | 排洪 | 新建涵洞 |
| 5 | BHL0+819 | 1-1.5 | 盖板涵 | 10° | 排洪 | 新建涵洞 |
| 6 | BHL1+025 | 1-2.0 | 盖板涵 | 20° | 排洪 | 新建涵洞 |
| 7 | BHL1+192 | 1-1.5 | 盖板涵 | 10° | 排洪 | 新建涵洞 |
| 滨江右岸 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BJL0+410 | 1-2.0 | 盖板涵 | 0 | 排洪 | 新建涵洞 |

### 2.4.3应急避难广场

芦山县共设置四处避难广场，分别为城北应急避难广场、广福苑应急避难广场、老城区中心避难广场、城南避难广场。具体分布详见下图：

图2.4-4 应急避难广场布置图

表2.4-4 应急避难广场基本概况

| 序号 | 名称 | 分类 | 占地面积（m2） | 避难人数（人） | 服务半径 （m） | 配置要求 | 地下空间面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北应急避难广场 | III级 | 11300 | 4400 | 500 | 基本设施 | 无 |
| 2 | 广福苑应急避难广场 | III级 | 9300 | 3700 | 500 | 基本设施 | 无 |
| 3 | 中心应急避难广场 | III级 | 5300+6700 | 3900 | 500 | 基本设施 | 6700 |
| 4 | 城南应急避难广场 | III级 | 8500 | 4520 | 500 | 基本设施 | 无 |

- 2.4.3.1 应急功能分区

III级应急避难广场主要包含应急救灾篷宿区、应急医疗救护和卫生防疫设施、应急供水设施、应急供电设施、应急排污设施、应急厕所、应急垃圾储运设施、应急通道、应急标志、应急物资储备设施、应急特殊群体区、应急指挥管理设施。基本设施配置表见下图

表2.4-5 基本设施配置表

| 序号 | 名称 | 应急蓬宿区(m2) | 应急医疗及卫生防疫站（m2） | 应急供水点（处） | 应急供电 | 应急 厕所（个） | 应急 垃圾(个) | 应急物资储备区（m2） | 应急指挥管理设施（m2） | 消防设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南应急避难广场 | 2900 | 305 | 14 | 2组 | 10 | 20 | 113 | 116 | 消火栓、灭火器 |
| 2 | 城北应急避难广场 | 4320 | 420 | 18 | 2组 | 12 | 30 | 178 | 112 | 消火栓、灭火器 |
| 3 | 广福苑应急避难广场 | 3340 | 310 | 15 | 2组 | 8 | 20 | 32 | 112 | 消火栓、灭火器 |
| 4 | 中心避难广场 | 2550 | 320 | 9 | 2组 | 8 | 15 | 92 | 112 | 消火栓、自动喷淋、灭火器 |

- 2.4.3.2 应急建筑

应急指挥中心均为单层建筑，设置不少于2个安全疏散出口。应急指挥中心等地面建筑采用全现浇框架结构，基础结构形式为柱下独立基础。

作为应急避难场所，本工程抗震设防类别为重点设防类，即乙类。

- 2.4.3.3 应急设施

1、应急电气系统

（1）应急供电负荷同时考虑灾时和平时用电的需求，

（2）应急避难场所同时考虑正常照明和应急照明，并满足照明场所的照度、显色度和防眩光等要求。

（3）与所在地应急避难救援指挥中心相互联络的直线或专线电话。

（4）设置应急广播系统。

2、应急给排水系统

主要包含给水系统和排水系统，消防系统。

避难广场周围的道路都建有给水和排水管道，避难广场内的应急救灾水源处和医疗救护与防疫站内都设置给水管线和水龙头，直接与道路上已设置给水管线连接形成环状管网供水。灾难发生一旦停水时，应急水源启动，由应急系统供水。启用应急救灾水源处的临时饮用水发放点，采用临时救急供给饮用水。

避难广场内设置一根从公共厕所至附近道路下的污水管道，主要用于将公共厕所内的污水排至既有污水管道。

避难广场绿地做成下凹绿地，下雨时接纳路面雨水，一旦绿地蓄水饱和后，雨水溢流进入雨水收集井，通过管道排至附近道路雨水管道中。

消防给水管线布置成环状，其两条进水管分别从两条市政给水管道接入，采用低压给水系统。间距120m设置消火栓，连接管直径为100mm的球墨铸铁。设置灭火器设施。

3、应急厕所

设置于应急避难广场的下风向，距离篷宿区30～50m，采用暗坑式厕所，单独设置化粪池，方便粪便和污水的收集和处理，保护环境卫生。

4、应急垃圾储运设施

应急垃圾储运设施为可移动式，并实行分类储运。应急垃圾储运设施距离应急篷宿区大于5m，且位于应急避难场所下风向设置，按200g/（人·日）标准建设。可满足应急生活需要的可移动的垃圾、废弃物分类储运设备。

5、应急标牌

避难广场每个功能区及通道、入口处、拐弯处均设置明显的标志牌。并要设置应急避难场所组合标志或统一标志，也要标有文字说明的应急避难场所平面图和周边居民疏散线路图。

- 2.4.3.4 地下停车场

中心应急避难广场设置有的6700m2的地下停车场。

1、地下停车场平面布置

（1）车库出入口

基底出入口的宽度为6m，基底出入口的道路转弯半径为6m，基底出入口设置减速安全设施。出入口采用坡道式。

（2）车道

车库总平面内车道采用双向行驶车道，宽度为5.5m；转弯半径为6.0m。道路纵坡不小于0.2%。

（3）停车区域

停车方式采用垂直式，车位尺寸为2.4m*5.4m，停车库净高采用3.2m。

2、地下停车场给排水系统

（1）给水系统

主要为消防给水系统。按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014规定，本工程设计的停车位的数量<300辆，因此，消防给水设施主要为消火栓系统、自动喷淋系统。由于消防压力不能满足最不利点压力要求，采用临时高压系统，设置消防泵房和消防水池各一座。

消火栓系统秒流量采用：10L/S，火灾延续时间为2h。自动喷淋灭火系统按计算确定，火灾延续时间为1h。

水源采用城市自来水，从市政给水管网接入管径DN100进入消防水池，消防水池大小按照计算确定。消防泵房设置消防泵和喷淋泵，一用一备。

（2）排水系统

排水系统主要为地下车库的消防废水和雨水、厕所产生的污水。

地下车库的出入口处设置雨水横截沟，排至市政雨水管道。

地下车库设置应急厕所，采用全自动控制污水提升设备，抽升至市政污水管道。

中心应急避难广场设置废水泵房一座，经潜污泵提升至市政雨水管道。

（3）灭火器配置

灭火器按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005相关规定配置。

3、地下停车场电气系统

（1）380/220V低压配电系统接地型式采用TN-S系统。配电方式采用放射式与树干式相结合的方式，对单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电：消防负荷及一级符合采用双回路专用电缆供电，在最末一级配电箱处实现双电源自动切换。

（2）功率因数补偿

根据全国供用电规则要求，新建变电所功率因数应达到0.9以上。本工程采用在变电所低压侧集中自动补偿方式。

（3）为保证用电安全，用于移动电器装置的插座、一般插座回路均设漏电保护，动作电流30mA。

（4）消防设备及其他一级负荷采用两路专用电源在末端切换后供电。二、三级负荷从变电所一段母线引一路电源供电。

（5）消防线路采用B级阻燃耐火电缆、导线，非消防设备线路采用B级阻燃电缆、导线。

（6）本工程消防设备的控制箱（柜）作“消防“标志，并符合消防规范要求。

（7）大功率设备采用软启动方式启动，其余水泵和风机采用直接启动方式。

4、 照明配电系统

（1）照度标准

照明分为工作照明、应急照明，应急照明包括备用照明、疏散诱导照明、指示标志照明，照度标准参照《建筑照明设计标准》GB50034-2004。

（2）光源

一般照明灯具以T8稀土三基色荧光灯为主，采用电子镇流器，功率因数不低于0.9。停车库照明采用智能照明控制系统。

（3）应急照明

应急照明采用EPS供电，灯具以节能光源为主，正常时应急照明作为一般照明用，事故时应急照明灯自动点亮。

5、地下停车场通风系统

按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014规定，所有地下停车场大于2000m2，需要机械通风。

（1）停车场及车道设置独立的机械送风、排风系统，达到该区域的风量平衡。其风量按允许的废气标准量计算，且换气次数不小于6次/小时。选用符合国家能源政策设备，为低噪声、高效率的混流风机或轴流风机，接管方便、布置灵活、占用空间小。

（2）地下停车场设置机械排烟系统（与排风系统合用），利用机械送风系统补风。按不大于2000m2划分防烟分区，其排烟量按换气次数不小于6次/h计算确定。利用机械进风系统补风，其送风量不小于排烟量的50%。

（3）防排烟系统排烟管道采用机制玻镁复合板风管（排烟型），排烟风机采用满足排烟要求的轴流风机，排烟风机能在280℃的环境条件下连续工作不小于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风机均设置在通风机房内，其与风管间的软接能在280℃的环境条件下连续工作不小于30min。加压风机采用为低噪声、高效率的混流风机或轴流风机，并布置在不受火灾影响的地点。所有排烟风机入口处设超过280℃时熔断关闭的排烟防火阀，当其熔断关闭时，联锁关闭相应风机。排烟口距离防烟分区最远点水平距离不超过30m。

### 2.4.4临时工程

1、施工工场和料场

本项目道路工程所需砂石均外购，不设置料场，施工工场有混凝土拌和场。本项目的沥青在区域内的商业沥青拌和场购买，因此，项目实施不需要设置沥青拌和场。本项目征地范围较大，施工工场和料场将设置于本项目永久占地范围内，无临时占地。共布设14处施工场地，其中道路工程区10处，应急避难广场工程区4处，总占地0.94 hm2，全部布设在相应工程区的永久占地范围内，详见下表。

表2.4-5  项目临时工程一览表

| 工程名称 | 单位 | 数量 | 占地（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程施工场地 | 处 | 10 | 0.78 | 布设于道路工程永久占地区内 |
| 应急避难广场施工场地 | 处 | 4 | 0.16 | 布设于应急避难广场工程永久占地区内 |
| 合计 |  | 14 | 0.94 |  |

2、施工便道

本项目中，实施可先进行永久道路系统的修建，顺着规划设计的道路系统进行其他建设，能够满足运输要求，故项目不新增施工便道，材料、表土均利用项目区永久道路进行运输。

3、临时弃土场

本项目未设置临时弃土场。临时工程产生的堆土堆放在项目红线范围内。

4、施工营地

本项目不设集中施工营地，主要采取租用当地居民房屋的方式。采取以上方式可以减少临时占地的影响，并且生活污水、生活垃圾依托已有的处理设施进行处理，减少环境影响，同时还可以为当地居民增加收入，因此环评认为这种方式是合理的。

5、施工供电

路线经过地区均有动力线，根据工程的分段及施工队伍情况，确定施工工场等位置，于就近接线。

6、施工用水

工程用水可就近取用，饮用水依托当地已有设施。

### 2.4.5土石方平衡

根据水土保持法律法规及规范要求，通过对工程建设征占地扰动面积的统计及水土流失预测，根据现场调查，本项目损坏水土保持设施面积为9.95 hm2。本项目建设期内总挖土石方量自然方量8.36万m3，其中填方土石方量9.46万m3，借方土石方量1.09万m3。本项目不产生永久弃方，不设置弃渣场，晾晒后淤泥外运所产生的水土流失由需求建设单位做好水土保持工作。

表2.4-6  项目土石方平衡表

| 分区 |  | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 |  |
| 道路工程 | ①滨江路右岸 | 9282 | 5962 |  |  | 3320 | ⑿ |  |  | 0 |
|  | ②水电路 | 2091 | 1343 |  |  | 748 | ⑿ |  |  | 0 |
|  | ③王晖路 | 1447 | 929 |  |  | 518 | ⑿ |  |  | 0 |
|  | ④西江滨河路 | 35540 | 27620 |  |  | 14500 | ⑥⑿⒀ | 6580 | 外购沙砾石 | 0 |
|  | ⑤向阳路 | 5029 | 3230 |  |  | 1799 | ⑾ |  |  | 0 |
|  | ⑥西江路连接线 | 4860 | 6406 | 572 | ④ |  |  | 974 | 外购沙砾石 | 0 |
|  | ⑦一号路 | 4011 | 2576 |  |  | 1435 | ⒁ |  |  | 0 |
|  | ⑧二号路 | 718 | 461 |  |  | 257 | ⒁ |  |  | 0 |
|  | ⑨三号路 | 1303 | 837 |  |  | 466 | ⒁ |  |  | 0 |
|  | ⑩富源路 | 4558 | 2928 |  |  | 1630 | ⑾ |  |  | 0 |
| 应急避难广场 | ⑾城北应急避难广场 | 4701 | 9305 | 3429 | ⑤⑩ |  |  | 1175 | 外购沙砾石 | 0 |
|  | ⑿广福苑应急避难广场 | 5078 | 17835 | 12059 | ①②③④ |  |  | 698 | 外购沙砾石 | 0 |
|  | ⒀中心应急避难广场 | 1632 | 8903 | 6455 | ④ |  |  | 816 | 外购沙砾石 | 0 |
|  | ⒁城南应急避难广场 | 3366 | 6221 | 2158 | ⑦⑧⑨ |  |  | 697 | 外购沙砾石 | 0 |
| 合计 |  | 83616 | 94556 | 24673 |  | 24673 |  | 10940 |  | 0 |

### 2.4.6项目占地与拆迁安置

1、项目占地

项目施工场地部分布设在项目永久占地范围内，周边交通较为便利，因此，本项目建设区包括本项目征地，包括道路和便道占地、绿化用地、水域占地和临时施工工厂占地。

项目施工场地全部布设在项目永久占地范围内，周边交通较为便利，本项目建设区就是本项目征地红线范围内面积，包括道路桥梁广场占地、绿化用地和水域用地。

本项目占地共计9.95hm2，全部为永久性占地，占地类型为道路用地和园地，详见下表。

表2.4-7工程占地一览表

| 分区 |  | 工程占地面积及类型（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路用地 | 住宅用地 | 园地 | 小计 |
| 道路工程区 | 滨江路右岸 | 1.27 | 0.03 | 0.24 | 1.54 |
|  | 水电路 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.35 |
|  | 王晖路 | 0.19 | 0.05 |  | 0.24 |
|  | 西江滨河路 | 0.97 | 0.05 | 0.59 | 1.61 |
|  | 向阳路 | 0.59 | 0.06 | 0.19 | 0.84 |
|  | 西江路连接线 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.16 |
|  | 一号路 | 0.63 | 0.04 |  | 0.67 |
|  | 二号路 | 0.09 | 0.03 |  | 0.12 |
|  | 三号路 | 0.18 | 0.04 |  | 0.22 |
|  | 富源路 | 0.34 | 0.07 | 0.35 | 0.76 |
|  | 小计 | 4.63 | 0.45 | 1.43 | 6.51 |
| 应急避难广场工程 | 城北应急避难广场 |  | 0.34 | 0.79 | 1.13 |
|  | 广福苑应急避难广场 |  | 0.18 | 0.75 | 0.93 |
|  | 中心应急避难广场 |  | 0.10 | 0.43 | 0.53 |
|  | 城南应急避难广场 |  |  | 0.85 | 0.85 |
|  | 小计 |  | 0.62 | 2.82 | 3.44 |
| 合 计 |  | 4.63 | 1.07 | 4.25 | 9.95 |

2、拆迁安置

本项目所影响的为均为芦山县县城居民。经过项目现场实物受影响量调查，本项目不涉及新增集体土地永久征收。但项目建设将拆迁芦阳镇居民住房3户，14人。同时，项目的拆迁还将影响到一些地上附着物及基础设施。本项目无企业/事业单位拆迁、商铺拆迁。

### 2.4.7工期安排与施工组织

1、工期安排

本工程前期工作时间为2017年1月-2018年6月。

2、施工组织

（1）施工条件

①现场条件

项目施工区域位于芦山县，经现场踏勘本项目所处地势较平坦，施工现场条件相对较好。

②交通运输条件

项目所在区域已有多条已建道路，因此项目外部交通运输条件较好，外购材料、主副食品及机具设备运输方便。

③自然气候条件对施工的影响

项目所在地属北亚热带湿润季风气候，只要施工计划安排得当，一年四季均可进行施工，沿线自然、气候条件有利于施工。

④筑路材料

本工程需要的砂、砂砾、卵石可从市区料场购买运输至施工现场使用；水泥、钢材在眉山市就近购买使用；沥青材料需外购使用。水道路沿线有输电高压线，项目实施时可与当地电力部门联系，就近接线供电，保证工程项目施工。

筑路材料要求：环评要求项目施工过程中使用环保型建筑材料。

（2）施工组织与管理

根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，结合项目区域的实际，依据工程的分布和难易程度，并征求业主意见，提出施工招标的初步方案如下：

招标范围：全线施工、监理进行招标。

招标组织形式：由业主委托具有乙级以上资质的招标代理机构，负责编制施工、监理招标文件，由具有评标资质的各专业人员，组成评标委员会，进行施工、监理招标。

招标方式：根据国家招标规定，本项目采用公开招标方式进行招标。

本项目采用勘察设计、施工、监理公开招、投标制度，择优选用优秀并有着丰富经验的单位承担本项目的勘察设计、施工和监理工作，招标书和施工合同中要有明确的环保条款，施工单位应承诺执行和落实本环境影响报告书中提出的环保措施。为确保工程质量和工期，项目建设管理部门必须严格执行有关质量管理制度，健全各级质量进度管理体系，做好业主、设计、监理、施工单位之间的协调工作。

施工单位进场前应进行现场踏勘，明确施工工场等临时场所的环境状况，环评要求施工人员和管理人员租住当地住房，减少新占地对生态的破坏。生活污水、生活垃圾依托已有的处理设施进行处理，减少环境影响。噪声大的施工机械应按本报告书提出的措施在白天施工，不要扰民。应作好边坡绿化与路基施工的配合协调，将清理场地的种植土、灌木和林木等植物为项目绿化所用，变废为宝，缓解项目景观绿化工程取用种植土和采购大量苗木的困难。

- 3.0工程分析

## 3.1工程环境问题分析

3.1.1 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目改建道路包括主要产污情况是汽车噪声、暴雨初期路面雨水形成的径流污水、机动车尾气、沿线固体垃圾。噪声、污水和尾气都具有停留时间断、污染量少的特点，对环境影响较小。固体垃圾则由环卫人员打扫，运送至垃圾处理场。

3.1.2 本工程环境问题分析

本项目建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、应急避难广场。项目的环境问题主要来自于建设期和运营期对环境造成的不利影响，其主要是工程建设土地的永久性及临时性占用，工程开挖对水体、植被等生态环境的影响，以及由施工期和营运期的车辆行驶噪声、汽车尾气、等。项目污染影响均在施工期，运营期无影响。本项目具体环境污染分析见表3。1-1。

表 3.1-1项目污染分析表

| 时期 | 影响 要素 | 影响来源与环节 | 主要污染物及影响因子 | 影响位置 | 影响 程度 | 影响 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态 环境 | 施工、征地 | 土石方工程等引起的植被破坏、土壤侵蚀、水土流失 | 施工区域 | 较重 | 短期 影响 |
|  | 声环境 | 运输、施工机械 | 施工噪声 | 施工区域 | 严重 | 暂时性，与施工期同步 |
|  | 大气 环境 | 施工扬尘、施工机械燃油废气 | CO、NO2、PM10 | 施工区域 | 严重 |  |
|  | 水环境 | 施工废水、生活污水、施工机械含油废水 | SS、CODcr、石油类 | 施工路段 | 较严重 |  |
|  | 固体 废物 | 道路开挖 | 废渣 | 施工区域 | 明显 |  |
| 营 运 期 | 声环境 | 车辆行驶 | 交通噪声 | 道路沿线两侧及停车场区域 | 严重 | 长期 影响 |
|  |  | 地下停车场设备 | 设备噪声 | 应急避难广场区域 | 明显 |  |
|  | 大气 环境 | 汽车尾气 | CO、NO2 | 道路沿线 两侧；地下停车场区域 | 较严重 |  |
|  | 水环境 | 路面雨水表面径流 | CODcr、SS、石油 | 道路沿线 受纳水体 | 较轻微 |  |
|  |  | 应急避难广场生活污水 | CODcr、SS、石油 | 受纳水体 | 较轻微 |  |
|  | 社会 环境 | 土地和资源利用、交通连网 |  | 项目影响区域 | 明显 |  |
|  | 固体 废物 | 运输散落 | 弃渣 | 沿线 | 较轻微 |  |
|  |  | 应急避难广场 | 生活垃圾 | 应急避难广场区域 | 轻微 |  |

## 3.2施工期工艺流程简述

1、道路工程

项目道路施工主要包括征地拆迁、土石方工程、路基路面工程、排水工程以及绿化工程等。项目道路工程施工工艺流程及产污位置如下：

扬尘、噪声

扬尘、噪声、固废

扬尘、噪声、固废

征地拆迁

土石方工程

路基路面工程

排水工程

绿化工程

竣工验收

图3.2-1  项目道路工程施工期工艺流程及产污位置图

道路工程施工会不同程度的产生以下影响：

（1）征地拆迁：影响沿线居民生活的安定性，并对受拆迁影响者和征地影响者造成直接影响。

（2）清表或清淤：其过程中会产生松散堆土，处理不当将造成水土流失。

（3）路基施工：直接开挖或填土不及时做好挡护和防水临时工程，将造成水土流失；填挖作业易产生水土流失和影响景观；施工过程中如果没有很好的横向利用，可能造成弃渣量增加，引起水土流失；施工弃渣若不进入弃渣场，不仅占用土地资源、破坏植被，同时可能引起水土流失；路基施工过程中产生扬尘和噪声；物料运输过程中产生扬尘和噪声，并损坏地方道路。

（4）边坡修坡：水土流失影响及扬尘影响。

（5）路面施工：拌和站噪声的影响、施工场地噪声、物料运输车辆影响以及拌合施工沥青烟影响；路面摊铺施工和扬尘影响。

2、桥涵工程

滨河右岸大桥为半路半桥的形式，半幅桥桥宽为10.5m，采用钻孔摩擦桩基础。并对全桥进行了抗震模拟计算，结果表示：在地震作用下的变形变位、塑性铰、强度、抗剪度在8度地震中均满足规范要求。桥梁架设完成后在桥面现浇水泥砼路面，桥面铺筑沥青砼，最后安装栏杆等安全设施，拆除施工便道、清理建筑垃圾，树木、植被及河堤、河道等均恢复到施工前的状态。流程及产污环节见图3.2-2。

混凝土拌合及其他设备冲洗后产生废水；噪声

维护过程：保温措施会产生草席、草垫等固体废物；降温时洒水不会对环境产生危害。

采用成品梁架设，不产生污染物。

围堰、泥浆池

钻机就位

钻孔

吊钢筋

扰动河岸边坡增加水体浊度

可能跑、冒、滴、漏的柴油及柴油燃烧产生的废气

注水、钻挖后产生的泥浆；噪声

不产生污染物

灌注混凝土

承台

墩台

架梁

图3.2-2 桥梁施工工艺流程及产污环节图

桥梁在施工过程中将产生少量的生产废水和钻孔泥浆，其主要污染因子为SS、石油类、废弃泥浆。

3、应急避难广场

循环使用

循环使用

本项目新建Ⅲ级避难场所四处，设置基本设施，主要包含：救灾帐篷、简易活动房屋、医疗救护和卫生防疫设施、应急供水设施、应急供电设施、应急排污设施、应急厕所、应急垃圾储运设施、应急通道、应急标准等。中心应急避难广场设置地下停车场（应急时关闭）。

具体工程施工工艺流程如下：

图3.2-3 应急避难广场施工工艺流程及产污环节图

- 3.3运营期工艺流程简述

本项目道路工程、桥涵工程和应急避难场所工程完工后为市政基础服务设施，运营期内均不涉及工艺。

## 3.4施工期主要影响源分析

### 3.4.1社会环境

1、 征地拆迁

本项目主要占地类型为道路用地和园地。土地的永久性占用将改变土地利用现状，造成旱地数量减少，给当地居民的生活带来一定的影响。项目临时占地位于永久征地范围内，不会对当地土地资源及植被造成较大影响。项目仅涉及到居民住房、集体土地永久征收，无企业/事业单位、商铺、地上附着物及基础设施的拆迁。

2、 施工活动

施工车辆的进出，对现有道路的占用，会影响区域居民的出行；尤其是区域内现有部分已建道路将成为施工期的主要路段，本项目施工车辆的往来将造成扬尘污染，也会降低附近居民的生活质量；另外，施工噪声和交通噪声也会影响项目区域以及道路、管网辐射区域居民的休息。

施工工场的生产废水、生活污水、生活垃圾、生产固废的排放、施工人员的文明程度都可能会给当地村民的日常生活带来不同程度的影响。

### 3.4.2生态环境

1、植被减少、水土流失

本项目各工程对土地的征占，影响的程度是不可逆的。

项目土石方的开挖和道路工程路基填筑等工序使沿线的植被遭到破坏，植被、土壤被侵占，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失。

本项目施工过程中，临时用地主要有施工工场、临时堆土场等。这些施工临时占地将对地表植被产生直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。

通过采取道路两侧绿化、绿化工程的建设，本项目造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。

2、生态和景观影响

本项目建设占地类型以道路用地和园地为主，本项目建设占地会使工程沿线和其它施工区域的土壤资源和植被受到破坏，从植被分布现状调查的结果看，以项目直接影响的植被类型主要是旱地作物和林地植被等。本项目占地将对植被产生直接的破坏作用，农业栽培植被和林地植被将完全被破坏，取而代之的是道路、商业街及其辅助设施，形成建设用地类型，从而降低群落的生物多样性。项目道路工程营运期由于道路建设带来的边缘效应影响，会导致林地边缘的植物、动物和微生物等发生不同程度的变化。

本项目施工区域位于城区内，项目施工区域无大量动物生存，故项目实施对区域动物影响较小。本项目占地主要是道路用地和园地，在工程建成和移民完成后，各种拼块类型面积发生变化导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况的发生改变，对本区域生态完整性具有一定影响。

### 3.4.3声环境

施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强见表3.4-1。

表 3.4-1项目施工机械噪声值(单位：dB(A))

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工设备距离(米) | Lmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 5 | 90 |
| 2 | 平地机 | 5 | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | 5 | 86 |
| 4 | 双轮双振压路机 | 5 | 81 |
| 5 | 三轮压路机 | 5 | 81 |
| 6 | 轮胎压路机 | 5 | 76 |
| 7 | 推土机 | 5 | 86 |
| 8 | 轮胎式液压挖掘机 | 5 | 84 |
| 9 | 摊铺机 | 5 | 87 |
| 10 | 发电机 | 5 | 98 |
| 11 | 冲击式钻井机 | 5 | 87 |
| 12 | 冲击打桩机 | 5 | 112 |
| 13 | 卡车 | 5 | 92 |
| 14 | 混凝土及沥青搅拌机 | 5 | 91 |
| 15 | 混凝土泵 | 5 | 85 |
| 16 | 移动式吊车 | 5 | 96 |
| 17 | 风锤及凿岩机 | 5 | 98 |
| 18 | 振捣机 | 5 | 84 |

施工期噪声影响主要表现为施工道路交通噪声对两侧居民的干扰，以及施工机械所在场所如拌和站等施工场所施工机械噪声对附近居民的影响。其中道路交通噪声的影响范围集中在道路两侧100m范围内，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所350m范围内。部分路段交通噪声的影响已经存在，项目建设将造成施工车辆交通噪声的影响，考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，其造成的影响也是暂时的。为了保护沿线居民正常生活和休息，施工单位必须采取必要的噪声控制，降低施工噪声对环境的影响，同时，上述新增加的噪声影响均会随着施工过程的结束而降低或消失。

### 3.3.4环境空气

本项目施工废气主要来源于施工扬尘、施工机械废气和道路路面敷设过程所产生的沥青烟。

1、施工扬尘

- TSP

TSP主要污染环节为工程初期的施工扬尘，其次为本项目灰土搅拌及混凝土拌合、土石方的开挖和回填等是公共作业操作。

另外，本项目建筑材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程对施工现场局部区域产生TSP污染，其污染范围和程度与施工工艺、施工管理及气象条件等多种因素有关，先进的施工工艺和科学的施工管理，可基本将TSP污染范围控制在施工界内区域。

- 道路扬尘

施工期施工运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，尤其行驶在现有大件路等路段的车辆。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为9.694mg/m3；下风向150m处TSP的浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。鉴于现有道路两侧居民点较多，应加强对施工期的环境空气监测和运输道路的车辆管理工作，减轻道路扬尘造成的空气污染。

2、施工机械废气

项目施工车辆和施工机械运行过程中将产生少量施工废气。施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。

3、沥青烟

本项目将在沥青搅拌站购买成品的沥青铺设，沥青在铺设过程中将产生沥青烟。根据相似公路的沥青烟污染监测结果，沥青烟在公路路边测的浓度在30~50 mg/m3之间，小于《大气综合污染排放标准》的二级标准75 mg/m3。

### 3.4.5水环境

项目施工期产生施工废水和施工人员的生活污水，可能影响芦溪河、西川河、芦山河水环境，其主要污染物因子有：石油类、pH、SS 、COD、 BOD5 等。

施工期间施工废水主要为施工场所施工过程中的混凝土拌和等会产生一定数量的拌和废水，以及上述场所施工机械冲洗将产生含油废水，上述污水若不经处理直接排放会造成附近地表和水体的污染影响。上述施工期废水产生量约8m3/d，经隔油沉淀处理后回用，禁止直接排入临近水体。

项目施工人员生活污水发生量平均约50L/人•d，总的生活污水发生量可按80%产污系数计算。本项目施工人员就近租用当地民房，因此，施工生活污水利用当地已有处理设施进行处理。对周围水环境影响较小。

本项目滨江路右岸大桥采取半路半桥的形式进行建设，因此在实施过程中将对芦山河的水体进行扰动，产生悬浮物，影响水体水质。且这种影响是暂时的，随着桥涵工程水中施工结束而消失。

### 3.4.6固体废物

本项目施工期固体废弃物主要为施工垃圾。施工垃圾主要来自施工废弃物（如废弃的包装材料、废弃的建筑材料等）以及施工人员的生活垃圾。每人产生的生活垃圾量按0.5kg/人•d计，生活垃圾应指定地点收集，将与少量施工废弃物一起交由当地环卫部门统一处置。

## 3.5运营期环境影响源分析

项目运营后主要环境影响源本项目道路、桥涵工程将产生汽车尾气、交通噪声，应急避难广场运营过程中将产生生活废水、生活垃圾等。本项目运营期具体影响源分析如下：

### 3.5.1社会环境

1、项目社会正效应

芦山县城道路重建项目是芦山县城道路的主体系统，它的建成将成为县城不可代替的的交通动脉，建设推进了芦山县相关的供水、雨水、污水、电力、通讯等各种地下管线、管网恢复改造，是恢复完善城市市政管网配套建设的迫切需要。本项目的建成还实现城市现有道路的快捷、路网的有效衔接，并与周围地区形成完整的交通网络，成为地区经济高速发展的有力保障。城市道路的完善，能在火灾、水灾、地震等突发灾难事件时，提供良好的交通保障，并保证居民迅速、安全、及时的撤离灾害区域，减少人员损失，提高政府和社会应急处理能力。

应急避难广场具有应急避险功能，可使人们能在灾害发生后一段时期内，躲避由灾害带来的直接或间接伤害，并能保障基本生活，形成了一个集通讯、电力、物流、人流、信息流等为一体的完整网络。应急避难广场的建设可提高芦山县应对自然灾害的能力。

2、与城市规划的协调

本项目道路建设的选线充分考虑了与城市规划的协调发展关系，较好地考虑了城市交通及社会发展规划。道路工程走向利用项目区域规划交通走廊，且在确定具体的路线走向时充分考虑地方城市总体规划和经济发展需求，征求地方相关部门意见，最终确定的路线方案符合地方政府部门意愿、符合芦山县总体规划要求。

### 3.5.2声环境

本项目运营期对区域声环境影响主要源自于项目拟建道路工程交通噪声和应急避难广场地下停车场设备噪声。

1、道路工程（包含桥涵工程）

项目营运期噪声污染源主要为路面行驶汽车噪声，根据环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级，详见表3.5-1。

表3.5-1  各类型车的平均辐射声级

| 车 型 | 平均辐射声级 (dB) | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 大型车 | 36.32log(SL)+22.0 | SL大型车平均行驶速度 |
| 中型车 | 40.48log(SM)+8.8 | SM中型车平均行驶速度 |
| 小型车 | 34.73log(SS)+12.6 | SS小型车平均行驶速度 |

营运期道路工程所产生的交通噪声将对两侧居民带来不同程度的噪声干扰，通过采取必要的管理及防护措施，营运期的噪声影响可以得到较好的控制。

2、应急避难广场

应急避难广场地下停车场运行中产生的噪声声源主要是排烟风机及送风风机等，声级值一般在80～85dB（A）。项目噪声源强及治理情况见表3.5-2。

表3.5-2  工程噪声产生、治理情况  单位：dB(A)

| 设备名称 | 工作情况 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 治理后声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 连续 | 80 | 合理布局、减振 | ≤65 |

### 3.5.3环境空气

工程营运期产生的空气环境污染物主要为扬尘、SO2、NO2和CO等污染物，根据预测结果，项目营运期间汽车尾气对大气环境的影响较小。

1、道路工程（包含桥涵工程）

项目道路工程营运期大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车排放尾气中NO2的日均排放量可按下式计算式：

Ii=CiC0i

式中：  QJ── 行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s)；

Ai── i种车型的小时交通量，辆/h；

Eij── 单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的 J种污染物量，mg/辆·m。

表3.5-3  车辆单车排放因子推荐值（单位：mg/辆·m）

| 平均车速 |  | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 31.34 | 23.68 | 17.90 | 14.76 | 10.24 | 7.72 |
|  | NOx | 1.77 | 2.37 | 2.96 | 3.71 | 3.85 | 3.99 |
| 中型车 | CO | 30.18 | 26.19 | 24.76 | 25.47 | 28.55 | 34.78 |
|  | NOx | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 9.30 |
| 大型车 | CO | 5.52 | 4.48 | 4.10 | 4.01 | 4.23 | 4.77 |
|  | NOx | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 | 15.64 | 18.38 |

根据上表污染物排放源强，结合同类道路类比可知，营运期汽车尾气影响范围主要集中在道路两侧距离道路中心线20m范围内，项目道路两侧绿化工程的实施在很大程度上可以降低道路汽车尾气对两侧敏感点的影响。

### 3.5.4水环境

项目运营期产生废水主要包括道路、桥梁路面地面径流和应急避难广场生活污水。项目水环境影响源具体分述如下：

1、道路工程（包含桥涵工程）

项目道路工程运营期水环境影响源具体如下：

项目道路工程营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经道路泄水道口流入芦溪沟、西川河、芦山河，造成石油类和COD的污染影响。根据有关实测结果和文献资料，路面污染物浓度见下表3.5-4。

表3.5-4 路面雨污水浓度 (单位：mg/l(pH无量纲))

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 径流2小时内平均值 | 7.4 | 107 | 20 | 221 | 7.0 |

路面径流雨水污染物主要为SS，路面雨污水产生初期，污染物浓度较高，项目运营期有专门的环卫部门对路面进行定期清扫，定时洒水，加之随着雨水的持续冲刷和地面径流的稀释，以及道路两边植被的净化，污染物浓度将迅速降低，故不会对周围水体造成污染。

2、应急避难广场

应急避难广场营运期对附近水域产生的污染途径主要是生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水可通过周围设置有排污管线排入市政污水管道，移动式厕所产生的粪便污水直接收集送往污水处理厂处理。

### 3.5.5固体废物

1、道路工程（包含桥涵工程）

道路工程营运期固体废物主要来自来往车辆乘坐人员及养护工作人员的生活垃圾，由于营运期固体废物发生在距道路、应急避难广场较近的区域，与人的生活密切相关，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。交由环卫部门送至当地垃圾处理厂统一处置。

2、应急避难广场

营运期固体废物主要来自周边居民丢弃的垃圾及避难广场应急指挥中心工作人员产生的生活垃圾，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。产生的生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门统一处置。

## 3.6方案合理性分析

### 3.6.1道路选线合理性分析

#### 3.6.1.1原线路存在的问题

1）西江滨河路、西江路连接线是连接西门大桥和乡镇的重要通道，原西江路太窄，最宽处仅5m，且道路下没有雨污水管道，未分机动车道和非机车道，使行人出行和车辆行驶很不安全，且经常堵塞车辆，严重制约县城西江村和思延乡1万多人的生产生活和出行。

2）滨江路右岸路现状为水泥路面，道路右边为山体，道路左边为芦山河，宽5-8m，路面狭窄，破损严重，已严重制约了产业园区与芦山县城之间的交通联系。

3）富源路现状道路混凝土开裂，路基变形，照明设施损毁，车辆行驶和人员出行很不安全，经常造成道路拥堵，急需重建道路和路灯；供水管网破坏，漏水严重，已经不能满足周边群众生产和生活用水的需要；现有道路未铺设排水管道，对居民的生存环境构成威胁。

4）向阳路路面破损非常严重，路面坑坑洼洼、高低不平，严重影响道路两边居民的出行和企业物资的运输。供水管网破坏，漏水严重，已经不能满足周边企业和群众生产、生活用水的需要。现有道路未铺设雨水管道，采用明沟排放，下雨季节，雨水溢出，造成道路积水和流向低洼住户和厂区，严重影响生产和生活。现有道路未铺设排水管道，对居民的生存环境构成威胁。

5）水电路及王晖路，是城市路网的重要组成部门，目前车通行较多，路面受到严重破坏。

6）社区组团路，共有5条道路组成。道路周边都为居民和商铺，现状道路凹凸不平，车辆行驶和人员出行很不安全，经常造成道路拥堵。现有道路未铺设排水管道，下雨季节，雨水溢出，造成道路积水和流向低洼住户和厂区，严重影响生产和生活。居民生活污水排放在沼气池里面，对居民的生存环境构成威胁。

#### 3.6.1.2拟建道路功能定位

新建道路西江滨河路、西江滨河路连接线是城市支路，县城老城区联系思延乡和芦阳镇西江村的最重要通道，也是思延乡和芦阳镇西江村灾后重建运送建筑材料的最佳通道。

新建道路金顶阁路是城市支路，是连接产业园区及老城区的重要通道。该条道路边上正在修建骆家营安置区，修建该项目将与世行贷款汶川地震灾后重建一批次道路城北路形成一个整体，可加快产业园区与芦山县老城区之间的交通联系，利于周边安置区居民的出行，增强对自然灾害的抵抗力，同时改善生态环境。

滨江路右岸为城市次干道，起点接金花大桥，终点接省道210线，是连接芦山老县城与产业园区的道路。道路建成后，可加快产业园区与芦山县老城区之间的交通联系，利于周边居民的出行，增强对自然灾害的抵抗力，同时可改善生态环境。

富源路、向阳路为城市支路，可与世行贷款汶川地震灾后重建一批次道路和世行二批次桥梁形成一个整体，将解决车辆行驶不安全的现状，并解决居民吃水难、出行难的问题，增强对自然灾害的抵抗力，同时可改善生态环境，加强县城与周边乡镇的联系，促定地方经济和社会发展。

水电路及王晖路道路、社区组团路为城市支路，道路改建后，可解决周边小区和商业的居民的出行，解决周边居民的排水问题，使其生活环境得到极大的改善。

#### 3.6.1.3道路选线合理性分析

根据《世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目可行性研究报告》以及《芦山县县城总体规划》《芦山县灾后恢复重建建设规划》，本项目芦山县县道路工程起、止点及线路走向明确，结合项目区域地质、水文及地形地貌，芦山县主城区适建区域仅为少量规划的道路用地和园地。受地形地貌的牵制约束及芦山县灾后恢复重建规划控制，本项目芦山县道路工程选线选址唯一，且符合《芦山县县城总体规划》和《芦山县灾后恢复重建建设规划》，无选线选址比选方案。

### 3.6.2桥梁方案合理性分析

本桥若采用路桥之间较远的方案，可以避免路基一侧高边坡的失稳而给桥梁造成的破坏，但是桥梁部分桥墩侵占芦山河河道，桥墩侵入水中，增加了施工难度，且桥墩容易受河水长期冲刷的影响；路桥之间分隔越大，桥墩墩高越高，增加的投资越大；路基与河道间的坡面防护面积大大增加，增加了投资。对于推荐方案，路桥之间采用0.5m 隔离带，一方面可以减少路基一侧高边坡的失稳而给桥梁造成的破坏，另一方面，半路半桥址处，场地狭窄，宜尽可能的利用有效的空间，隔离带设置过宽，不利于节约空间。同时，桥梁不侵占河道，所有桥墩都在河岸边坡上，减少了流水对桥墩和桩基的冲刷，桥墩高度也减小了许多，节约了投资。

综上所述，推荐方案比比较方案工程造价相对较小，对河道影响相对较低，施工难度相对较容易，线性更为美观。故本项目采用0.5m 隔离带的横断面布置方案。

### 3.6.3应急避难广场选址合理性分析

#### 3.6.3.1避难广场现状所存在的问题

目前，整个芦山县利用“ 一纵四横两环”的县域公路网主骨架作为应急救灾通道。一纵为由省道S210—县道X073—县道X074组成的南北主通道。四横为省道S210、芦名路、芦夹路和芦邑路。省道S210、芦名路也是天全、宝兴县方向的应急救灾通道。

而芦山县城疏散救援主通道为迎宾大道、 东风路/东街/西街/、 姜维路/南街/北街/向阳路、 210省道 （平安路以南段），疏散次通道为金花路 / 平安路、建设路、城南路 / 城北路，其他城市主次干路为疏散救援支路。其中向阳路是本次项目建设内容。

整个芦山县城都是以学校、大型公园和广场作为应急避难广场，按照规划，避难场所总共面积为7.7万平方米，有效避难面积约为4.62万平方米，2030年芦山县人口将达到5.8万人，至少需要避难场所的面积为8.7万平方米。芦山县作为极重灾区，仅利用这些场所作为避难场所是不够的，且配套设施不完善，供需矛盾相当突出，迫切需要建设新的配套设施更加完善的城市应急避难场所。

根据调查，芦山县城无专门的停车场，都是临街停放。停车设施布局不合理，停车设施建设严重滞后，社会公共停车场极其缺乏，规划中对停车用地标准过少。

本次共修建四处应急避难广场，分别位于新城区1处和老城区3处。

（1）城南应急避难广场：项目位于国道351连接线与迎宾大道交叉处，所在地片区不属于地震断裂带，没有山体滑坡，泥石流等自然灾害，地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，适宜于搭建帐篷。满足安全性要求。避难广场目前都是绿化带，北侧为樊敏路（疏散主通道），西侧紧靠迎宾大道（疏散主通道），南边是西川河，场地满足避难广场的通达性要求，居民到避难一般步行而至。避难人员可以顺利抵达并进入避难广场进行避难活动，利于疏散，路线通畅。设置开阔平坦的大面积空间具有疏散安置灾民的作用，也可作为救灾物资的集散地。

（2）城北应急避难广场：项目位于城北路与北门大桥交叉处，所在地片区不属于地震断裂带，没有山体滑坡，泥石流等自然灾害，地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，适宜于搭建帐篷。满足安全性要求。避难广场目前都是绿化带，北侧为芦山河，西南侧接本次拟改建的向阳路（疏散主通道），东南侧接本次拟改建的富源路，振兴路（疏散次通道）、北街（疏散主通道）、城北路（疏散次通道）与之交叉。场地满足避难广场的通达性要求，居民到避难一般步行而至。避难人员可以顺利抵达并进入避难广场进行避难活动，利于疏散，路线通畅。

（3）广福苑避难广场：项目位于建设路与南街之间，所在地片区不属于地震断裂带，没有山体滑坡，泥石流等自然灾害，地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，适宜于搭建帐篷。满足安全性要求。避难广场位于老城区的中心地带，周围居民较多，密度较大。目前占用的房屋拆迁都已经完毕，地方较为空旷，西侧接建设路，东侧接南街。场地满足避难广场的通达性要求，周围居民到避难一般步行而至。避难人员可以顺利抵达并入避难广场进行避难活动，路线通畅。

（4）中心避难广场：项目位于原芦山县中心广场，处于老城区的中心位置，所在地片区不属于地震断裂带，没有山体滑坡，泥石流等自然灾害，地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，适宜于搭建帐篷。满足安全性要求。避难广场位于老城区的中心地带，周围居民较多，密度较大。地方较为空旷，广场四周均为道路，北侧接中心街，东、西、南侧接建既有道路。场地满足避难广场的通达性要求，周围居民到避难一般步行而至。避难人员可以顺利抵达并进入避难广场进行避难活动，路线通畅。

本项目四处应急避难广场符合《芦山县县城总体规划》和《芦山县灾后恢复重建建设规划》的规划要求，因此选址合理，唯一。

# 4.0环境概况及现状评价

## 4.1自然环境基本概况与评价

### 4.1.1地理位置

芦山县，隶属于雅安市，位于四川盆地西缘，雅安市东北部，青衣江上游，北与汶川县连界，东北与崇州市、大邑县、邛崃市毗邻。地跨东经102°52'至103°11'，北纬30°01'至30°49'.县境南北长86.6公里（飞仙关至断头岩），东西宽：北部为24.4公里（芦、崇、大三县（市）交界点至二十四凼），中部为19.42公里（芦、大、邛三县（市）交界点至大瓮顶），南部为17.2公里（芦、邛、雅三县（市）交界点至六台山）。全县幅员面积1166平方千米，辖5镇4乡46个村（社区）256个村民小组，

项目地理位置见附图1。

### 4.1.2地形地貌概况

芦山县境地势由西北向东南倾斜，北端最高的大雪峰海拔5364米，南端最低的熊河坝海拔621米。南北两极相差4743米。芦山地处邛崃山脉中南段支脉地带。境内有高山、中山、低山、河谷台地。高山区分布在海拔3500米以上的马桑坪、鸡心山、火烧银以北，约占全县总面积的21％。中山区分布在高山区以南，六台山、雷光山、断口山一线以北地区和横山岗延至飞仙峡一带，约占全县总面积的73％。低山河谷区分布在海拔1000米以下的芦山河、芦山河两侧，多阶地、平坝，约占全县总面积的6％。境内河溪纵横密布，以芦山河、芦山河为主的河溪556条，其中流域面积在30平方公里以下的549条。按地形及北南山势走向，分别汇集为黑水河、黄水河、铜厂河、小河子、白石河、太平河、清源河等支流，再汇成芦山河干流，向南流入青衣江。

芦山河洪水由暴雨形成。洪水发生时间与降雨季节一致。年最大流量发生在6～9月，多数集中在7、8两个月。芦山河地处青衣江暴雨边缘区，暴雨强度较大，加之山高坡陡，集流迅速，因此形成的洪水过程具有陡涨陡落的特点。

### 4.1.3气象条件

芦山县位于盆地和川西区交接地区，受西南季风暖湿气流的影响，四季分明，雨量丰沛，气候温和，具有温带气候和山地气候的特征。据芦山县气象台资料统计，（1961-1990）多年平均气温15.2°C，最高月平均气温（7月）24.2°C,最低月平均气温（1月）5°C，极端最高气温35.5°C，极端最低气温-4.6°C（1959.1.11）。最大风速20m/s（风向NW）。多年平均霜日11.4天。多年平均降雨量1311.2mm。一日最大降雨量188.6mm（1978.7.27），多年平均蒸发量949.7mm。芦山气象站主要气象要素特征值见表4.1-1。

表4.1-1   芦山气象站气象要素特征值表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均(mm) | 11.2 | 18.1 | 37.8 | 72.4 | 119.6 | 144.5 | 28 .4 | 313.1 | 171.2 | 76.8 | 35.5 | 10.8 | 1299.4 |
| 最大一日(mm) | 7.1 | 13.4 | 25.5 | 47.7 | 100.5 | 101.5 | 188.6 | 151.4 | 110 | 42.1 | 31 | 10.1 | 188.6 |
| ＞0.1mm降水日数(a) | 10 | 13 | 15.9 | 17.8 | 20.1 | 19.9 | 20.9 | 20.6 | 21.8 | 21.1 | 15.2 | 10.1 | 206.5 |
| ＞10mm降水日数(a) | 0 | 0.1 | 0.3 | 2 | 3.6 | 4.6 | 7.3 | 8.3 | 5.3 | 2 | 0.6 | 0 | 34.3 |
| ＞25mm降水日数(a) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 11.4 |
| 多年平均（℃） | 5.4 | 6.7 | 11 | 15.8 | 19.8 | 22.1 | 24.1 | 23.8 | 20.1 | 16.3 | 11.6 | 7 | 15.3 |
| 极端最高（℃） | 16.9 | 23.8 | 27.6 | 32.1 | 34.5 | 35.4 | 35 | 35.5 | 33.7 | 28.4 | 24.9 | 21.3 | 35.5 |
| 极端最低（℃） | -4.4 | -3.6 | -1.8 | 0.2 | 6.7 | 12.3 | 15.1 | 14.6 | 9.7 | 4.2 | 0.1 | -4.6 | -4.6 |
| 多年平均蒸发量（mm） | 30.7 | 31.7 | 59.2 | 88.9 | 123.2 | 114.1 | 133.7 | 124.9 | 78.4 | 61.6 | 41.5 | 30.9 | 918.8 |
| 多年平均（m/s） | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
| 最多风向 | NE | NE | NE | NE | NE | S | NE | NE | S | S | S | S | NE |
| 最大风速m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相应风向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 | 83 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 85 | 84 |
| 多年平均日照时数（h） | 54.3 | 46.1 | 71.6 | 93.8 | 100.9 | 93.8 | 131.3 | 134.2 | 59.6 | 53.1 | 52 | 52.2 | 942.8 |
| 多年平均雾日数（a） | 3.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 3.6 | 18.6 |
| 多年平均雷暴日数 (a) | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 8.6 | 9.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 28.4 |

### 4.1.4水文条件

境内水源丰富，河沟纵横，主要河流有芦山河、青衣江、思延河，为青衣江支流。全县有12条主要河流，径流丰富，落差集中。

芦山河流域地处四川盆地西部，地理位置界于东经102°50′～102°12′、北纬30°07′～30°49′之间。流域地势东北高西南低。流域北部以大雪峰、大尖峰与岷江渔子溪分界，分水岭高程在3500～5500m之间，西面以邛崃山与芦山河相隔，分水岭高程在2500～5000m之间，东面与蒲江相邻，南面与芦山河、天全河、青衣江干流相连。全流域呈东北西南向条带状，河系为不对称型发育，支流多集中在右岸。

芦山河径流主要来自降水，其次是地下水和高山融雪水补给。芦山河径流的年际变化小，最大年平均流量为49.2m2/s，是最小年平均流量27.7m2/s的1.78倍，年最小流量多发生在2、3月份，以发生在2月份最多。

芦山河洪水由暴雨形成。洪水发生时间与降雨季节一致。年最大流量发生在6～9月，多数集中在7、8两个月。芦山河地处青衣江暴雨边缘区，暴雨强度较大，加之山高坡陡，集流迅速，因此形成的洪水过程具有陡涨陡落的特点。

本项目建设工程涉及河流为芦山河、西川河、芦溪沟，拟建富源路、西江滨河路左侧为西川河，西川河主要水体功能为灌溉；拟建向阳路左侧为芦溪沟，芦溪沟主要水体功能为灌溉；拟建滨江路右岸右侧为芦山河，芦山河主要水体功能为灌溉、饮水，且涉及饮用水源保护区，拟建金顶阁路和滨江路右岸道路工程（包括桥涵工程）穿越该取水点二级保护区，具体见4.5。

### 4.1.5地形、地质、地震

芦山县地处横断山脉东侧，川西南山地与川西北高原过渡带，境内岩石坚硬，断层发育，山脉连绵起伏，沟壑纵横，地形复杂，地貌类型多样。整个地势中部高，南、北低，最低芦山河海波850m，芦山河左岸分水岭山峰海拔3100-3700m，右岸分水岭山峰海拔大于4000m。该区位于四川盆地西南缘，属四川盆地—川西高原过渡带，地形总的趋势北东高南西低，切割较深，地形坡度一般20～59°，坡向为南或南西；最高海拔1540m，最低海拔1100m，相对高差440m，属低中山地貌区。

芦山县位于华夏系龙门山断裂带的东南侧，紧靠断带，主要是双石冲断层所控制。芦山向斜为中心，东西两翼分布。以沉积岩为主。县境北面有岩浆岩出露。主要地层有第四系亚砂土，富水性透水性强；主要出露在县城附近。第三系地层岩层主要为泥质成分，储水能力差，含石膏盐，易成溶孔、溶隙、受水软化、泥化。主要出露于芦山向斜核部的玉溪河两岸。白垩系地层，主要出露于大岩腔至龙门一带的山势中下部，岩性含钙质成分，形成很多溶洞、落水洞、岩溶洼地等。此外尚有侏罗系、三迭系、二迭系和泥盆系远古界地层也有出露。根据《建筑抗震设计规范》（2008年版），该地震区地震烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。

2008年5月12日，四川省阿坝州汶川县境内发生8.0级大地震。这次地震是建国以来破坏性最强、损失最重、波及范围最广、救灾难度最大的特大地震。“5·12”汶川大地震波及雅安，全市经济社会和人民生命财产遭受重大损失，雅安市被列入全省6个重灾的地市州之一。全市8个县（区）154个乡镇和街道办事处1113个村委会社区899279人不同程度受灾。因特大地震死亡30人，失踪2人，受伤1351人，需临时安置89611人。汉源、芦山、名山、芦山、雨城、天全六县被省地震局列入全省50个严重受灾县（区），其中，汉源和芦山两县被列入全省21个重灾县。截至6月18日，全市因灾造成直接经济损失143.16亿元。

2013年4月20日，四川芦山发生7级强烈地震。芦山强烈地震波及四川雅安、成都、乐山、眉山、甘孜、凉山、德阳等市州的32个县（市、区），受灾人口约218.4万人。大量老旧住房倒塌，未倒塌住房结构受损严重，学校、医院等公共服务设施和供水、排水、供气等市政设施受到不同程度损坏，主要公路多处塌方、受损，山体滑坡、崩塌、泥石流等次生灾害严重，生态环境受到严重威胁，余震多、震级高，持续影响大。地震导致全县9乡镇12.5万人整体受灾，其中需紧急转移安置12.28万人，初步统计直接经济损失655.7亿元。

### 4.1.6水生生物

本项目涉及主要河流为芦山县的芦山河。据调查，在本项目施工区域的水域评价范围内无珍稀水生生物分布。

### 4.1.7 土壤

水稻土，主要分布于低山区1－4级阶地、冲沟、支沟、槽坝、山脚等。紫色土，分布于低山区丘陵坡地和中山地带。黄壤土，分布于海拔1100～1800米的中山地带。黄棕壤分布于海拔1700～2200米的中山林区。暗棕壤分布于海拔2200～2600米的中山地带。亚高山草甸土、高山草甸土、高山寒漠土、分布于海拔3000～5364米的高山区。

## 4.2生态环境概况与评价

### 4.2.1土地利用现状

全县总面积204.66万亩，其中耕地8.89万亩，林地117.59万亩，草地49.48万亩，水域7.22万亩，交通用地0.43万亩，建筑用地1.58万亩。

### 4.2.2植被、动植物资源

芦山县地处山区，雨量充沛，气候温暖湿润，常绿阔叶林生长极为良好，稀有树种、杂竹资源极为丰富。动物资源丰富，野生动物多集中在围塔山以北的中高山区，有170种以上。经现场调查及与芦山县有关部门核实，本项目评价区内无古树名木、珍稀濒危动植物及国家重点保护动植物。

### 4.2.3水土流失现状

芦山县9 个乡镇不同程度地都有水土流失存在，水土流失面积超过乡镇幅员面积50%的有飞仙（54.24%）、太平（63.52%）、宝盛（56.12%），苗溪茶场地（55.48%）。

全县内水土流失面积为418.2 平方公里，高于全县耕地面积，占全县总面积的30.66%，年均侵蚀模数为5237.7656 吨/平方公里，每年水土流失土壤总量为177.8 万吨，相当于1.03 万亩耕地的表土。严重的水土流失、土壤侵蚀导致土地资源破坏，土壤肥力下降，土层减薄，甚至基岩裸露。堆积侵蚀带走的泥砂石块淤埋耕地、道路、建筑，造成土地沙质或沙石化；淤塞塘库、河渠，减少了蓄水和输水能力，降低了发电、灌溉和防洪能力。水土流失导致河流水文变化，加剧旱涝灾害。水土流失破坏了土地资源，严重阻碍了山区农村经济的发展，极大地影响了广大农民生活水平的提高。

县境内水土流失主要发生在植被覆盖不良的疏林地与灌草地，以及荒坡地与坡耕地上。水土流失类型主要为坡面面蚀的水力侵蚀，也存在重力侵蚀，主要原因在于地形起伏，地面坡度大，暴雨发生频繁，是全省著名的四大暴雨区之一，且丘陵山区地面组成物质抗侵蚀能力差，多为黄壤及紫色土，再加上陡坡开垦、滥砍乱伐和修路开矿等自然和人为因素。

### 4.2.4生态环境现状评价

由于人类的长期生产和生活活动，项目所在地区没有野生动物保护区和原始森林，无大片林地，无大型的野生动物存在。目前可见的野生动物主要是昆虫类和鼠类等，无国家和地方重点保护的珍稀野生动物。工程所经区域土地开发利用年深日久，自然植被多被人工植被所代替。林木较少，植被以草本植物和灌木丛为主。无需特别保护的名木古树及珍稀植物。项目涉及各水体河段水体评价范围内无珍稀水生生物。

## 4.3社会环境概况

### 4.3.1人口及行政区划

芦山县隶属四川省雅安市，位于四川盆地西部边缘，地理位置东经102°55′，北纬30°09′，幅员面积1363km2。全县辖6个镇、9个乡（本项目位于其中的清仁乡）、80个村，586个村民小组。全县有30912户，12.33万人，其中农业人口约10.7886万人，城镇人口约1.5414万人。汉族人口99.9％，藏族、回族、彝族、满族、蒙古族、纳西族等少数民族人口占0.1％。人口自然增长率为7‰，计划生育率为93.22％。

### 4.3.2社会经济发展概况

“十一五”期间，芦山县GDP年均增长17.2%（按可比价计算，年均增长13.2%），地方财政一般预算收入年均增长22%，社会消费品零售总额年均增长17.4%，农民人均纯收入年均增长11.6%；固定资产投资累计达到57亿元，招商引资累计到位资金37亿元，分别比“十五”增长近两倍；GDP、规上工业增加值、地方财政一般预算收入、两税收入、社会消费品零售总额等主要经济指标在“十五”基础上翻了一番，圆满完成了“十一五”经济社会发展目标，为“十二五”发展奠定了坚实的基础。

2013年芦山县全年实现地区生产总值（GDP）25.62亿元，按可比价格计算，比上年增长0.5%。其中，第一产业增加值4.49亿元，增长0.3%；第二产业增加值15.28亿元，下降1.8%；第三产业增加值5.85亿元，增长8.2%。人均地区生产总值23081元，下降0.1%。全年非公有制经济增加值16.16亿元，比上年增长2.7%，占GDP的63.1%。其中，第一产业增加值0.97亿元，增长2.1%；第二产业增加值12.57亿元，增长1.5%；第三产业增加值2.61亿元，增长10.0%。

芦山是对外开放具，“开明促开放、开放促开发、开发促发展”全县上、下巳成共识，热情务实的芦山人民将借“十五大”召开的强劲东风，进一步加大开放开发的方度，以自然资源丰富的优势、合理的优惠的开放政策、良好的投资环境，为一切有志于在芦山共谋发展的各界人士提供广阔的舞台。我们相信，在不久的将来，芦山将走向“发达地区”，阔步迈向新世纪。

### 4.3.3教育医疗

芦山县拥有文化馆1个，文化站9个，公共图书馆1个，农家书屋40个；拥有博物馆1个，文物保护管理机构1个。全国重点文物保护单位4处，省级文物保护单位9处，市县级文物保护单位20处。省级以上非物质文化遗产名录2项。全县共有各级各类学校51所，在校学生16074人，教职工1182人，其中，专任教师1164人。全县共有小学16所，在校小学生7259人；初中5所，在校学生4154人；学前教育28所，在园(班)人数3139人。全面完成了“普九”义务教育任务，“普九”人口覆盖率为100%。中等职业教育学校1所；高中学校1所，在校学生1522人。全县拥有医疗卫生机构139个(含村卫生室34个，个体诊所90个)，编制床位471张；卫生技术人员469人，其中执业医师142人，执业助理医师216人，注册护士170人。妇幼保健机构1个，执业医师6人，注册护士2人。乡镇卫生院9个，执业医师38人，执业助理医师74人，注册护士35人。

### 4.3.4 交通条件

芦山县交通较为便捷，以公路为主，已形成四通八达的交通网络。现有交通主要以公路为主，有多条公路与雅安、乐山、邛崃、洪雅、凉山、天全、甘孜、阿坝等县市相连，可方便与成都、雅安、乐山、西藏等进行物流交换。公路通车总里程550 公里，公路网密度40.3 公里/百平方公里，其中等级公路 （含一、二、三和四级公路）135 公里。省道飞（仙）宝（兴）线境内长39km。国道318 线也正在改建。芦山县已将交通纳入其“十二五”规划，计划贯通连接邛崃、大邑、雨城、天全、芦山的外向通道；雅康铁路、雅康高速、雅马高速项目规划建设，积极谋划芦山交通的连接点；利用飞仙关镇地处川藏线咽喉的优势，规划建设现代物流仓储和配送中心；加快推进县、乡干道和村内道路及林区道路建设；力争打造一个内部形成环线、向外四通八达，对接高速公路，连接成都、辐射康藏的交通中转站，为融入成渝经济圈提供基础保障。目前，公路已通达9 个乡镇和80 个行政村中的75 个，有5 个行政村不通公路，通公路行政村为93.75%

### 4.3.5 旅游资源

芦山历史悠久，地灵人杰，文物古迹、人文景观、自然景观遗存颇多，旅游资源丰富。全县有文物点220处，其中国家级保护单位1处，即樊敏阕及石刻；省级保护单位4处，即樊敏碑阕、王晖石棺、平襄楼、青龙寺大殿；县级保护单位16处。博物馆内有馆藏文物近万件，其中有战国带鞘铜剑、陶瓮、东汉圆铜带钩、西汉铜镜、汉代官司印、唐代省油灯等国家二级文物数十件；有各类三级文物数百件。还有一批古化石和新石器时代石器。古遗址、古墓葬、古建筑、石刻、金属器物、陶瓷、红军文物等丰富多彩，文物中尤以汉代文物闻名海内外，故有汉代文物之乡之美誉。王晖石棺（省级文物保护单位）在本项目拟建城南避难广场东北侧约100m，但建设项目不在其保护范围内，也不在其建设控制地带内。

因此本项目建设不涉及文物保护单位。

## 4.4区域环境质量现状调查与评价

### 4.4.1环境质量现状调查及评价

#### 4.4.1.1环境空气现状监测

（1）监测布点

根据本项目特点，本项目共布设了1个大气环境现状监测点（河仁乡大板村临项目侧居民点），监测布点见附图4-1。

（2）监测项目

测点监测项目包括PM10、NO2、SO2共3项。

（3）监测时间、频率和方法

监测站连续5天分别对监测点的PM10、NO2、SO2进行监测。各监测项目采样、监测分析方法按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》(第四版)中相关要求执行。

（4）监测结果

环境空气现状监测统计结果见表4.4-1。

表4.4-1  区域环境空气质量监测结果

| 监测点位 监测时间 | 河仁乡大板村临项目侧居民点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | NO2 | SO2 |
| 11月30日 | 0.128 | 0.026 | 0.011 |
|  |  | 0.017 | 0.007 |
| 12月01日 | 0.151 | 0.026 | 0.008 |
|  |  | 0.024 | 0.014 |
|  |  | 0.022 | 0.008 |
|  |  | 0.026 | 0.012 |
| 12月02日 | 0.127 | 0.026 | 0.009 |
|  |  | 0.022 | 0.010 |
|  |  | 0.019 | 0.009 |
|  |  | 0.019 | 0.012 |
| 12月03日 | 0.142 | 0.023 | 0.007 |
|  |  | 0.021 | 0.007 |
|  |  | 0.009 | 0.007 |
|  |  | 0.014 | 0.007 |
| 12月04日 | 0.167 | 0.014 | 0.012 |
|  |  | 0.011 | 0.008 |
|  |  | 0.011 | 0.007 |
|  |  | 0.012 | 0.009 |
| 12月05日 | / | 0.011 | 0.008 |
|  |  | 0.007 | 0.011 |

#### 4.4.1.2环境空气现状评价

（1）评价标准

环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

（2）评价方法

采用标准指数法评价拟建工程区域环境空气质量现状。标准指数Ii计算式如下：

Ii=CiC0i

式中：Ci ——污染因子i的现状监测值，mg/m3；

C0i——污染因子i的大气环境质量标准值，mg/m3。

（3）评价结果

拟建工程区域环境空气质量现状评价结果见表4-4-2。

表4.4-2  环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 评价指标 | 评 价 因 子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 |
| 河仁乡大板村临项目侧居民点 | 小时、日均值范围(mg/m3) | 0.007~0.018 | 0.007~0.026 | 0.127~0.167 |
|  | 标准指数 | 0.014~0.036 | 0.035~0.13 | 0.84~1.11 |
|  | 达标率(%) | 100% | 100% | 60% |

监测结果显示：监测点位PM10部分时期监测值超标，除此外SO2、NO2的小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 4.4.2地表水环境质量现状与评价

#### 4.4.2.1地表水环境现状调查

（1）监测布点

根据本项目的特点，项目共布设了4个地表水监测断面（1#断面：向阳路道路工程距芦溪沟最近断面；2#断面：富源路道路工程距西川河最近断面；3#断面：西江滨河路道路工程距芦山河最近断面；4#断面：滨江路右岸道路工程距芦山河最近断面；），监测布点见附图4-1；

（2）监测项目

pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、粪大肠菌群；

（3）监测时间、频次及方法

成都华测检测技术有限公司连续3天对上述各水体水质进行监测。采样及分析方法按国家有关规范执行。

（4）监测结果

本项目地表水环境质量监测统计结果见下表。

表4.4-3   地表水监测结果统计   单位：mg/L

| 项目 | 1#断面 |  |  | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.1 | 12.2 | 12.3 |  |
| pH | 8.35 | 8.32 | 8.33 | 6-9 |
| 氨氮 | 0.052 | 0.051 | 0.059 | ≤1.0 |
| 挥发酚 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.005 |
| 石油类 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 |
| 化学需氧量 | 6.5 | 8.13 | 7.32 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | ≤4.0 |
| 粪大肠菌群 | 4.9×103 | 7.9×103 | 7.9×103 | ≤10000（个） |

表4.4-4   地表水监测结果统计   单位：mg/L

| 项目 | 2#断面 |  |  | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.1 | 12.2 | 12.3 |  |
| pH | 8.03 | 8.07 | 8.05 | 6-9 |
| 氨氮 | 0.065 | 0.059 | 0.057 | ≤1.0 |
| 挥发酚 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.005 |
| 石油类 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 |
| 化学需氧量 | <5 | <5 | <5 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤4.0 |
| 粪大肠菌群 | 4.9×102 | 230 | 130 | ≤10000（个） |

表4.4-5    地表水监测结果统计   单位：mg/L

| 项目 | 3#断面 |  |  | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.1 | 12.2 | 12.3 |  |
| pH | 8.22 | 8.20 | 8.18 | 6-9 |
| 氨氮 | 0.027 | 0.051 | 0.059 | ≤1.0 |
| 挥发酚 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.005 |
| 石油类 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 |
| 化学需氧量 | <5 | <5 | <5 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤4.0 |
| 粪大肠菌群 | 4.9×104 | 3.3×104 | 3.3×104 | ≤10000（个） |

表4.4-6    地表水监测结果统计   单位：mg/L

| 项目 | 4#断面 |  |  | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.1 | 12.2 | 12.3 |  |
| pH | 8.28 | 8.25 | 8.33 | 6-9 |
| 氨氮 | 0.103 | 0.114 | 0.111 | ≤1.0 |
| 挥发酚 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.005 |
| 石油类 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 |
| 化学需氧量 | <5 | <5 | <5 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤4.0 |
| 粪大肠菌群 | 4.9×104 | 3.3×104 | 3.3×104 | ≤10000（个） |

#### 4.4.2.2地表水环境现状评价

（1）评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（2）评价方法

根据 HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则——地面水环境》，地表水环境质量现状评价方法采用单项标准指数法，除pH值外，其它水质参数的单项标准指数Si为：

Si=Ci/C0i

式中：Si——为i污染物的质量指数值；

Ci——第i种污染物实测浓度值，mg/L；

C0i——第i种污染物在GB3838-2002中III类标准值，mg/L；

pH的标准指数Si为：

当pH≤7.0   Si =（7.0-pH）/（7.0-pHmin）

当pH≥7.0   Si =（pH-7.0）/（pHmax-7.0）

式中：Si——为pH因子的标准质量指数值；

pH——实测的pH值；

pHmin——地表水质量标准中规定的pH值下限；

pHmax——地表水质量标准中规定的pH值上限。

当Si值大于1.0时，表明地表水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Si值越大，水体受污染程度越重，否则反之。

（2）评价结果

根据监测结果可知，本项目区内芦溪沟以及西川河水体水质各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，芦山河除粪大肠杆菌超标外其他指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 4.4.3声环境现状监测及评价

#### 4.4.3.1声环境现状调查

（1）监测布点

根据本项目的特点，道路工程共布设了15个监测点，应急避难广场共布设了4个监测点，监测布点见附图4。

表4.4-7  声环境现状监测结果表（道路工程、桥涵工程）

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1 | 芦溪村3组 |
| 2 | 芦溪村居民区 |
| 3 | 大板村新民组 |
| 4 | 河仁乡大板村居民区 |
| 5 | 西江村1组 |
| 6 | 西江村2组 |
| 7 | 西江村3组 |
| 8 | 西江村4组 |
| 9 | 社区组团路居民点 |
| 10 | 芦山县人民医院 |
| 11 | 水电路起点 |
| 12 | 水电路终点 |
| 13 | 王晖路终点 |
| 14 | 滨河右岸起点 |
| 15 | 滨河右岸终点 |

表 4.4-8 声环境现状监测结果表（应急避难广场）

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1 | 芦山县初级中学 |
| 2 | 芦山县交通局 |
| 3 | 芦阳镇明德小学 |
| 4 | 城南避难广场居民点 |

（2）监测项目

昼夜等效连续A声级。

（3）监测时间、频次及方法

监测方法与频率按照《声环境质量标准》中有关规定进行。每个监测点测2天，分昼间和夜间两个时段。

（4）监测结果

成都华测检测技术有限公司于2015年11月28日~11月30日对项目进行噪声监测。现状监测结果及评价见表4.4-9。

表4.4-9 声环境现状监测结果表（道路工程、桥涵工程）

| 序号 | 监测点位 | 11月28日 测值dB（A） |  | 11月29日 测值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 芦溪村3组 | 52.3 | 44.3 | 53.5 | 43.8 |
| 2 | 芦溪村居民区 | 53.7 | 44.5 | 53.3 | 44.2 |
| 3 | 大板村新民组 | 54.7 | 43.2 | 54.2 | 42.9 |
| 4 | 河仁乡大板村居民区 | 54.8 | 44.7 | 54.6 | 44.8 |
| 5 | 西江村1组 | 55.3 | 43.7 | 54.3 | 44.0 |
| 6 | 西江村2组 | 57.9 | 43.5 | 58.5 | 43.8 |
| 7 | 西江村3组 | 55.8 | 43.5 | 54.9 | 44.2 |
| 8 | 西江村4组 | 55.3 | 44.2 | 54.7 | 43.5 |
| 9 | 社区组团路居民点 | 54.1 | 44.5 | 54.6 | 44.3 |
| 10 | 芦山县人民医院 | 59.6 | 47.5 | 59.3 | 48.2 |
| 11 | 水电路起点 | 59.8 | 47.7 | 58.9 | 46.6 |
| 12 | 水电路终点 | 57.4 | 46.9 | 58.2 | 47.3 |
| 13 | 王晖路终点 | 53.6 | 43.2 | 54.3 | 44.5 |
| 14 | 滨河右岸起点 | 50.2 | 42.1 | 50.7 | 43.2 |
| 15 | 滨河右岸终点 | 59.6 | 49.5 | 59.6 | 48.7 |

表4.4-10 声环境现状监测结果表（应急避难广场）

| 序号 | 监测点位 | 11月28日 测值dB（A） |  | 11月29日 测值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 芦山县初级中学 | 51.6 | 43.5 | 52.1 | 41.6 |
| 2 | 芦山县交通局 | 54.5 | 43.6 | 53.8 | 44.1 |
| 3 | 芦阳小学 | 54.3 | 45.8 | 53.9 | 42.5 |
| 4 | 城南避难广场居民点 | 56.5 | 44.6 | 56.5 | 44.6 |

、

#### 4.4.3.2 声环境现状评价

（1）评价标准

本项目道路工程中滨江路右岸项目中心线两侧35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；道路中心线两侧35m以外及35m评价范围内学校、医院等特殊敏感建筑执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。其他道路工程、和应急避难广场执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（2）评价结果

根据评价标准，本项目没有4a类标准的敏感点，均执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，通过监测结果可以看出，这些敏感点的噪声值均在2类标准限值内，项目所在区域的声环境状况良好。

## 4.5涉及饮用水源地情况说明

2010年2月12日，四川省人民政府办公厅以川办函[2010]26号文“四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知”批准划定了芦山县城镇集中式饮用水水源地。划定方案中包括芦山县二水厂骆家营县城饮用水源地和芦山县三水厂羊圈门县城引用水源保护区（具体位置见附件）。其中，芦山县二水厂骆家营县城饮用水源地位于芦山县芦阳镇。一级保护区为从取水点上游1000米至下游100米的水域和河岸两侧纵深各200米的陆域；二级保护区为从一级保护区上界起上溯2500米的水域和河岸两侧纵深各200米的陆域；准保护区为从二级保护区上界起上溯5000米的水域和河岸两侧纵深各200米的陆域。

据现场调查，拟建金顶阁路和滨江路右岸道路工程（包括桥涵工程）穿越该取水点二级保护区。本项目拟建金顶阁路为新建道路，滨江路右岸为改扩道路，拓宽原有路段，对于拓宽段紧邻芦山河河堤的路段采用半路半桥形式修建滨江路右岸大桥。

本项目为道路、桥梁建设工程，属非污染生态类项目，故拟建道路、桥梁穿越芦山县二水厂骆家营县城饮用水源二级保护区与四川省饮用水水源保护管理条例不冲突。且根据调查，芦山县二水厂骆家营县城饮用水源取水点现已停止使用，当地芦山县人民政府已出具《关于世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目区域饮用水源的情况说明》予以说明。

为减低施工期对芦山河的影响，评价要求工程在初设阶段，优化桥型布置，通过合理设置桥墩位置和跨径长短，减少对水体的扰动影响。此外，对于拟建金顶阁路和滨江路右岸道路工程（包括桥涵工程）的施工，环评还提出以下要求：施工选择在河流枯水期进行；优化施工工艺，严禁施工期废渣、废油下河；施工过程中产生的临时弃渣应及时清运，严禁弃渣堆放在河边；施工生产废水应经隔油、沉淀后全部回用（隔油池、沉淀池需设置在保护区范围以外）；施工现场生活垃圾应统一收集，及时清运，严禁堆放在河边；应加强防范措施，规范施工行为和施工人员的管理，对施工人员应进行严格的管理，严禁乱撒乱抛废弃物，严禁生活污水及生活垃圾下河。在严格落实了上述环保措施措施后，本项目施工对芦家河水体功能的影响较小。

# 5.0环境影响评价

## 5.1社会环境影响评价

### 5.1.1对社会经济和产业结构的影响

本项目的建设落实了“4.20”芦山地震灾后恢复重建，恢复改善了芦山县道路交通，实现城市现有道路的快捷、路网的有效衔接，并与周围地区形成完整的交通网络，成为地区经济高速发展的有力保障，为县城的各项建设改造打下了坚实的基础，必将大大的促进城市快速的发展。并且同时恢复完善芦山县市政管网配套，增强芦山县整体竞争力，应急避难广场的建设也有利于提高芦山县应对自然灾害的能力。符合建立具有韧性的基础设施，强化防灾减灾和灾害应急能力建设，保障城市安全可持续发展的建设目的。

### 5.1.2对居民生活质量的影响

本项目的建设期间需雇用大量劳动力和购买大量建筑材料，这为解决工程区域剩余劳动力问题和激活当地材料开采及加工市场提供了良好机会；项目建成后，工程区域交通条件得已极大改善，不仅恢复改善了芦山县道路交通，实现城市现有道路的快捷、路网的有效衔接，并与周围地区形成完整的交通网，同时恢复完善了芦山县市政管网配套，增强芦山县整体竞争力，应急避难广场的建设也有利于提高芦山县应对自然灾害的能力。成为地区经济高速发展的有力保障，为县城的各项建设改造打下了坚实的基础，很大程度上促进了城市快速的发展。

但在项目实施过程中仍不可避免对区域社会环境带来一定不利影响，如：施工车辆进出，将占用区域现有道路，影响区域居民出行；施工征地将带来一部分的拆迁数量；施工车辆及施工设备排放的废气、产生的噪声和激起的扬尘对附近居民的生活质量产生影响；施工废水若不加以妥善处理会对当地地表水体产生影响。根据现场调查，施工期受影响的主要是拟建道路及桥涵工程两侧距离较近的居民区以及其它施工场地周边距离较近居民，故建设单位和施工单位应采取严格措施加以防治。

### 5.1.3征地拆迁安置影响分析

#### 5.1.3.1征地及拆迁情况

本项目永久性占地主要为道路用地和园地等。项目拆迁工程仅涉及3户居民住房拆迁，涉及人数14人，拆迁面积2200m2。同时，项目的拆迁还将影响到一些地上附着物及基础设施。本项目无企业/事业单位拆迁、商铺拆迁。

项目占地影响分析：

（1）项目永久占地对土地的影响分析

根据项目的占用土地类型分析，拟建工程主要占用土地类型为规划道路用地和园地。将造成项目区域内的旱地和植被面积一定程度下降，会给项目施工区域土质带来一定的负面影响。

根据芦山县的土地利用总体规划，在地方土地利用规划中已考虑该项目建设占用的旱地，本项目为城市基础设施建设，规划用地为城市建设用地。因此，本项目占用的旱地可通过规划中既定的措施进行解决。

（2）项目临时占地影响分析

该项目临时占地主要用于施工工场等。上述临时占地在进行施工作业时，由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的农作物和植被将遭到不同程度的破坏，造成农作物和林地资源的减少，但临时占地对植被的破坏影响是短期的、可恢复的。因此，项目临时占地区能够进行较好的迹地恢复，并进行更完善的绿化工程实施，故项目临时占地区不会造成较大影响。

## 5.2生态环境影响评价

### 5.2.1对植被和野生动物的影响分析

1、对植被的影响

（1）施工期对植物的影响

① 对植被破坏和土地生产力的影响

项目建设永久占地会使项目区域的植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。从植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的植被主要为灌木草丛。

在项目建设过程中，施工临时用地主要有施工工场。施工临时用地类型为旱地，临时用地将对土地及地表植被产生短期的直接影响，影响较大的植被类型主要是植被。但本项目临时工程占地将设置于永久征地范围内，且临时占用结束后将作为景观绿化区使用，故本项目施工临时工程不会对植物造成影响。

综上所述，项目建设主要为永久性占地对植被进行破坏，且是长期、不可恢复的。

② 对生态结构的影响

施工期人为活动，如：路基的铺筑、商业街桩基的开挖、施工机械的碾压、施工人员的践踏等，将使施工作业区周围的灌木和草本植被遭受直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。

施工区域具有多年形成的较稳定的农业生态系统和灌草生态系统，根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目区域是少量的，项目采取植被绿化和施工临时占地植被恢复将弥补部分损失的生物量，因此，施工活动不会影响项目区的生态系统稳定性和完整性。

③ 对国家重点保护植物和古树名木的影响

通过现场实地调查和查询当地县志及相关林业资料，项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。

（2）营运期对植物的影响

① 边缘效应对植物群落演替的影响

项目建成后，永久占地内的农业栽培植被和林地植被将完全被破坏，取而代之的是道路、应急避难广场及其辅助设施，形成建设用地类型。由于本项目建成后将加大绿化的建设。因此林缘效应相对变化较小，从林边缘向林内的光辐射、温度、湿度、风等环境要素产生的改变较小，而这种小气候的变化对边缘的植物、动物和微生物等沿林缘至林内发生的变化影响较弱。

② 外来物种对当地生态系统的影响

工程人员进出评价范围，工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，倘若外来物种比当地物种能更好的适应和利用当地环境，将有可能导致当地生存物种数量的减少。在沿线形成的裸地有可能形成外来物种的入侵通道，并且逐步成为局部的优势群落，从而排斥了当地的乡土植物，这些植物最先侵入并形成单优种群落，影响植物群落的自然演替，降低了区域的生物多样性。在工程施工期间对当地的生物多样性造成潜在的不利影响。

2、对野生动物的影响

（1）对陆生动物的影响

本项目施工期，道路工程、桥涵工程、应急避难广场的建设实施均会破坏某些野生动物原有的生存环境，生活受到干扰，如蛇、鼠及其它一些爬行动物等，部分会向其它地方迁徙。有些小动物，可能在工程区域植被恢复的过程中再迁移回来，重新成为该区域新的生态系统中的一员，因此，本项目对它们影响不大。

根据项目区域生态现状分析，项目区域主要是旱地，人类生产活动影响较大，项目区域未发现国家保护的野生珍稀动物分布，国家和地方重点保护野生动物数目已极其稀少，因此，本项目对其影响不大。

根据《中华人民共和国野生动物保护法》，在项目施工中，应加强对施工人员的环保教育，加大“保护自然，爱护野生动物”的宣传，禁止猎捕野生动物。对施工中发现的野生动物，施工人员不得捕杀，应及时把它们移到远离项目区域的地方放生。任何单位和个人发现受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物时，应当及时报告当地野生动物行政主管部门，由其采取救护措施；也可以就近送具备救护条件的单位救护，同时报告当地野生动物行政主管部门。

（2）对水生生物的影响

本项目涉及滨江路右岸大桥的建设，将对芦山河水体进行一定程度的扰动，造成悬浮物增加。经调查，本项目建设及评价范围内无珍稀、濒危鱼类等水生生物和有保护价值的水生生物的种群、产卵场、栖息地和回游通道。

### 5.2.2对农业生态的影响

本项目占用用地为规划的道路用地和园地，无农业用地占用，故不会对农业生态系统造成影响。

### 5.2.3对区域景观的影响

施工期间景观影响主要体现在：填挖作业对植被、地形和地貌的破坏，致使施工作业区内景观同质性增加，多样性下降，地形和地貌破碎化加剧。

1、工程施工对区域景观的影响

工程占地对景观的影响主要表现为工程对区域植被和地貌景观的影响。

（1）工程永久占地对景观的影响

工程永久性占地（主要指道路工程、桥涵工程、应急避难广场的占地）对原地表植被的破坏具有不可恢复性，因此，工程对项目地区的植被景观影响较大，主要表现为地表开挖，植被破坏，施工作业区地形破碎化等，产生强烈的视觉反差。

（2）临时性工程占地对景观的影响

临时性工程占地主要指施工工场等占地。由于临时性工程多为工程实施服务，要求有较好的地形和交通条件，且土地及植被状况较好，但施工对作业区的地表植被、地貌等扰动也大，主要表现为生产及生活废物污染环境，粉尘飞扬污染空气，植物枝叶积尘过多易发生灼伤或机械损伤，产生视觉污染。但由于工程临时性用地多具有较好的肥力土层，容易进行复垦利用，本项目施工结束后，施工临时占地区域将作为景观工程实施区域进行景观绿化建设，因此，临时工程占地沿线景观影响不大。

2、工程建成后对区域景观的影响

王晖石棺（省级文物保护单位）在本项目拟建城南避难广场东北侧约100m，但建设项目不在其保护范围内，也不在其建设控制地带内。因此本项目建设不涉及到文物敏感点。此外本项目评价范围内无风景名胜文物古迹，项目区域地貌类型为平原地区，地表基本为旱地，工程设计在满足设计标准经济合理的基础上，设计线形与地形配合协调，曲线与直线处理适当，道路线位走向明确，驾驶员视野开阔，这将减弱项目建设占用绿地带来的景观破坏，并形成新的有动感的区域城市景观，使这一地区更富有朝气。 特别是项目所涉及的应急避难广场的建设，工程采取大量植被绿化后，有效的增加了区域绿化面积及植被覆盖率，对净化区域环境空气质量具有积极作用。综上所述，项目建设具有环境正效益。

### 5.2.4临时工程布置合理性分析

经现场踏勘，本项目临时工厂200米范围内无居民分布，不会影响周围环境。另外，项目施工工场设置位于区域风向下风向，有效降低了施工工场扬尘等对周围环境空气的影响。因此，项目施工工场设置合理。

## 5.3声环境影响评价

### 5.3.1施工期声环境影响预测

#### 5.3.1.1预测方法

施工机械噪声采用如下模式进行预测计算：

Li＝L0–20lg(ri/r0)-△L

式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)；

L0 ——距声源r0处的声级dB(A)；

△L  ——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。

各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

#### 5.3.1.2预测结果

施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强见表5.3-1。

表 5.3-1  本项目施工机械噪声值

| 序号 | 机械类型 | 型 号 | 测点距施工机械距离(m) | 最大声级Lmax(dB(A))(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40型 | 5 | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50型 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | PY16A型 | 5 | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B型 | 5 | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21型 | 5 | 81 |
| 6 | 三轮压路机 |  | 5 | 81 |
| 7 | 轮胎压路机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 8 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 10 | 发电机组(2台) | FKV-75 | 1 | 98 |
| 11 | 冲击式钻井机 | 22型 | 1 | 87 |
| 12 | 锥形反转出料混凝土搅拌机 | JZC350型 | 1 | 79 |

根据表5-1中施工机械满负荷运行单机噪声值，采用上述公式，计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果见表5.3-2。

表  5.3-2主要施工机械噪声预测结果（单位：Leq[dB(A)]）

| 序号 | 距施工点距离(m) 机械类型 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 | 66 | 65 | 61 | 58 | 55 |
| 2 | 轮式装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 | 66 | 65 | 61 | 58 | 55 |
| 3 | 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 | 66 | 65 | 61 | 58 | 55 |
| 4 | 振动式压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 65 | 62 | 61 | 57 | 54 | 51 |
| 5 | 双轮双振压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 |
| 6 | 三轮压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 |
| 7 | 轮胎压路机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 |
| 8 | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 65 | 62 | 61 | 57 | 54 | 51 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 59 | 55 | 52 | 49 |
| 10 | 发电机组(2台) | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 59 | 55 | 52 | 49 |
| 11 | 冲击式钻井机 | 73 | 67 | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 |
| 12 | 反转出料搅拌机 | 65 | 59 | 53 | 47 | 44 | 41 | 39 |  |  |  |

注：5m处的噪声级为实测值

#### 5.3.1.3影响分析

（1） 单机施工机械噪声昼间最大在距源30m以外可符合标准限值；夜间最大在300m以外可符合标准限值。

（2）昼间多种施工机械同时作业噪声在距源60m以外可符合标准限值；夜间在350m以外可符合标准限值。

（3）拟建项目评价范围内分布的境保护目标主要为9处居民区、1处医院、1处机关单位、2所学校，项目昼间施工将对居民及病人造成干扰，特别是夜间噪声影响更甚。施工期间需要重点考虑对项目施工区域60m范围内的居民噪声污染影响及防护管理措施。因此，评价认为应采取一定防护措施进行保护，如采用木制隔声板，修建建筑施工围墙进行隔声处理，以尽量减缓施工期对项目区域敏感点的影响。评价要求：项目严禁夜间施工，昼间施工时，敏感点处施工段严格设置施工围挡，进行有效隔声。

### 5.3.2营运期噪声影响预测

本项目运营期主要噪声影响来源于道路工程。项目运营期具体噪声影响分析如下：

#### 5.3.2.1道路工程

#### （一）计算模式和计算参数的确定

1、交通噪声预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4—2009)中推荐的公路噪声预测模式进行预测；其中部分参数参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03—2006）确定。

（1）车速

车速计算参考公式如下：

vi=k1ui+k2+1k3ui+k4

ui=vol(ηi+m2(1−ηi))

式中：

vi——第i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h 时，该型车预测车速按比例降低；

ui—该车型的当量车数；

ηi—该车型的车型比；

vol —单车道车流量，辆/h；

mi—其他2种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4 分别为系数，如表5.3-3 所示。

表5.3-3车速计算公式系数

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

（2）车型分类

车型分类（大、中、小型车），方法见下表5.3-4。

表5.3-4车型分类标准

| 车型 | 总质量（GVM） |
| --- | --- |
| 小 | ≤3.5t以下，M1，M2，N1 |
| 中 | 3.5t～12t，M2，M3， N2 |
| 大 | ＞12t，N3 |

注：M1，M2，M3，N1，N2，N3和GB1495划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类

（3）交通噪声预测模式

LAeq(h)i=(LoE)i+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg[(Ψ1,Ψ2)π]+ΔL−16    式中：

LAeq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

(LoE)i——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间，夜间通过某预测点的第i类车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角(rad)，如下图所示：

图5.3-1中AB为路段，P为预测点；

ΔL——由其他因素引起的修正量， dB(A)，可按下式计算：

ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL1=Aatm+ Agr+ Abar+ Amusc

式中：

ΔL1——线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为：

（4）单车行驶辐射噪声级

1）第i种车型在参照点（7.5m 处）的平均辐射噪声级（dB）按下式计

算：

小型车：LA,S= 12.6+34.73log(SS) +Delt（纵）

中型车：LA,m = 8.8+40.48log(SM) +Delt（纵）

大型车：LA,L = 22.0+36.32log(SL)+Delt（纵）

式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车；

2）源强修正

① 公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L坡度

公路纵坡修正量△L坡度按下式计算：

大型车：△L坡度=98*β   （dB）

中型车：△L坡度=73*β   （dB）

小型车：△L坡度=50*β   （dB）

式中：

β——公路纵坡坡度，%。

② 公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面

取值按表5.3-5取值。

表5.3-5常见路面噪声修正值   单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：表中修正量为(LoE)i在沥青混凝土路面测得结果的修正

③ 地面覆盖物吸收衰减因子α

声波在传播过程中受地面覆盖物的吸收产生衰减，拟建公路两侧主要为农田，土质松散，取α值为0.5。

④ 声波传播途径中引起的衰减量△L2

A．障碍物衰减量（Abar）

a．声屏障衰减量（Abar）计算

无限长声屏障可按下式计算：

Abar=10lg(3π(1−t2)4arctg(1−t)(1+t))(当t=40fδ3c≤1)dB10lg(3π(t2−1)2ln(t+(t2−1)))(当t=40fδ3c>1)dB

式中：

f——声波频率，Hz；

δ——声程差，m；

c——声速，m/s。

有限长声屏障计算：

Abar仍由上式公示计算，然后根据下图进行修正，修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。

图a中虚线宝石：无限长屏障声衰减为8.5 dB，若有限长声屏障对应得遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6 dB。

图5.3-2  有限长度的声屏障及声源的修正图

b.高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算。

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区，Abar＝0

当预测点位于声影区，Abar取决于声程差δ。

由图5.3-2计算δ，δ=a+b+c。再由图5.3-3查出Abar。

图5.3-3  声程差δ计算示意图

图5.3-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz）

c. 农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图 5.3-4和表5.3-6取值。

图5.3-5 农村房屋降噪量估算示意图

表5.3-6农村房屋噪声附加衰减量估算量

| 房屋状况 | Abar |
| --- | --- |
| 40～60% | 3 dB |
| 70～90% | 5 dB |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5 dB 最大绝对衰减量≤10dB |

（5）环境声级计算

预测点P处的环境噪声为：

(dB)

式中：——预测点环境噪声级，dB；

——预测点公路交通噪声值，dB；

——预测点的背景噪声值，dB。

#### （二）预测参数

1、交通量

根据项目可行性研究报告，类比相类型的道路工程，交通量预测结果见下表5.6-7，其预测特征年为2018、2025、2030年：

表5.3-7  交通量预测结果（单位：pcu/d）

| 项目 | 2018年流量 | 2025年流量 | 2030年流量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨江路右岸 | 5392 | 6656 | 7784 |
| 水电路 | 1752 | 2384 | 2976 |
| 王晖路 | 1912 | 2600 | 3240 |
| 西江滨河路 | 2574 | 3112 | 3880 |
| 向阳路 | 2660 | 3619 | 4508 |
| 西江路连接线 | 864 | 1112 | 1232 |
| 一号路 | 624 | 1112 | 1232 |
| 二号路 | 344 | 464 | 576 |
| 三号路 | 250 | 290 | 360 |
| 富源路 | 1704 | 2322 | 2892 |
| 金顶阁路 | 1672 | 1672 | 2840 |

2、车型比及日昼比

根据本项目工可成果，各预测年交通量车型比和日昼比见表5.3-8~5.3-10。

表5.3-8  滨江路右岸、金顶阁路道路车型比和日昼比

| 项目 预测年 | 车型比(%) |  |  | 昼夜比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| 2018 | 73.2 | 15.5 | 11.3 | 8:1 |
| 2025 | 76.3 | 13.3 | 10.4 |  |
| 2030 | 76.6 | 14.3 | 9.1 |  |

表5.3-9  水电路、王晖路、社区组团路车型比和日昼比

| 项目 预测年 | 车型比(%) |  |  | 昼夜比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| 2018 | 85.1 | 12.8 | 2.1 | 8:1 |
| 2025 | 87.8 | 11.0 | 1.2 |  |
| 2030 | 89.9 | 9.8 | 0.3 |  |

表5.3-10  西江滨河路、西江路连接线、向阳路、富源路车型比和日昼比

| 项目 预测年 | 车型比(%) |  |  | 昼夜比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| 2018 | 78.6 | 15.2 | 4.8 | 8:1 |
| 2025 | 83.9 | 13.8 | 2.3 |  |
| 2030 | 85.2 | 13.4 | 1.4 |  |

3、车流量

按上述各预测年的交通量（pcu/d）、车型比和昼夜比系数，可计算出该路段绝对车流量（辆/h），见表5.3-11。

表5.3-11  车流量预测结果单位：辆/h

| 名称 | 昼夜 情况 | 交通量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 |  |  | 2025年 |  |  | 2033年 |  |  |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 滨江路右岸 | 昼间 | 184 | 39 | 28 | 235 | 42 | 33 | 276 | 53 | 37 |
|  | 夜间 | 46 | 10 | 7 | 59 | 10 | 8 | 69 | 13 | 9 |
| 水电路 | 昼间 | 76 | 11 | 2 | 109 | 14 | 1 | 127 | 14 | 0 |
|  | 夜间 | 19 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 |
| 王晖路 | 昼间 | 83 | 13 | 2 | 119 | 15 | 2 | 154 | 17 | 1 |
|  | 夜间 | 21 | 3 | 1 | 30 | 4 | 0 | 38 | 4 | 0 |
| 西江滨河路 | 昼间 | 100 | 19 | 6 | 133 | 22 | 4 | 161 | 25 | 3 |
|  | 夜间 | 25 | 5 | 2 | 33 | 5 | 1 | 40 | 6 | 1 |
| 向阳路 | 昼间 | 103 | 20 | 6 | 154 | 25 | 4 | 197 | 31 | 3 |
|  | 夜间 | 26 | 5 | 2 | 39 | 6 | 1 | 49 | 8 | 1 |
| 西江路连接线 | 昼间 | 34 | 6 | 2 | 47 | 8 | 1 | 54 | 8 | 1 |
|  | 夜间 | 8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 一号路 | 昼间 | 27 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 58 | 6 | 0 |
|  | 夜间 | 7 | 1 | 0 | 51 | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 |
| 二号路 | 昼间 | 15 | 2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 |
|  | 夜间 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 三号路 | 昼间 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 |
|  | 夜间 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 富源路 | 昼间 | 66 | 13 | 4 | 99 | 16 | 3 | 127 | 20 | 2 |
|  | 夜间 | 17 | 3 | 1 | 25 | 4 | 1 | 32 | 5 | 1 |
| 金顶阁路 | 昼间 | 57 | 12 | 9 | 59 | 11 | 8 | 101 | 19 | 14 |
|  | 夜间 | 14 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | 25 | 5 | 3 |

#### （三）噪声预测计算

（1）计算点位的确定

本项目11条道路分别为滨江路右岸、水电路、王晖路、西江滨河路、向阳路、西江片区连接线、一号路、二号路、三号路、富源路、金顶阁路。周边分布9处居民区和1处医院。

（2）评价标准

本项目道路滨江路右岸两侧红线35m以外的区域以及评价范围内学校、医院等特殊敏感建筑执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其室外昼间按60dB(A)、夜间按50 dB(A)执行；道路两侧红线35m内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。其他道路两侧区域均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）计算结果

假定每个典型路段路基高度均为0m，不考虑前排建筑物和树林的遮挡屏蔽影响及地形变化。各典型路段预测结果见下表5.3-12~5.3-17。

表5.3-12  道路预测结果（滨江路右岸）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 4a类 |  |  |  | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 61.4 | 58.37 | 56.61 | 55.36 | 54.39 | <20 |  |  |  | 31.2 |
|  | 夜间 | 55.09 | 52.06 | 50.3 | 49.05 | 48.08 | <20 |  |  | 65.4 |  |
| 2025 | 昼间 | 62 | 58.97 | 57.2 | 55.95 | 54.98 | <20 |  |  | 35.1 |  |
|  | 夜间 | 55.96 | 52.93 | 51.17 | 49.92 | 48.95 | <20 |  | 69.3 |  |  |
| 2030 | 昼间 | 68.04 | 64.91 | 63.12 | 61.87 | 60.89 | <20 |  | 124.7 |  |  |
|  | 夜间 | 62.02 | 58.88 | 57.1 | 55.84 | 54.87 | 33.6 | 296.8 |  |  |  |

表5.3-13  道路预测结果（水电路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 50.59 | 47.57 | 45.8 | 44.55 | 43.58 | <20 |
|  | 夜间 | 44.52 | 41.49 | 39.73 | 38.48 | 37.51 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 51.96 | 48.94 | 47.17 | 45.92 | 44.95 | <20 |
|  | 夜间 | 45.98 | 42.95 | 41.19 | 39.94 | 38.97 | <20 |
| 2030 | 昼间 | 53.27 | 50.24 | 48.48 | 47.23 | 46.26 | <20 |
|  | 夜间 | 46.42 | 43.4 | 41.63 | 40.38 | 39.41 | <20 |

表5.3-14  道路预测结果（王晖路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 51 | 47.98 | 46.21 | 44.96 | 43.99 | <20 |
|  | 夜间 | 44.93 | 41.91 | 40.14 | 38.89 | 37.92 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 52.37 | 49.35 | 47.58 | 46.33 | 45.36 | <20 |
|  | 夜间 | 46.28 | 43.25 | 41.49 | 40.24 | 39.27 | <20 |
| 2030 | 昼间 | 53.33 | 50.3 | 48.54 | 47.29 | 46.32 | <20 |
|  | 夜间 | 47.31 | 44.28 | 42.52 | 41.27 | 40.3 | <20 |

表5.3-15  道路预测结果（西江滨河路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 54.75 | 51.72 | 49.96 | 48.71 | 47.74 | <20 |
|  | 夜间 | 48.66 | 45.63 | 43.87 | 42.62 | 41.65 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 55.3 | 52.27 | 50.51 | 49.26 | 48.29 | <20 |
|  | 夜间 | 49.31 | 46.28 | 44.52 | 43.27 | 42.3 | <20 |
| 2030 | 昼间 | 56.05 | 53.02 | 51.26 | 50.01 | 49.04 | <20 |
|  | 夜间 | 49.98 | 46.95 | 45.19 | 43.93 | 42.97 | <20 |

表5.3-16  道路预测结果（向阳路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 52.41 | 49.38 | 47.62 | 46.37 | 45.4 | <20 |
|  | 夜间 | 46.42 | 43.4 | 41.63 | 40.38 | 39.41 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 53.81 | 50.79 | 49.02 | 47.77 | 46.8 | <20 |
|  | 夜间 | 47.74 | 44.71 | 42.95 | 41.7 | 40.73 | <20 |
| 2030 | 昼间 | 54.77 | 51.75 | 49.98 | 48.73 | 47.76 | <20 |
|  | 夜间 | 48.75 | 45.72 | 43.96 | 42.71 | 41.74 | <20 |

表5.3-17  道路预测结果（西江滨河路连接线）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 49.66 | 46.63 | 44.86 | 43.61 | 42.64 | <20 |
|  | 夜间 | 43.74 | 40.72 | 38.95 | 37.7 | 36.73 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 50.82 | 47.79 | 46.03 | 44.78 | 43.81 | <20 |
|  | 夜间 | 44.54 | 41.51 | 39.74 | 38.49 | 37.52 | <20 |
| 2030 | 昼间 | 51.3 | 48.28 | 46.51 | 45.26 | 44.29 | <20 |
|  | 夜间 | 45.21 | 42.18 | 40.41 | 39.16 | 38.19 | <20 |

表5.3-18  道路预测结果（一号路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |  |  |  |  |
| 2018 | 昼间 | 45.57 | 42.54 | 40.77 | 39.52 | 38.55 | <20 |  | 27.0 | 25.9 | 25.0 |
|  | 夜间 | 40.51 | 37.49 | 35.72 | 34.47 | 33.5 | <20 |  | 26.9 | 25.9 | 25.0 |
| 2025 | 昼间 | 48.15 | 45.12 | 43.36 | 42.11 | 41.14 | <20 |  | 27.0 | 26.0 | 25.1 |
|  | 夜间 | 42.28 | 39.25 | 37.48 | 36.23 | 35.26 | <20 |  | 27.0 | 25.9 | 25.0 |
| 2030 | 昼间 | 48.64 | 45.62 | 43.85 | 42.6 | 41.63 | <20 |  | 27.1 | 26.1 | 25.2 |
|  | 夜间 | 42.56 | 39.53 | 37.76 | 36.51 | 35.54 | <20 |  | 27.0 | 25.9 | 25.0 |

表5.3-19  道路预测结果（二号路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 43.07 | 40.04 | 38.28 | 37.02 | 36.05 | <20 |
|  | 夜间 | 40.51 | 37.49 | 35.72 | 34.47 | 33.5 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 44.32 | 41.29 | 39.52 | 38.27 | 37.3 | <20 |
|  | 夜间 | 40.93 | 37.9 | 36.14 | 34.89 | 33.92 | <20 |
| 2030 | 昼间 | 45.29 | 42.26 | 40.49 | 39.24 | 38.27 | <20 |
|  | 夜间 | 41.65 | 38.63 | 36.86 | 35.61 | 34.64 | <20 |

表5.3-20  道路预测结果（三号路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 41.65 | 38.63 | 36.86 | 35.61 | 34.64 | <20 |
|  | 夜间 | 40.51 | 37.49 | 35.72 | 34.47 | 33.5 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 42.28 | 39.25 | 37.48 | 36.23 | 35.26 | <20 |
|  | 夜间 | 40.93 | 37.9 | 36.14 | 34.89 | 33.92 | <20 |
| 2030 | 昼间 | 43.3 | 40.27 | 38.51 | 37.26 | 36.29 | <20 |
|  | 夜间 | 41.65 | 38.63 | 36.86 | 35.61 | 34.64 | <20 |

表5.3-21  道路预测结果（富源路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |  |  |
| 2018 | 昼间 | 51.97 | 48.94 | 47.18 | 45.93 | 44.96 | <20 |  | 25.6 |
|  | 夜间 | 46 | 42.97 | 41.21 | 39.96 | 38.99 | <20 |  | 25.2 |
| 2025 | 昼间 | 53.5 | 50.47 | 48.71 | 47.46 | 46.49 | <20 |  | 28.2 |
|  | 夜间 | 47.55 | 44.52 | 42.76 | 41.51 | 40.54 | <20 |  | 25.4 |
| 2030 | 昼间 | 54.48 | 51.45 | 49.69 | 48.44 | 47.47 | <20 |  | 28.5 |
|  | 夜间 | 48.46 | 45.43 | 43.67 | 42.42 | 41.45 | <20 |  | 25.0 |

表5.3-22  道路预测结果（金顶阁路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 53.38 | 50.35 | 48.59 | 47.34 | 46.37 | <20 |
|  | 夜间 | 47.25 | 44.22 | 42.45 | 41.2 | 40.23 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 54.71 | 51.68 | 49.92 | 48.67 | 47.7 | <20 |
|  | 夜间 | 48.61 | 45.58 | 43.82 | 42.57 | 41.6 | <20 |
| 2030 | 昼间 | 55.7 | 52.67 | 50.9 | 49.65 | 48.68 | <20 |
|  | 夜间 | 49.64 | 46.62 | 44.85 | 43.6 | 42.63 | <20 |

图5.3-6滨河右岸道路交通噪声预测图           图5.3-7水电路道路交通噪声预测图

图5.3-8王晖路道路交通噪声预测图          图5.3-9西江滨河路道路交通噪声预测图

图5.3-10向阳路道路交通噪声预测图         图5.3-11西江路连接线道路交通噪声预测图

图5.3-12一号路道路交通噪声预测图            图5.3-13二号路道路交通噪声预测图

图5.3-14三号路道路交通噪声预测图             图5.3-15富源路道路交通噪声预测图

图5.3-16金顶阁路道路交通噪声预测图

#### （四）敏感点预测结果

1）预测

预测点P处的环境噪声为：

(dB)

式中：(LAeq)本底预测点环境噪声本底值。

向阳路、富源路、社区组团路沿线共7处噪声敏感点，原则上直接采用噪声现状监测结果反映敏感点附近的声学环境现状值，但向阳路、富源路、社区组团路全线均为原址重建路段，其现状监测值受原交通噪声影响，本评价采用区域内实测敏感点噪声平均值作为背景值，进行敏感点噪声预测。

2）评价标准

本项目道路滨江路右岸两侧红线35m以外的区域以及评价范围内学校、医院等特殊敏感建筑执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其室外昼间按60dB(A)、夜间按50 dB(A)执行；道路两侧红线35m内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。其他道路两侧区域均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

3）预测结果

根据噪声预测模式和预测参数，结合项目实际情况，距路线不同距离处的噪声预测值和敏感点处的噪声预测结果见表5.3-23。

表5.3-23  噪声敏感点预测结果

| 敏感点名称 | 所属道路 | 位置关系(m) |  |  | 时段 | 背景值 (dB) | 环境噪声预测(dB) |  |  | 超标量(dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离路中心线距离 | 高差 |  |  | 近期 | 中期 | 远期 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 芦溪村3组 | 向阳路 | 路东 | 6 | 0 | 昼间 | 52.9 | 53.71 | 53.94 | 54.42 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 44.0 | 45.96 | 46.10 | 46.91 | 0 | 0 | 0 |
| 芦溪村居民区 | 向阳路 | 路东 | 194 | 0 | 昼间 | 54.0 | 54.3 | 54.97 | 55.57 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 44.3 | 44.85 | 44.98 | 45.35 | 0 | 0 | 0 |
| 大板村新民组 | 富源路 | 路东 | 8 | 0 | 昼间 | 54.4 | 55.11 | 55.19 | 55.72 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 43.1 | 43.38 | 43.88 | 44.39 | 0 | 0 | 0 |
| 河仁乡大板村居民区 | 富源路 | 路东南 | 12 | 0 | 昼间 | 54.7 | 55.02 | 55.13 | 56.15 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 44.7 | 44.88 | 44.92 | 44.94 | 0 | 0 | 0 |
| 西江村1组 | 西江滨河路 | 路西 | 65 | 2 | 昼间 | 54.8 | 55.51 | 56.07 | 56.28 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 48.50 | 48.70 | 49.82 | 50.04 | 0 | 0 | 0.04 |
| 西江村2组 | 西江滨河路 | 路西 | 74 | 2 | 昼间 | 58.2 | 58.31 | 58.76 | 58.86 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 43.6 | 46.76 | 46.85 | 46.96 | 0 | 0 | 0 |
| 西江村3组 | 西江滨河路 | 路西 | 68 | 3 | 昼间 | 55.2 | 56.21 | 56.38 | 56.52 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 43.8 | 46.61 | 46.84 | 47.25 | 0 | 0 | 0 |
| 西江村4组 | 西江路连接线 | 路西 | 4 | 0 | 昼间 | 55.0 | 58.85 | 59.09 | 59.21 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 43.8 | 50.5 | 51.14 | 51.69 | 0.5 | 1.14 | 1.69 |
| 社区组团路居民点 | 社区组团路 | 路北 | 10 | 0 | 昼间 | 54.3 | 54.81 | 55.00 | 55.23 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 44.4 | 44.95 | 45.13 | 45.30 | 1 | 1 | 1 |
| 芦山县人民医院 | 社区组团路 | 路南 | 116 | 0 | 昼间 | 59.4 | 59.53 | 54.35 | 54.89 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 47.8. | 48.19 | 48.20 | 48.24 | 0 | 0 | 0 |
| 芦山县疾控中心 | 社区组团路 | 路西南 | 12 | 0 | 昼间 | 59.4 | 59.52 | 59.71 | 59.89 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 47.8. | 47.82 | 48.34 | 48 .83 | 0 | 0 | 0 |

#### （五）预测结果分析

1、达标距离

由表5.3-23可知，项目拟建宾河右岸路两侧距离中心线20m内均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值；道路两侧距离中心线69.3m内可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。其他拟建道路两侧距离中心线20m内均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值

2、敏感点影响分析

本项目道路工程声环境敏感点均执行2类标准区域，除了西江村1组、西江村4组有微量超标以外，其余敏感点在拟建道路营运近期（2018年）、营运中期（2025年）、营运远期（2033年）均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，无超标现象。

#### （六）降低交通噪声污染的措施与规划建议

1、合理规划、建筑布局及控制公路两侧用地

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》“第二章、第十一条”的规定：“城市规划部门在确定建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理规定建筑物与交通干道的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求”的精神，对道路两侧土地进行合理规划，严格控制沿线土地的使用功能。

原则上噪声防护距离以内区域，不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。建议合理规划道路两侧土地功能的同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内环境能满足使用功能的要求。根据芦山县总体规划可知，项目车行道周边规划主要为商贸和少量商住区域。故评价要求：紧邻道路两侧可以建设商场、餐饮场所等商业性建筑物，尽量减小交通噪声对居民的影响。同时，优化环境敏感建筑布局，尽量将对噪声敏感的功能区布置在远离道路的一侧。

因此，根据噪声预测结果，本环评建议：在距道路中心线两侧20m范围内不宜新建学校、医院、敬老院和居民小区等敏感建筑物。若上述范围内布设声环境敏感点，必须在建设的同时做好降噪措施，并经环境主管部门验收达到相应功能标准后方可投入使用。

2、噪声污染治理措施方案

道路建成并运营后，加强交通管制，避免因交通拥堵而造成噪声超标，加强车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路，禁止超速行驶。

## 5.4水环境影响评价

### 5.4.1施工期地表水环境影响分析

#### 5.4.1.1项目施工废水对地表水环境的影响分析

本项目施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的泥沙。施工人员的生活污水主要含有有机污染物、氨氮、SS等。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

（1）生活污水及对策措施

施工高峰期间施工人员生活污水产生量为按50L/人·d计算，生活污水排放系数可按0.8计。项目施工生活污水可利用租用的当地住房已有处理设施进行处理。

因此，施工期生活污水不会对当地环境产生明显影响。

（2）工程施工废水及对策措施

工程施工废水和雨季地面径流的主要污染物为泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，通过建沉淀池进行悬浮物分离，废水经沉淀处理后循环使用，不外排，沉淀污泥定期清淘后运往建筑垃圾处置场进行填埋处置。

#### 5.4.1.2项目施工方式对地表水环境的影响分析

本项目滨江路右岸大桥采用半路半桥形式，有涉水桥墩设置，故整个桥梁桥墩施工过程中存在涉水工程。本工程桥墩采用桩基础，桥墩桩基均采用钻孔施工。承台、墩身均采用现浇方式，故雨水冲刷时，可将部分悬浮物带入地表水体，但该影响较为短暂。评价建议，降雨天尽量避免桥墩桩基施工，以降低雨水冲刷造成地表水悬浮物增加。另外，本项目主桥上部结构采取预制混凝土构件吊装方式安装，故本项目主桥上部结构施工对水环境基本不产生污染影响。引桥上部结构采取预制混凝土构件，因而其施工对水体基本没有影响。

#### 5.4.1.3项目施工材料运输堆放对地表水环境的影响分析

项目道路工程和桥涵工程的建筑材料的运输等均会引起扬尘，这些尘埃会随风飘落到区域水体中，会对水体产生一定的影响，因此大风天气运输材料时应加蓬覆盖，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。

此外，沥青、油料等施工材料的堆放应妥善管理，必要时加设遮盖物，避免被雨水冲刷而进入水体，造成水环境污染。因此，在施工中应根据不同的建筑材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减小其对水环境的影响。

#### 5.4.1.4项目施工对地表水的饮用水源、水生生物的影响分析

本项目涉及的主要河流为芦溪沟、芦山河和西川河，芦溪沟、西川河主要水体功能为灌溉。芦山河具有饮用水源功能。据现场调查，拟建金顶阁路和滨江路右岸道路工程（包括桥涵工程）穿越该取水点二级保护区。本项目拟建金顶阁路为新建道路，滨江路右岸为改扩道路，拓宽原有路段，对于拓宽段紧邻芦山河河堤的路段采用半路半桥形式修建滨江路右岸大桥。

本项目为道路、桥梁建设工程，属非污染生态类项目，故拟建道路、桥梁穿越芦山县二水厂骆家营县城饮用水源二级保护区与四川省饮用水水源保护管理条例不冲突。且根据调查，芦山县二水厂骆家营县城饮用水源取水点现已停止使用，当地芦山县人民政府已出具《关于世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目区域饮用水源的情况说明》予以说明。

为减低施工期对芦山县二水厂骆家营县城饮用水源的影响，环评要求：施工选择在河流枯水期进行；优化施工工艺，严禁施工期废渣、废油下河；施工过程中产生的临时弃渣应及时清运，严禁弃渣堆放在河边；施工生产废水应经隔油、沉淀后全部回用（隔油池、沉淀池需设置在保护区范围以外）；施工现场生活垃圾应统一收集，及时清运，严禁堆放在河边；应加强防范措施，规范施工行为和施工人员的管理，对施工人员应进行严格的管理，严禁乱撒乱抛废弃物，严禁生活污水及生活垃圾下河。在严格落实了上述环保措施措施后，本项目施工对芦家河水体功能的影响较小。

本项目施工区域的水域评价范围内无珍稀、濒危鱼类等水生生物和有保护价值的水生生物的种群、产卵场、栖息地和回游通道。项目桥涵工程将对水体进行扰动，造成一定悬浮物产生，对浮游生物具有一定影响，但施工影响是暂时的，随着施工结束而消失。

因此，本项目施工对区域饮用水源无影响，对涉及的桥梁建设河段水生生物影响较小。

### 5.4.2运营期对地表水环境影响分析

本项目运营期地表水影响主要源于新建道路工程和桥涵工程。其具体影响分析如下：

1、道路工程（含桥涵工程）

项目拟建道路、桥梁营运期污水主要来自于降水、路面冲洗产生的路面径流。道路营运后，路面雨水径流作为主要的污染物对水环境的影响主要表现在汽车尾气排放物、轮胎摩擦微粒、路面扬尘和滴油等随路面雨水流入临近及跨越河体，对水体造成污染。路面径流污染物的浓度取决于降雨量和降雨时间、交通量及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等多种因素，随机性强, 偶然性大，所以雨水径流污染物浓度很难得出一般规律和统一的测算方法供采用。根据国内研究资料和评价资料统计，路面径流对水体的污染多发生在降雨初期，随着降雨时间延长，径流中污染物含量降低，对水体的污染也随之减少，不会对水体产生显著的影响。

工程建成后，路面采用透水性较强的路面结构，非事故状态下，路面径流污水基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经泄水道口流入市政污水管网，造成石油类和COD的污染影响，应通过交通管理措施，避免类似事故发生，降低事故废水对区域地表径流的影响。

2、应急避难广场

应急避难广场营运期产生污水主要是生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。正常营运期间作为休闲娱乐场所，只产生少量生活污水。在突发情况下作为应急避难场所使用时，将产生较大量生活污水，可通过周围设置有排污管线排入市政污水管道。移动式厕所产生的粪便污水直接收集送往污水处理厂处理。

### 5.4.3地下水环境影响分析

本项目不向地下水体排污，开挖深度有限，开挖涂层不会直接侵入区域地下水含水层，且项目区属于泥岩夹砂岩地层，透水性较差，即项目区包气带具有较好的阻水性质，因此管沟开挖不会直接扰动区域地下水体；虽然避难广场下部停车场基坑开挖施工降水可能会在短期内改变区域地下水流场，但随着基坑后期衬砌和防水处理的完成，该项影响也随之消除并可得到恢复，项目实施不会长期改变区域地下水位或地下水流场，项目施工及营运也不会诱发其他不良水文地质问题。

同时，本项目敷设的污水管网，运送污水仅为市民生活污水，水质简单，且管道敷设过程中预先垫铺了粘性土等防渗层，污水管道运行中发生生活污水泄露污染的可能性很小。

综上所述，故本项目施工及运营期对区域地下水环境不会产生影响。

但施工中还是要加强施工机械管理，防止跑、冒、滴、漏油污直接入渗地下。

因此，在落实以上措施后，项目施工期和营运期间不会对周边地下水环境产生不利影响。

## 5.5大气环境影响评价

### 5.5.1施工期大气环境影响分析

1、施工扬尘

施工期施工车辆产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布为：小于5μm的占8%，5～30μm的占24%，大于30μm的占68%。因此，正在施工的道路极易起尘，但扬尘与灰土拌和产生的粉尘相比，其危害较小，且其影响周期也较短，可采用洒水措施来降低扬尘污染。

施工期间开挖土石方、填土及材料运输运输等是扬尘产生的主要工程行为。

筑路过程中灰土拌合会产生许多粉尘，按拌合方式可分为路拌和站拌两种工艺，路拌是在施工现场拌合，站拌指集中拌合后，由车辆将成品运至施工路段。相比之下，站拌影响量较大，面也较广，污染范围可达下风向150m；而路拌污染量小面窄，但受污染的路线长。因此，施工期应根据实际情况选择合适的灰土拌合方式，以减少TSP污染。

（1）风速四级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，减少扬尘污染；

（2）及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏。

（3）工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地等，除及时进行清理外，应进行绿化或恢复为耕地，种植农作物。

（4）根据实际情况合理选择灰土拌合方式，洒水降低扬尘污染。

（5）开挖、钻孔和拆迁过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（6）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

（7）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（8）运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（9）对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（10）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

2、施工废气

本项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。

由于产生量较小，施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。

3、沥青烟

本项目拟建道路的路面施工阶段，沥青烟气主要出现在沥青裂变熬炼、搅拌和路面铺设过程中，其中以沥青熬炼过程中沥青烟气排放量最大。沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、酚和3.4-苯并芘。沥青烟气污染影响范围为下风向100m。本项目所需的沥青均在当地购买商品沥青，不设沥青拌和站。环评要求，须采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。因此沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度，对周围环境影响较小。

### 5.5.2运营期大气环境影响分析

1、道路工程（含桥涵工程）

项目实施后，道路扬尘污染将减小，但在项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOX、和PM10。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物NO2的影响也增长，据同类公路类比预测，在本项目远期最大交通量的情况下，距道路中心线20m处NO2、PM10日均浓度预测值可满足《环境空气质量标准》二级标准值要求。

项目道路工程运营期减缓空气污染的对策措施建议如下：

1、加强绿化措施，有针对性地优化绿化树种、绿化结构和层次，提高绿化防治效果，减少气态污染物对周围环境的影响。

2、加强交通管理，规定车速范围，减少事故发生。

3、定时洒水，清扫，减少扬尘。

4、限制车速，严格按照本工程设定的速度执行。

5.、严禁运输危险物品车辆通行。

2、应急避难广场

项目应急避难广场运营期主要废气污染源为停车场的汽车尾气，机动车尾气中主要污染物为CO、NO2和HC，尾气排放量和汽车出入频次和数量有关。地下停车场的设有排风排烟设备，机动车尾气易于扩散，加之应急避难广场的大面积绿化，故汽车尾气对环境影响相对较小。

## 5.6固体废弃物污染影响评价

### 5.6.1施工期固体废弃物影响分析

项目施工期固体废弃物主要来自施工区的垃圾，包括废弃的建材、包装材料、生活垃圾等，其主要成分为废塑料、砂土、菜叶、菜梗、玻璃等，这些固体废物往往存在于堆场、施工工场等构筑物附近。

固体废弃物若堆放、处置不当，将直接破坏农作物、植被，妨碍农业生产，堆置过久覆盖灰尘后遇风还将产生扬尘对附近居民造成影响；沿途堆置垃圾还会引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，导致当地传染病发病率的提高和易于传播，垃圾带来的恶臭气味影响居民的生活，影响景观环境。本项目涉及临河施工，故评价要求：项目施工期固体废弃物不得堆放于项目涉及水体周边，更不能丢弃入河。因此，在项目施工期间，应通过加强施工管理及施工结束后的及时清运、处置可以减少和防止这类影响。

同时，施工期固体废弃物的转运方式不当亦将对周边环境造成不良影响，环评要求：施工建筑垃圾在转运时必须在车辆出装渣场时对车辆加盖防尘网，防止沿途洒落和扬尘，并对车辆进行冲洗；车辆到达卸渣场后，必须倾倒完全；施工单位应联合交通、环保等部门认真研究弃土弃渣的运输路线，避免经过集中居民区等环境敏感点；转运应尽量在夜间进行。

在采取以上措施之后，施工期固废对周围环境影响较小。

### 5.6.2运营期固体废弃物影响分析

1、道路工程（含桥涵工程）

营运期固体废物主要来自管理人员生活垃圾及养护工作人员生活垃圾、行驶车辆丢弃的垃圾，沿项目呈点状分布，相对于施工期来说对环境的影响较小；由于营运期固体废物发生在距道路、桥梁较近的区域，与人的生活密切相关，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。在项目营运期，应做好生活垃圾的收集、堆放和清运工作，防止随意堆置或丢弃，影响环境卫生。项目道路、桥涵工程运营期产生的固体废弃物由环卫部门统一清运后送至当地垃圾处理场处置。

2、应急避难广场

应急避难广场正常营运期间作为休闲娱乐场所，只产生少量固体废物，主要来自周边居民丢弃的垃圾及避难广场应急指挥中心工作人员产生的生活垃圾，在突发情况下作为应急避难场所使用时，将产生较大量生活垃圾，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。产生的生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门统一处置。

## 5.7环境风险影响评价

本项目建成后环境风险主要源于道路、桥涵工程。道路、桥涵工程主要承担城镇交通的功能，道路营运期间环境风险主要表现有害物质运输过程中的突发性逸漏，以及车辆发生事故时，引起油类物质泄漏，一旦出现此类事故，将在较短时间内造成一定面积的恶性污染，对当地环境造成一定危害。

### 5.7.1环境风险因子识别

本项目道路、桥涵工程，根据区域规划中的道路规划对本项目拟建道路的定位，本项目道路、桥梁属于城市次干道、支路，主要为项目片区内出行提供服务，为居民在市域范围内出行提供服务，其“通行”功能优于“通达”功能，且能满足公共汽车交通线路行驶的要求，道路车辆主要以小轿车、公交车为主。项目道路无运输危险化学品功能。因此项目营运期可能产生的环境风险主要为车辆发生事故时，引起油类物质泄漏，在雨水等冲刷作用下，油类物质流入雨水管网，最终流入河体，对其造成污染，对当地居民和周围环境形成危害，致使在很短时间内造成一定范围的恶性环境风险事故。

### 5.7.2环境风险防范措施

1、道路工程风险防范措施

道路、桥梁建成通车后，道路管理部门应严格执行《公路危险货物运输规划》规定。从上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，要加强管理，预防和减少运输事故的发生和控制突发事故事态的扩大。

（1）加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。

（2）制定相关规章，严格限制装载有危险化学品的车辆驶入本项目道路。

（3）雾雪天气车辆限速行驶。

（4）涉及跨河桥梁的路段，在桥面两侧设置连续的防撞墩，加强防撞措施，防止事故车辆落入水中。

（5）桥梁设置连续的防撞墩、减速牌、减速带和警示标志。

（6）道路、桥梁两侧醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志，提醒过路驾驶员和乘客加强保护环境意识。应禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，以防止公路上车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地面水体污染和安全事故隐患。

（7）使用可变情报板，随时警示容易诱发交通事故的恶劣天气或危险情况，提前采取限制行车速度或封闭局部路段等积极、主动的风险防范措施。

（8）发生事故后，司机、押运人应及时报案并说明所有重要的相关事项；在发生油料物质品泄漏紧急情况下，应关闭该路段，启动应急计划，进行泄漏处理。

（9）交管部门接受报案后及时向当地政府办公部门报警，并启动应急预案。

2、跨河桥梁工程的防范措施

对于拟建项目中跨越河流水体的桥梁，环评建议滨江路右岸大桥两侧应加强防撞措施，设置防撞护栏，防止发生事故的车辆落入水中，桥梁设置连续的防撞墩、减速牌、减速带和警示标志。此外，建议桥梁布置桥面废水收集专用管道，在桥梁两端设置事故蓄污池。

事故池体积计算参照暴雨强度和雨水量计算公式进行计算，各参数选取情况为降雨历时取30min，雨水重现期取2年，径流系数取0.9，车载货物容积取30m3。经计算跨越河流桥梁的事故池的设置情况见表5.7-1。

表5.7-1 跨河桥梁事故池设置情况

| 桩号 | 桥梁 | 跨越水体 | 事故池设置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| K0+323.97～K0+606.03 | 滨江路右岸大桥 | 芦山河（Ⅲ类水体，水体主要功能为灌溉、防洪） | 于桥头两岸各设置一个事故池，每个事故池容积为25m3 |

桥梁事故池主要收集车辆发生事故时泄漏的油类物质等，非事故状态下收集的雨水可直接排放，事故状态下收集的油类物质等则交由具有处理资质单位进行处理，严禁事故废水直接外排。同时，环评要求事故收集池平时置空。

### 5.7.3应急措施及预案

建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。应急反应计划制定大概包括以下有关方面：

（1）建立突发性事故反应体系

为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。

指挥中心：由道路建设单位牵头，包括各环保部门、水利务局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动110报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。

咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果做出评价，提出配备防污设备、器材的种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作做出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。

监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作污染分析，并提交分析报告。

善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。

（2）建立监视和报告制度

一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。

（3）培训和演习

制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性应事故应急手册》，人手一册，便于查阅。

本项目存在潜在的交通事故引起的环境风险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此制定应急预案如下：

表5.7-2 环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 2 | 应急组织 | 交管部门成立应急指挥小组，由相关干部人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理，事故临近地区养路部门配合交管部门实施全部工作。 |
| 3 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 4 | 应急设施 设备与材料 | 事故的应急设施、设备与材料等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；必要的防毒面具。 |
| 5 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、监视电视等 |
| 6 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急防护措施 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；对危险区进行隔离；清除现场废物，降低危害；相应的设施器材配备 |
| 8 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 9 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复运营措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 |
| 10 | 人员训练 与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习；对工作人员进行安全教育。 |
| 11 | 公众教育 信息发布 | 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 12 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 13 | 更新程序 | 适时对应急预案进行更新 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

### 5.7.4环境风险评价结论

本项目在营运期间可能出现的环境风险主要道路运输车辆发生事故时，引起有毒有害化学物质泄漏，从而产生环境污染。车辆在运输过程中发生事故概率不大，同时沿线道路设置了安全行车标志，只要注意预防，基本不会发生环境风险事故；另外采取相应的风险防治措施和应急预案后，可降低环境风险发生的概率和发生风险后对环境产生的破坏，使本项目的环境风险处于可以接受的水平。

本项目道路工程除滨江路右岸路外，其他道路作为城市支路使用，交通量较小，且道路较短，事故发生概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低。另外，其他道路无运输危险化学品功能，营运期间禁止装载有危险化学品的车辆驶入，避免了危险化学品可能对道路造成的风险事故。

综上所述，从环境风险角度分析，本项目实施可行。

6.0水土保持

为控制和减少工程建设造成的水土流失，保障工程建设和营运的安全，保护水土资源和改善生态环境，根据国家相关法律法规以及水行政主管部门的有关要求，在全面收集资料和野外调查的基础上，针对工程建设过程中的水土流失特点和防护要求，提出与工程相应的水土保持方案。

根据现场调查，本项目损坏水土保持设施面积为9.95hm2。本项目建设期挖方总量为8.36万m3，其中填方土石方量9.46万m3，借方土石方量1.09万m3。本项目不产生永久弃方，不设置弃渣场，晾晒后淤泥外运所产生的水土流失由需求建设单位做好水土保持工作。

本项目投资方向符合国家产业政策，用地符合芦山县土地利用总体规划；项目区未涉及国家及地方自然保护区、湿地、地质灾害易发区等区域和国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，无项目建设的水土保持方面的制约性因素；通过本方案新增措施，结合主体已有的水土流失防治措施，将形成完整的水土保持体系，实施后，将有效控制因该项目建设而造成的新增水土流失。因此，从水土保持角度来分析和评价，项目建设是合理可行的，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。

本项目水土保持章节内容详见水土保持方案。

7.0公众参与

公众参与是建设项目环境影响评价工作的重要组成部分，是项目建设单位、评价单位与人民群众之间的一种双向交流。通过公众参与，可以了解公众关心的环境问题，以便有关部门制定出切实可行的环境保护措施，确保项目实现良好的社会经济效益。

本项目实施后，不仅可改善当地交通、景观生态环境，增加区域内的人流、物流和信息流，促进芦山县经济快速发展，而且对项目群众的生产、生活、出行、交往等各方面均会产生不同程度影响。工程建设单位及评价单位本着“以人为本，构建和谐社会”的原则，在项目设计及评价过程中，按照《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求，在项目周边的居民区采取相关部门走访、网上公示、发放调查表等多种方式，听取项目相关部门及项目区居民对本工程建设的意见和建议，特别是项目环境保护的意义和建议。

7.1 公众参与目的

（1）促使公众了解项目建设的目的、规模、建设地点等基本情况，以及项目建设过程中和建成后可能产生的环境影响及本项目拟采取的对策和措施，以便取得公众的充分理解、支持和合作。公众对本项目建设具有知情权，同时也可以自由发表看法和意见；

（2）通过征询当地群众的亲身体验和直观感受，有助分析该地区环境污染特征和各环境要素的现状质量水平，提高环境影响评价的客观程度，保护公众的切身利益；

（3）公众对环境影响评价所涉及到的自然环境、社会经济、生产生活要素等资源较为熟悉，通过公众参与，可使本评价提出的各项环保措施更加有效可行；

（4）在充分发挥项目经济效益的同时，通过公众参与，可使项目建设实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。

7.2 公众参与调查实施

### 7.2.1 调查范围及对象

本项目公众参与调查的范围是项目直接影响区，即项目施工所在的芦山县县城。调查对象包括项目区域受影响的居民与本项目有关的企事业单位人员等。

### 7.2.2 调查内容

本次公众参与调查的内容主要包括：

1、您是否满意本地基础设施现状情况；

2、您是否支持本项目建设；

3、本项目对当地经济建设的影响。；

4、本地区目前主要环境问题；

5、您认为本项目对当地环境的主要影响；

6、您认为本项目对当地环境的影响程度；

7、您建议本项目采取何种措施以减轻环境影响。

本项目公众意见调查表见附件。

### 7.2.3 调查方法

本项目主要采用发放调查表的方式调查。在发放公众意见调查表时，调查组人员首先向被调查的对象详细介绍拟建项目的基本情况，包括工程规模、路线走向以及对当地可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人自愿填写公众意见调查表或口述意见由调查人记录，同时注明被调查者所在的单位或家庭住址、性别、年龄、文化程度等内容，最后由环评单位对收集的公众参与调查表进行整理、分析和汇总。

同时为增大公众调查力度，在本次公众参与过程中，我们还将做其他一些工作，如：在项目所在地进行现场公示；召集周围群众，针对本次项目做现场座谈会。

### 7.2.4 调查实施情况

（1）网络公示情况

在环评报告书编制过程中，根据《环境影响评价公众参与管理暂行办法》，于2015年11月13日~2015年11月26日共十个工作日在芦山县电子政务门户网站上进行了本次环评的首次公示，告知公众我单位承担了本项目的环评工作，网站公示截图见图8-2-1。于2015年12月23日~2016年1月6日共十个工作日在芦山县电子政务门户网站上进行了本项目进行了第二次网上公示，网站公示截图见图8.2-2。并于第二次公示后对项目建设周边居民进行了公众参与调查，分别走访了相关部门及当地居民，在进行了项目基本情况介绍后，认真听取了相关被调查人员的意见和看法，并填写了调查表，共发放调查表问卷100份，回收有效调查表99份，回收合格率为99. 0%。

图7.2-1  第一次公示情况

图7.2-2  第二次公示情况

（2）现场公示

后期将在本工程所覆盖的地区，距离道路较近的居民区、村庄等，挑选人口活动频繁的场所张贴本项目环境影响评价现场公示。公告内容包含项目概况、环境影响、拟采取对策措施，以及评价单位的联系方式等信息。通过张贴公告，有利于公众及时了解本工程。

（3）公众参与座谈会

本次环评过程中还召集了较近的居民举行了公众参与座谈会。在座谈会中，评价单位及建设单位首先就本项目工程概况进行了介绍，就该工程建设的必要性以及给当地经济发展、交通便利带来的有利影响和工程在建设期和运营期带来的水土流失、景观影响、生态破坏、噪声、污水环境污染等不利影响以及拟采用的环境保护措施进行了说明，然后公众就一些自身关心的问题和疑问提问，环评调查组进行解释。通过座谈会，评价单位和与会公众代表之间进行了充分有效的交流，互相交换了意见。在被调查的群众中，所有被调查群众均认为本项目的实施及其重要，交通环境亟待改善；在项目实施可能造成的影响方面，部分人认为工程实施期间可能会对其生活环境造成影响；部分人认为工程实施期间可能对周边环境造成影响；在对项目实施后带来的社会效应调查方面，几乎所有的人认为工程建成后，将极大的改善他们目前的出行条件及周边环境；同时本项目的建设对区域经济有良好的促进和带动作用。

图7.2-3  群众座谈会照片

7.3 调查结果统计分析

### 7.3.1 调查对象组成

本次评价对当地居民发放调查表100份，实际回收99份，对当地企业及政府单位发放调查表10分，实际回收10分。公众参与人员构成情况见表7.3-1。公众调查表样表与公众参与被调查人员及企业名单见附件12。

表7.3-1  公众参与人员构成分析

| 项目 | 类别 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 53 | 53.53 |
|  | 女 | 46 | 46.27 |
| 年龄 | 50岁以上 | 21 | 21.21 |
|  | 50岁以下 | 78 | 78.79 |
| 文化程度 | 小学及以下 | 15 | 15.15 |
|  | 初中 | 22 | 22.22 |
|  | 高中及以上 | 62 | 62.63 |
| 职业 | 农民 | 5 | 5.56 |
|  | 工人 | 19 | 29.20 |
|  | 个体 | 21 | 21.21 |
|  | 政府人员 | 12 | 12.12 |

从表中可以看出，本项目公众参与人员中，男性比例占53.53%，女性占46.5%；文化程度84.85%在小学文化以上，从事职业主要为个体。公众参与人员结构符合当地实际社会和经济环境情况，具有一定代表性。

### 7.3.2 公众参与调查结果及分析

汇总公众参与调查的结果见表7.3-2。

表7.3-2   公众意见统计汇总表

| 子项目名称 | 咨询意见 | 相关咨询意见的统计（%） |  |  |  |  | 调查表分数（份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ③ |  | ⑤ |  |
| 芦山县 子项目 | 您是否满意本地基础设施现状情况；①满意；②不满意； | 100 | \ | \ | \ | \ | 99 |
|  | 您是否支持本项目建设；①支持；②不支持； | 100 | \ | \ | \ | \ |  |
|  | 本项目对当地经济建设的影响为：①有利；②无影响；③不利； | 98.99 | 1.01 | \ | \ | \ |  |
|  | 本地区目前主要环境问题：①噪声污染；②不会大气污染；③水污染；④生态破坏；⑤无； | 66.67 | 29.29 | 60.61 | 2.02 | 3.03 |  |
|  | 您认为本项目对当地环境的主要影响：①噪声污染；②不会大气污染；③水污染；④生态破坏；⑤交通通行； | 33.33 | 30.30 | 3.03 | 2.02 | 45.45 |  |
|  | 您认为本项目对当地环境的影响程度：①影响较大；②有影响但可接受；③无影响；④不知道； | 2.02 | 46.46 | 47.47 | 2.02 | \ |  |
|  | 您建议本项目采取何种措施以减轻环境影响；①合理布局；②加强施工管理；③加强环保措施； | 16.16 | 44.44 | 43.43 | \ | \ |  |

根据公众随机调查统计结果，得到如下汇总意见和建议：

（1）对当地基础设施现状的认识和满意程度

在被调查对象中，所有被调查对象均对当地基础设施现状较为满意。

（2）对项目建设是否支持

通过调查，100%的受访人员支持本项目的建设，无被调查人员表示不支持。由此可见，本项目建设在当地可获得绝对的支持。

（3）拟建项目对当地环境的影响

有99%的公众认为项目建设对当地经济建设有利，1%的公众认为项目建设对当地经济建设无影响。上述调查结果表明绝大多数居民认为项目建设对当地经济发展有促进作用。

（4）公众对项目拟建区域环境质量现状的认识

有67%的公众认为项目拟建区域目前存在的主要环境问题是噪声扰民，29%的公众认为是水污染问题，6%的公众认为主要环境问题是大气污染，2%的公众认为主要问题是生态问题，另有3%的公众认为目前环境质量良好。上述调查结果说明项目区目前主要环境问题是噪声污染。

（5）拟建项目对当地环境的影响

本次公众参与调查，有33%的公众认为拟建项目对当地环境的主要影响是噪声扰民，30%的公众认为是大气污染，3%的公众认为是生态破坏问题，2%的公众认为项目建设将对水体环境造成影响，45%的公众认为在项目建设期将对交通造成影响。上述调查结果说明被调查群众认为要环境问题是噪声污染。

（6）拟建项目对当地环境的影响程度

本次公众参与调查，有2%的公众认为拟建项目对当地环境的影响较大，47%的公众认为是对当地环境有影响但可以接受，47%的公众认为对环境无影响，上述调查结果表明绝大多数居民认为项目建设对当地当地环境基本无影响或影响在可接受的范围内。

（7）公众对环保措施的建议和意见

有17%的公众认为应该合理布局，有44%的公众认为应该加强施工期管理，有43%的公众认为采取环保措施可以减轻项目建设带来的负面环境影响，由此可见公众希望在项目建设时加强施工期管理并采取环保措施以减少对环境的影响。

针对上述问题，在项目设计、实施过程中，应采取有效的噪声、扬尘防治措施，积极控制噪声、大气污染，同时做好征地安置工作，并采取有效的措施避免区域交通正常通行阻碍。

### 7.3.3 网上公示调查结果

本项目于2015年11月13日~2015年11月26日共十个工作日在芦山县电子政务门户网站上进行了本次环评的首次公示，无反馈意见。于2015年12月23日~2016年1月6日共十个工作日在芦山县电子政务门户网站网站上进行了本项目进行了第二次网上公示，截至2016年1月6日，无反馈意见。

### 7.3.4 公众意见的采纳及处理

本次公众参与调查范围广，调查对象基本覆盖了项目主要影响居民点、政府机构等，人群代表性强，方法规范，公众参与调查表回收率较高。对于公众提出的意见，本项目环评小组及时跟业主进行了汇报和沟通，通过与业主、设计部门、建设单位及当地政府的协商。 同时本项目环评小组及时对受访群众和单位的意见及要求进行了分类汇总，对反应比较强烈的问题进行了深入分析，提出环境保护的原则和初步方案，并及时反馈给建设单位。建设单位针对这些问题和环评单位的建议提出了处理意见：

（1）重视项目建设带来的环境影响问题，根据环境影响报告书提出的各项环境保护措施，做好项目建设的各项环境保护工作。

（2）施工单位在签订合同时要签订文明施工合同，在与现有道路交叉路段施工时，防止出现交通堵塞、割断现象；同时应加强对施工队伍的监督和管理，避免出现施工质量问题。在临河道路段施工时先挖好边沟，必要时修筑挡墙，保证施工泥浆及开挖土石方、废水不进入水体，以免影响水质，并在施工场地设置围栏和警示标牌。

（3）项目建设部门应该认真听取沿线受影响群众的意见，尽量少占耕地并减少对农业的破坏。

项目公众参与调查有效的征集了区域居民的意见，并反馈了相当一部分重要的信息，本次公众调查做到了公正、公开、公平。能够合理有效的反映区域受影响群众对于本项目的看法和意见。

# 8.0环境保护措施及其技术经济论证

## 8.1设计阶段的环境保护措施

### 8.1.1工程方案设计

本项目工程方案设计方面重点考虑道路工程、管网工程的方案合理性，避免了占用耕地及尽量少的占用破坏植被。因此，项目线性工程选线除符合市政规划外应遵循下述原则：

（1）充分利用有利地形，尽量减少对植被的破坏，采取必要工程措施达到少占土地。

（2）尽量做到路基土石方平衡，同时作好外借土方的取土方案，保护好环境，减少水土流失。

（3）适当兼顾地方经济发展，有利于群众的生产和生活，合理选择路网接口的交叉形式。

（4）根据地形合理采用平纵面技术指标，避免大填大挖，沿线交通标志、服务区的设置确保本项目道路、桥梁等设施自身的安全。

总体而言，项目拟建工程多位于城区，受地形条件限制，可选择的走廊比较少，选线时充分考虑了项目所在区域地形、地质条件、环境保护、拆迁、占地、文物及矿产、施工条件等因素，主要结合城市的区域规划进行考虑，做到与区域规划相协调。

### 8.1.2水土保持设计

依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、水利部、国家计委、国家环保部《开发建设项目水土保持方案管理办法》、水利电力部《水土保持技术规范》(SD238-87)的有关规范，必须对项目建设造成的水土流失进行保护。水土流失治理原则和目标应符合国家水土保持、环境保护的总体要求，水土保持设施应与项目设计、施工、验收同步。项目建设单位承担因项目建设造成的水土流失的治理费用。

项目设计和施工单位应认真执行相关的水土保持设计措施和落实水保部门批复的要求，做好本工程水土保持工作。

## 8.2施工期防治污染和减缓影响的措施

施工活动对项目区域的环境将产生不同程度的影响。建设单位在项目施工期有责任保护环境和减缓对环境影响。建设单位在招标文件的编制过程中应将环境影响缓解措施写入招标文件并纳入工程承包合同在施工过程中实施，以督促施工人员在施工过程中对施工地点和临近区域采取切实有效的环保措施以保护环境并保障当地居民和施工人员的安全。承包商在投标文件中也应包含环境保护措施的落实及实施计划。

### 8.2.1减少社会环境影响的措施

1、做好拆迁和安置工作

本项目的征地和拆迁安置工作由政府统一组织安排。环评要求：1）加大对征地拆迁政策的宣传；2）严格按照征地拆迁补偿标准对受影响的社区和个人进行安置和补偿；3）加强对各项补偿资料的监管，确保用到实处；4）受影响者的生活和生产在较短时间内得到恢复，不得低于征地拆迁前的生活水；5）妥善处理富余劳动力，并通过发展农业和第三产业，提高他们收入。

2、减少社会干扰影响的措施

在施工区域附近布设宣传专栏进行宣传，设立告示牌，使项目附近居民进一步了解项目建设的重要意义，向受影响群众宣传有关建设征地、拆迁安置政策等，使广大人民群众更加支持项目建设，增加对项目建设带来的暂时干扰的理解和体谅。

施工现场的入口设置广告牌，写明工程承包商、施工监理单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系，并得到解决。

加强与当地交通管理部门的合作，对施工物资运输应进行合理的规划，同当地政府进行协调以避免现有道路的交通堵塞。共同制定合理的运输方案和运输路线，尽量减少从村庄附近经过，以减少施工车辆对村民的干扰和污染影响。确保项目施工行为不破坏项目区域的公众服务设施；工程承包商都将装备临时供电、通讯、供水以及其它装置；在进行市政管道线路连接前应做好协商工作。

3、文物保护工作

根据《中华人民共和国文物法》第三章第十八条有关规定，在进行大型基本建设项目的时候，建设单位要事先会同省、自治区、直辖市文化行政管理部门在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行文物的调查或者勘探工作。本次评价初步判定项目区域无珍贵文物。另外根据地方文物保护部门的意见和建议，在下一阶段确定施工具体位置时应会同当地文物部门对拟建项目区域文物资源进行详细调查，以保证项目建设不对其产生影响。

4、施工临时占地保护和恢复

应严格控制施工期临时占地范围，严禁随意扩大。项目应尽可能降低对区域植被的占用，特别是景观工程区，现有植被区域的有效保护可为景观工程的实施提供较好的施工基础。因此，应按本报告提出的生态保护措施对地表植被进行保护。

施工结束后，对施工工场、临时堆土场要及时整平，项目施工工场及临时堆土场设置于景观工场区，故临时工程建设时应尽可能减少植被占用或更好的做到迹地恢复，以满足后期景观工程建设的需求。

### 8.2.2减少环境空气污染影响的措施

1、道路工程（含桥涵工程）

本项目道路工程施工过程中土石方开挖及运输车辆进出产生的扬尘将对项目区域环境空气质量造成一定影响。故根据工程相应的特点环评提出措施如下：

（1）施工时，应根据天气和施工情况定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，每个施工标段应配备至少1辆洒水车(购置或租用)；

（2）施工散料运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式，减少扬尘对大气的污染，物料堆放时加盖蓬布；施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

（3）选用密封式并配有消烟除尘装置的灰土拌和设备，能满足达标排放清洁生产的环保要求。施工结束后应进行灰土施工工场的清场工作。

（4）临时堆场表土堆存后应加强遮盖，避免强风天气造成扬尘污染。

2、应急避难广场

根据应急避难广场的施工特点，评价提出的具体减缓环境空气污染影响的措施如下：

（1）项目施工设置的施工材料堆放地点应远离居民区或其它人口密集处，设置在距下风向居民区200m以外较为空旷的位置，减少物料扬尘和有害气体对居民的污染影响。

（2）工程区域运输车辆进出需减速慢行，并对施工场地定期洒水、降尘。

（3）风速四级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染；

（4）为施工人员发放防灰尘口罩，减少粉尘对施工人员身体健康的损害。

（5）施工期的扬尘防治措施必须符合城市环境管理要求，施工期环境保护措施应按要求落实。

### 8.2.3水环境污染防治

#### 8.2.3.1地表水环境污染防治

项目进行施工时，应作好水污染防治措施，包括施工工场的设置、生活污水和施工废水处理等，以免地表水水质受到污染。

1、道路工程（含桥涵工程）

（1）管理措施

加强施工管理和工程监理工作；严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体。施工材料如沥青、油料、化学品不宜堆放在地表水体附近，并应备有临时遮挡的帆布；采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞现有水体河道。

（2）施工期污水处理措施

道路工程施工场地对水环境的主要影响是生活污水排放，对水体的影响程度与施工人员数量有关，本项目未设置施工营地，施工生活污水依托周边租用的已建民房进行处理。

施工工场产生的生产废水主要含SS和石油类污染物，如果直接排放将会影响受纳水体水质。评价要求：施工现场采取临时沉淀池处理，沉淀后回用，严禁外排。

（3）桥涵工程环境保护措施

本项目涉及滨江路右岸大桥的建设，将对芦山河水体进行一定程度的扰动，造成悬浮物增加。但施工影响是暂时的，随着施工结束而消失。为保护桥涵工程涉及水体的水环境质量，应尽量选择在贫水期施工，以避免污染水质；同时尽量采用循环钻孔灌注桩施工方式，使泥浆循环使用，减少泥浆排放量。施工完毕后的泥浆经自然沉淀后覆土填埋处理，挖出的弃渣运至指定的弃渣场堆放。为避免和减小桩基施工现场地面径流形成的悬浮物污染，在桩基施工现场修筑截水沟，将施工产生的SS污水引至临时沉淀池沉淀后排放。

- 应急避难广场

（1）管理措施

本项目在施工过程中需特别注意临近河流区域的施工管理，避免污染临近水体。具体管理措施包括：开展施工场所水环境保护教育，让施工人员了解水环境保护的重要性；同时加强施工监管，定期加强对施工设备的检查、检测。同时，切实落实临时工程相应水保措施。

（2）施工期生活污水处理措施

施工人员生活污水同样利用现有环卫设施进行处理。

（3）施工生产废水处置

施工期生产废水主要污染物为SS，如果直接排放将会影响受纳水体水质。评价要求采用沉淀池处理后回用，严禁外排。

#### 8.2.3.2地下水污染防治

本项目建设涉及大量土石方开挖工程，工程开挖施工过程中可能会触及至地下水层。故评价要求：项目土石方开挖过程中注意防止施工设备及油料的泄露，直接污染地下水或下渗后污染地下水。

### 8.2.4声环境污染防治

本项目的实施多为高噪声施工，施工设备噪声、动力噪声均将对周边环境造成一定影响。因此，评价要求：项目施工期具体声环境防治措施如下：

（1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）根据本项目的工程特点，相对于营运期来讲，施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间施工干扰居民休息，因此，应禁止高噪声机械夜间(22：00～6：00)施工作业；施工应酌情调整施工时间，避开敏感时段，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。尽量将施工作业安排在周末或假期进行；或采取临时性的降噪措施，如木制隔声板等。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

（3）项目区域内的现有道路将在施工期用于运输施工物资，应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经上述路段附近有居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛。

（4）钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。

（5）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

### 8.2.5固体废弃物污染防治

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，建议施工期在施工场地周围的洼地设立小型的垃圾临时堆放点，在施工工场对生活垃圾进行分类清理，并交由附近的城市环卫部门定期送往城市垃圾处理场进行处置。对垃圾堆放点应加强维护管理，避免垃圾的随意堆放造成四处散落，建筑垃圾临时堆放不得位于河体附近，同时应定期喷洒杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌滋生。

### 8.2.6临时工程防治措施

本项目的临时占地主要有施工工场。经调查，项目施工工场200米范围内无居民和学校等敏感点，通过采取洒水降尘，对运输车辆采用加盖篷布和湿法相结合的方式，不会影响周围环境。施工结束后，对施工工场要及时整平。对临时工程区域场地进行恢复，以满足后期绿化用地要求。

## 8.3营运期防治污染和减缓影响的措施

### 8.3.1环境空气污染防治措施

1、道路工程（含桥涵工程）

本项目拟建道路工程运营期产生大气污染主要来源于汽车尾气，具体采取的防治措施如下：

（1）执行汽车排放车检制，对汽车排放状况进行抽查，限制尾气排放超标的车辆上路；

（2）加大环境管理力度，道路管理部门设环境管理机构，委托环保部门定期在评价中规定的监测点进行环境空气监测。

2、应急避难广场

运营期主要废气污染源为停车场的汽车尾气，机动车尾气中主要污染物为CO、NO2和HC，尾气排放量和汽车出入频次和数量有关。地下停车场的设有排风排烟设备，机动车尾气易于扩散，加之应急避难广场的大面积绿化，故汽车尾气对环境影响相对较小。

### 8.3.2声环境污染的防治措施

1、道路工程（含桥涵工程）

（一）合理规划城市布局。原则上噪声防护距离以内区域，不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。建议合理规划道路两侧土地功能的同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内环境能满足使用功能的要求。根据芦山县总体规划可知，道路、桥涵工程周边规划主要为居住用地、商业用地。故评价要求：紧邻道路两侧可以建设商场、餐饮场所等商业性建筑物，尽量减小交通噪声对居民的影响。同时，优化环境敏感建筑布局，尽量将对噪声敏感的功能区布置在远离道路的一侧。

2、应急避难广场

应急避难广场噪声源主要为地下停车场排烟风机、送风风机等产生的设备噪声，经过采取设备合理布局、隔声、基础减震等措施后，项目运营期地下停车场设备噪声对周边声环境影响甚微。

地下停车场营运期噪声为进出车辆噪声机动车进出噪声属低噪声源，采取对停车场加强管理，禁鸣喇叭。对停车场进出车辆采取限速、禁鸣等管理措施，该类噪声对工程区域的声学环境不会造成明显影响。

### 8.3.3水环境保护措施

1、道路工程（含桥涵工程）

项目运营期废水主要来源于拟建道路、桥梁的路面径流。针对该类污染，主要通过加强营运期道路、桥梁、应急避难广场的管理，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污物的数量等措施进行防治。

2、应急避难广场

应急避难广场营运期产生污水主要是生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。正常营运期间作为休闲娱乐场所，只产生少量生活污水。在突发情况下作为应急避难场所使用时，将产生较大量生活污水，可通过周围设置有排污管线排入市政污水管道，移动式厕所产生的粪便污水直接收集送往污水处理厂处理。

因此，上述措施能够对项目运营期产生的废水进行有效处理，措施合理、可行。

### 8.3.4固体废弃物环境保护措施

项目拟建道路、桥梁营运期固体废物主要来自来往车辆产生的垃圾和车辆撒落的固废，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。为防止营运期固体废物影响环境，产生的垃圾均可依托芦山县环卫系统定期进行收集处置，不得随意乱扔。

应急避难广场正常营运期间作为休闲娱乐场所，只产生少量固体废物，主要来自周边居民丢弃的垃圾及避难广场应急指挥中心工作人员产生的生活垃圾，在突发情况下作为应避避难场所使用时，将产生较大量生活垃圾，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。产生的生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门统一处置。

## 8.4环保工程投资估算

### 8.4.1环保一次性投资

拟建项目的各种环境保护措施包括环保设施、设备等，将纳入拟建项目的预算之中，项目工程环保措施投资估算见表8.4-1。经统计，本项目环保投资约为629.5万元，占工程总投资的2.49%。

表8.4-1  项目工程环保措施投资估算表

| 时间 | 环保项目 | 项目及建设内容 | 治理措施 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 污水处理 | 施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等 | 沉淀、过滤达标排放，部分综合利用 | 36 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 利用租用的当地住房已有处理设施进行处理 | 10 |
|  | 大气防治 措施 | 燃油机械运输车辆及施工扬尘 | 洒水降尘、合理安排施工时序、绿化隔离带 | 33 |
|  | 噪声防治 | 施工机械运输车辆 | 交通管制措施、高噪工区采取隔声设施、绿化隔离带 | 98 |
|  | 固废处理 | 施工垃圾 | 生活垃圾应指定地点收集，将与少量施工废弃物一起交由当地环卫部门统一处置。 | 43.5 |
|  | 水土保持和生态恢复 | 临时施工工厂 | 水保措施，洒水降尘 | 43 |
|  |  | 施工开挖、永久占地、临时占地 | 补偿、恢复 | 76 |
|  |  | 施工场地、渣场的恢复及改造 | 植被恢复 | 60 |
|  | 环境管理及监控 | 施工期 | 实行施工环境监理制度，采取合同约束机制，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中，加强施工扬尘、噪声、水土流失等控制措施的专人监管，宣传环境保护法律、法规 | 55 |
| 营 运 期 | 噪声防治 | 道路工程 | 设置禁鸣标志及减速装置 | 23 |
|  |  |  | 预留噪声费用 | 45 |
|  |  |  | 设备减震、隔声 | 36 |
|  | 废气治理 | 道路工程 | 加强车辆管理 | / |
|  | 固废处理 | 道路工程、应急避难广场 | 设置垃圾桶、垃圾收集设施 | 29 |
|  | 环保验收 |  | 环保工程竣工验收 | / |
|  | 生态措施 | 道路工程、应急避难广场 | 绿化 | 12 |
|  | 环境监测 | 道路工程、应急避难广场 | 运营期环境监测 | 30 |
| 总投资 |  |  |  | 629.5 |

### 8.4.2环保投资与项目建设总投资的比例

工程建设总投资预计为2.52亿元，其中一次性环保投资629.5万元，占整个项目工程投资的比例为2.49%。

- 9.0环境保护管理与环境监测

## 9.1环境保护管理

### 9.1.1环境保护管理机构

本工程在建设期的环保工作由建设单位建设指挥部执行，营运期由芦山县城乡规划建设和住房保障局组织。

表 9.1-1  环境管理体系及管理程序表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环境保护措施 执行单位 | 环境保护 管理部门 | 环境保护 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 期 | 编写环境影响报告书、环境工程设计 | 环评单位、 设计单位 | 芦山县城乡规划建设和住房保障局 | 芦山县环保局 |
| 施 工 期 | 实施环保措施、处理突发性环境问题、施工期环保监理 | 工程施工单位 | 建设指挥部 | 雅安市环保局 芦山县环保局 |
| 营 运 期 | 环境监测及管理 | 监测单位 | 芦山县城乡规划建设和住房保障局 | 雅安市环保局 芦山县环保局 |

### 9.1.2环保管理体系的主要功能

贯彻执行国家和四川省、芦山县的各项环境保护方针、政策、法规；负责监督环境实施计划的编写，负责监督环境影响评价报告书中所提出的各项环保措施的落实情况。组织制定污染事故处置计划，并对事故进行调查处理；组织环境监测计划的实施；负责本部门的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员的环保意识和素质；负责环保设备的使用和维护。

### 9.1.3环保管理计划和环境保护监督计划

本工程实施过程中的环保管理计划见表9.1-2，对于施工中环境影响较大的工点要进行重点管理，其对策措施见表9.1-3，环保监督计划见表9.1-4。

表9.1-2 环保管理计划

| 项目 | 环境影响 | 位置 | 缓解措施 | 责任 | 监督 措施 | 周期 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 工程及生活废水；挖、填方和弃土引起水土流失；施工扬尘、噪声等污染；影响现有道路行车。 | 施工现场；临时堆土场；现有道路。 | 工程施工生产废水利用沉淀池处理后回用，生活污水可利用已有环卫设施进行处理；施工时注意洒水，防治扬尘，限时施工，减少施工噪声对居民的影响；尽可能设置行车便道，避免阻断现有道路的行车。 | 施工 单位 | 与施工单位签订环保的责任合同，指挥部派专人监督 | 整个施工期 | 建设指挥部、地方环保部门 |
| 营运期 | 道路、桥梁、应急避难广场运营后的噪声污染、大气污染、固废； | 拟建道路及桥梁两侧和应急避难广场 | 设置道路限速标识，预留敏感点噪声监测费用；设置垃圾收集装置，加强固体垃圾的定期处理处置。 | 建设单位 | 环保局和水保部门监督措施的落实 | 整个营运期 | 雅安市环保局、芦山县环保局 |

表 9.1-3 主要工点的影响及减缓措施

| 主要 工点 | 预测影响 | 采取的措施 | 存在影响 | 实施单位 | 监督 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 工地 | 地面植被破坏、 水土流失、扬尘、噪声 | 恢复植被、限时施工、 路面洒水 | 施工区域扬尘增加 | 承包商 | 建设指挥部 |
| 施工机械 | 含油污水可能对地表水造成影响 | 利用已有的机修点处理系统处理 | 增加地面水含油量 |  |  |
| 排水 设施 | 水土流失 | 加固各种沟渠，减少地表径流的侵蚀，保证排水通畅 |  |  |  |
| 临时用地 | 破坏地表植被，生活污水、垃圾对环境的影响 | 恢复植被，专人负责施工住地的清洁卫生 |  |  |  |
| 土石方 工程 | 水土流失、植被破坏 | 临时堆土场堆放， 迹地恢复 |  |  |  |
| 材料运输 | 扬尘、噪声 | 路面洒水、限时施工 |  |  |  |
| 材料场 | 堆放过程中的扬尘 | 集中对放，设置围护工程，防止扬尘 |  |  |  |

表 9.1-4  环境保护监督计划表

| 项目 阶段 | 监督机构 | 监督内容 | 监督目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 雅安市环境保护局 | 审查报告书 | 保证环评内容全面，专题设置合理，重点突出；保证项目可能产生的重大的环境影响得以反映；保证环保措施有具体可行的实施计划 |
|  | 雅安市环境保护局 | 审查环保初步设计 | 确保“三同时” |
|  |  | 核查环保投资是否落实 | 确保环保投资得到落实 |
|  | 城市规划、环保部门、土地管理部门 | 项目建设与城市规划的协调性；检查占地、施工工场是否合适；检查施工粉尘、噪声污染、生产、生活污水的处理设施是否合理 | 使环境影响降到最低程度 |
|  | 雅安市环境保护局 | 检查环保措施是否实施 | 确保“三同时” |
| 营 运 期 | 雅安市环境保护局 | 检查监测计划的实施；检查是否需要采取进一步的环保措施 | 落实监测计划；切实保护环境 |
|  | 地方环保和消防部门 | 加强监督防止突发事故，消除事故隐患，制定紧急事故应急方案，检查道路的事故应急能力 | 消除事故隐患，避免发生恶性环境事件或重大伤亡事故 |

### 9.1.4环保管理中的注意事项

招标阶段：承包商在投标中应有环境保护的内容，中标合同中应有实施环保措施的条款。

建设单位在施工开始后应配备1～2名专职或兼职环保人员，负责施工期环保管理与监督。重点是防治水土流失、施工生活污水处理排放、施工噪声、扬尘。

营运期间的环保管理由芦山县城乡规划建设和住房保障局负责实施。

## 9.2环境监测计划

### 9.2.1制定目的和原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结构适时调整环境保护行动计划，为环境措施的实施提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而定，重点是各敏感地区。

### 9.2.2监测机构和监测项目

本项目包含分项工程较多。故评价将针对各工程的施工期及运营期制定监测计划。

### 9.2.2.1施工期监测计划

根据项目拟建项目的特点及项目区域环境特征，特制定本项目的环境监测计划如下：

表 9.1-5  施工期环境监测计划

| 项目名称 | 环境 要素 | 监测地点 | 监测 项目 | 监测频次与周期、采样时间 | 实施机构 | 管理 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程（包括桥涵工程） | 大气 环境 | 施工工区、项目附近主要学校、人群集中居住区设置大气监测点 | SO2、NO2、PM10 | 每年施工高峰期监测一次 | 受委托环保监测站 | 芦山县环保局 |
|  | 声环境 | 施工工区、项目附近主要学校、人群集中居住区设置噪声监测点 | LAeq | 每年施工高峰期两次，监测2天，昼、夜各一次 |  |  |
|  | 地表水环境 | 芦溪沟、西川河、芦山河、本项目区域上游及下游共计6个监测断面 | 粪大肠杆菌、pH、氨氮、挥发酚、CODcr、BOD5、石油类、SS | 枯水期、丰水期分别监测一次 |  |  |
| 应急避难广场 | 大气 环境 | 施工工区、项目附近主要学校、人群集中居住区设置大气监测点 | SO2、NO2、PM10 | 每年施工高峰期监测一次 |  |  |
|  | 声环境 | 施工工区、项目附近主要学校、人群集中居住区设置噪声监测点 | LAeq | 每年施工高峰期两次，监测2天，昼、夜各一次 |  |  |

9.2.2.2运营期监测计划

本项目运营期环境监测计划如下：

表9.1-6 营运期环境监测计划

| 项目 名称 | 环境 要素 | 监测地点 | 监测 项目 | 监测频次与周期、 采样时间 | 实施机构 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 工程（包括桥涵工程） | 大气 | 主要学校、人群集中居住区等 | NO2、 PM10、CO | 每年度监测一次 | 受委托环保监测站 | 芦山县环保局 |
|  | 声环境 | 主要学校、人群集中居住区等 | LAeq | 每半年一次，每次连续2天 |  |  |
|  | 地表水环境 | 芦溪沟、西川河、芦山河、本项目区域上游及下游共计6个监测断面 | 粪大肠杆菌、pH、氨氮、挥发酚、CODcr、BOD5、石油类、SS | 枯水期、丰水期分别监测一次 |  |  |
| 应急避难广场 | 大气 环境 | 主要学校、人群集中居住区等 | NO2、 PM10、CO | 每年度监测一次 |  |  |
|  | 声环境 | 主要学校、人群集中居住区等 | LAeq | 每半年一次，每次连续2天。 |  |  |

### 9.2.3环境监测报告制度

每次监测工作结束后，监测单位须提交监测报告，并逐级上报。

### 9.2.4环境监测费用

因为环境监测委托有资质的监测单位进行，所以费用主要由交通费、采样费和分析费以及监测人员工资组成。本项目施工期环境监测费用为46.2万元，营运期每年监测费用为18.84万元。具体内容见表9.1-7、9.1-8。

表 9.1-7  施工期环境监测经费估算表

| 时间 | 监测内容 | 工程项目 | 监测次数 | 单次费用（万元） | 经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 道路、桥涵工程 | 3*2*3＝18 | 1.5 | 36 |
|  |  | 应急避难广场 | 1*2*3＝6 |  |  |
|  | 噪声 | 道路工程 | 10*1*12＝120 | 0.03 | 3.6 |
|  |  | 应急避难广场 | 4*1*12＝60 | 0.03 | 1.8 |
|  | 地表水 | 道路、桥涵工程 | 4*2*2＝16 | 0.3 | 4.8 |
| 总计 |  |  |  |  | 46.2 |

表9.1-8营运期环境监测经费估算表

| 时间 | 监测内容 | 项目 | 监测次数 | 单次费用（万元） | 年经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气质量 | 道路、桥涵工程 | 3*1*3＝9 | 1.5 | 13.5 |
|  |  | 应急避难广场 | 1*1*3＝3 | 1.5 | 4.5 |
|  | 噪声 | 道路、桥涵工程 | 10*2*1＝20 | 0.03 | 0.6 |
|  |  | 应急避难广场 | 4*2*1＝8 | 0.03 | 0.24 |
| 总计 |  |  |  |  | 18.84 |

## 9.3环境监理计划

### 9.3.1环境监理工作目标

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。

### 9.3.2环境监理应遵循的原则

从事工程建设环境监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理应纳入工程监理的管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。

监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序展开。

### 9.3.3环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域

工作范围：施工现场、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

工作阶段：①施工准备阶段环境监理；②施工阶段环境监理；③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

### 9.3.4环境监理一般程序

（1）编制工程施工期环境监理方案；

（2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

### 9.3.5环境监理具体工作方法

（1）审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；

（2）协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

（3）审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

（4）对施工过程中保护生态、水、气、声环境，减少工程环境影响的措施和环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

（5）系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

（6）及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

（7）负责起草工程环境监理工作计划和总结。

### 9.3.6环境监理工作制度

环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

### 9.3.7环境监理机构

施工期的环境监理由建设单位委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为了保证监理计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理合同。

### 9.3.8环境监理技术要点

施工期的监理计划见表9.1-9。

环境监理单位应收集拟建项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响评价报告书（包括水土保持方案），环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。

根据项目及施工方法制定施工期环境监理计划。按施工的进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。监理的技术要点是：施工初期主要检查植被、景观的保护措施；中期主要检查施工噪声、施工及生活污水排放、取（弃）土工程行为及其防护情况等；后期检查路域植被恢复情况等。

（一）施工现场的植被保护措施检查

审查好施工企业制定的有关保护措施，并做好现场检查。由于施工过程改变了现场原有的和谐景观，应采取恢复植被及景观美化等方法减少影响。

表9.1-9 施工期环境监理计划

| 监理项目 | 监理点位 | 监理时间、频次 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 临时堆土场、 施工工场 | 随时抽查 | 具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位 | 芦山县环保局 |
| 水环境 | 施工工场 | 随时抽查 |  |  |
| 水土保持 | 临时堆土场等 | 随时抽查，重点是5~10月（雨季） |  |  |
| 景观 | 项目实施区域 | 随时抽查 |  |  |
| 环境空气 | 材料堆放场、材料拌合站等 | 随时抽查 |  |  |

（二）施工过程的临时堆土及土石料开采检查

施工过程临时堆土应及时运至堆土场，并加强临时堆场的排水及防护措施，否则在干燥气候条件下易产生扬尘，在雨季则易产生水土流失。同时还要监督其清运工具，运输中的粉尘的处置方法是否符合要求。所选择的处置场所必须经环保部门及有关部门批准。

（三）施工过程的水土保持检查

对水土保持情况进行巡视检查。对承建单位报送的拟进场的工程材料、种子、苗木报审表及质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照有关规范采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

（四）污水排放检查

1、水质检查

污染源排放的废水是否达标也是重要检查内容。对所排废水进行目测，观察其表观性状有无异常，发现问题应及时通知施工单位整改。

2、用水工艺和设备检查

首先检查是否采用了禁止使用的污染水环境的工艺和设备；其次检查水资源利用中的不合理因素，督促排污单位改进工艺设备及生产管理，节约用水，减少污水排放；第三要检查有无违反国家技术政策的水污染项目建设情况。

3、检查向水体排放有毒物质的行为。

《中华人民共和国水污染防治法》第27-40条规定了严格禁止向水体排放污染物种类的排污行为，应作为检查的重点内容。

4、废水处理检查

主要查对处理的水量、水质，处理设施的运行管理，处理效果等。

（五）施工噪声检查

1、产生噪声的设备检查

检查产生噪声的设备是否为国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰产品。低噪声风机一般声级在70dB左右。

2、检查产生噪声设备的管理

应监督施工单位加强设备的维护，及时更换磨损部件，降低噪声。产生噪声设备的管理还包括生产时间的合理安排。为减少对环境的影响，路线近距内有居民区的路段，高噪声施工机械运行应尽量避免在中午、夜间等时间。应检查施工单位的噪声监测记录，发现问题应及时通知施工单位整改。

3、交通噪声的检查

发现超过功能标准的要采取措施。可采取的措施有：加强交通管理，加强车辆年审，采取防噪声措施等。

（六）大气污染控制检查

施工扬尘主要有交通扬尘、工地扬尘、堆放场扬尘等。要求施工单位设置防扬尘的设备，如包装堆放，并及时洒水喷淋等。

项目道路工程施工时一般要求在封闭的容器内熔融沥青，并采取消烟措施，要采用规定的方法和设备。

# 10.0环境影响经济损益分析

在本项目环境影响预测评价及减缓措施分析的基础上，本章列出了项目环保设计、施工期环保措施及环境管理、营运期环保工程与措施、营运期管理等主要工作内容的费用估算，并简要分析其效益。

- 10.1 环境影响经济损益分析的目的

社会的生产过程从环境的角度看，就是一个向自然索取资源和向环境排放废物的过程，生产能力的扩大也就意味着索取和排放增加的可能性增大，对环境产生影响的力度可能增强。因此一个建设项目除经济效益外，还应考察环境效益和社会效益。环境经济损益分析的目的，主要是为了考察建设项目投入的环境保护费用的实效性。采用环境经济评价方法，分析项目投入的环境保护费用产生的环境效益和投资的经济效果。

- 10.2 环境经济损益分析的方法

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。环境经济损益分析与工程经济分析不同，除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失，通过对建设项目环境的经济损益分析，综合反映项目开发建设的社会环境效益和环境经济效益。

- 10.3社会效益分析

- 10.3.1建设项目符合芦山县总体规划

本项目位于芦山县县城，包括道路工程、桥涵工程和应急避难广场，世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目位于芦山县县城——主要包括道路工程和应急避难广场，道路工程包括对县城内8条道路的改扩建、3条道路的新建以及6条道路的路面修复，道路走向与规划走向一致，符合城市交通建设的要求；应急避难广场，其位置布设符合规划要求，符合完善市政基础设施和公共服务设施的目标，因此， 本项目符合芦山县总体规划的发展要求。

- 10.3.2 社会和经济效益分析

芦山县城道路重建项目是芦山县城道路的主体系统，它的建成将成为县城不可代替的的交通动脉，建设推进了芦山县相关的供水、雨水、污水、电力、通讯等各种地下管线、管网恢复改造，是恢复完善城市市政管网配套建设的迫切需要。本项目的建成还实现城市现有道路的快捷、路网的有效衔接，并与周围地区形成完整的交通网络，成为地区经济高速发展的有力保障。城市道路的完善，能在火灾、水灾、地震等突发灾难事件时，提供良好的交通保障，并保证居民迅速、安全、及时的撤离灾害区域，减少人员损失，提高政府和社会应急处理能力。

应急避难广场具有应急避险功能，可使人们能在灾害发生后一段时期内，躲避由灾害带来的直接或间接伤害，并能保障基本生活，形成了一个集通讯、电力、物流、人流、信息流等为一体的完整网络。应急避难广场的建设可提高芦山县应对自然灾害的能力。

因此，项目建设社会效益明显，项目的兴建，对本项目的经济社会的发展具有明显正面社会影响。

- 10.4环境效益分析

- 10.4.1项目带来的环境损失

由于本项目建设占地为河滩荒地、农村集体土地，因此项目带来的环境损失主要表现在占用土地和施工期对生态环境的影响上。

（1）占地及生态损失

项目用地红线范围在城市建设规划用地区内部，且不占用基本农田等用地，因此不会给当地农业生产带来影响。

同时，项目大量绿化景观工程的实施，可有效弥补工程建设造成的环境负面影响。

（2）环境空气、声环境、水环境影响损失

工程施工期间和营运期均将造成当地的环境空气和声环境损失。由于本项目占地为规划的城市建设用地，随着规划区城市化进程的推进，其环境功能随之改变，故其环境空气损失较小，声环境和水环境方面将给当地居民带来的损失也甚微。

- 10.4.2 环境负效益

（1） 施工期负效益

施工期土方开挖、运输以及施工物料运输、堆存产生的扬尘、施工噪声以及施工废水等会对该区域的声学和大气环境质量产生阶段性的不利影响，必然会造成施工区域生态环境的短暂破坏，但环境污染随施工期的结束而消失。

（2）运营期负效益

本项目建成后，主要为汽车噪声、汽车尾气以及应急避难广场的废水和固废对区域环境带来的负影响，经过类比分析，项目运营期汽车尾气可达标排放，汽车噪声加强管理措施后能够达到相关标准要求，应急避难广场的废水和固体废物能够得到有效处理，但仍会对区域环境质量造成一定影响。

- 10.4.3 环境正效益

项目的建设在一定程度上对该地区景观环境的建设起到积极的作用。大量景观绿化工程的实施可有效净化区域空气，完善城市生态系统的构建。

但是项目在施工过程中会出现一定程度的水土流失，运营期的少量的汽车噪声、汽车尾气以及应急避难场所的固废等对本区域环境质量也会产生影响。需要采取必要的措施来减少这些不利影响，环保措施主要为加强进出车辆管理等。

（1）施工期采取气、水、声环境污染防治措施：保证项目周围居民的正常秩序，减少水土流失和植被破坏。

（2）营运期噪声治理：防止汽车噪声对周围环境的干扰，保护其正常出入秩序。

（3）营运期水环境防治和治理：对应急避难广场生活废水合理处理，保护地表水，维护其原有功能。

（4）营运期固废治理：保护生态环境，使固废得以合理处置。

（5）环境管理监控：掌握项目周围的环境状况，保持本地区环境质量的稳定，使社会、经济和环境协调持续发展。

本项目的建设给本地区国民经济的发展带来了显而易见的社会效益和经济效益，同时随着工程施工期采取的措施，营运期环境保护措施的落实以及主体生态工程的建设，将使短期内受破坏的生态环境得到最大限度的恢复和改善。

# 11.0环境影响评价结论

## 11.1工程概况

根据《世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目可行性研究报告》可知：世行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目芦山县子项目主要包括：1）道路工程：新建西江滨河路1303m、西江路连接线146m，改建滨江路右岸773 m、水电路194 m、王晖路200 m、向阳路698 m、社区组团路（一号路557 m，二号路100m，三号路181m）、富源路950m、金顶阁路656m。西江滨河路和西江路连接线、金顶阁路主要包含配套给水管网、污水管网、雨水管网、交通安全、电力管沟、照明工程、绿化隔离带、交通工程等。向阳路和富源路主要包含配套给水管网、污水管网、雨水管网、照明工程、交通工程等。其余道路主要包含配套污水管网、雨水管网、照明工程、交通工程等。2）桥涵工程：新建滨江路右岸大桥，全长282m，为半路半桥的形式。新建8座涵洞。3）应急避难场所：修建四处Ⅲ级避难广场，分别为城北应急避难广场11300m2、广福苑应急避难广场9300m2、老城区中心避难广场5300m2、城南避难广场8500m2。含路面、供水、电力、通讯、绿化、照明和管理用房（含人防工程、应急供水、供电、排水）等设施。

本项目由芦山县城乡规划建设和住房保障局负责建设，总投资2.52亿元。

## 11.2产业政策及规划符合性

根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于第一类鼓励类，属于 “二十二、城市基础设施中：4.城市道路及智能交通体系建设、23.城市公共交通建设”、 “三十九、公共安全与应急产品中：43.应急救援基地、公众应急体验基础设施建设”。因而，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家现行的产业政策，符合可持续发展战略。

本项目位于芦山县县城，主要包括道路工程、桥涵工程和应急避难广场，道路工程包括对县城内8条道路的改扩建、3条道路的新建以及6条道路的路面修复，道路、桥梁走向与规划走向一致，符合城市交通建设的要求；应急避难广场，其位置布设符合规划要求，符合完善市政基础设施和公共服务设施的目标。综上所述，本项目的实施符合芦山县县城总体规划。

按照《芦山县灾后恢复重建建设规划》的近期目标——完成受损城乡居民点、公共服务设施、交通和市政基础设施的恢复重建，本项目道路、桥涵工程符合道路交通体系重建的要求；依据规划中“统筹城乡防灾减灾设施体系建设，构筑城乡公共安全格局。加强防灾减灾体系和综合减灾能力建设，提高县域灾害防御和紧急救援能力” 城乡统筹战略，应急避难广场的建设符合避震场所建设规划的要求。综上所述，本项目的实施符合芦山县灾后恢复重建建设规划。

## 11.3环境现状

### 11.3.1社会经济现状

2013年芦山县全年实现地区生产总值（GDP）25.62亿元，按可比价格计算，比上年增长0.5%。其中，第一产业增加值4.49亿元，增长0.3%；第二产业增加值15.28亿元，下降1.8%；第三产业增加值5.85亿元，增长8.2%。人均地区生产总值23081元，下降0.1%。全年非公有制经济增加值16.16亿元，比上年增长2.7%，占GDP的63.1%。其中，第一产业增加值0.97亿元，增长2.1%；第二产业增加值12.57亿元，增长1.5%；第三产业增加值2.61亿元，增长10.0%。

### 11.3.2生态环境现状

由于人类的长期生产和生活活动，项目所在地区没有野生动物保护区和原始森林，无大片林地，无大型的野生动物存在。目前可见的野生动物主要是昆虫类和鼠类等，无国家和地方重点保护的珍稀野生动物。工程所经区域土地开发利用年深日久，自然植被多被人工植被所代替。林木较少，植被以草本植物和灌木丛为主。无需特别保护的名木古树及珍稀植物。项目涉及各水体河段水体评价范围内无珍稀水生生物。

### 11.3.3声环境现状

由监测结果可知，各监测点噪声均能满足《声环境质量标准》2类标准要求，项目所在地声环境质量较好。

### 11.3.4水环境现状

根据监测结果可知，本项目区内芦溪沟、芦山河和西川河水体水质各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。故本项目所在区域地表水环境质量较好。

### 11.3.5大气环境现状

监测结果显示：评价范围内各监测点的PM10的日均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、NO2的小时平均浓度也能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地的环境空气质量良好。

## 11.4环境影响预测

### 11.4.1社会环境影响

本项目的建设落实了“4.20”芦山地震灾后恢复重建，恢复改善了芦山县道路交通，实现城市现有道路的快捷、路网的有效衔接，并与周围地区形成完整的交通网络，成为地区经济高速发展的有力保障，为县城的各项建设改造打下了坚实的基础，必将大大的促进城市快速的发展。并且同时恢复完善芦山县市政管网配套，增强芦山县整体竞争力，应急避难广场的建设也有利于提高芦山县应对自然灾害的能力。符合建立具有韧性的基础设施，强化防灾减灾和灾害应急能力建设，保障城市安全可持续发展的建设目的。

### 11.4.2生态环境影响

本项目建设占地类型以道路用地和园地为主，本项目建设占地会使工程沿线和其它施工区域的土壤资源和植被受到破坏，从植被分布现状调查的结果看，以项目直接影响的植被类型主要是旱地作物和林地植被等。本项目临时占地将对植被产生直接的破坏作用，从而降低群落的生物多样性。项目道路工程营运期由于道路建设带来的边缘效应影响，会导致林地边缘的植物、动物和微生物等发生不同程度的变化。

本项目施工区域位于城区内，无大量动物生存，故项目实施对区域动物影响较小。本项目占地主要是旱地，在工程建成和移民完成后，各种拼块类型面积发生变化导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况的发生改变，对本区域生态完整性具有一定影响。

### 11.4.3声环境影响

本项目拟建道路营运近期、营运中期、营运远期11处敏感点仅有西江村4组和西江村2组有微量超标，其余敏感点昼夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，无超标现象。本环评建议：道路建成并运营后，加强交通管制，避免因交通拥堵而造成噪声超标，加强车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路，禁止超速行驶。此外，在距道路中心线两侧20m范围内不宜新建学校、医院、敬老院和居民小区等敏感建筑物。若上述范围内布设声环境敏感点，必须在建设的同时做好降噪措施，并经环境主管部门验收达到相应功能标准后方可投入使用。

本项目应急避难广场地下停车场营运期噪声为进出车辆噪声机动车进出噪声属低噪声源，采取对停车场加强管理，禁鸣喇叭。对停车场进出车辆采取限速、禁鸣等管理措施，该类噪声对工程区域的声学环境不会造成明显影响。

### 11.4.4水环境影响

项目施工期生产废水经处理后回用，生活废水利用附近住户或企业现有生活设施处理，禁止生活废水不经处理直接排入地表水体，项目施工期生活废水不会对地表水产生明显影响。

另外本项目涉及到桥涵工程，桥基施工时会扰动水库周围水面和底泥，造成SS浓度的增加，但是由于水体流动较湍急，这种扰动的恢复较快，SS随水体流向，在水体的自净作用下将逐渐消失，在采取枯水期围堰施工等防护措施的基础上，项目施工期涉水桥梁施工对沿线水体的影响较小。

本项目道路工程营运期污水主要来源于路面径流、在运输过程中洒落路面的少量尘土、油污及垃圾等污物，降水时被冲刷随路面径流进入地表水，对地表水造成一定污染，尤以降雨初期时的污染最为严重。

应急避难广场营运期产生污水主要是生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。应急避难广场正常营运期间作为休闲娱乐场所，只产生少量生活污水。在突发情况下作为应急避难场所使用时，将产生较大量生活污水，可通过周围设置有排污管线排入市政污水管道，移动式厕所产生的粪便污水直接收集送往污水处理厂处理，不会对地表水产生明显影响。

### 11.4.5大气环境影响

项目施工时土方开挖、路堤填筑和人工构造物挖基、材料运输、搅拌、摊铺等工程工序中都会产生污染，导致大气质量下降，在项目施工期主要大气污染物是扬尘。

随着交通量的增长，道路汽车尾气排放的污染物NO2的影响也增长，据同类道路类比预测，在项目远期最大交通量的情况下，距道路路肩10m处NO2、PM10日均浓度预测值可满足《环境空气质量标准》二级标准值要求。

应急避难广场运营期主要废气污染源为地下停车场的汽车尾气，机动车尾气中主要污染物为CO、NO2和HC，尾气排放量和汽车出入频次和数量有关。地下停车场的设有机械通排风排烟系统，机动车尾气易于扩散，加之应急避难广场的大面积绿化，故汽车尾气对环境影响相对较小。

### 11.4.6固体废弃物

施工期固体废物主要是施工垃圾，其中开挖土石方在用于绿化、路基等工程后无废弃土石方。施工材料及生活垃圾等废弃物交由当地环卫部门进行处置。

营运期过往车辆丢弃垃圾，通过集中收集后送交附近垃圾处理场进行处置，不会影响当地环境。应急避难广场正常营运期间作为休闲娱乐场所，只产生少量固体废物，主要来自周边居民丢弃的垃圾及避难广场应急指挥中心工作人员产生的生活垃圾，在突发情况下作为应急避难场所使用时，将产生较大量生活垃圾，均交由当地环卫部门统一处置。

## 11.5水土保持方案结论

目前本项目水土保持方案由业主委托，正在办理中。待办理完成后，将进一步完善结论。

## 11.6环境保护措施

### 11.6.1施工期的环境保护措施

（一）生态环境的防护措施

1、对于本工程涉及的永久征地和临时占地，要求按照有关土地管理办法要求，逐级上报有批准权限的政府部门批准。经批准占用区内耕地的，除按规定交纳征地安置的各种税费外，还要按照“占多少、垦多少”的原则，根据本区域无宜垦荒地的旱地情况，由用地单位交纳所占用耕地的造地费，用于建设新的耕地，以保护区耕地面积的相对稳定。

2、对工程用地界内受征地影响的树木，旱地势良好，无病虫害的树木旱地移栽。

3、项目施工范围内无风景名胜及文物古迹，项目道路周边绿化、美化形成的景观将会与周围城市景观形成户型，这将减弱项目施工带来的景观破坏。

（二）水土保持措施

根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）的要求，确定本工程水土流失防治责任范围包括永久项目占地区和直接影响区。

（三）施工期其他环保措施与建议

1、禁止在芦溪沟、芦山河和西川河两侧堆放任何固体废弃物和直接排放任何废水；施工工场生活污水利用既有污水处理设施进行处理；机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经隔油及沉淀处理后回用；在混凝土搅拌场设沉淀池，拌合工艺产生的废水经沉淀处理后全部回用，不外排。

2、在对建设项目进行工程监理的同时，进行环境保护设施的监理，即将环境保护设施监理纳入工程监理内容。

3、根据实际情况合理选择灰土拌合方式，洒水降低扬尘污染；加强对工程运输车辆的管理，严格按规范进行文明施工，减少扬尘污染。

4、施工部门尽量选用低噪声的设备。一些桥梁建筑构件应预制好再运往现场装配。同时施工部门应合理安排好施工时间及施工场所，并对设备定期保养，严格操作规范。高噪声机械设备应尽量安排在昼间施工，严禁夜间在居民集中区进行机械施工。

### 11.6.2营运期的环境保护措施

（一）运营期声环境保护措施

1、合理规划城市布局。原则上噪声防护距离以内区域，不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。建议合理规划道路两侧土地功能的同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内环境能满足使用功能的要求。根据芦山县总体规划可知，项目车行道周边规划主要为居住用地和商业用地。故评价要求：紧邻道路两侧可以建设商场、餐饮场所等商业性建筑物，尽量减小交通噪声对居民的影响。同时，优化环境敏感建筑布局，尽量将对噪声敏感的功能区布置在远离道路的一侧。

2、应急避难场所地下停车场营运期噪声为地下停车场排风排烟系统产生的设备噪声，经过采取设备合理布局、隔声、基础减震等措施后，设备噪声对周边声环境影响甚微。进出车辆噪声机动车进出噪声属低噪声源，采取对停车场加强管理，禁鸣喇叭。对停车场进出车辆采取限速、禁鸣等管理措施，该类噪声对工程区域的声学环境不会造成明显影响。

（二）营运期水环境保护措施

项目运营期废水主要来源于项目拟建道路、桥梁的路面径流。针对该类污染，主要通过加强营运期道路的管理，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污物的数量等措施进行防治。

（三）营运期减缓空气污染的对策措施建议

项目拟建道路工程运营期产生大气污染主要来源于汽车尾气，具体采取的防治措施如下：

（1）执行汽车排放车检制，对汽车排放状况进行抽查，限制尾气排放超标的车辆上路；

（2）加大环境管理力度，道路管理部门设环境管理机构，委托环保部门定期在评价中规定的监测点进行环境空气监测。

应急避难广场运营期主要废气污染源为地下停车场的汽车尾气，机动车尾气中主要污染物为CO、NO2和HC。地下停车场的设有机械通排风排烟系统，机动车尾气易于扩散，加之应急避难广场的大面积绿化，故汽车尾气对环境影响相对较小

## 11.7公众参与

对项目区域公众参与的调查表明，当地普通群众、受影响居民拥护该项目建设，无反对意见。

## 11.8经济损益分析

本项目建设带来的环境损失主要表现在土地资源利用形式的改变，以及项目永久占地和临时占地造成的生物量损失、生态环境和社会环境的变化；但项目建成后，将产生良好的经济效益和社会效益。

## 11.9总结论

本项目符合国家产业政策，项目的建设符合芦山县总体规划和芦山县灾后恢复重建建设规划。通过对项目的环境影响评价，在落实本报告提出的环境保护措施和水土保持措施后，本项目对生态环境和水环境、大气影响轻微，噪声污染可得到有效控制，总体上项目建设对环境影响不大；本项目建成后，将对芦山县县城景观环境起到积极作用，产生良好的环境效益、经济效益和社会效益。从环境保护的角度来看，本项目建设方案合理，工程建设是可行的。

## 11.10建议

1、项目投入运营后，交通部门应把拟建道路管理放在首位，及时做好道路的路面、路基的养护；定期对道路工程、桥涵工程、拟建应急避难广场给水设施进行检查并及时维护；及时清理道路、桥梁的排水设施，防止淤积，确保废水排放。

2、建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。

3、对本报告书提出的环保、水保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。

4、实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。

5、建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。