世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目

环境影响报告书

(送审本)

西南交通大学

二O一六年一月

目  录

前  言	1

1.0总论	3

1.1项目由来及建设必要性	3

1.2评价目的和评价原则	5

1.3编制依据	6

1.4评价等级和评价范围	11

1.5评价标准	13

1.6评价预测时段	15

1.7评价方法	15

1.8评价内容与评价重点	15

1.9与产业政策及规划的符合性	15

1.10外环境关系及环境保护目标	18

1.11评价技术路线	28

2.0工程概况	29

2.1区域现状	29

2.2项目名称、地点、建设性质	34

2.3建设项目组成	35

2.4主要工程量	36

2.5主要工程概况	40

3.0工程分析	61

3.1工程环境问题分析	61

3.2施工期工艺流程简述	62

3.3运营期工艺流程简述	64

3.4施工期主要影响源分析	64

3.5运营期环境影响源分析	69

3.6方案合理性分析	73

4.0环境概况及现状评价	81

4.1自然环境概况与评价	81

4.2生态环境概况与评价	83

4.3社会环境概况	84

4.4区域环境现状调查与评价	86

5.0环境影响评价	91

5.1社会环境影响评价	91

5.2生态环境影响评价	93

5.3声环境影响评价	96

5.4水环境影响评价	113

5.5大气环境影响评价	116

5.6固体废弃物污染影响评价	119

5.7环境正效益影响分析	120

5.8环境风险影响评价	121

6.0 水土保持	124

6.1水土流失	124

6.2 水土流失预测	125

6.3水土流失防治方案	128

6.4 水土保持措施	133

6.5方案实施条件及进度安排	134

6.6水土保持工程投资估算及效益分析	135

6.7水土保持工程总体结论与建议	136

7.0公众参与	137

7.1公众参与目的	137

7.2公众参与调查实施	137

7.3 调查结果统计分析	141

8.0环境保护措施及其技术经济论证	146

8.1设计阶段的环境保护措施	146

8.2施工期防治污染和减缓影响的措施	147

8.3营运期防治污染和减缓影响的措施	152

8.4环保工程投资估算	153

9.0环境保护管理与环境监测	155

9.1环境保护管理	155

9.2环境监测计划	157

9.3环境监理计划	159

10.0环境影响经济损益分析	164

10.1 环境影响经济损益分析的目的	164

10.2 环境经济损益分析的方法	164

10.3社会效益分析	164

10.4环境效益分析	165

11.0环境影响评价结论	167

11.1工程概况	167

11.2产业政策及规划符合性	167

11.3环境现状	168

11.4环境影响预测	169

11.5水土保持方案结论	171

11.6环境保护措施	172

11.7公众参与	174

11.8经济损益分析	174

11.9总结论	174

11.10建议 	174

附 图

附图1    项目地理位置图

附图2-1  项目所在区域总体规划图

附图2-2  项目所在区域给水规划图

附图2-3  项目所在区域排水规划图

附图3-1  项目总平面布置图

附图3-2  项目道路平面布置图

附图3-3  项目河堤平面布置图

附图3-4  应急避难广场平面布置图

附图3-5  人行桥总体布置图

附图4   项目外环境关系及监测布点图

附图5-1   项目道路横断面图

附图5-2   名山河西侧河堤横断面图

附图5-3   槐溪河河堤横断面图

附图6    道路路面结构图

附图7   民生路延伸线与名山文庙位置关系示意图

附图8  项目所在区域水系分布图

附件

附件1    项目委托书

附件2    项目环保执行标准

附件3    项目监测报告

附件4    项目征地拆迁承诺函

附件5    项目行洪情况说明

附件6   项目无珍稀水生动植物说明

附件7   项目无珍稀陆生动植物说明

附件8   项目饮用水源情况说明

附件9   项目弃土、弃渣场情况说明

附件10   项目公众参与样表及调查者名单

附件11   项目水土保持批复

# 前  言

2013年4月20日8时2分，四川芦山发生7级强烈地震。芦山强烈地震波及四川雅安、成都、乐山、眉山、甘孜、凉山、德阳等市州的32个县（市、区），受灾人口约218.4万人。大量老旧住房倒塌，未倒塌住房结构受损严重，学校、医院等公共服务设施和供水、排水、供气等市政设施受到不同程度损坏，主要公路多处塌方、受损，山体滑坡、崩塌、泥石流等次生灾害严重，生态环境受到严重威胁，余震多、震级高，持续影响大。

本次受灾地区地质条件复杂，次生灾害易发。灾区地处成都平原向青藏高原过渡地带，是龙门山、鲜水河、安宁河三条地震断裂带交汇处，山高坡陡，河谷深切，岩体破碎，降雨量大，泥石流、滑坡、崩塌等次生灾害严重，具有隐蔽性、突发性、多发性。灾区是长江上游重要水源涵养地和生态屏障，雅安是全国生态文明建设示范市，生态修复和环境保护要求高、任务重。灾区是内地连接藏、滇和攀西地区的交通咽喉，是区域物资贸易中心和重要商品集散地，但交通通道少、路网密度低、通行能力差，物流成本较高，特别是地质灾害威胁严重，保通保畅难度大。灾区主要以水能资源和矿产资源开发利用为主，产业结构单一。特色农业优势没有得到充分发挥，工业优势企业不多，服务业发展滞后，社会事业较为薄弱，人均地区生产总值、城乡居民人均收入均低于全国平均水平。芦山县、宝兴县是汶川地震的重灾区，其他地方大部分是汶川地震的一般灾区，两次地震间隔短、损失大，旧伤未愈、再遭新创，地方财力薄弱，灾区群众负担重、困难大。

世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目正式基于上述背景条件下提出的。根据《世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目告可行性研究报告》可知：本项目研究的内容位于雅安市名山区城东乡和蒙阳镇，项目内容主要包括：1）道路工程：新建城区道路2467.951m，配套建设城区给水工程、排水工程、照明工程、电力通信管线工程、绿化景观工程；2）河堤工程：新建城市防洪堤2349.301m及防洪堤绿化休闲景观带36700m2；3）避难场所工程：新新建III级应急避难场一处，改建II级应急避难场一处；4）桥涵工程：新建跨名山河人行简支预应力空心板桥一座，长46.04m，宽5.5m。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局委托，西南交通大学承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告书。在接受委托后，评价单位成立了项目组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容和要求开展工作。在当地政府的大力协助下，项目组工作人员对项目实施区域内学校、主要居民区等环境敏感点进行了详细的实地踏勘和环境调查，听取了有关部门和群众的意见，并广泛收集资料。对项目所在地的环境保护主管部门、实施征地及安置工作的有关部门、城市规划部门、水务等部门进行了详细的调查、咨询和意见交换工作；对工程直接受影响群众发放了意见征询表并记录相关意见；开展了大气环境、水环境、声学环境的监测工作，最终于2016年1月编制完成本报告书。

在报告书编制过程中得到了众多单位和有关专家的大力支持，在此表示衷心感谢！

- 1.0总论

- 1.1项目由来及建设必要性

- 1.1.1项目由来

2013年4月20日8时2分，四川芦山发生7级强烈地震。芦山强烈地震波及四川雅安、成都、乐山、眉山、甘孜、凉山、德阳等市州的32个县（市、区），受灾人口约218.4万人。大量老旧住房倒塌，未倒塌住房结构受损严重，学校、医院等公共服务设施和供水、排水、供气等市政设施受到不同程度损坏，主要公路多处塌方、受损，山体滑坡、崩塌、泥石流等次生灾害严重，生态环境受到严重威胁，余震多、震级高，持续影响大。为提高雅安市名山区抗击重特大自然灾害风险能力，减轻灾害损失，最大程度确保人民群众生命财产安全，促进城市可持续发展，提高居民生活环境质量，根据《中华人民共和国防震减灾法》、国务院《关于印发芦山地震灾后恢复重建总体规划的通知》（国发〔2013〕26号）、四川省人民政府办公厅《关于印发芦山地震灾后恢复重建城乡住房建设等11个专项规划的通知》（川办发[2013]47号）等文件指示精神：务必坚持以人为本、民生优先，始终将城乡居民住房建设放在优先位置，切实把保障和改善民生落实到重建的每项工作中；务必坚持尊重自然、安全第一，务必坚持可持续发展，要通过重建使灾区人民群众生活水平和生活质量真正提高。

综上所述，加强城市基础设施建设，减小灾害发生风险，提高城市应对灾害的能力已成为城市快速发展的必要前提。结合名山区地震灾后恢复重建实际，借助世界银行贷款灾后恢复重建资金支持，雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局提出了本项目的建设。世界银行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目名山子项目正是基于上述背景条件下提出的。

- 1.1.2建设必要性

一、项目建设是提高城市防灾减灾能力，保障城市和人民生命财产安全的需要

名山区的基础设施建设受困于地区财政，城市防洪堤、道路路网、供排水及灾害预警、防范等基础设施相对薄弱。具体如下：

1、城市道路做为灾害发生后的疏散、救援通道，路网的建设完善能够为道路周边居民疏散撤离提供交通保障。民生路延伸线是区级应急疏散及救援通道；平桥片区道路是社区级应急疏散及救援通道，保证各个方向人员的快速疏散、行进到达避难场所。

2、现状名山河河堤仅至规划平桥五路与平桥六路交叉口处，本次建设的名山河河段及槐溪河段现状仍为自然地形河堤，抗冲刷能力及防洪能力均不强。若遇特大洪水容易引发洪灾，将给周边安置小区的居民、学校和医院造成严重经济损失。本项目中的河堤工程作为名山区城市堤防工程的一部分，名山河防洪河堤的实施将使得规划片区范围内的名山河河堤全部建设完成，与既有河堤形成一体，两段河堤的建设有利于完善整个城市防洪体系。

3、目前，名山区城区体育馆、广场、学校等公共场所兼作为应急避难场所。城市应急避难场所面积不足，基本为棚宿场所型，缺少相关应急设施设备及系统。灾难发生时，这样的场所无法满足居民避难要求。因此，亟需提高现有应急避难场所建设标准，完善应急避难场所应有功能。

综上所述，加强城市基础设施建设，减小灾害发生风险，提高城市应对灾害的能力已成为城市快速发展的必要前提。因此项目建设是提升城市防灾减灾能力，抗击特大自然灾害，保障城市和人民生命财产安全的需要

二、项目的实施是疏解老城区人口、交通压力，提高居民幸福指数的需要

随着经济发展，老城区交通、医疗、教育等公共资源由于人口的过度集中，越来越难以满足城市居民生活需要。环境污染、交通拥挤、住房紧张等问题日益突出。

本项目道路工程所在的平桥片区地块，位于规划区北侧，名山河西。规划中用地性质大部分为居住用地。根据名山城区安置计划，平桥片区作为疏解老城区人口的安置片区和震后灾民安置片区，安置部分4.20芦山地震受灾群众，灾民分别来自规划区外的建山乡、万古乡、城东乡，疏解的人口主要来自老城区的东城社区、中心社区、西城社区及周边集中安置的村民。

安置小区的建设有助于对名山老城区的人口疏解转移，减轻老城区的交通、环境压力。安置区内的基础设施尤其是道路和配套管网、河提修建，能加快安置区建设，加速老城区人口疏解进度，能极大提高城区居民的生活环境、生活水平和幸福指数。

三、项目建设是完善城市路网和交通设施，提升城市功能的需要

名山河西侧的皇茶大道正在建设，计划2016年中通车，皇茶大道将作为名山城区西部规划新片区的重要主干道，与东部老城区的陵园路一线、茶都大道---新民路一线形成贯穿城区南北的三条重要的通道。目前，东部老城区与西部新城区之间，沟通东西新老城区的道路仅有城区南部的蒙顶山大道、彩虹路2条道路。中北部老城区没有道路实现与皇茶大道的连通。本次建设的民生路延伸线正是沟通老城区-皇茶大道的市政道路。民生路的建成将完善东西向新老城区干路间的联系，有利于城市发展。

名山现状缺少公共停车场，道路的人行道和非机动车道由于占地停车数量较大，无法正常使用，机非混行严重，给行人和非机动车行驶造成安全隐患，进一步加剧了交通拥堵和机非混行的矛盾，城市停车设施建设的滞后难以适应城市总体发展需要，成为制约城市进一步发展的因素。应急避难广场修建地下公共停车场，将缓解以上矛盾，提升城市功能的积极作用。

四、项目实施是完善市政配套管网，改善生态环境的需要

名山区十分重视环境保护工作，本工程道路配套新建雨水、污水管道，可以解决新片区的排水问题，实现雨污分流，保障片区排水的顺畅性和安全性。将片区污水纳入污水处理厂的处理范围内，并增加污水处理厂的处理量，使其设计规模得到充分利用，有利于改善名山河的水环境。

修建防洪堤，采用生态河堤和亲水设计，在河堤和道路之间采用以生态型多层次绿地，同时满足防洪与休闲绿地的建设要求。特别是槐溪河河堤位于蒙顶山茶史博物馆和蒙顶山景区旅游接待中心附件，以上措施可以提升名山的自然生态环境。

- 1.2评价目的和评价原则

- 1.2.1评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合”的环境管理方针。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第“253号”规定，为实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成的不良影响，加强建设项目环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，一切新建、扩建和技改工程必须开展环境影响评价工作。本次评价具体目的如下：

（1）实现本地区市政基础设施建设与自然、经济、环境协调发展，即以“可持续发展”的理念指导本项目的建设。

（2）从环境保护角度分析论证项目建设方案的合理性。

（3）通过对项目所在地的自然环境、社会环境、生态环境等进行现状调查、分析，对其在建设期和运营期给周围环境带来的影响进行预测评价。

（4）根据项目对环境的影响程度，提出切实可行的环保措施和建议，使工程对环境造成的不利影响降至最低，达到项目建设和环境保护相协调的目的。

（5）通过公众参与，让项目周边市民参与到项目建设的环保论证中来，使项目建设及环境影响评价更加民主、科学。引导公众参与到项目建设期和运营期环境保护的监督中，并在一定程度上起到宣传国家有关环保法规和政策的作用。

（6）通过环评，为该项目施工期、运营期的环境管理和环境监测等提供科学依据；从环境保护角度论证工程建设的可行性和合理性，为项目的可靠实施、主管部门决策和工程设计提供依据。

- 1.2.2 评价原则

（1）认真贯彻国家和地方环保法律、法规及有关规定，依据国家有关技术规范的要求开展现场调查和环境影响评价工作；

（2）坚持充分利用现有资料、实地踏勘、现场调查、现状监测相结合的原则；

（3）确保评价内容全面，突出评价重点，充分反映区域环境特点和工程环境影响特征；

（4）坚持客观、公正、科学、实用的原则。

- 1.3编制依据

- 1.3.1环境保护法律、法规及有关文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日实施)；

(3)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2016年1月1日实施)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日实施)；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29日修订，2000年9月1日实施)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年4月1日实施)；

(7)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日实施)；

(8)《建设项目环境保护条例》(中华人民共和国务院1998年第253号令，1998年11月29日实施)；

(9)《关于贯彻实施（建设项目环境保护管理条例）的通知》(国家环境保护总局环发[1999]107号文件，1999年4月29日实施)；

(10)《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》(国家环境保护总局环发[1999]107号文件，1999年4月29日实施)；

(11)《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》(国家环保局[2001]环发19号，2001年2月21日实施)；

(12)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起施行）

(13)《交通建设项目环境保护管理办法》(交通部[1990]17号令，1990年实施)；

(14)《关于印发公路建设项目水土保持工作规定的通知》(水利部交通部水保[2001]12号文件，2001年实施)；

(15)《关于进一步规范环境影响评价工作的通知》(国家环境保护总局环办[2002]88号，2002年实施)；

(16)《四川省环境保护条例》(2004年9月24日实施)；

(17)《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日起施行；

(18)《中华人民共和国文物保护法》（2002年10月28日起实施）、《中华人民共和国文物保护法实施条例》；

(19)《建设创新型交通行业指导意见》（交通部，2006年7月24日）；

(20)《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（川环发﹝2003﹞56号）；

(21)《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》（国家环境保护部办公厅环办﹝2010﹞132号）

(22)《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》 （川办函﹝2010﹞26号）。

- 1.3.2导则、技术规范

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ 2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（8）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192-2006）；

（9）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16543.1~16453.6-2008）；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）；

（11）世界银行业务手册——OP4.01 世行程序 环境评价；

（12）世界银行业务手册——BP4.01 世行程序 环境评价；

（13）世界银行业务手册——OP4.04 世行政策 自然居住地；

（14）世界银行业务手册——OP4.11 世行程序 文化财产；

（15）世界银行业务手册——OP4.12 世行程序 非自愿移民。

- 1.3.3项目有关文件

（1）《世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目可行性研究报告》（2016.1）

（2）《名山县城控制性详细规划（2008-2020）》

（3）名山区环境保护局《关于世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目环境影响评价执行标准的函》（名环函[2015]142号）；

（4）名山区环境保护局《关于“世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目”区域饮用水源的情况说明》；

（5）名山区水务局《关于“世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目”区域河流的行洪情况说明》；

（6）名山区农业局《关于“世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目”区域范围水生生物情况说明》；

（7）名山区林业局《关于“世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目”区域范围陆生动植物情况说明》。

- 1.3.4世界银行安全保障政策

1.3.4.1世行10个安全保障政策及其合规性分析

世行在社会及环境方面共制定有十项安全保障业务政策。根据本项目的建设性质、工程布局及本环评确定的评价范围和现场调查，对项目是否涉及到这十项政策进行了筛选，结果见下表1.3-1：

表1.3-1  本项目涉及世行安全保障政策的合规性分析

| 序号 | 安全保障政策 | 是否 适用 | 合规情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP/BP4.01 《环境评价》 | 是 | B类项目； |
| 2 | OP/BP4.04 《自然栖息地》 | 否 | 未启用该政策。本项目区内的陆域和水域均不涉及自然栖息地。 |
| 3 | OP/BP4.36 《森林》 | 否 | 未启用该政策。该项目不会资助那些涉及该政策中所界定的重要林区或相关重要自然栖息地的重大转变或退化活动。 |
| 4 | OP/BP4.09 《病虫害管理》 | 否 | 未启用该政策。该项目不会采购任何杀虫剂，也不会导致杀虫剂使用量的增加。依据该政策，不需要采取任何行动。 |
| 5 | OP/BP4.11 《物质文化资源》 | 否 | 本项目不涉及物质资源的破坏。 |
| 6 | OP/BP4.37 《水坝安全》 | 否 | 未启用该政策。项目地区没有任何水坝。 |
| 7 | OP/BP4.10 《原住民》 | 否 | 未启用该政策。没有原住民生活在项目地区或对原住民造成影响。 |
| 8 | OP/BP4.12 《非自愿移民》 | 是 | 适用移民安置，编制《移民安置行动计划》； |
| 9 | OP/BP7.50 《国际水道项目》 | 否 | 未启用该政策。该项目地区没有涉及任何国际水道。 |
| 10 | OP/BP7.60 《争端地区的项目》 | 否 | 未启用该政策。项目地区没有涉及任何争议地点。 |

1.3.4.2项目与世行《环境健康与安全指南》及相关政策中条款合规性分析

世界银行《环境、健康与安全指南》（通用指南）、《水与卫生环境、健康与安全指南》中的污水处理部分、《收费公路环境、健康与安全指南》、《废弃物管理设施环境、健康与安全指南》中的废弃物的收集和运输也适用于本项目。项目的《环境管理计划》所包含的缓解措施完全符合以上指南的要求（特别是与施工管理相关的内容）。需要指出的是，《指南》中提到的内容与中国法律、法规、导则以及施工管理准则基本一致。

表1.3-2  世行《环境、健康与安全指南》对项目要求的合规性一览表

| 世行《环境、健康与安全指南》 | 环境影响评价/环境管理计划合规情况 |
| --- | --- |
| 如果设施或项目靠近已认定的生态敏感区（例如国家公园），则应确保在可行的前提下，尽量降低污染水平的增加，此外，适当的减缓措施还可包括使用清洁燃料或技术、应用综合性的污染控制措施。 | 项目区周围无生态敏感区 |
| 粉尘或颗粒物（PM）是无组织排放物中最常见的污染物。某些操作（例如固体物料的运输和露天储存）和裸露的土壤表面（包括未铺面的道路）会释放颗粒物。 | 施工期采用控制粉尘的方法，例如覆盖、喷水抑尘或提高露天物料堆的水分含量， 使用喷水抑制法来控制铺面或未铺面道路表面的输送物料。 |

表1.3-3  世行《水与卫生环境、健康与安全指南》对项目要求的合规性一览表

| 《水与卫生环境、健康与安全指南》 | 环境影响评价/环境管理计划合规情况 |
| --- | --- |
| 向公共或私营废水处理系统排放工业废水、生活废水、公用工程作业所产生废水或雨水，满足排放所进入之污水处理系统的预处理及监测要求。 | 项目施工期无生产废水排放，生活污水利用租用房屋已有污水处理设施进行处理。 |
| 雨水应与工业废水和生活废水分离开，以减少须处理后才能排放的废水量； | 项目区域实施雨、污分流。 |
| 如果在最敏感的接收点，项目设施或作业活动所产生的噪声预测会超过相关的噪声指标，则应采用噪声预防和控制措施。 | 选择音功率级低的设备；对机械设备安装振动隔离装置； 限制特定设备或作业的运行时间，特别是在社区内穿行的移动噪声源； |

表1.3-4  世行《收费公路环境、健康与安全指南》对项目要求的合规性一览表

| 《收费公路环境、健康与安全指南》 | 环境影响评价/环境管理计划合规情况 |
| --- | --- |
| 在适当情况下，通过适当选择公路与支持设施的地点，并利用现有的交通走廊来避开重要的陆地与水生生境（如成熟原始森林、湿地与鱼类产卵生境）； | 本项目所在区域不属于重要的陆地和水生生境。 |
| 在建设期间尽量减少对当地植物物种的清理，并在受到干扰的地区补种当地植物物种 | 专门编制了水土保持方案，按水土保持方案措施种植适宜的当地草本植物。 |
| 在干燥的天气下对公路进行铺筑，以防止沥青或水泥材料的流失； | 在施工期间，禁止大风天气进行铺筑施工，并合理确定施工场所。 |
| 不论是否会产生大量的油脂，都要在处理工作中使用油水分离器； | 施工场地配备施工机械油污水收集容器，用于收集产生的油污水。收集的油污水送到有处理能力的单位进行处理，禁止直接排放。 |
| 通过采取以下措施避免清洁沥青设备所产生的污染，即用植物油代替柴油作为释放剂与清洁剂；防止清洁产品与被污染的沥青残留发生外泄；清洁之前先进行刮擦；并在远离地表水或排水设施的地方进行清洁活动。 | 承包商规范中专门对“燃料、油类及危险有毒物质的存储”提出要求，施工现场的所有燃料应围栏存放；存放区域应为燃料存储容器的110%。燃料存储区不得靠近任何水源（即：距水源100米之内）。 |
| 对周围的建筑结构采取隔音措施（一般是更换窗户）； 使用产生路面/轮胎摩擦噪声较低的公路表面，如沥青玛蹄脂碎石混合料。 | 道路运营期间，应对主干道沿线地区的功能加以限制，路侧建筑物要合理规划布局及优化声学设计，并加强限速管理。 |

表1.3-5 世行《废弃物管理设施环境、健康与安全指南》对项目要求的合规性一览表

| 《废弃物管理设施环境、健康与安全指南》 | 环境影响评价/环境管理计划合规情况 |
| --- | --- |
| 废弃物的收集与运输 | 交由名山区垃圾处理厂统一处理 |
| 鼓励在每个家庭和建筑物周围的垃圾收集点使用垃圾箱或垃圾袋；以足够高的频率定期收集垃圾，以免造成垃圾的堆积；把垃圾收集与运输车辆盖好，以免开车时垃圾被风吹掉； | 定点投放，由环卫部门集中运送至 垃圾处理厂处理。 |
| 定期收集垃圾； 针对垃圾清运车辆和企业所有的垃圾清运容器制定清洗计划； 提倡使用垃圾袋，以免污染垃圾清运设备。 |  |
| 优化垃圾清运路线，缩短行使距离，并减少燃料使用总量和排放； 为小型垃圾清运车设立转运站，以便把所收集的垃圾集中到大型车辆上，并运送到垃圾处理场； |  |

1.3.4.3国内法律法规合规性分析

环评文件的编制完全按照上述法律、法规和导则。与本项目相关的国内法规的合规性摘要见下表1.3-6。

表1.3-6  中国法律、法规合规情况一览表

| 中国法律法规 | 项目合规性 |
| --- | --- |
| 环境影响评价法 |  完整的环评报告由经认证的环境影响评价顾问和项目单位编制，开展两轮的公众参与。 |
| 关于加强国际金融组织贷款建设项目环评管理的通知 |  环评报告和环境管理计划符合世行安保政策。 |
| 中华人民共和国土地管理法 | 《名山县城控制性详细规划》中相关土地利用规划要求。 |
| 水污染防治法 | 生产废水回用，生活污水妥善处理。 |
| 水土保持法 |  编制水土保持方案，报水务局审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。  建设活动中排弃的砂、石、土、等堆放在水土保持方案确定的弃土场，并采取措施保证不产生新的危害。  编制了水土流失监测方案，并将监测情况定期上报水务局。 |
| 文物保护法 | 本项目建设范围内暂未发现文物保护单位。在进行建设工程中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。 |
| 中华人民共和国野生动物保护法 | 宣传野生动物保护法、提高施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物 |

- 1.4评价等级和评价范围

- 1.4.1评价等级

1、生态环境

本项目影响区域内没有珍稀濒危动植物种，工程施工后不致造成生物多样性的减少，不造成土地性质的改变，根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则-生态影响》中的规定，评价级别确定为三级。

2、声环境

本项目位于城市已建设区内，项目营运期拟建道路两侧环境噪声级会有一定增加，项目噪声对环境的影响均主要在施工期。故根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，确定本项目声环境影响评价等级为二级。

3、地表水环境

本项目涉及水体为名山河和槐溪河，工程施工期会产生少量施工废水和生活污水；项目营运期道路所排废水来源于降雨时的路面径流及汽车事故时的路面清洗废水，路面径流的水质复杂程度为简单型，主要含SS、COD和石油类等污染物。

因此根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的规定，确定水环境影响评价等级为三级。

4、大气环境

本项目建成后，主要是新建道路工程将对区域大气环境造成影响。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），本项目所建道路主要为城市次干道和城市支路，项目施工期及营运期废气排放主要为汽车燃油废气，其主要污染物CO、NO2的最大地面质量浓度占标率小于10%。根据导则，大气环境影响评价工作等级为三级。

5、地下水环境

根据HJ610-2016，本项目属II类项目，所处区域地下水环境敏感程度为不敏感，基坑开挖采取适当的降水措施后，不会造成环境水文地质问题。因此，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目的地下水环境影响评价工作等级为三级。

6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险评价工作等级划分的规定，项目本身不存在物质危险性和功能性危险源，风险概率的发生由间接行为导致。项目环境风险评价工作等级为二级。

因而本次主要专题的环境影响评价等级见下表1.4-1。

表1.4-1  主要专题评价等级表

| 评价专题 | 评价等级 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 三级 |
| 声环境 | 二级 |
| 地表水 | 三级 |
| 地下水 | 三级 |
| 环境空气 | 三级 |
| 环境风险 | 二级 |

- 1.4.2评价范围

根据本项目的评价等级，确定生态、声、水、大气和地下水等环境要素的评价范围。

1、社会环境评价范围

本项目影响区为项目所直接影响区域，社会环境的调查分析扩大到直接影响区域。项目主要社会影响区域为名山区城东乡和蒙阳镇。

2、生态环境评价范围

本项目的生态环境影响评价范围为项目拟建道路、桥梁中心线两侧各200m以内范围、河堤及应急避难场所施工区域及临时用地区域。

3、声环境评价范围

本项目的声环境影响评价范围为项目拟建道路、桥梁工程中心线两侧各200m以内范围；河堤以及避难广场施工区域厂界向外200m以内范围。

4、水环境评价范围

本项目对水环境的评价范围为项目所在涉及的地表水体——名山河和槐溪河。

5、大气环境评价范围

本项目的大气环境评价范围为项目拟建道路、桥梁、河堤中心线两侧各200m的范围；应急避难场所的大气环境评价范围为施工区域周围500m范围。

- 1.5评价标准

- 1.5.1环境质量标准

根据名山区环境保护局《关于世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目环境影响评价执行标准的函》可知，项目评价执行标准如下：

1、声环境

本项目中道路工程中，城市次干路（平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、民生路延伸线）中心线两侧35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，道路中心线两侧35m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；支路（平桥六路）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。河堤工程、桥涵工程和应急避难场所工程执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。各类标准值见表1.5-1。

表 1.5-1  《声环境质量标准》（GB3096-2008）(单位：dB(A))

| 标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

2、环境空气

本项目评价区内执行《	环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；其具体项目及标准限值详见下表1.5-2。

表1.5-2  环境空气质量二级标准(GB3095-1996)

| 污染物 | 浓度标准 |  |  | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |  |
| PM10 | 0.10 | 0.15 | / | mg/m3 (标准状态) |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 |  |

3、水环境

项目涉及的地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体项目及标准限值详见表1.5-3。

表1.5-3  地表水环境质量标准值表（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | ≤20 |
| 3 | BOD5 | ≤4 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 5 | 挥发酚 | ≤5 |
| 6 | 粪大肠杆菌 | ≤10000 |
| 7 | 石油类 | ≤0.05 |
| 8 | SS | —— |

- 1.5.2污染物排放标准

1、噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中各噪声限值。其具体标准限值详见表1.5-4。

表1.5-4  建筑施工场界噪声限值(GB12523-2011)  单位：dB(A)

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

厂界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。其具体标准限值详见表1.5-5。

表1.5-5  工业企业场界环境噪声排放标准(GB12348-2008)    单位：dB(A)

| 标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

2、废水

本项目道路工程生产废水、生活污水禁止外排。工程执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准。其具体标准限值详见下表1.5-6。

表1.5-6  污水排放标准限值(单位：mg/L)

| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 一切排污单位 | 6～9 |
| 2 | 悬浮物(SS) | 其它排污单位 | 70 |
| 3 | 化学需氧量(CODcr) | 其它排污单位 | 100 |
| 4 | 石油类 | 一切排污单位 | 10 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5） | 其他排污单位 | 30 |

3、废气

施工期废气及营运期汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度和最高允许排放速率中的二级标准，见表1.5-7。

表1.5-7  大气污染物综合排放标准二级标准

| 污染物 | 排放浓度 | 排放速率 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120mg/m3 | 3.5kg/h(15m) | 1.0mg/m3 |
| 氮氧化物 | 240mg/m3 | 0.77kg/h(15m) | 0.12mg/m3 |
| 沥清烟 | 75mg/m3 | 0.18kg/h(15m) | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |

- 1.6评价预测时段

工程评价时段主要包含其施工期和运营期。其中，施工期为2017年1月~2017年12月，共计12个月。

- 1.7评价方法

本评价采用“点线结合、以点为主、突出重点、反馈全线”的评价原则，现状评价采用调研、监测、计算及分析等方法；预测评价采用模式计算、类比分析等方法。对噪声采用模式计算和类比分析法来进行预测评价；对大气采用类比分析法来进行预测评价；对生态环境中的水土流失采用估算法和类比法；社会经济及交通环境则采用调查分析法。

- 1.8评价内容与评价重点

- 1.8.1评价内容

本次评价工作的主要内容包括：生态环境影响评价、声环境影响评价、社会环境影响评述。此外，对地表水环境影响分析、环境空气影响分析、公众参与、环境管理与监测计划及环境影响经济损益分析等也将在报告书中予以论述。

- 1.8.2评价重点

根据本项目的特点，环境影响评价的重点为：施工期的生态环境影响、水环境影响、施工扬尘、噪声环境影响；营运期为道路交通噪声、生活废水、固废的环境影响。

- 1.9与产业政策及规划的符合性

- 1.9.1与产业政策规划的符合性

本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中的第一类鼓励类，属于“二、水利中：江河堤防建设及河道、水库治理工程”、“二十二、城市基础设施中：4.城市道路及智能交通体系建设、23.城市公共交通建设”、“三十九、公共安全与应急产品中：43.应急救援基地、公众应急体验基础设施建设”，因而，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家现行的产业政策，符合可持续发展政策。

- 1.9.2与相关规划设计的符合性

1、与名山区总体规划的符合性分析

根据《名山县控制性详细规划》（2008-2020）可知：“本次控制性详细规划的规划范围包括五里口片区、平桥片区、箭竹坪片区、小河坪片区、城南片区、德福村片区、槐溪坝片区、陈家坝片区以及县城旧城区，面积约9.9平方公里。本次规划区域是名山县城未来发展建设的重要片区，内容包括对老城区的改造和更新、新的城市居住片区的规划控制、城市市政基础设施与社会公共服务设施的规划布局、名山河整治工程、自然山体保护等，为推动名山县城的科学、可持续发展，使名山的城市建设有理、有序、有度、有量”。本项目工程为城市市政基础设施建设项目，为名山县控制性详细规划中的规划项目，符合名山县控制规划的发展要求。另外，本项目具体工程与名山区各方面基础设施规划要求符合性分析如下：

（1）道路工程

①路网规划

目前地块中路网尚未形成，仅有地块西侧的皇茶大道正在实施中。皇茶大道性质为交通行城市主干道。本次项目中的平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、平桥六路为平桥片区的主要道路，与在建的皇茶大道平面交叉构成片区完整的路网系统。它们的建设将大大提高片区与外界沟通能力，一旦发生重大紧急事件，能够有力保障规划区内居民安全撤离或使得规划区外群众顺利疏散至本区域。

②与规划的符合性

本项目6条道路为新建，道路走向与规划走向一致，断面形式符合规划要求。另外，本项目管网布设沿道路两侧进行和规划是一致的。项目建设符合相关城镇规划。由此可知，本项目道路与规划相符，满足规划要求。

（2）河堤工程

规划区建设用地按五十年一遇洪水标准设防，重要工程市政建筑设施应提级设防；名山县城河段防洪标准为50年一遇，大板桥为20年一遇，其余河段防洪标准均为20年一遇。穿越县城建成区的河段已建成浆砌河堤，新堤建设仍以50年一遇设防为标准。防洪措施：二十年一遇洪水位以下的河床为主行洪区，主行洪区内严禁修建一切碍洪阻洪的建筑物。五十年一遇洪水位以上和一百年一遇洪水位以下的用地为限制使用区，限制使用区内严禁修建影响行洪的建筑物。规划青衣江、周公河、陇西河、濆江、名山河防洪堤均按50年一遇防洪标准设防，远景按100年一遇防洪标准。名山河两侧防洪堤宽度按40米控制，满足行洪要求。本次河堤用地均处于规划用地区内且与规划一致，因而河堤的建设符合规划要求。

（3）应急避难场所

根据雅安市总体规划，规划结合广场、体育场、学校、公园绿地等开敞空间建设I、II、III类综合应急避难场所，增强应对突发事件的能力。规划设置2处I类应急避难场所，位于雅安体育中心和名山体育中心； 结合体育场馆、公园设置10处II类避难场所，人均有效面积不小于2.2平方米；III类应急避难场所服务半径不超过500米，人均有效面积不小于1.1平方米，以步行5~10分钟路程的疏散半径为宜。每个避难场所必须设置明显的避难场所标识。

对于中心城区缺少公园广场等开敞空间的片区，如雨城北三路、西门南路、观音阁和名山北部老城区附近，应结合城市更新和河道改造，增加公园绿地的面积，为市民提供有效的避灾疏散场地。本次避难场所用地均处于规划用地区内，因而应急避难场所的建设符合规划要求。

（4）桥涵工程

根据规划在名山河（河堤桩号：0+350处）有一座人行桥，以解决未来两岸人群的过河需求。本次桥梁建设与规划一致，建设符合规划要求。

综上所述，世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目的实施符合雅安市总体规划、名山区控制规划。

2、与芦山地震灾后恢复重建总体规划的符合性分析

根据《芦山地震灾后恢复重建总体规划》可知：（1）规划范围：“本规划范围为极重灾区和重灾区，包括雅安市芦山县、雨城区、天全县、名山区、荥经县、宝兴县等6个县（区），以及成都市邛崃市的6个乡镇”；（2）重建原则：“民生优先。用心把握保障改善民生的基本立足点，把灾区群众的期待和安危冷暖体现在每一项工作中，加快恢复完善公共服务体系，提升群众生产生活水平。保护生态。持续推进生态修复，加强环境治理，发展生态经济”；（3）重建目标：“生态文明进步。自然生态系统得到修复，防灾减灾能力不断增强，人居环境进一步改善，资源节约型、环境友好型社会建设取得明显成效，生态文明建设示范作用充分发挥”。世界银行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目名山子项目中的道路工程、河堤工程、桥涵工程以及应急避难场所工程既改善了民生、保护和发展了生态，又提高了名山区的防灾能力。

综上所述，本项目的实施符合芦山地震灾后恢复重建总体规划。

- 1.10外环境关系及环境保护目标

- 1.10.1外环境关系

本项目位于名山区城东乡和蒙阳镇，主要包括道路工程、河堤工程、应急避难场所和桥涵工程，项目道路周边主要为少量企业、商铺、沿路居民、学校以及规划的建设用地。

1、道路工程（包括桥涵工程）

道路工程中的平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路和平桥六路，桥梁工程均位于城东乡平桥片区，平桥片区道路所在片区地形平坦，现状为农田茶园，且位于名山河上游，东侧为名山河，道路周边主要为居民，商铺及少量企业，重要敏感点为名山区第二中学和城东乡政府；民生路延伸线位于蒙阳镇，现状为坡地，道路周边主要为居民，商铺及少量企业，重要敏感点为名山中学、名山县实验小学和苗苗幼儿园，道路起点北侧约60m有名山文庙，为全国重点文物保护单位，根据《四川省人民政府关于公布四川省全国重点文物保护单位和省级文物保护范围的通知》（川府函[2014]199号）可知，名山文庙保护范围为：以崇圣祠台基为基线向东北外延20米，以东、西厢房屋檐为基线各向东、西外延20米，以棂星门台基为基线向南外延20米；建设控制地带：保护范围外向东、西各外延10米，南门各外延20米。

图1.10-1  民生路延伸线与名山文庙位置关系示意

项目不在其保护区范围及建设控制地带范围内，本项目实施不会对其造成影响，雅安市名山区文物管理所已出具相关证明材料，具体见附件。

2、应急避难场所

（1）新建III级应急避难广场：位于蒙顶山大道北侧，周围人口少，仅有少量居民，评价范围内无学校、医院等敏感点。项目所在地地势平坦，空旷，周围没有高层建筑，现状为旱地。

（2）改建II级应急避难场：原吴理真广场，地处城市中心，全为原国有建设用地，为名山区政府部门所在地，西北傍茶都大道、名山区教育局，东南临名山区政府，西靠名山区质监局，东北方接名山区农口办公大楼、新城社区服务中心。重点敏感点为名山区人民政府、体育局、公安局、区国土局、水务局。

3、河堤工程

（1）名山河西侧河堤：与新建平桥片区道路紧邻，周边主要为居民，商铺及少量企业，重要敏感点为名山区第二中学和城东乡政府；

（2）槐溪河两侧河堤：紧邻新建III级应急避难广场处。周围人口少，仅有少量居民，评价范围内无学校、医院等敏感点。

综上所述，项目所在区域外环境较为简单，无特殊环境敏感区域分布。

- 1.10.2环境保护目标

根据区域规划的环境功能以及项目建成后可能造成的影响范围，确定本项目的环境保护目标。

- 社会环境保护目标

主要是项目沿线受征地和拆迁影响的居民和集中居民区。

2、生态环境保护目标

本项目主要生态保护目标为沿线的土地资源及自然植被和景观，见表1.10-1；

表1.10-1  生态环境保护目标

| 序号 | 环境 要素 | 环保目标 | 环境特征 | 所属工程 | 环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 植被、水土 | 林地、旱地 | 道路工程 | 占地、破坏土壤、 植被 |
| 2 |  | 植被、水土 | 耕地为主 | 避难场所工程 | 占地、破坏土壤、 植被 |
| 3 |  | 水土 | 跨名山河 | 桥涵工程 | 对水体有扰动 |
| 4 |  | 植被、水土 | 耕地为主 | 河堤工程 | 占地、破坏土壤、 植被、对水体有扰动 |

3、水环境保护目标

项目区域内主要水体为名山河及槐溪河。本项目具体水环境保护目标见表1.10-2：

表1.10-2  地表水环境保护目标

| 序号 | 环境要素 | 环保目标 | 位置 | 环境特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 环境 | 名山河 | 平桥片区道路、桥梁、名山河河堤涉及水体 | 水体功能：农灌、泄洪 | 城东乡 |
| 2 |  | 槐溪河 | 槐溪河河堤涉及水体 | 水体功能：农灌、泄洪 | 蒙阳镇 |

4、环境空气和声环境保护目标

本项目环境空气和声环境保护目标主要根据各工程特点以及工程区敏感点分布特点进行确定。

本项目确定的沿线环境空气和声环境保护目标分布如下表1.10-3。

表 1.10-3项目环境空气和声环境保护目标

| 序号 | 项目名称 | 敏感点 | 桩号 | 城镇 | 至红线距离m | 高差 | 环境 概况 | 平面图 | 实景照片 | 纵断面图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 | 江边街居民区 | k0+000 | 名山区城东乡 | 平桥六路道路起点东南侧63m | 0 | 约180户400人，4~5层房屋 |  |  |  |
| 2 |  | 名山区第二中学 | K0+000 | 名山区城东乡 | 平桥六路道路起点东南侧194m | +3 | 在校师生800余人 |  |  |  |
| 3 |  | 城东乡政府 | K0+400 | 名山区城东乡 | 平桥六路右侧130m | +2 | 3层办公大楼 |  |  |  |
| 4 | 道路工程 道路工程 道路工程 避难场所工程 避难场所工程 避难场所工程 避难场所工程 河堤工程 | 东江路居民区 | K0+000 | 名山区城东乡 | 平桥六路起点西南侧73m、平桥五路起点东南侧124m | 0 | 约80户200人，3层房屋 |  |  |  |
| 5 |  | 月华街居民区 | K0+000 | 名山区城东乡 | 平桥五路起点西南侧115m | 0 | 约60户160人，4~5层房屋 |  |  |  |
| 6 |  | 茗都小区 | K0+000 | 名山区城东乡 | 平桥三路起点西侧157m | +2 | 约400户800人，16层房屋 |  |  |  |
| 7 |  | 名山中学 | K0+60 | 名山区蒙阳镇 | 民生路延伸线东侧150m | +5 | 在校师生3100余人 |  |  |  |
| 8 |  | 名山县实验小学 | K0+20 | 名山区蒙阳镇 | 民生路延伸线尾端140m | +5 | 在校师生2100余人 |  |  |  |
| 9 |  | 民益小区 | K0+40 | 名山区蒙阳镇 | 民生路延伸线西侧10m | 0 | 约50户100人，4~5层房屋 |  |  |  |
| 10 |  | 苗苗幼儿园 | K0+200 | 名山区蒙阳镇 | 民生路延伸线东侧78m | +3 | 在校师生100余人 |  |  |  |
| 11 |  | 民生路居民区 | K0+320 | 名山区蒙阳镇 | 民生路延伸线东侧82m | +0 | 约60户120人，2~3层房屋 |  |  |  |
| 12 |  | 名山区人民政府 | / | 名山区蒙阳镇 | 改建避难场所东侧紧邻 | +5 | 5层办公大楼 |  |  | / |
| 13 |  | 体育局 | / | 名山区蒙阳镇 | 改建避难场所东北侧97m |  | 5层办公大楼 |  |  | / |
| 14 |  | 公安局 | / | 名山区蒙阳镇 | 改建避难场所东北侧67m |  | 2层办公大楼 |  |  | / |
| 15 |  | 区国土局 | / | 名山区蒙阳镇 | 改建避难场所东北侧175m |  | 5层办公大楼 |  |  | / |
| 16 |  | 水务局 | / | 名山区蒙阳镇 | 改建避难场所东北侧46m |  | 5层办公大楼 |  |  | / |
| 17 |  | 盛达雅苑 | / | 名山区蒙阳镇 | 改建避难场所西北侧118m |  | 约60户120人，5层房屋 |  |  | / |
| 18 |  | 水务小区 | / | 名山区蒙阳镇 | 改建避难场所东北侧紧邻 |  | 约60户120人，5层房屋 |  |  | / |
| 19 |  | 玉林小区 | / | 名山区蒙阳镇 | 改建避难场所西北侧178m |  | 约60户120人，6层房屋 |  |  | / |
| 20 |  | 避难场所居民区 | / | 名山区蒙阳镇 | 新建避难场所北侧 |  | 约60户120人，2~3层房屋 |  |  | / |
| 21 |  | 新安置小区 | / | 名山区蒙阳镇 | 槐溪河河堤尾端紧邻 |  | 约60户120人，6层房屋 |  |  | / |

- 1.11评价技术路线

本次评价的技术路线如图1.1-1。

评价任务的提出

现场踏勘调研

确定环境保护目标

环境影响因子识别与筛选 选

占用土地引起的环境影响

减少耕地

拆迁安置

破坏原有自然环境

改变水文状况

破坏农业环境

新增人造景观

施工期环境影响

填、挖方的水土流失

废弃物和尘土污染

施工噪声

妨碍现有交通

施工人员健康、安全事故

取弃土影响

有害物逸漏污染

营运期引起的环境影响

交通噪声

环境空气污染

路面径流污染

道路、桥梁危险品运输事故逸漏风险

河堤防洪

片区居民出行

生活质量变化

环境现状调查与评价

公众参与调查

环境现状监测

声环境

声环境质量现状

现有噪声源分布及类型

噪声敏感点分布及类型

生态环境

野生动植物种类、相对数量、保护级别

农业区划、植被状况

土壤种类

水土保持

水土流失现状

水土流失类型

侵蚀模数

现有治理措施

水土保持规划

水环境

片区河流水系

水环境功能区划

水文水质现状

水环境污染源

环境空气

气象特征

环境空气质量

现有空气污染源

环境空气敏感点分布及类型

社会环境

经济发展规划

资源开发条件

生活质量

产业结构

土地利用

公众意愿

环境影响预测

预测模式

水土保持

水土流失发生区域、面积

新增水土流失量

工程水土保持效果

水环境

桥涵施工水质影响

路（桥）面径流

污染风险分析

河堤施工水质影响

环境空气

NO2

声环境

环境噪声

施工噪声

交通噪声

社会环境

劳动力就业

土地利用

经济发展

资源开发

基础设施

公众参与

环境影响评价

环评执行标准

环境对策及损益分析

编制环境影响报告书

图1.1-1 评价工作程序图

# 2.0工程概况

## 2.1区域现状

- 2.1.1地理位置

拟建项目位于雅安市名山区城区规划区，项目地理位置见附图1。

图2.1-1  项目地理位置

- 2.1.2道路现状

1、对外道路交通联系：

本项目规划区西部有108国道（成雅高速公路）、318国道从城边穿过。

规划保留县道三条：向北通向万古、建山，规划红线30米；向东通向永兴、车岭，规划红线30米；向西通向蒙顶山，规划红线30米，其中游人商贸服务区路段红线宽度60米，中间设绿化分隔带。将工业区南部的主干道向东延伸，与通往永兴的县道汇合。

2、区内交通流向：

内部交通主要以规划区中部的南北向40米、30米主干道，东西向60米、30米和25米主干道形成内部交通性干道骨架。

3、步行交通组织

由于名山县城属丘陵台地地形，车行道路交通相对薄弱，城市步行系统建设显得更为重要。在老城区尽量保留原有的小街和胡同肌理，保留原有城市的脉络体现历史文化的内涵；结合城市地形，在山体、陡坎、绿色竹林等地方，规划多种形式的人行步道、梯步和蜿蜒小路，营造山水茶城幽静、闲雅的情趣。

本项目道路均为新建，民生路延长线所在现状为坡地，平桥片区道路所在片区地形平坦，现状为农田茶园，且位于名山河上游，地势相对较高，发生洪水、滑坡、泥石流等自然灾害概率极小，不具备机动车道、人行道等基本条件。名山区整个城区沿河而建，名山河从北向南穿城而过。现状迎春路以南为名山城区已建成区域，以北为规划平桥片区。目前规划平桥片区通过平桥与吴理真桥与老城区联系。根据调查，平桥片区南侧的现状道路中，平桥街与新东街平面交叉，两条路作为现状片区交通性干路，承接着片区主要的交通流量。名山河东侧的江边街作为县级公路的一部分，路面较窄，承担部分过境交通，交通流量不大。西侧的皇茶大道现正在实施中，且路基已初步形成。皇茶大道为城市主干路，建成后将作为一条平桥片区与旧城区内外联系的纵向交通性干道，发挥片区交通骨干作用。与本次项目中道路相接的现状路月华街及东江路正在进行路面拓宽及地下管线铺设改造。与本次项目中道路相接的现状及正实施的道路如下表2.1-1：

表2.1-1  项目道路相接道路现状情况表

| 道路名称 | 道路等级 | 断面形式 | 建设年代 | 目前建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皇茶大道 | 主干路 | 7+16+7 | 目前在建 | 新建在建 |
| G线 | 次干路 | 5+10+5 | 目前在建 | 新建在建 |
| 月华街 | 次干路 | 5~6+10+5~6 | 2000年 | 改扩建在建 |
| 东江路 | 支路 | 2~2.5+7+2~5 | 2000年 | 改扩建在建 |
| 迎春路（吴理真桥） | 次干路 | 2.5+8+2.5 | 2009年 | 现状 |
| 民生路 | 次干路 | 2+10+2 | 2009年 | 现状 |

图2.1-2  项目区域路网现状图

图  2.1-3 平桥片区道路现状图                图2.1-4  民生路延伸线道路现状图

- 2.1.3排水现状

经过现场踏勘调查及可研单位提供的资料，名山城区现状排水体系布局零乱，管网设置不尽合理，以雨污合流制为主，目前正在实施雨污分流改造，在名山河两侧设置截污干管，分别收集两岸的污水，统一汇入城区下游污水处理厂处理后达标排放。雨水排放分区片汇集就近排入名山河，结合环境整治、绿化工程，改造现有排水沟渠、疏散排水线路、增设排水管线。

目前名山区正在实施《名山区污水处理厂改扩建及雨污分流管网建设项目》，该工程设计污水管道总长度为24.25公里，管径d300~d700，设计雨水管道全长13.5公里，管径d300~d2000，该项目预计2016年完工，该项目完成后，名山区雨污合流的现状将得到一定程度的改善。

城市排水设施必须形成一个统一的完整体系，具有一定的系统性才能发挥其功能，该项目的实施有利于进一步解决雨污分流问题，有利于解决城市排水难的问题，完善片区排水管网。

本项目实施后的污水管道能收集沿线的生活污水，排入市政污水管道最终排入名山区城市污水处理厂。

名山区城市污水处理厂，位于城区东南面槐树村二组的名山河下游河畔，现状处理规模为500m3/d，采用“组合式氧化沟”工艺，目前污水处理厂正在实施二期工程，新增处理规模1.0万m3/d，二期工程采用“改良型A2/O”工艺，二期工程预计2016年完工投入运行，届时污水处理厂总处理规模将达到1.5万500m3/d，出水水质达到一级A标。项目拟建污水管网收集污水可以得到有效处理，达标排放。

- 2.1.4河道现状

本项目河堤均为新建，新建名山河西侧河堤812.373m，,绿化休闲景观带13000m2，新建槐溪河左岸河堤长745.564m，右岸河堤长790.364m，左右岸绿化休闲景观带合计23700m2。平桥片区已建设完成的名山河河堤仅至规划平桥五路与平桥六路交叉口处，平桥五路至平桥一路段落及槐溪河段现状仍为自然地形河堤，抗冲刷能力及防洪能力均不强。若遇特大洪水容易引发洪灾，给本就经济欠发达的名山区造成严重经济损失。名山河右侧河堤及槐溪河左侧河堤所处地区地形较平坦，现状河堤为自然形成，根据周边工程地质勘察情况，河堤建设区不存在沙土液化情况。拟建项目在建成后自身安全有保证，且能够提高周边地区防洪能力。本次防洪河堤建设能够有效减小名山区发生洪灾风险。河堤现状见图2.1-5~2.1-6。

图2.1-5  名山河现状图                         图2.1-6  槐溪河现状图

- 2.1.5避难广场现状

名山区目前只有为数不多的广场、体育场等能提供应急避难的场所，随着经济快速发展，城市化进度加快，越来越多的农村人口涌入城市，城市人口急剧增长，原有的应急避难设施日显老化，且数量上已不能满足日益增长的人民群众的需求。规划建设应急避难场所，既是国家和市政府的要求，也是名山客观现实的需要，是一项刻不容缓的工作。

本项目中的改建应急避难场所（吴理真广场）地处城市中心，为名山区政府部门所在地，西北傍茶都大道、名山区教育局，东南临名山区政府，西靠名山区质监局，东北方接名山区农口办公大楼、新城社区服务中心，东西高差约20m，服务半径1000m范围内常驻居民人口暂统计约10000人，地震发生时，不存在沙土液化现象。无滑坡、落石风险，但是受到“4.20”芦山地震的影响，此处避难场所的排水、给水、供电等基础设施受损严重，不再满足避难要求。

新建的应急避难场所在现状位于蒙顶山大道以北，项目建设地为耕地，服务半径500m范围内常驻居民人口暂统计约6000人，项目区地形相对高差1~2m，西高东低，无滑坡泥石流风险，根据其西侧在建博物馆建筑工程的勘察结果，本地区无沙土液化风险。

避难场所现状见图2.1-7~2.1-8。

图2.1-7  改建避难广场现状图（原吴理真广场）          图2.1-8  新建避难场所现状图

## 2.2项目名称、地点、建设性质

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目

建设地点：名山区城东乡、蒙阳镇

建设内容及规模：

本项目位于四川省雅安市名山区城东乡和蒙阳镇，包括道路工程、河堤工程、应急避难场所工程、桥涵工程四个部分。详细项目信息分述如下：

1、道路工程：新建城区道路2467.951m，并配套实施给水工程、排水工程、照明工程、电力通信管线工程，其中①平桥一路：道路全长285.335m，道路等级为城市次干路，设计速度为30km/h，路幅宽度为18m，②平桥二路：道路全长138.033m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h，路幅宽度为18m， ③平桥三路：道路全长162.561m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h，路幅宽度为18m，④平桥五路：道路全长195.216m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h，路幅宽度为18m， ⑤平桥六路：道路全长1111.527m，道路等级为生活性城市支路，设计时速为20km/h，路幅宽度为15m。⑥民生路延伸线：道路全长575.279m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h，路幅宽度为18m。并配套建设城区给水工程、排水工程、照明工程、电力通信管线工程、绿化景观工程。

2、河堤工程：新建城市防洪堤2349.301m及防洪堤绿化休闲景观带36700m2。其中新建名山河右岸河堤长812.373m，右岸绿化休闲景观带13000m2，新建槐溪河左岸河堤长746.564m、右岸河堤长790.364m，左右岸绿化休闲 景观带合计23700m2。

3、应急避难场所：应急避难场2处，新建III级应急避难场一处，面积7287m2，位于蒙顶山大道北侧；改建II级应急避难场一处（原吴理真广场），面积22000m2。

4、桥涵工程：新建跨名山河人行简支预应力空心板桥一座，桥面全宽（含栏杆）5.5m，桥梁全长46.04m；改造民生路延伸线处既有暗渠。

建设单位：雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局

建设性质：新建、改建

项目投资：工程总投资为22624.91万元人民币，投资中，世行贷款15000.00万元（2380.95万美元）；其余7624.91万元由国内地方政府自筹。

## 2.3建设项目组成

本项目主要涉及平桥片区5条道路，民生路延伸线共六条道路的新建工程、河堤工程、应急避难场所、桥涵工程的建设四个部分。项目具体组成情况见表2.3-1。

表 2.3-1 项目组成表

| 项目 组成 | 工程内容及规模 |  |  | 主要环境影响 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体 工程 | 道路 工程 |  | 新建道路共2467.951m，其中平桥一路长285.335m，宽18m；平桥二路长138.033m，宽18m；平桥三路长162.561m，宽18m；平桥五路长195.216m，宽18m；平桥六路长1111.527m，宽15m；民生路延伸线长575.279m，宽18m。均为沥青混凝土路面。 | 占用土地、 施工废水、 施工扬尘、 施工废渣 | 交通噪声、废气、交通事故等 |
|  | 河堤 工程 |  | 新建河堤2349.301m及防洪堤绿化休闲景观带36700m2，名山河西侧河堤长812.373m，绿化休闲景观带13000m2，槐溪河左岸堤长746.564m、右岸堤长790.364m，左右岸绿化休闲景观带总计23700m2。 |  | 少量固废 |
|  | 应急 避难 场所 |  | 新建III级应急避难场（蒙顶山大道北侧）：场地总共可以分为四大区域，主要为公共管理区、垃圾储运区、棚宿区和公共活动区； 改建II级应急避难场（原吴理真广场）：修建应急指挥管理中心、急救室、应急物质储备室、救灾篷宿区、医疗救护和卫生防疫设施、应急供水设施、应急供电设施、应急排污设施、应急厕所、应急通道、应急标志、应急消防设施、地下停车库 |  | 平时期：公厕粪尿、少量垃圾、汽车尾气等 避难期：生活废水、生活垃圾、医疗固废等 |
|  | 桥涵工程 |  | 新建跨名山河人行简支预应力空心板桥一座，桥面全宽（含栏杆）5.5m，桥梁全长46.04m；改造民生路延伸线处既有暗渠 |  | 少量固废 |
| 辅助 工程 | 道路 工程 | 配套实施给水工程、排水工程、照明工程、电力通信管线工程、绿化景观工程等。 |  |  | / |
| 绿化 工程 | 道路两侧绿化工程 |  |  | / | / |
| 临时 工程 | 施工工场 |  |  | 占用土地、水土流失、施工扬尘 | / |

## 2.4主要工程量

本项目主要涉及道路工程、河堤工程、应急避难场所工程及桥涵工程。各工程主要工程量及附属工程工程量见表。

表2.4-1  平桥一路道路工程量一览表

| 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平桥一路 |  |  |  |
| 土石方 | 填土方 |  | m3 | 3066 |
|  | 挖土方 |  | m3 | 3036 |
| 车行道 | SBS改性细粒式沥青混凝土 | 厚5cm，（AC-13C） | m2 | 4600 |
|  | 中粒式沥青混凝土 | 厚7cm，（AC-20C） | m2 | 4600 |
|  | 5%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 5060 |
|  | 4%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 5560 |
|  | 级配碎石 | 厚20cm | m2 | 6123 |
|  | C30混凝土平石 | 10*30*50cm | m | 644 |
|  | M7.5水泥砂浆 | 厚2cm | m2 | 193 |
| 人行道 | 中粗砂 | 厚3cm | m2 | 1656 |
|  | 透水混凝土 | 厚15cm | m2 | 1656 |
|  | 透水级配碎石 | 厚15cm | m2 | 1987 |
| 绿化 | 行道树（含树池） |  | 棵 | 56 |
| 二 | 平桥二路 |  |  |  |
| 土石方 | 填土方 |  | m3 | 98 |
|  | 挖土方 |  | m3 | 1794 |
| 车行道 | SBS改性细粒式沥青混凝土 | 厚5cm，（AC-13C） | m2 | 1481 |
|  | 中粒式沥青混凝土 | 厚7cm，（AC-20C） | m2 | 1481 |
|  | 5%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 1629 |
|  | 4%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 1778 |

续表2.4-1  平桥一路道路工程量一览表

| 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车行道 | 级配碎石 | 厚20cm | m2 | 1927 |
|  | C30混凝土平石 | 10*30*50cm | m | 244 |
| 人行道 | 中粗砂 | 厚3cm | m2 | 826 |
|  | 透水混凝土 | 厚15cm | m2 | 826 |
|  | 透水级配碎石 | 厚15cm | m2 | 990 |
| 绿化 | 行道树（含树池） |  | 棵 | 25 |
| 三 | 平桥三路 |  |  |  |
| 土石方 | 填土方 |  | m3 | 2089 |
|  | 挖土方 |  | m3 | 1013 |
| 车行道 | SBS改性细粒式沥青混凝土 | 厚5cm，（AC-13C） | m2 | 4419 |
|  | 中粒式沥青混凝土 | 厚7cm，（AC-20C） | m2 | 4419 |
|  | 5%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 4861 |
|  | 4%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 5303 |
|  | 级配碎石 | 厚20cm | m2 | 5745 |
|  | C30混凝土平石 | 10*30*50cm | m | 430 |
|  | M7.5水泥砂浆 | 厚2cm | m2 | 130 |
| 人行道 | 中粗砂 | 厚3cm | m2 | 1282 |
|  | 透水混凝土 | 厚15cm | m2 | 1282 |
|  | 透水级配碎石 | 厚15cm | m2 | 1536 |
| 绿化 | 行道树（含树池） |  | 棵 | 38 |
| 四 | 平桥五路 |  |  |  |
| 土石方 | 填土方 |  | m3 | 232 |
|  | 挖土方 |  | m3 | 1317 |
| 车行道 | SBS改性细粒式沥青混凝土 | 厚5cm，（AC-13C） | m2 | 2111 |
|  | 中粒式沥青混凝土 | 厚7cm，（AC-20C） | m2 | 2111 |
|  | 5%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 2323 |
|  | 4%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 2535 |
|  | 级配碎石 | 厚20cm | m2 | 2746 |
|  | C30混凝土平石 | 10*30*50cm | m | 347 |
|  | M7.5水泥砂浆 | 厚2cm | m2 | 40 |
| 人行道 | 中粗砂 | 厚3cm | m2 | 1305 |
|  | 透水混凝土 | 厚15cm | m2 | 1305 |
|  | 透水级配碎石 | 厚15cm | m2 | 1526 |
| 绿化 | 行道树（含树池） |  | 棵 | 36 |
| 五 | 平桥六路 |  |  |  |
| 土石方 | 填土方 |  | m3 | 3012 |
|  | 挖土方 |  | m3 | 10511 |
| 车行道 | SBS改性细粒式沥青混凝土 | 厚5cm，（AC-13C） | m2 | 13532 |
|  | 中粒式沥青混凝土 | 厚7cm，（AC-20C） | m2 | 13532 |
|  | 5%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 14886 |

续表2.4-1  平桥一路道路工程量一览表

| 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车行道 | 4%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 16239 |
|  | 级配碎石 | 厚20cm | m2 | 17592 |
|  | C30混凝土平石 | 10*30*50cm | m | 1106 |
|  | M7.5水泥砂浆 | 厚2cm | m2 | 663 |
| 人行道 | 中粗砂 | 厚3cm | m2 | 3338 |
|  | 透水混凝土 | 厚15cm | m2 | 3338 |
|  | 透水级配碎石 | 厚15cm | m2 | 4006 |
| 绿化 | 行道树（含树池） |  | 棵 | 120 |
| 六 | 民生路延伸线 |  |  |  |
| 土石方 | 填土方 |  | m3 | 2209 |
|  | 挖土方 |  | m3 | 117348 |
| 车行道 | SBS改性细粒式沥青混凝土 | 厚5cm，（AC-13C） | m2 | 7556 |
|  | 中粒式沥青混凝土 | 厚7cm，（AC-20C） | m2 | 7556 |
|  | 5%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 8311 |
|  | 4%水泥稳定碎石 | 厚20cm | m2 | 9142 |
|  | 级配碎石 | 厚20cm | m2 | 10057 |
|  | C30混凝土平石 | 10*30*50cm | m | 630 |
|  | M7.5水泥砂浆 | 厚2cm | m2 | 189 |
| 人行道 | 中粗砂 | 厚3cm | m2 | 2519 |
|  | 透水混凝土 | 厚15cm | m2 | 2519 |
|  | 透水级配碎石 | 厚15cm | m2 | 2770 |
| 绿化 | 行道树（含树池） |  | 棵 | 73 |

表2.4-2  河堤防工程量一览表

| 项目编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名山河 | 槐溪河 |
| 1 | 土方开挖 |  | m3 | 7134 | 8336 |
| 2 | 砂卵石开挖 |  | m3 | 58152 | 59669 |
| 3 | 基岩开挖 |  | m3 | 2279 | 5139 |
| 4 | 基槽砂卵石回填 |  | m3 | 994 | 37652 |
| 5 | 砂卵石填堤 |  | m3 | 28409 | 5071 |
| 6 | C20砼基础 | 厚800mm-1000mm | m3 | 3119 | 5414 |
| 7 | C20砼挡墙 | 厚0.6m-3.8m | m3 | 5538 | 2081 |
| 8 | M10浆砌红砂条石罩面 | 厚25cm | m3 | 1492 | 166 |
| 9 | C20砼平台 | 厚200mm | m3 | 151 | 38 |
| 10 | C15砼垫层 | 厚100mm | m3 | 366 | 566 |
| 11 | 绿维加筋内粘插L型生态袋植草护坡 |  | m2 | 3657 | 5663 |
| 12 | C25砼框格梁 | 0.3×0.55m/0.2×0.45m | m3 | 339 | 600 |

续表2.4-2  河堤防工程量一览表

| 项目编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名山河 | 槐溪河 |
| 13 | 钢筋制安 |  | t | 37 | 66 |
| 14 | 绿格钢丝网箱 |  | m2 | 8704 | 22668 |
| 15 | 网箱内装卵石 |  | m3 | 1608 | 4057 |
| 16 | Φ50PVC排水管 |  | m | 2202 | 2929 |
| 17 | 土工布反滤 | 规格400g/m2 | m2 | 375 | 566 |
| 18 | 背坡植草护坡 |  | m2 | 3339 | 5644 |
| 19 | 沥青杉板分缝 |  | m2 | 1028 | 2701 |
| 20 | 仿木栏杆 |  | m | 813 | 1537 |

表2.4-3  避难场所工程量一览表

| 项目编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改建避难场所 |  |  |  |
| 1 | 挖方 |  | m3 | 98600 |
| 2 | 花岗石 |  | m2 | 1550 |
| 3 | 连砂石 |  | m3 | 3740 |
| 4 | 砖砌体 |  | m3 | 1000 |
| 5 | 混凝土 |  | m3 | 3740 |
| 6 | 灯具 |  | 套 | 94 |
| 7 | 物资设备 |  | 套 | 295 |
| 8 | 乔木 |  | 株 | 200 |
| 9 | 灌木 |  | m2 | 2831 |
| 10 | 灌木球 |  | 个 | 87 |
| 二 | 新建避难场所 |  |  |  |
| 1 | 花岗岩 |  | m2 | 300 |
| 2 | 连砂石 |  | m3 | 1060 |
| 3 | 砖砌 |  | m3 | 110 |
| 4 | 混凝土 |  | m3 | 1060 |
| 5 | 透水混凝土 |  | m2 | 5040 |
| 6 | 灯具 |  | 套 | 25 |
| 7 | 物资设备 |  | 套 | 177 |
| 8 | 乔木 |  | 株 | 48 |
| 9 | 灌木 |  | m2 | 2346 |

表2.4-4  桥梁工程量一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主桥工程 |  | m2 | 561.12 |
| 1.1 | 挖土方 |  | m3 | 3168 |
| 1.2 | 挖石方 |  | m3 | 2112 |
| 1.3 | 钻孔灌注桩基础钢筋砼 |  | m3 | 301.44 |

续表2.4-4  桥梁工程量一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 有底模 C30钢筋砼承台 |  | m3 | 485.00 |
| 1.5 | M5砂浆砌片石 |  | m3 | 285.60 |
| 1.6 | 钢筋砼拱圈 C50 |  | m3 | 400.92 |
| 2 | 安全设施 |  | m | 46.76 |
| 3 | 路灯照明设施 |  | m | 46.76 |

## 2.5主要工程概况

本项目主要工程概况及相关参数指标详见由中国华西工程设计建设有限公司编制的世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目可行性研究报告。

### 2.5.1道路工程

1、建设内容及规模

本项目道路工程包括路面工程、路基工程以及附属绿化、照明、管网、燃气管道等配套工程。包括6条道路的新建：平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、平桥六路、民生路延伸线。各道路具体工程范围等情况见下表。

表2.5-1  各道路工程建设范围及规模

| 道路 名称 | 长度（m） | 红线宽度（m） | 道路 等级 | 设计速度（km/h） | 路面 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平桥一路 | 285.335 | 18 | 次干路 | 30 | 沥青混凝土 | 新建 |
| 平桥二路 | 138.033 | 18 | 次干路 | 30 | 沥青混凝土 | 新建 |
| 平桥三路 | 162.561 | 18 | 次干路 | 30 | 沥青混凝土 | 新建 |
| 平桥五路 | 195.216 | 18 | 次干路 | 30 | 沥青混凝土 | 新建 |
| 平桥六路 | 1111.527 | 15 | 支路 | 20 | 沥青混凝土 | 新建 |
| 民生路延伸线 | 575.279 | 18 | 次干路 | 30 | 沥青混凝土 | 新建 |

2、道路平、纵面设计

平桥一路西起在建黄茶大道，东至平桥六路，道路全长285.335m，全线平面为直线，无曲线；平桥二路西起在建黄茶大道，东至平桥六路，道路全长138.033m，全线平面为直线，无曲线；平桥三路西起在建黄茶大道，东至名山河西侧河堤，道路全长162.561m，道路设一段圆曲线，曲线半径421.505m；平桥五路起点接在建城市道路，终点接平桥六路，道路全长195.216m，道路设置两段平曲线，平曲线半径分别为93、154m；平桥六路南起在建城市道路，北接平桥一路，道路全长1111.527m，道路共设四段圆曲线，曲线半径分别为96、512、117、180m；民生路延伸线起点接现状沥青路面民生路，终点接皇茶大道，道路全长575.279m，道路设置三段圆曲线，曲线半径分别为90、157、290m。道路技术指标汇总表如下：

表2.5-2 平桥一路道路主要技术指标表

| 技术指标名称 | 规范要求 |  | 本次设计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平桥一路 | 平桥二路 | 平桥三路 | 平桥五路 | 平桥六路 | 民生路延伸线 |
| 道路等级 | 次干路 | 支路 | 次干路 | 次干路 | 次干路 | 次干路 | 支路 | 次干路 |
| 设计速度（km/h） | 50/40/30 | 40/30/20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 不设超高最小圆曲线半径（m） | 150 | 70 | / | / | 421.505 | 最小半径93 | 最小半径96 | 最小半径130 |
| 设超高一般最小圆曲线半径（m） | 85 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 设超高极限最小圆曲线半径（m） | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 圆曲线最小长度（m） | 25 | 20 | / | / | 100.078 | 67.646 | 111.435 | 143.597 |
| 最大纵坡一般值（%） | 7 | 8 | 0.368 | 1.606 | 0.389 | 0.744 | 1.63 | 5.725 |
| 停车视距（m） | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 凸型竖曲线极限最小半径（m） | 250 | 100 | / | / | 8000 | / | 12000 | 2000 |
| 凸型竖曲线一般最小半径（m） | 400 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 凹型竖曲线极限最小半径（m） | 250 | 100 |  |  |  |  | 5000 | 3000 |
| 凹型竖曲线一般最小半径（m） | 400 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 竖曲线极限最小长度（m） | 25 | 20 | / | / | 55.658 | / | 41.995 | 54.449 |
| 纵坡坡段最小长度（m） | 85 | 60 | 285.335 | 138.033 | 100 | 195.246 | 211.527 | 75.279 |

3、横断面设计

（1）平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路

平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路均设计为城市次干路，为新建道路，设计时速均30km/h，路幅宽均18m，路幅组成均为3m（人行道）+2.5m（非机动车道）+7m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+3m（人行道）=18m。标准横断面形式如下：

图2.5-1  平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路标准横断面图

（2）平桥六路

平桥六路设计为城市支路，为新建道路，设计时速20km/h，路幅宽15m，路幅组成为3m（人行道）+2.5m（非机动车道）+7m（机动车道）+2.5m（非机动车道）=15m。标准横断面形式如下：

图2.5-2  平桥六路标准横断面图

（3）民生路延伸线

民生路延伸线设计为城市次干路，为新建道路，设计时速30km/h，路幅宽18m，路幅组成为2m（路肩、排水沟）+2.5m（非机动车道）+7m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+4m(人行道)=18m。标准横断面形式如下：

图2.5-3  民生路延伸线标准横断面图

4、路基工程

本项目道路均为新建，对于新建道路，路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。路基填土不得含草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。路堤基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度应不小于30cm，并予以分层压实。路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料，填土前应将原地表进行清理，整平压实。行车道路床填料应均匀、密实，并符合以下规定：

（1）路基压实度标准及填料要求

填方路基应分层铺筑，均匀压实。按《城市道路设计规范》（CJJ 37-2012）路基压实采用重型击实标准，土质路基压实度（重型）应符合以下要求：

表2.5-3  路基压实标准及填料要求

| 填挖类型 | 路面底面以下深度（cm） |  | 路基最小压实度（%）（重型压实） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 次干路 | 支路 |  |
| 填方路基 | 路床 | 0~80 | 94 | 92 |  |
|  | 上路堤 | 80~150 | 92 | 91 |  |
|  | 下路堤 | 150以下 | 91 | 90 |  |
| 零填及路堑路床 | 上路床 | 0~30 | 94 | 92 |  |
|  | 下路床 | 30~80 | — | — |  |

（2）路基边坡

根据现场调查情况并参考区域相关道路岩土工程勘察资料成果，按照《城市道路工程设计规范》、《公路路基设计规范》要求，对于路堤部分尽量采用放坡处理以稳定路基，同时考虑道路两侧地块开发进度，在坡面上进行植草绿化处理。

1）填方边坡

①边坡高度≤3m，按边坡坡度1:1.5放坡，边坡坡面采用直接喷播草籽绿化防护处理。边坡高度>3m采用人字形估计护坡。

②地表自然横坡陡于1:5.0的斜坡地段(包括纵断面方向)，原地表须开挖成向内倾斜2～4%的反向台阶，台阶宽度不得小于2.0m，当覆盖土层厚度小于2.5m时，须清除表层覆土，并在基岩上挖反向台阶，以确保路基稳定。

2）挖方边坡

①挖方边坡其边坡高度≤3.0m，结合地形条件、土地类别等因素按边坡坡度1：1.1.25放坡，边坡采用直接喷播草籽绿化防护处理。

②挖方边坡其边坡高度3.0~8m采用人字形骨架护坡。

③挖方边坡>8m，采用锚杆框架梁植草护坡。采用分级放坡的边坡设置方式；本次边坡分级高度为8m，每级设置2 m的护坡平台，坡度2%，坡向向外；挖方边坡第一级为1：1.25，第二级为1：1.5，第三级为1:1.75；挖方边坡的坡脚均设置2 m的护坡道，坡度2%，坡向向外。同时设置边沟、碎落台等。

鉴于本次平桥片区5条道路填挖方高度较低，小于3m，考虑两侧地块开发，故本次边坡防护不采用永久边坡形式，仅采用植草护坡临时防护。

民生路延伸线边坡最高挖方高度23.5m，挖方边坡根据上述原则挖方边坡其边坡高度≤3.0m边坡，采用直接喷播草籽绿化防护处理。边坡高度3.0~8m采用人字形骨架护坡。挖方边坡>8m，采用锚杆框架梁植草护坡。

（3）路基处理

1）经过农田地段的路堤,必须清除淤泥及地表耕植土，并开沟排水,对湿软土层还应采取换填或设置片石排水沟等措施进行处理。

2）地表自然横坡陡于1:5的斜坡地段(包括纵断面方向)，原地表须开挖成向内倾斜2～4%的反向台阶,台阶宽度不得小于2.0m,当覆盖土层厚度小于2.5m时,须清除表层覆土,并在基岩上挖反向台阶,以确保路基稳定。

3）本段道路填方路段，清除原地面以下杂填土等不良土质，其换填材料砂砾石。

4）本段道路挖方路段，其路基为土质路基时，清除路基设计标高以下杂填土等不良土质，对路基设计标高下80cm范围内用砂砾石换填处理；如果挖方路段为岩石路基，路基则不换填。

5、路面结构

（1）平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、民生路延伸线

路面结构为：5cm厚SBS改性细粒式沥青混凝土（AC-13C）上面层+7cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）下面层+20cm厚5%水泥稳定碎石+20cm厚4%水泥稳定碎石+20cm厚级配碎石，共72m。

（2）平桥六路

路面结构为：4cm厚SBS改性细粒式沥青混凝土（AC-13C）上面层+6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）下面层+20cm厚5%水泥稳定碎石+20cm厚4%水泥稳定碎石+15cm厚级配碎石，共65m。

（3）人行道

路面结构为：6cm厚透水砖+3cm厚中粗砂+15cm厚透水混凝土+15cm厚透水级配碎石，共39m。人行道上面层按照无障碍通道设计设置盲道和无障碍通道。

6、配套管网工程

（1）给水管网

本工程新建平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路和平桥六路和民生路延伸线共6条道路，配套实施给水工程，给水管道管径均为DN200。根据《雅安市名山区供水专项规划（2013-2020）》，规划中确定平桥二路、平桥三路、平桥五路和民生路延伸线均为供水支管，因此确定管径采用DN200；规划中确定平桥一路和平桥六路为供水环干管，管径为DN300，规划中确定该片区交通主干道皇茶大道（道路在建）为供水支管，规划管径为DN200，因此本次设计建议将皇茶大道的给水管调整为供水环干管，管径调整为DN300，将本次设计的平桥一路和平桥六路给水管道调整为供水支管，管径调整为DN200。

（2）雨水管网

新建雨水管道主管管径为d600~d800，主管长度约1650m。

本工程新建平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、平桥六路和民生路延伸线共6条道路，配套实施排水管道工程。新建雨水管道主管管径为d600~d800，主管长度约1650m。

本次设计平桥一路、平桥二路和平桥三路的雨水管道主要负责收集道路两侧街区雨水及道路路面雨水，上游无转输流量，3条道路雨水管道直接就进排入名山河。

本次设计平桥五路雨水管道主要负责收集道路两侧街区雨水及道路路面雨水，上游无转输流量，本次设计的雨水管道直接接入相邻市政道路在建的d1200雨水管道，最终经d1200管道排入名山河。

本次设计平桥六路为临名山河的道路，道路横坡为单坡，坡向名山河，路面雨水汇集后，先流经道路与名山河之间的绿地，经绿地渗透、截留、集蓄至一定高度后，超量的雨水再直接排入名山河。因此本次设计平桥六路沿路不设置雨水管道，仅预留d600周边小区雨水排放管道。

本次设计民生路延伸线雨水管道主要负责收集道路两侧街区雨水及道路路面雨水，上游无转输流量，雨水管道就近排入现状沟渠，最终通过现状沟渠排入名山河。

（3）污水管网

新建污水管道主管管径为d400，主管长度约2350m。

本次设计平桥一路、平桥二路和平桥三路的污水管道主要负责收集道路两侧街区污水，上游无转输流量，3条道路污水管均接入平桥六路污水管道，最终污水通过平桥六路污水管道接入下游在建的沿名山河敷设的d600截污干管，并最终汇入下游名山区生活污水处理厂。

本次设计平桥五路污水管道主要负责收集道路两侧街区污水，上游无转输流量，本次设计的污水管道直接接入相邻市政道路在建的d600污水管道。

本次设计民生路延伸线污水管道主要负责收集道路两侧街区污水，上游无转输流量，本次设计的污水管道直接接入相邻市政道路现状d400污水管道。

本项目新建管网工程收集污水最终进入名山区生活污水处理厂。

名山区城市污水处理厂，位于城区东南面槐树村二组的名山河下游河畔，现状处理规模为500m3/d，采用“组合式氧化沟”工艺，目前污水处理厂正在实施二期工程，新增处理规模1.0万m3/d，二期工程采用“改良型A2/O”工艺，二期工程预计2016年完工投入运行，届时污水处理厂总处理规模将达到1.5万500m3/d，出水水质达到一级A标。项目拟建污水管网收集污水可以得到有效处理，达标排放。

（4）电力、通讯管线

结合名山县城控制性详细规划和实际用电需求，完善市政管沟系统，保证所有高低压线路、通讯线路地下敷设通道畅通无阻；满足现在和未来电力、通讯线路敷设的需要。同时为道路两侧住宅小区提供电力、通讯通道；本次在道路施工同期建设电力排管和通讯排管，避免出现重复开挖造成资源浪费。道路全路段电力、通讯管线采用地埋方式敷设。实施电力、通讯管线埋地敷设的道路详下表：

表2.5-4  电力、通讯管线埋地敷设明细

| 序号 | 名称 | 起点 | 止点 | 长度（m） | 宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平桥一路 | 皇茶大道 | 平桥六路 | 280 | 18 |
| 2 | 平桥五路 | G线（在建） | 平桥六路 | 195 | 18 |
| 3 | 民生路延伸线 | 民生路 | 皇茶大道 | 583 | 18 |

7、无障碍设施设计

本工程无障碍设计主要考虑缘石坡道的设计和盲道设计。

在平面交叉口人行横道两端，缘石坡道采用三面坡型，其宽度可小于人行横道宽度或与之等宽，位置要相互对正。 在十字路口需设4对共8座，丁字路口需设3对共6座缘石坡道。在小型路口或沿线单位出入口应采用单面坡型缘石坡道。缘石坡道坡度为1/10~1/12，正面坡的宽度不得小于1.20m，坡面要做到平整而不光滑，正面坡中缘石外露高度不得大于10mm，以方便轮椅通行。

在道路路段人行道上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走。行进盲道在路段上连续铺设，无障碍物铺设位置一般距绿化带或树池边缘25～30cm，盲道宽度随人行道的宽度而定，但不得小于0.30m。行进盲道转折处设提示盲道。盲道应躲开不能拆迁的柱杆和树木以及拉线等地上障碍物，对于确实存在的障碍物，或可能引起视残者危险的物体，采用提示盲道圈围，以提醒视残者绕开。同时，路段人行道上不设有突然的高差与横坎，以方便肢残者利用轮椅行进。如有高差或横坎，以斜坡过渡，斜坡坡度满足1:20的要求。人行道上的盲道可与缘石坡道衔接，但彼此应相距20~30cm。

8、城市道路照明

本次道路照明布置考虑满足市政道路照明规范中城市支路对路面亮度，均匀度和限制眩光以及视觉诱导性等要求。

本次平桥片区照明路灯采用10米钢制灯杆，单挑灯臂，臂长1.5米，纵向灯杆间距为35米左右，双侧对称布置在两边人行道内（平桥六路一边布置在河堤绿化带内），灯具采用150W高压钠灯；仰角10度；灯具均采用半截光型灯具；照明路灯采用10m钢制灯杆，单挑灯臂，臂长1.5m；民生路延伸线照明路灯采用10米钢制灯杆，单挑灯臂，臂长1.5米，纵向灯杆间距为35m左右，单侧布置在人行道内，灯具采用150W高压钠灯；仰角10度；灯具均采用半截光型灯具。

道路交叉路口、人行道所在路段、人员密集路段、车辆主要出入口、重要建筑物所在路段等应根据现场情况设置中杆进行补充、加强照明。

路灯照明线路的敷设选择穿ø80碳素波纹管保护，绿化带或人行道下暗敷，埋深0.7米。

9、燃气工程

本工程需配套平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路和民生路延伸线共5条道路的燃气管道，根据规划，燃气配气系统采用中压一级系统，中压配气干管形成环网，以提高供气的安全可靠性。燃气管道管径均为DN100，管材采用无缝钢管。详细工程量如下表。

表2.5-5  燃气管道敷设明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平桥一路 | DN100（无缝钢管） | 340m |
| 2 | 平桥二路 | DN100（无缝钢管） | 160m |
| 3 | 平桥三路 | DN100（无缝钢管） | 190m |
| 4 | 平桥五路 | DN100（无缝钢管） | 230m |
| 5 | 民生路延伸线 | DN100（无缝钢管） | 700m |
| 合计 |  |  | 1620m |

9、绿化工程

根据现场调查情况并参考区域相关道路岩土工程勘察资料成果，按照《城市道路工程设计规范》、《公路路基设计规范》要求，对于路堤部分尽量采用放坡处理以稳定路基，同时考虑道路两侧地块开发进度，在坡面上进行植草绿化处理。

### 2.5.2 河堤工程

1、设计规模

新建城市防洪堤2349.301m及防洪堤绿化休闲景观带36700m2。其中名山河西侧河堤长812.373m，绿化休闲景观带13000m2；槐溪河左岸新建堤长746.564m、右岸新建堤长790.364m，左右岸绿化休闲景观带合计23700m2。

2、河堤设计方案

（1）堤线布置

本次整治的名山河长约0.81km，天然河宽33.5~43m，名山河建堤在右岸，右岸现状为天然河岸，本次按50年一遇防洪标准及河宽33.5~43.2m布置右岸堤防线。堤线沿右岸河岸平顺布置（避开深水河槽），堤线首端起于平桥一路，末端与已建堤防平顺衔接，形成封闭的防洪保护圈。经布置，名山河右岸新建堤防长812.373m（右：0+000~0+812.373）。

本次整治的槐溪河长约0.75km，天然河宽15~19m，槐溪河建堤在左、右岸，左、右岸现状均为天然河岸，本次按50年一遇防洪标准及河宽20m布置左、右岸堤防线。堤线沿左、右岸河岸平顺布置（避开深水河槽），并与建堤河段已建及拟建桥梁边墩平顺衔接，形成封闭的防洪保护圈。经布置，槐溪河左岸新建堤防长746.564m（左：0+000～0+746.564），右岸新建堤防长790.364m（右：0+000～0+790.364），左、右岸新建堤防总长1536.928m。

（2）堤距选择

堤距选择以保证河道行洪能力为前提，并与城市规划相结合，本次整治的名山河天然河宽为32~44m，槐溪河天然河宽为15~19m，为了不缩窄河道行洪断面、抬高洪水位，根据计算的本河段稳定河宽，结合工程河段实际地形，工程河段设计基本堤距拟定为33.5~43.2m（名山河）、20m（槐溪河）。

（3）堤顶高程

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），2级堤防安全加高值为0.8m，考虑风壅水面高及波浪爬高，结合工程河段水情及气候特点，堤防安全超高取为1.0m，即新建堤防设计堤顶高程为设计洪水位加安全超高1.0m。

（4）堤型选择

本方案采用复合式生态堤型，在常年洪水位（2年一遇洪水位）以上设一级马道平台，马道平台以下采用重力式挡墙，马道平台以上采用生态护坡。重力式挡墙高4.1m（名山河）、3.5~4.0m（槐溪河），采用C20砼现浇（表面采用0.25m厚M10浆砌红砂条石罩面），挡墙迎水面坡比垂直，背水面坡比1:0.4，挡墙顶宽0.5~0.6m，挡墙基础采用C20砼底板，宽3.3~3.8m，厚0.7~0.8m。马道平台以上边坡1:2，采用框格生态袋护坡。

（5）堤身结构

名山河、槐溪河在常年洪水位（2年一遇洪水位）以上0.4～0.9m处设一马道平台，马道平台以下采用重力式挡墙结构，马道平台以上采用生态护坡。

3、景观工程

本次名山河滨河绿地景观规划设计范围：全长约1100m，宽约20m，共占地面积约13000m2。呈南北带状分布。本次槐溪河滨河绿地景观规划设计范围：两岸全长约1580m，共占地面积约23700m2。呈东西带状分布。

（1）总体布局

名山河滨河绿地景观规划滨河带中，有一条长约800米，宽2米的骑游道贯穿园区，沿骑游道在合理距离内布置休闲平台，满足人们休息娱乐的需求。滨河带上游布置景观亭及休闲平台，平台上配置张拉膜小品。在滨河带中间区域，设置有景观双亭、全民健身广场和两个羽毛球场，是游人运动娱乐的主要区域。

槐溪河滨河绿地景观园区被道路分成运动娱乐区、休闲观景区和景观漫步区三块区域。运动娱乐区：位于园区西边区域，面积约7632m2。主要作为人们运动休闲场地使用，入口区为休闲木平台，区域中间设置了羽毛球场和乒乓球场，右边位置为节点广场，主要形式为硬质铺装配景观雕塑。休闲观景区：位于园区中间地块，面积约12178m2。漫步小道贯穿整个区域，头尾设置景观广场，漫步道中合理设计了休闲平台，让人们可以坐下观景休憩。该区域右边为一块较大的主要节点广场，对称设置了两个木制花架，台地花池让整个景观在竖向设计上具有了丰富的空间变化。景观漫步区：位于园区东边地块，面积约3890m2。主要为漫步小道贯穿其中，让人们可以在行走的过程中，聆听自然的声音。

（2)植物景观

采用乔、灌、草相结合的配置方式，在景观上注重色彩的搭配。如：落叶乔木与常绿乔木的搭配，色叶苗木的搭配，观花观形的苗木的搭配等。河岸周边可种植部分水生植物，达到生态多样性。

（3）铺装硬地设计

铺装硬地设计采用多种样式，骑游道选用绿色透水砖铺装，游步道采用红色透水砖铺装。主要广场以花岗石铺地为主。

（4）路灯照明设计

主要景观节点广场采用景观高杆路灯为主，配置相应数量景观灯。园区内道路，每20米设置一个路灯，每10米设置一个草坪灯。

(5）给排水设计

采用人工灌溉为主要形式，每50米设置一个灌溉点。沿路设置雨篦子，将雨水直接排入河中。

(6）其他附属设施

其他附属设计主要有：坐凳、亭廊等建筑小品，在适当地方安置垃圾桶，保护环境卫生。

### 2.5.3应急避难场所工程

1、设计规模

本项目包括两处避难场所的建设。其中，改建一II级应急避难场所（原吴理真广场）；新建一III级应急避难场所，位于蒙顶山大道北侧。基本概况见表2.5-10。

表2.5-10 应急避难广场基本概况

| 序号 | 名称 | 分类 | 占地面积（m2） | 避难人数（人） | 服务半径 （m） | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改建应急避难广场（原吴理真广场） | II级 | 22000 | 6000 | 1000 | 基本设施 |
| 2 | 新建应急避难广场 | III级 | 7287 | 3700 | 500 | 基本设施 |

2、建设工程内容

（1）改建II级应急避难场所（原吴理真广场）

改建II级应急避难场所规划面积约22000平方米，现状为原吴理真广场。主要包含建于区政府办公大楼内的应急指挥管理中心，急救室，应急物质储备室、应急避难广场、救灾篷宿区、医疗救护和卫生防疫设施、应急供水设施、应急供电设施、应急排污设施、应急厕所、应急通道、应急标志、应急消防设施、地下停车库等设施。

1）应急指挥管理设施

结合吴理真广场的现场情况，合理运用政府大楼现有各种设施设备，将应急指挥管理中心、急救室、应急物质储备室等直接设置于政府大楼内部，用房建筑面积200m2（不作本项目投资估算）。应急指挥管理中心内设有广播、图像监控、有线通信、无线通信等应急管理设施。并满足广播管理系统覆盖地震应急避难场所，图像监控范围覆盖应急篷宿区和地震应急避难场所内的道路。

2）应急避难广场

吴理真广场整体按照二级避难场所建设，广场地面铺装采用大面积透水砖穿插部分花岗石石材装饰，以便雨水快速渗透排除。

3）救灾蓬宿区

吴理真广场的救灾蓬宿区设于下层广场中部区域、二层广场区域及政府大楼前西广场，总占地面积约6000m2。在该区域设有满足应急生活需要的休憩帐篷、活动简易房等临时用房共162个，在现有公厕两旁设有沐浴帐篷8个。每个帐篷区间距6m，帐篷间距2m。

4）医疗救护与卫生防疫设施

室外急救区设于政府大楼东侧广场，用地约1000m2，根据灾难需求，设有临时医疗帐篷24个，并配以紧急处置的医疗救护设施。

在下层广场中部，靠近休憩帐篷的区域，设置卫生防疫帐篷设置用地约600m2，合计30个，帐篷内设有灾难时期所需的各类防疫设施。

5）应急供水设施

根据该区域对应急供水的需求，设有城市供水管网、临时供水车、应急蓄水池、人力取水点7个、机械取水点11个、饮水点30个，每个饮水点至少设置3个水龙头，并根据当地水质情况，配置用于净化自然水体成为直接饮用水的净化设备。能保证每100人设有一个水龙头，每250人至少设有一处饮水处。且保证生活饮用水水质应达到GB5749—2006规定的要求。

6）应急供电设施

设有保障照明、医疗、通讯用电的具有多路电网供电系统和太阳能供电共用系统，并配置可移动应急发电机组3组应急供电。在广场内按照平时需求和灾时需求设有太阳能庭院灯49个（太阳能与电共用）、草坪灯27个、太阳能广场照明灯2个（太阳能与电共用）、埋地射灯14个、配电柜动力配电箱2个。并设有供、发电设施具备防触电、防雷击保护措施。

7）应急排污设施

此项目采用雨污分流形式。为满足二级避难场所平时使用需求和灾时应急需求，结合现有市政管道，设置防回流污染止回阀、跌水井、雨水口、污水检查井、雨水检查井、污水管、雨水管、洗浴区等设施，用以满足应急生活需要和避免造成环境污染。能满足平时和应急时的排雨污需求。

8）应急厕所

该区域除了供平时使用需求118m2的公用厕所外，还在下层广场绿化带内，应急避难场所下风向处，设置满足应急生活需要的带蹲位污水检查井式厕所30个。每个带蹲位污水检查井式厕所之间距离2m~8m，且具备水冲能力。

在二级避难广场内距离每个应急篷宿区大于5m处，分别设置满足应急生活需要的临时垃圾收集点共30个。这些垃圾最后由市政垃圾车运往垃圾场统一处理。

9）应急通道

按照场所内防火、卫生防疫要求，在篷宿区、室外急救区、临时物资储备区周围设置宽于5m的应急通道；在应急物资储备区设置宽于7米的应急车辆通道。

11）应急标志

场所的应急标志从3公里外的主干道、路口开始设置设置。设置时结合道路指示牌，设置在醒目的位置。应急避难场所主要出入口和次要出入口分别设置避难场所主标志（内容包含整个场地的区域分布图、交通路线图、人员疏导标志等），场所内主要通道路口设置有应急的指示标志，方便人们快速准确的到达目的地。场所内各类配套设施设置明显的标志方便人们快速知晓设施的各项功能。

12）应急消防设施

应急篷宿区、室外急救区、临时物资储备区周围配置室外地上式消火栓、消防阀门井、消防栓给水管设施。

13）地下停车库

新建地下空间位于Ⅱ级避难场所内，共两层，面积为14742.5平米，设置两个出入口，位于茶都大道上和彩虹南路。负一层层高3.9米，负二层层高4.5米地下室顶部平均覆土2米。地下车库分为5个防火分区，每个防火分区设置2个楼梯，楼梯间尺寸为：7.8米X3.6米。地下室共有255个车位，每个车位尺寸为：5.3米X2.4米。

（2）新建III级应急避难场所

新建III应急避难场所规划面积约7287平方米，现状为绿地，位于蒙顶山大道北侧。道场地总共可以分为四大区域：主要为公共管理区，垃圾储运区，棚宿区和公共活动区。

1）公共管理区

公共管理区统一设置在场地西侧，内容包括应急指挥管理中心，室外急救及卫生防疫区，临时物质储备区，同时开放式广场便于连接西南侧的茶文化博物馆公共空间。

2）公共活动区

场地中间设置公共活动场所，公共活动设置舒缓草坡,营造休闲氛围,帮助灾民舒缓心情。

3）棚宿区

帐篷安置区设置在场地东侧,四周树木环绕,营造安全的环境。同时靠近主干道,有利于灾民运送转移。

4）垃圾储运区

垃圾储运区统一安置在场地北侧,靠近支路出入口,便于垃圾输送,同时不影响场地其他动线交通。

2、给排水工程

由于避难广场均位于城区，附近都有既有市政道路，道路下都建有给水、排水管道，避难广场内的应急救灾水源处和医疗救护与防疫站内都设置给水管线和水龙头，直接与道路上已设置给水管线连接形成环状管网供水。灾难发生一旦停水时，应急水源启动，由应急系统供水。启用应急救灾水源处的临时饮用水发放点，采用临时救急供给饮用水。

避难广场绿地做成下凹绿地，下雨时接纳路面雨水，一旦绿地蓄水饱和后，雨水溢流进入雨水收集井，通过管道排至附近道路雨水管道中。

避难广场内设置一根从公共厕所至附近道路下的污水管道，主要用于将公共厕所内的污水排至既有污水管道。

消防给水管线布置成环状，其两条进水管分别从两条市政给水管道接入，采用低压给水系统。

3、电力设施

一般情况下直接采用城市电网接入，用于照明、通信和医疗。应急情况下采用柴油发电机，保障应急情况下的用电需求。

### 2.5.4桥涵工程

1、桥梁工程

（1）建设内容

根据规划在名山河（河堤桩号：0+350处）有一座人行桥，以解决未来两岸人群的过河需求。根据《城市人行天桥和人行地道技术规范》并结合当地居民居住情况，拟定人行桥通行净宽为5m（根据规范专用人行桥净宽不宜小于3m，并考虑2m的自行车推行宽度），结构全宽5.5m（含人行栏杆）。

（2）主要技术标准

1）设计荷载：人群荷载：4.0KN/m2；

2）设计断面：净度5米；

3）洪水频率：1/50，50年一遇洪水位：637.82；

4）桥梁结构设计安全等级：一级；

5）桥梁设计基准期：100年；结构设计使用年限为50年；

6）环境类别：II类；

7）抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组；

8）通航标准及通航净空：无通航要求。

（3）结构方式

上部结构采用2-20m简支预应力空心板桥，桥面净宽：5米行车道，桥面全宽（含栏杆）：5.5米，桥梁全长：46.04米,下部结构采用桩柱式桥墩，重力式桥台。断面形式见下图。

图2.5-5  桥型布置图

图2.5-6  桥墩断面图

图2.5-7  桥台断面图

预应力混凝土空心板桥取材方便、造价低；混凝土耐久性好，养护费用少；结构刚度大、变形小；运营时噪音较少。同时，施工方便，简支板可以采用集中预制后吊装，可以大大缩短施工工期，加快施工进度。

（4）附属工程

1）栏杆

采用不锈钢栏杆。

2)伸缩缝

采用型钢伸缩缝。

3)支座

采用专用的减隔震支支座。

4)桥面铺装

混凝土梁桥面铺装采用120~70mm钢筋混凝土调平层+30mm防滑地砖铺装。

5）抗震措施

桥梁墩台处设置抗震限位设施。

6）桥面排水

在桥面一定位置设置一定的雨水排水口。

2、涵洞工程

本次项目中，民生路延伸线在K0+051处经过既有暗渠，本次对路基范围内的暗渠进行改造，改造采用1孔跨径为4.0m钢筋砼盖板涵通过，涵高3.5m。在K0+450处改移既有沟渠，路基范围内的沟渠采用1孔跨径为4.0m钢筋砼盖板涵通过，涵高2m。

### 2.5.5临时工程

1、施工工场和料场

本项目的沥青在区域内的商业沥青拌和场购买，因此，本项目实施不需要设置沥青拌和场。本项目工程征地范围较大，施工工场和料场将设置于本项目永久占地范围内，无临时占地。

2、施工便道

本项目道路工程实施可先进行永久道路系统的修建，顺着规划设计的道路系统进行其他建设，能够满足运输要求，故项目不新增施工便道、材料、表土均利用项目区永久道路进行运输。

3、临时弃土场

本项目未设置临时弃土场。临时工程产生的堆土堆放在项目红线范围内。

4、施工营地

本项目不设集中施工营地，主要采取租用当地居民房屋的方式。采取以上方式可以减少临时占地的影响，并且生活污水、生活垃圾依托已有的处理设施进行处理，减少环境影响，同时还可以为当地居民增加收入，因此环评认为这种方式是合理的。

5、施工供电

项目所在县城电力供应情况良好，工程用电可与当地电力部门协商解决，保障工程用电的需求。

6、施工用水

项目所在地沿线为水网地带，合流纵横，水资源丰富，水质较好，可作为工程用水的来源，饮用水依托当地已有设施。

7、材料供应

本项目的外购材料主要是水泥和沥青等主要建筑材料。水泥、钢材、木材这些材料均可在雅安市或周围区县购买，且运输距离较短，材料品质好，供应量充足，能够保证项目采购要求，基本满足本工程需要。沥青可从成都就近购买解决。钢筋混凝土管雅安就地解决，PE管可从成都采购。名山区当地石材丰富，河堤工程需要的红砂石可就地解决。

### 2.5.6土石方平衡

根据本项目技术资料，项目主要土石方工程有挖方、填方及弃方。根据项目区地形地貌和自然环境特征，结合考虑路线主体工程的挖填特点，按照“开挖+调入+外借＝回填+调出+弃方”的原则，对项目区土石方工程量按主要工程分区进行估算。

根据现场调查，本项目损坏水土保持设施面积为13.41hm2。本项目建设期挖方总量为256100m3，填方总量为113400m3，借方42700m3，借方来源于周边合法砂场，弃方185400m3，弃方最终运至名山区五里口弃土场集中堆放，目前该渣场可容弃土、弃渣30~35万立方米（见附件），可容纳本项目产生弃土，满足水土保持要求。

项目土石方平衡情况详见表2.5-11。

表2.5-11  项目土石方平衡表  单位：万m3

| 分区 | 开挖 | 回填利用 | 调出 |  | 调入 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 小计 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 自然方 | 去向 |
| ①道路工程区 | 13.93 | 4.56 |  |  |  |  | 9.37 | 政府指定的五里口弃土场 |
| ②河堤景观工程区 | 5.64 | 3.69 |  |  | 4.27 | 砂场外借 | 6.22 |  |
| ③避难所工程 | 6.04 | 3.09 |  |  |  |  | 2.95 |  |
| 合计 | 25.61 | 11.34 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 18.54 |  |

### 2.5.7项目占地与拆迁安置

1、项目占地

根据《移民安置计划》，本项目新增用地201.2亩，占地类型基本为耕地和林地，需办理征地手续。

2、拆迁安置

本项目的道路建设将影响蒙阳镇德福村1户，箭竹村1户，紫霞村12户，城东乡平桥村13户，共27户居民房屋拆迁，拆迁各类房屋面积3140.16平方米，受影响居民118人，拆迁同时还影响该村的一些地面附属物及基础设施。项目不涉及企业、学校及商业店铺等其他形式的拆迁。

表2.5-12  居民房拆迁情况表

| 乡镇/街办 | 村/居委会 | 户数（户） | 人数（人） | 拆迁面积（平方米） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 砖混 | 砖木 | 杂房 | 其他 |
| 蒙阳镇 | 箭竹村 | 1 | 7 | 385.67 | 385.67 | 0 | 0 | 100 |
|  | 紫霞村 | 12 | 54 | 1754.49 | 1730.49 | 24 | 0 | 0 |
|  | 德福村 | 1 | 6 | 1000 | 700 | 0 | 200 | 100 |
| 城东乡 | 平桥村 | 13 | 51 | 1760.65 | 390 | 1170 | 50 | 150.65 |
| 合计 |  | 27 | 118 | 3140.16 | 3206.16 | 1194 | 250 | 350.65 |

本项目需要安置拆迁户27户，均自愿选择集中安置。本项目的安置小区已于2014年12月完成竣工验收，于2015年5月完成竣工结算审计。

### 2.5.8工期安排与施工组织

1、工期安排

本工程前期工作时间为2015年10月-2016年12月。本工程建设时间为2017年1月-2017年12月，项目施工进度计划见表2.5-12。

表2.5-12  项目实施进度计划表

| 工作阶段 | 持续时间 |
| --- | --- |
| 前期工作 | 2015年10月-2016年12月 |
| 项目建设 | 2017年1月-2017年12月 |

2、施工组织

（1）施工条件

①现场条件

项目施工区域位于名山区，经现场踏勘本项目所处地势较平坦，施工现场条件相对较好。

②交通运输条件

项目所在区域已有多条已建道路，因此项目外部交通运输条件较好，外购材料、主副食品及机具设备运输方便。

③自然气候条件对施工的影响

项目所在地属北亚热带湿润季风气候，只要施工计划安排得当，一年四季均可进行施工，沿线自然、气候条件有利于施工。

④筑路材料

本工程需要的砂、砂砾、卵石可从市区料场购买运输至施工现场使用；水泥、钢材在雅安市就近购买使用；沥青材料需外购使用。道路沿线有输电高压线，项目实施时可与当地电力部门联系，就近接线供电，保证工程项目施工。

筑路材料要求：环评要求项目施工过程中使用环保型建筑材料。

（2）施工组织与管理

根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，结合项目区域的实际，依据工程的分布和难易程度，并征求业主意见，提出施工招标的初步方案如下：

招标范围：全线施工、监理进行招标。

招标组织形式：由业主委托具有乙级以上资质的招标代理机构，负责编制施工、监理招标文件，由具有评标资质的各专业人员，组成评标委员会，进行施工、监理招标。

招标方式：根据国家招标规定，本项目采用公开招标方式进行招标。

本项目采用勘察设计、施工、监理公开招、投标制度，择优选用优秀并有着丰富经验的单位承担本项目的勘察设计、施工和监理工作，招标书和施工合同中要有明确的环保条款，施工单位应承诺执行和落实本环境影响报告书中提出的环保措施。为确保工程质量和工期，项目建设管理部门必须严格执行有关质量管理制度，健全各级质量进度管理体系，做好业主、设计、监理、施工单位之间的协调工作。

施工单位进场前应进行现场踏勘，明确施工工场等临时场所的环境状况，环评要求施工人员和管理人员租住当地住房，减少新占地对生态的破坏。生活污水、生活垃圾依托已有的处理设施进行处理，减少环境影响。噪声大的施工机械应按本报告书提出的措施在白天施工，不要扰民。应作好边坡绿化与路基施工的配合协调，将清理场地的种植土、灌木和林木等植物为项目绿化所用，变废为宝，缓解项目景观绿化工程取用种植土和采购大量苗木的困难。

- 3.0工程分析

## 3.1工程环境问题分析

- 3.1.1与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为道路及配套工程建设、河堤工程、应急避难场所建设、桥涵建设项目，道路工程为道路新建，配套工程包括给水工程、排水工程、照明工程、电力通信管线工程、绿化景观工程；河堤工程为新建名山河西侧和槐溪河两侧河堤及防洪堤绿化休闲景观带；应急避难场所建设包含新建一III级应急避难场，改建一II级应急避难场；桥涵工程为新建名山河人行简支预应力空心板桥一座、改造民生路延伸线处既有暗渠。项目所在区域无原有主要污染问题。

- 3.1.2本工程环境问题分析

本项目为道路及配套工程建设、河堤工程、应急避难场所建设、桥涵建设项目，项目的环境问题主要来自于建设期和运营期对环境造成的不利影响，其主要是工程建设土地的永久性及临时性占用，工程开挖对水体、植被等生态环境的影响，在产污方面，施工期主要包括施工噪声、施工废水、生活污水、施工扬尘、车辆及施工机械尾气、弃土弃渣、生活垃圾等，运营期主要包括车辆行驶噪声、生活污水、汽车尾气、生活垃圾等。本项目具体环境污染分析见表3.1-1。

表3.1-1  项目污染分析表

| 时期 | 影响 要素 | 影响来源与环节 | 主要污染物及影响因子 | 影响位置 | 影响 程度 | 影响 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态 环境 | 施工、征地 | 土石方工程等引起的植被破坏、土壤侵蚀、水土流失 | 施工区域 | 较重 | 短期 影响 |
|  | 声环境 | 运输、施工机械 | 施工噪声 | 施工区域 | 严重 | 暂时性，与施工期同步 |
|  | 大气 环境 | 施工扬尘、施工机械燃油废气 | CO、NO2、PM10 | 施工区域 | 严重 |  |
|  | 水环境 | 施工废水、生活污水、施工机械含油废水 | SS、CODcr、石油类 | 施工路段 | 较严重 |  |
|  | 固体 废物 | 道路开挖 | 废渣 | 施工区域 | 明显 |  |
| 营 运 期 | 声环境 | 车辆行驶 | 交通噪声 | 道路沿线两侧及停车场区域 | 严重 | 长期 影响 |
|  |  | 地下停车场设备 | 设备噪声 | 应急避难场所区域 | 明显 |  |

续表3.1-1  项目污染分析表

| 时期 | 影响 要素 | 影响来源与环节 | 主要污染物及影响因子 | 影响位置 | 影响 程度 | 影响 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 大气 环境 | 汽车尾气 | CO、NO2 | 道路沿线 两侧；停车场区域 | 较严重 |  |
|  | 水环境 | 路面雨水表面径流 | CODcr、SS、石油 | 道路沿线 受纳水体 | 较轻微 |  |
|  |  | 应急避难场所厕所生活污水 | CODcr、SS | 受纳水体 | 较轻微 |  |
|  | 社会 环境 | 土地和资源利用、交通连网 |  | 项目影响区域 | 明显 |  |
|  | 固体 废物 | 运输散落 | 弃渣 | 沿线 | 较轻微 |  |
|  |  | 应急避难场、河堤、桥梁固体废物 | 生活垃圾 | 应急避难场所、河堤、桥梁 | 轻微 |  |

## 3.2施工期工艺流程简述

- 3.2.1道路工程

项目道路施工主要包括征地、土石方工程、路基路面工程、排水工程以及绿化工程等。项目道路工程施工工艺流程及产污位置如图3.2-1所示。

扬尘、噪声

扬尘、噪声、固废

扬尘、噪声、固废

征地拆迁

土石方工程

路基路面工程

排水工程

绿化工程

竣工验收

图3.2-1  项目道路工程施工期工艺流程及产污位置图

项目道路工程主要施工工艺简述如下：

（1）路基土石方工程

路基土石方工程以机械施工为主，辅以人工施工。

挖方路段在核实其长度和工程数量的条件下，尽量布置多个作业面以推土机或挖掘机作业，配以装载机和自卸翻斗车运至填方路段填筑路堤或临时堆放于施工红线内临时弃渣场，也可采用铲运机进行连续挖运作业。

填方路段则以装载机械或推土机伴以人工找平，压路机碾压密实。

（2）路面工程

为确保路面工程的平整度和质量，路面各结构层全部由专业队伍承担。

底基层、基层均以机械拌和，摊铺机分层摊铺，压路机压实，各面层采用洒布机喷洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺水泥混凝土拌合料，压路机碾压密实成型，拌和料由设置的拌和站以机械拌和方式提供。

- 3.2.2河堤工程

河堤工程主要为河堤建设工程及防洪堤绿化带建设，不涉及河道清淤。具体工程施工工艺流程如图3.2-2所示：

图3.2-2  河堤工程施工期工艺流程及产污位置图

3.2.3避难场所工程

本项目应急避难场所的建设包括新建III级应急避难场一处、改建II级应急避难场一处。具体工程施工工艺流程如图3.2-3所示：

图3.2-3  应急避难场所施工期工艺流程及产污位置图

3.2.4桥涵工程

桥涵工程主要为人行桥的建设。具体工程施工工艺流程如图3.2-4所示：

混凝土拌合及其他设备冲洗后产生废水；噪声

维护过程：保温措施会产生草席、草垫等固体废物；降温时洒水不会对环境产生危害。

采用成品梁架设，不产生污染物。

围堰、泥浆池

钻机就位

钻孔

吊钢筋

扰动河岸边坡增加水体浊度

可能跑、冒、滴、漏的柴油及柴油燃烧产生的废气

注水、钻挖后产生的泥浆；噪声

不产生污染物

灌注混凝土

承台

墩台

架梁

图3.2-4  桥梁施工工艺流程及产污环节图

## 3.3运营期工艺流程简述

本项目包括道路工程、河堤工程、应急避难场所工程、桥涵工程。运营期内不涉及任何工艺。

## 3.4施工期主要影响源分析

本项目涵盖道路工程、河堤工程、应急避难场所工程、桥涵工程以及附属配套工程。结合主要施工工艺，在施工过程中，主要对区域社会环境、生态环境、环境空气、环境噪声、水环境等产生较大的影响。

- 3.4.1社会环境影响源分析

1、征地拆迁

本项目总占地259.3亩，主要占地类型为耕地、林地和城镇建设用地，新增用地为农村集体土地。土地的永久性占用将改变土地利用现状，造成旱地数量减少，给当地居民的生活带来一定的影响。项目临时用地位于永久征地范围内，不会对当地土地资源及植被造成较大影响。项目拆迁涉及蒙阳镇德福村1户，箭竹村1户，紫霞村12户，城东乡平桥村13户，共27户居民房屋拆迁，拆迁各类房屋面积3140.16平方米，受影响居民118人，拆迁同时还影响该村的一些地面附属物及基础设施，将对其进行一定形式的补偿。

2、施工活动

施工车辆的进出，对现有道路的占用，会影响区域居民的出行，尤其是区域内现有部分已建道路将成为施工期的主要路段。本项目施工车辆的往来将造成扬尘污染，也会降低附近居民的生活质量，另外，施工噪声和交通噪声也会影响项目区域以及道路、管网辐射区域居民的休息。主要影响工程施工区域100m范围内的居民。

项目施工主要利用区域已建道路，保证项目区域人员通行，施工车辆的进出，对现有道路的占用，会影响区域居民的出行。施工工场的生产废水、生活污水、生活垃圾、生产固废的排放、施工人员的文明程度都可能会给当地居民的日常生活带来不同程度的影响。

### 3.4.2生态环境影响源分析

1、植被减少、水土流失

本项目各工程对土地的征占，影响的程度是不可逆的。

项目土石方的开挖和道路工程路基填筑等工序使沿线的植被遭到破坏，植被、土壤被侵占，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失。

本项目施工过程中，临时用地主要的施工工场。施工临时用地将对地表植被产生直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。

通过采取道路两侧绿化、河堤景观带绿化工程等绿化工程的建设，本项目造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。

2、生态和景观影响

本项目建设占地类型以耕地和林地为主，本项目建设占地会使工程沿线和其它施工区域的土壤资源和植被受到破坏，从植被分布现状调查的结果看，以项目直接影响的植被类型主要是旱地作物和林地植被等。本项目占地将对植被产生直接的破坏作用，农业栽培植被和林地植被将完全被破坏，取而代之的是道路、商业街及其辅助设施，形成建设用地类型，从而降低群落的生物多样性。项目道路工程营运期由于道路建设带来的边缘效应影响，会导致林地边缘的植物、动物和微生物等发生不同程度的变化。

本项目施工区域位于城区内，项目施工区域无大量动物生存，故项目实施对区域动物影响较小。本项目占地主要是耕地和林地，在工程建成和移民完成后，各种拼块类型面积发生变化导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况的发生改变，对本区域生态完整性具有一定影响。

### 3.4.3声环境影响源分析

施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强见表3.4-1。

表3.4-1  项目施工机械噪声值(单位：dB(A))

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工设备距离(米) | Lmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 5 | 90 |
| 2 | 平地机 | 5 | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | 5 | 86 |
| 4 | 双轮双振压路机 | 5 | 81 |
| 5 | 三轮压路机 | 5 | 81 |
| 6 | 轮胎压路机 | 5 | 76 |
| 7 | 推土机 | 5 | 86 |
| 8 | 轮胎式液压挖掘机 | 5 | 84 |
| 9 | 摊铺机 | 5 | 87 |
| 10 | 发电机 | 5 | 98 |
| 11 | 冲击式钻井机 | 5 | 87 |
| 12 | 冲击打桩机 | 5 | 112 |
| 13 | 卡车 | 5 | 92 |
| 14 | 混凝土及沥青搅拌机 | 5 | 91 |
| 15 | 混凝土泵 | 5 | 85 |
| 16 | 移动式吊车 | 5 | 96 |
| 17 | 风锤及凿岩机 | 5 | 98 |
| 18 | 振捣机 | 5 | 84 |

施工期噪声影响主要表现为施工道路交通噪声对两侧居民的干扰，以及施工机械所在场所如拌和站等施工场所施工机械噪声对附近居民的影响。其中道路交通噪声的影响范围集中在道路两侧100m范围内，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所350m范围内。项目建设将造成施工车辆交通噪声的影响，考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，其造成的影响也是暂时的。故上述新增加的噪声影响均会随着施工过程的结束而降低或消失。

河堤施工期噪声影响主要表现在沿线施工产生的噪声对两侧居民的干扰，应急避难场所、桥梁噪声影响主要表现在施工产生的噪声对周围居民的干扰。施工过程中噪声污染源主要为挖掘机、装卸机、搅拌机、推土机、运输车等施工机械作业时产生的噪声，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所350m范围内，据类比调查，施工机械噪声级为75~95dB（A）。噪声影响均会随着施工过程的结束而降低或消失。

### 3.4.4环境空气影响源分析

本项目施工废气主要来源于施工扬尘、施工机械废气和道路工程路面敷设过程所产生的沥青烟。

1、施工扬尘

（1）TSP

TSP主要污染环节为工程初期的施工扬尘，其次为本项目灰土搅拌及混凝土拌合、土石方的开挖和回填等。

另外，本项目建筑材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程对施工现场局部区域产生TSP污染，其污染范围和程度与施工工艺、施工管理及气象条件等多种因素有关，先进的施工工艺和科学的施工管理，可基本将TSP污染范围控制在施工界内区域。

（2）道路扬尘

施工期施工运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，尤其行驶在现有大件路等路段的车辆。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为9.694mg/m3；下风向150m处TSP的浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。鉴于现有道路两侧居民点较多，应加强对施工期的环境空气监测和运输道路的车辆管理工作，减轻道路扬尘造成的空气污染。

2、施工机械废气

项目施工车辆和施工机械运行过程中将产生少量施工废气。施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。

3、沥青烟

本项目将在沥青搅拌站购买成品的沥青铺设，沥青在铺设过程中将产生沥青烟。根据相似道路的沥青烟污染监测结果，沥青烟在公路路边测的浓度在30~50 mg/m3之间，小于《大气综合污染排放标准》的二级标准75mg/m3。

### 3.4.5水环境影响源分析

本项目在施工期产生的污水主要为施工作业人员的生活污水及施工废水。

1、施工人员生活污水

项目施工人员生活污水发生量平均约50L/人•d，按施工场所80人估算，按80%产污系数计算，生活污水发生量约3.2m3/d。本次项目不设施工营地，因项目位于城市，施工人员可租用当地民房，施工人员产生的生活污水利用租用民房既有的卫生设施收集，经化粪池简易处理后排入已建有名山区城市污水处理厂处理。市政管网收集的污水经污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。

2、设备冲洗废水

道路施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但因此部分废水的排放较为分散，因而其影响程度有限。根据本工程特点，施工期设备冲洗废水产生量约为10m3/d。值得注意的是，即使含油冲洗废水产生量小，但因其在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响，因此，建议机械设备尽量集中维修和冲洗，本环评要求经隔油、沉淀处理后回用，禁止直接排入水体。

施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时形成地表径流污染受纳水体水质和土壤。

堆放的建筑材料管理防护不当被雨水冲刷时也会对周围水体水质造成污染。本项目道路工程、桥梁工程紧邻名山河，槐溪河河堤工程紧邻槐溪河，所有产污环节施工设施应尽量远离河流水体。

3、含有有毒物质的材料

施工区域内含有有毒物质的材料如以及沥青、油料、化学品等物质如保管不善被暴雨冲刷进入水体会对水体造成较大危害。

4、基础开挖废水

本项目道路沿河建设，管沟开挖会产生开挖废水，一般情况下，基础施工产生的排出水除SS较高外，其它污染指标均较低。因此，通过在施工场地设置简易沉淀池可将此部分废水处理达标，处理后的废水尽量回用，用于设备冲洗和防尘。

另外，在河堤工程施工及临水路段进行路基开挖、填筑时若防护不当则可能会有土石进入临近水体，对水质造成污染。项目在跨越河流、小型冲沟及涉水作业时，桥梁基础施工时可能导致污染水质，产污环节主要是基础钻孔产生的泥浆和施工机械的油污。但由于本项目桥梁工程及河堤工程均采用围堰施工工艺，除了在进行围堰时对名山河、槐溪河河床有扰动外，施工工序均在围堰内进行，基本能保证施工过程和水体隔离开，加之河流的水体功能为泄洪、灌溉，因此项目施工对河流水体水质影响较小，且这种影响是暂时的，随着桥梁工程水中施工结束而消失。

### 3.4.6固体废物影响源分析

本项目施工期固体废弃物主要为施工废弃土石方和施工垃圾。

1、施工废弃土石方

根据项目土石方平衡分析可知，本项目废弃土石方量为185400m3，废弃土石方均运送至名山区城东乡五里口弃土场，该渣场位于雅安市名山区城东乡五里村五里口，为名山区规划的弃土、弃渣堆放点，面积约35亩，平均深度20米，目前该渣场可容弃土、弃渣30~35万立方米，能够满足项目需求，详见附件。运输路线为国道108线城区道路，路程约5公里，运输路线可行，在运输过程中，需做好防护工作，如加盖篷布等，防止土方洒落造成污染。

2、施工垃圾

施工垃圾主要来自施工废弃物（如废弃的包装材料、废弃的建筑材料等）以及施工人员的生活垃圾。施工高峰期施工人员约为80人，每人产生的生活垃圾量按0.5kg/人•d计，施工期间产生垃圾量约为40kg/d，生活垃圾应指定地点收集，将与少量施工废弃物一起交由当地环卫部门统一处置。

## 3.5运营期环境影响源分析

项目运营后影响源来自道路工程和应急避难场所，主要为汽车尾气、交通噪声、废水等环境影响。河堤工程建成运营后除产生少量垃圾外无其他污染影响，对社会产生正效益影响。本项目运营期具体影响源分析如下：

### 3.5.1社会环境影响源分析

1、社会正效应

（1）道路建成后可以发挥路网的整体交通功能，使城镇交通更加舒适快捷。可推进城镇相关的供水、雨水、污水、电力、通讯等各种地下管线、管网建设，是改善城镇市政管网配套建设的迫切需要。投入运营后，将改善城区的交通条件，加速该区域的社会发展。随着物质生活水平的提高，将有力地促进社会经济活动、旅游、餐饮娱乐等事业的发展，这将最终提高城区居民的生活质量。

（2）地下管网的建设有利于城市环境整治，治理污水，排洪，保护生态。该项目的实施，将促成名山区景观主构架的尽快构成。绿化的实施，以及城市排污系统的完善都将带来名山区环境的巨大美化，突出生态、宜居、休闲的文化内涵和风貌特色。

（3）避难场所建成后，平时可提供给市民作为良好的生活休闲场所，在受灾时可给受灾人群提供避难场所。

（4）桥梁建成后，可方面两岸居民过河，为城区居民生活提供便利。

（5）河堤建成后，可提高城市防洪能力，为城区居民生产生活提供安全保障。

2、与城市规划的协调

道路、桥梁、河堤建设的选线、应急避难场所的选址充分考虑了与城市规划的协调发展关系，较好地考虑了城市交通及社会发展规划。道路工程在确定具体的路线走向时充分考虑了地方城市总体规划和经济发展需求，征求地方相关部门意见，最终确定的路线方案符合地方政府部门意愿、符合区域总体规划要求。

河堤工程主要通过对河道进行景观打造，进一步形成城市生态系统，有利于城市规划的进一步实施，提高了城区居民的生活质量和城区防洪能力，符合生城市综合防灾减灾规划；应急避难场所工程为灾难发生后提供了保障，提高名山区应对自然灾害能力，符合城市综合防灾减灾规划。

### 3.5.2声环境

项目运营期主要声环境影响源来源于道路工程的交通噪声和和避难场所噪声。人行桥在运营期不产生噪声。

1、道路工程

道路交通噪声主要有道路行驶的车辆的发动机产生的噪声、由于道路路面平整度等原因，高速行驶的汽车发生振动所产生的噪声；另外，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声。

项目营运期噪声污染源主要为路面行驶汽车噪声，根据环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级，详见表3.5-1。

表3.5-1  各类型车的平均辐射声级

| 车 型 | 平均辐射声级 (dB) | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 大型车 | 36.32log(SL)+22.0 | SL大型车平均行驶速度 |
| 中型车 | 40.48log(SM)+8.8 | SM中型车平均行驶速度 |
| 小型车 | 34.73log(SS)+12.6 | SS小型车平均行驶速度 |

根据路面设计要求，拟采用沥青混凝土路面，该路面具有美观、吸音、降低噪声(约2～3dB[A])、路面施工期短等特点，故交通噪声主要由汽车发动机和喇叭声造成。营运期道路工程所产生的交通噪声将对两侧居民带来不同程度的噪声干扰，通过采取必要的管理及防护措施，营运期的噪声影响可以得到较好的控制。

2、避难场所工程

应急避难场所噪声主要是车辆噪声及地下停车场鼓风机及其配用电动机等噪声。

本项目避难场所设有停车场，运营期汽车在驶入停泊和驶出离场的过程将产生部分车辆噪声。通过对停车场车辆数量严格进行控制、区内严禁鸣喇叭、适当控制车流量、保持道路畅通等一系列措施后，营运期的噪声影响可以得到较好的控制。

地下停车场鼓风机及其配用电动机等也会产生部分噪声，声级值一般在70～75dB（A）。通过合理布局、减振处理后，营运期的噪声影响可以得到较好的控制。项目噪声源强及治理情况见表3.5-2。

表3.5-2  工程噪声产生、治理情况  单位：dB(A)

| 设备名称 | 工作情况 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 治理后声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓风机 | 连续 | 70 | 合理布局、减振 | ≤65 |

3.5.3环境空气

项目运营期大气环境影响源主要来源于道路工程和应急避难场所产生的汽车尾气。

1、道路工程

（1）汽车尾气

项目道路工程营运期大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车排放尾气中NO2的日均排放量可按下式计算式：

Ii=CiC0i

式中：    QJ── 行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s)；

Ai── i种车型的小时交通量，辆/h；

Eij── 单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的 J种污染物量，mg/辆·m。

表3.5-3  车辆单车排放因子推荐值（单位：mg/辆·m）

| 平均车速 |  | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | CO | 31.34 | 23.68 | 17.90 | 14.76 | 10.24 | 7.72 |
|  | NOx | 1.77 | 2.37 | 2.96 | 3.71 | 3.85 | 3.99 |
| 中型车 | CO | 30.18 | 26.19 | 24.76 | 25.47 | 28.55 | 34.78 |
|  | NOx | 5.40 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 9.30 |
| 大型车 | CO | 5.52 | 4.48 | 4.10 | 4.01 | 4.23 | 4.77 |
|  | NOx | 10.44 | 10.48 | 11.10 | 14.71 | 15.64 | 18.38 |

根据上表污染物排放源强，结合同类道路类比可知，营运期汽车尾气影响范围主要集中在道路两侧距离道路中心线20m范围内，项目道路两侧绿化工程的实施在很大程度上可以降低道路汽车尾气对两侧敏感点的影响。

（2）扬尘

道路运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的空气污染，其主要污染物为TSP、PM10。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物的影响也增长，本项目为道路为沥青路面，建成运营后，道路扬尘污染较小，因此，只要加强管理，保持路面清洁， 道路扬尘对区域大气环境质量影响不大。

2、应急避难场所

本项目避难场所处设有停车场，运营期将产生部分汽车尾气，尾气主要有CO、NOX、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物。汽车在驶入停泊和驶出离场的过程中产生的尾气经过扩散稀释，属于无组织排放。

### 3.5.4水环境

本项目运营期产生废水主要包括道路、桥梁路面径流和应急避难广场生活污水。项目水环境影响源具体分述如下：

1、道路工程（包含桥梁工程）

项目道路工程营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经道路泄水道口流入雨水管网，最终流入名山河，造成名山河石油类和COD升高。根据有关实测结果和文献资料，路面污染物浓度见表3.5-4。

表3.5-4  路面雨污水浓度 (单位：mg/l(pH无量纲))

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 径流2小时内平均值 | 7.4 | 107 | 20 | 221 | 7.0 |

2、应急避难场所厕所生活污水

应急避难场所设有固定厕所，在运营期内将产生生活污水。受灾期间，避难人群大量进入避难场所，将会产生大量生活废水和生活垃圾。此区间应加大公厕管理和生活垃圾的收运处置工作，避免避难场所出现脏乱差现象。避难场所应设计配置适当的公厕、供水设施，以供避难人群使用，产生的生活污水可排入名山区城市生活污水处理厂处理后达标排放。避难期间，生活废水污染物成分与浓度与城市生活污水相同。见表3.5-5。

表3.5-5  城市生活污水浓度 (单位：mg/l(pH无量纲))

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 7.4 | 400 | 200 | 260 | 45 | 5 |

目前，名山区已建设处理规模为5000m3/d的城市污水处理厂，位于城区东南面槐树村二组的名山河下游河畔，采用“组合式氧化沟”工艺，目前污水处理厂正在实施二期工程，新增处理规模1.0万m3/d，二期工程采用“改良型A2/O”工艺，二期工程预计2016年完工投入运行，届时污水处理厂总处理规模将达到1.5万500m3/d，出水水质达到一级A标。本项目产生的污水可接入预埋的污水干管，最终进入名山区生活污水处理厂。

### 3.5.5固体废物

项目运营期固体废弃物主要来源于道路工程、桥梁工程、应急避难场所和河堤。

1、道路工程

道路工程营运期固体废物主要来自来往车辆乘坐人员及养护工作人员的生活垃圾，由于营运期固体废物发生在距道路较近的区域，与人的生活密切相关，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。固体废弃物交由环卫部门送至当地垃圾处理厂统一处置。

2、应急避难场所

应急避难场所在运营期产生的固废主要是生活垃圾，来自应急避难场所内布置的垃圾桶和场地内。平时当地环卫工人定期清理垃圾桶，打扫应急避难场所，垃圾交由当地环卫部门统一处置。受灾期间，避难人群大量进入避难场所，垃圾产生量增多，应急垃圾储运设施按200g/（人·日）标准建设，垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

3、河堤

河堤营运期固体废物主要是区域内产生的少量垃圾，存放于区域内沿河堤设置的垃圾桶内，定期由环卫部门统一清运后送至当地垃圾处理场处置。

## 3.6方案合理性分析

- 3.6.1区域存在的主要问题

1、名山区境内公路以纵向的高速公路、国道和南北方向的县道环线公路为干线，乡村公路依托干线公路为支线进行辐射，形成了网状和环状相结合的公路网，截至目前大部分公路路况良好。目前本项目道路工程所在的平桥片区用地性质绝大多数为居住性用地，作为新规划片区，除南侧仅临建成区有部分现状道路外，片区北侧尚无现状市政道路。民生路目前为联系东西向新老城区的断头路，目前未能与皇茶大道连通，使得中部老城区与西部规划新区间无道路连通。

总体来说拟建道路区域周边路网不完善，片区干路系统不足，交通基础设施缺乏。现有道路不能满足城市发展需要，路网系统的不完善已成为平桥片区发挥对老城区疏解作用的首要障碍。片区干路骨架未形成，横向疏散道路缺乏，将造成灾害发生时片区居民无法快速有序的撤离，可能致使灾难造成的损失进一步扩大。

2、名山河、槐溪河河道两岸均未修建防洪堤，为自然边坡，常年受水流冲刷、淘刷作用，边坡有崩塌、垮塌现象、名山河河道中现有两处人行便桥，桥净空尺寸不满足行洪要求，对泄洪有阻碍。

3、名山区现有的应急避难场所在灾难发生后对避难场所中的人员的生活保障能力极为薄弱。无法达到满足灾难发生后群众的避难要求。

### 3.6.2 道路（桥梁）路线方案合理性分析

1、拟建道路的功能定位

1）道路在规划中的交通等级定位

根据规划及相关规范，本次设计名山区各条道路在路网中的作用如下：

次干路：是连接主干路和支路之间的道路，是公交车行驶的主要道路，其道路两侧可设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口、机动车和非机动车的停车场。

支路：是名山区道路系统的重要组成部分，主要承担短距离交通。

平桥片区的平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、平桥六路作为平桥片区社区级市政道路，主要为平桥安置区和周边的学校、医院服务。

民生路延伸线是新旧城区横向联系的主要干路，也是连接新城区主干路皇茶大道与老城区主干道新民路间的城市次干路。主要为名山河东侧老城区居民向名山河西侧新城区的疏散出行提供服务。

2）道路作为社区级应急疏散及救援通道

本次设计的平桥一路、平桥平桥二路、平桥三路、平桥五路作为城市防灾疏散救及援通道的主要基础组成部分，主要承担人员快速疏散避难的功能。平桥六路作为支路保证各个方向人员的快速疏散、行进到达避难场所。民生路延伸线主要为老城区人员向新城区疏散提供重要通路。

2、路线方案比选及合理性分析

根据《世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目可行性研究报告》以及《名山县城控制性详细规划》，本项目为城市基础设施建设项目，平桥片区道路地势平坦，道路、桥梁选线主要依据城市交通道路规划方案进行选线，道路起点、终点受控于城市规划，选址和线路走向确定，故无需进行场址和线路比选；民生路延伸线依据城市交通道路规划方案进行选线，道路起点、终点受控于城市规划，但因所经地段地形高差较大，故本项目仅对民生路延伸线进行线路比选。

民生路延伸线线路比选：

本次推荐线形为尽量避免拆迁设置3段圆曲线，但造成道路挖方数量较大。挖方边坡较高，最高挖方边坡23.5m。相应的边坡防护工程量较大。

比选线形仅设置3段平曲线，线形较推荐线形行车舒适性好，同时也避免了高挖方，但此方案需拆迁房屋数量较大，实施风险较大。见下表3.6-1：

表3.6-1  民生路延伸线线路比选方案

| 比较内容 | 推荐方案 | 比较方案 |
| --- | --- | --- |
| 平面服务范围 | 道路东侧填挖不大，东侧全路段的居住人口可以通过此道路进入路网系统，西侧由于边坡较高，居民无法进入本道路。 | 能够保证道路东侧部分人口进入本道路，但相比推荐方案，能进入本道路的片区较短，约占道路里程的1/3。 |
| 纵断面线形 | 纵断面最大纵坡5.725%，坡长250m。坡度相于比较方案较缓，非机动车推行路段相对较短。 | 纵断面最大纵坡6.276%，坡长290m。坡度相于推荐方案较陡，非机动车推行路段较长。 |
| 行车舒适性 | 为尽量避开拆迁最小圆曲线半径为130，行车舒适性一般 | 为避免高挖方，设置了3段圆曲线。最小圆曲线半径150，行车较推荐方案舒适。 |
| 项目建成后的安全性 | 由于边坡坡度较高，最高处23.5m，相对比较方案而言，安全性偏弱。 | 项目路基填挖不高，最高挖10m，最高填方高度小于8m。发生地质灾害风险较小。 |
| 施工难易程度 | 由于边坡坡度较高，边坡防护、支挡结构、管道开挖等对施工单位要求较高，困难程度更大 | 由于避开了高挖方，使填挖均不大，施工相对容易。 |
| 总投资（含征地拆迁） | 3600万 | 7100万 |
| 工程费用 | 1400万 | 1100万 |
| 征地拆迁费用 | 2200万（拆迁面积1583㎡） | 6000万（拆迁面积4420㎡） |

民生路延伸线

(本次推荐线形)

比选线形

规划道路B

图3.6-1  民生路延伸线线路比选方案

故本次在综合考虑投资、征地拆迁、项目安全等因素，推荐民生路延伸线方案。

3、人行桥结构方案比选

方案一（推荐）：

上部结构采用2-20m 先简支后连续预应力空心板桥，桥面净宽：5m行车道，桥面全宽（含栏杆）：5.5 m，桥梁全长：46.04m，下部结构采用桩柱式桥墩，重力式桥台。

图3.6-2  桥型布置图（推荐）

图3.6-3  桥墩断面图（推荐）

图3.6-4  桥台断面图（推荐）

方案二（比选）：

采用一跨大跨径40m，跨越河道。

上部结构采用1-40m 简支预应力小箱梁，桥面净宽：5m行车道，桥面全宽（含栏杆）：5.5 m，桥梁全长：46.04m，下部结构采用重力式桥台。

图3.6-5  桥型布置图（比选）

图3.6-6  桥台断面图（比选）

方案比选：结合工程结构性能、施工便利性、经济性、对方案进行了对比，具体情况如下：

| 项目 | 板梁（大绞缝大空板） | 小箱梁 |
| --- | --- | --- |
| 适用跨径(m) | ≤25 | 25~40 |
| 施工速度 | 快 | 快 |
| 施工难易与复杂程度 | 空心板预制、吊装工艺成熟简单 | 1，小箱梁预制要求相对较高；2单跨40m属于小箱梁单跨跨径极限，单片吊装重量超过130吨，对施工机械要求很高。 |
| 景观性 | 较协调 | 由于单跨40m箱梁的梁高比方案一的梁高高出1.05m，同时为了满足洪水位要求，因此结构物较堤顶地面高出2m，景观上较差 |
| 结构性能 | 满足要求 | 1，满足要求，在一般情况下优于空心板，2，大跨径桥梁抗震相对不利 |
| 相对造价 | 低 | 较高 |
| 比选结果 | 推荐 |  |

通过以上的对比确定方案一为推荐的方案。

考虑到增强结构的抗震性能，因此在空心板选择时选择了整体性更好的大空板结构，大空板结构的铰缝厚度在50cm以上，因此其整体性大大优于小铰缝，同时，对铰缝钢筋的布置进行了优化和相应加密，对混凝土的指标提高了要求，保证了断面整体性，避免地震时的分片落梁风险。

从项目外环境关系角度进行分析，项目周边主要分布沿线商铺与居民，项目外环境较为简单。因此，本项目各条道路周边无制约项目建设的因素，项目走向合理，选线合理。

# 4.0环境概况及现状评价

## 4.1自然环境概况与评价

### 4.1.1地理位置

名山区是四川省雅安市辖区，位于成都平原西南边缘。地理位置北纬29°58′~30°16′，东经103°02′~103°23′，面积614.27平方千米，人口25.85万，辖9镇11乡。东距成都90千米，西临雅安13千米。

1、城东乡

城东乡位于名山城区东北部，东靠新店镇，北与万古、建山两乡和雨城区中里、碧峰峡两镇为邻，南与蒙阳镇、蒙顶山接壤。地貌以平坝为主，高、中丘坪岗，浅丘坪岗，沟漕交错，西部边缘有低山分布。河沟多出本境，源流短小。气候类型属亚热带季风性湿润气候，雨量充沛，日照偏少，无霜期长，四季宜耕。

2、蒙阳镇

蒙阳镇为名山区人民政府所在地，位于成都平原西南边缘,是四川省第二批重点小城镇建设试点之一。因地处境内终年雨雾蒙沐的蒙山南面而得名蒙阳。全镇地貌以浅丘为主，坪岗相间。境内河流交错，植被茂盛。四季分明,夏无酷暑,属亚热带季风性湿润气候，年平均气温15.4℃，年均降雨量1500毫米左右。

本项目工程均在名山区域内，详见项目地理位置见附图1。

### 4.1.2地形地貌概况

名山区位于成都平原西南边缘，名山属盆周丘陵县，地势西北高，东南低，蒙顶山、莲花山、总岗山三山环列，地形地貌以台状丘陵和浅丘平坝为主，最高点1456米（蒙顶山上清峰），最低点548米（红岩乡青龙村骆河扁）。其中海拔650米以下的浅丘平坝占总面积的22.1%，丘陵台地占61.2%，海拔800米以上的低山占16.7%。场地内岩土层划分为以下4个工程地质层，第四系全新统坡洪积种植土<1-1>（Q4dl+pl）、第四系全新统人工填筑层<1-2>（Q4me）、第四系全新统坡残积层<2-1>（Q4dl+pl）、第四系全新统坡洪积粉质粘土<3-1>（Q4dl+pl）、<3-2>卵石土（Q4al+pl）、新生界第三系下中统名山群强风化泥岩<4-1>（Em）、新生界第三系下中统名山群中风化泥岩<4-2>（Em）。

本项目平桥片区道路、河堤、避难场所所在地地势较为平缓，民生路延伸线地势高差较大，所在地均未发现滑坡、泥石流、崩塌、断裂等不良地质作用。

### 4.1.3气象条件

名山区地处亚热带季风性湿润气候区，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，终年温暖湿润。年均气温15.4℃，最高气温35.2℃；年均降雨量1500毫米左右；年均无霜期298天；年均日照1018h；年均相对湿度82%。项目区雨水多，多年平均雨日达到211.9天，降雨量为1516.9mm，夜晚降雨为1078.7mm，日最大降雨量为310.4mm，夏季7—8月的降雨量为740.1mm，约占全年总降雨量的48%。空气湿润度：相对湿度年平均80%，其中7、8、9、10四个月均在84%以上。累年平均日照数仅1060.7h，是同纬度最小的地区，且分布不均，多集中在夏半年，6~8三个月占全年的39.2%，其中8月最多，为155.2小时，冬半年最少，其中11月仅52.6h。太阳辐射总量为83.88千卡/cm2 年，生理辐射能为41.62 千卡/cm2 年，是全国最低地区之一。期间差异是：6~8 月占全国的41.62%，其中8月份最高，为10.83千卡/cm2，冬季最少，其中12月份仅为3.92千卡/cm2。

### 4.1.4水文条件

雅安市水资源丰富，境内河流属长江流域岷江水系。市境内以大相岭为天然分水岭，形成北部的青衣江水系和南部的大渡河水系。雅安市城区河流属青衣江水系，有“一江六河”—青衣江、陇西河、周公河、晏场河、严桥河、高腔河六条主要支流，人平均水量5292m3，是少有的富水地区。

青衣江源于夹金山、二郎山、大相岭等地，流经宝兴、芦山、天全和雨城区，由竹箐关注入夹江。青衣江下游段河谷开阔，阶地宽平，多冲积平坝，有利用农业生产。青衣江在城区由西向东流过，流程34.3km，多年平均流量390m3/s，最枯月平均流量81.5m3/s。

名山区境内河流多源于区内，虽流程短、流量小，但河流众多，主要有汇入青衣江水系的名山河、延镇河，和汇入岷江水系的临溪河、朱场河、两合水，另外区境内各类水库25座，区库容达3591.9万方，另外，区境内有着丰富的地下水资源。

本项目涉及水体为名山河与槐溪河。槐溪河现状为一条天然排水沟，主要排放蒙顶山山体来水，该河无水文资料，也没有系统规划。

名山河起源于雅安市雨城区下里乡后盐村王家沟（又称王家山），积莲花山之水，经名山县城沿城东、蒙阳、蒙顶山、永兴、红岩等乡镇，与延镇河汇集后进入雅安市草坝镇，注入青衣江，属青衣江的一条支流。名山县境内主河道长41.5km，流域面积212.7km2，多年平均流量6.51m3/s，县城段最大洪水流量710m3/s，出口段最大洪水流量1500m3/s，最小流量0.15m3/s，地势较陡，海拔高程536m~1140m，相对高差604m，河床平均比降11.86‰，流速较大，对河床切割较深。县城尾段卫杆桥以上河流主河道长24.7km，集雨面积79.5m2，河床平均比降20.7‰；西河桥以上河流主河道长18km，集雨面积58m2，河床平均比降20.7‰；从蒙山机械厂至卫杆桥县城区段平均比降6‰。名山河流域属全省多雨区之一，但是降水量年内分配不均，年际变化较大，地域差异明显。径流主要来源于降水，并受降水规律支配。

本项目平桥片区道路工程、桥梁工程临河而建，涉及河流为名山河；河堤工程为名山河西侧防洪堤及槐溪河两侧防洪堤，涉及河流为名山河、槐溪河。本项目涉及河流上游0.5km，下游8.5km均未分布饮用水源取水口。

### 4.1.5工程地质

项目区域位于名山向斜北西翼，无断裂构造分布，岩层倾角较平缓，为7~10°，走向变化不大，其构造形迹主要表现为节理裂隙。发育二组裂隙，第一组走向NE20˚~25˚，倾向E，倾角70˚~75˚，裂面微弯，间距2.0m~3.0m，延长4~5m不等，无充填物；第二组走向NW49˚~53˚，倾向SE，倾角85˚，裂面平，不切穿层面，间距2.0m~2.5m，延长0.4~0.5m不等，无充填物。裂隙走向大部分与岸坡走向斜交，延伸长度一般为1~5m，但不密集，裂隙间距均大于2m。

### 4.1.6水文地质

该区域水文地质条件比较简单，地下水类型主要有基岩裂隙水和第四系孔隙潜水。裂隙水分布于泥质粉砂岩、粉砂质泥岩裂隙中，以散浸的形式向低洼处排泄，第四系孔隙潜水主要赋存于卵砾石夹砂（卵石混合土及混合土卵石）第四系残坡积堆积层中，其透水性及富水性强，受大气降水及河水渗透补给，顺层径流排泄，并与河流呈互补排关系，其补给范围受地形、地貌条件控制。

据室内水质分析资料表明，工程区地下水、地表沟水、河水为HCO3-Ca型和HCO3-Ca-Mg型水，矿化度0.25g/L~0.50g/L，PH值为7.23~7.81，属弱碱性低矿化度淡水，按环境水腐蚀性判标准判别，对混凝土均不具腐蚀性。

### 4.1.7水生生物

本项目涉及河流为名山河、槐溪河。据调查，在本项目施工区域的水域评价范围内无珍稀水生生物分布。

## 4.2生态环境概况与评价

### 4.2.1土地利用现状

拟建项目区气候温和，雨量充沛，四季分明，土壤肥沃，劳动力资源丰富。土壤类型不多，耕垦条件较好。

项目区沿线土地利用主要为耕地，其次为居民用地、林地、水域，交通用地和未利用地。

本项目所在地土地利用现状主要为耕地、林地和城镇建设用地等，土地利用现状见附图。

### 4.2.2植被、动植物资源

2012年，名山区亚热带常绿阔叶林区，有“绿色世界”、“天然氧吧”、“生态乐园”之称，自然环境适宜多种动植物生息繁殖。现有林业用地面积32万亩，活立木蓄积量102.8万立方米，森林覆盖率34.2%。陆上野生动物包括豹、豺、狼、野猪等14种兽类和布谷、黄莺、杜鹃等40余种鸟类；水生野生动物包括鲤鱼、鲢鱼、桃花鱼等16种鱼类。树种有松科、杉科、柏科、银杏科等45个科，竹类资源丰富。本项目不涉及珍稀保护动植物。

经现场调查及与名山区有关部门核实，本项目评价区内无古树名木、珍稀濒危动植物及国家重点保护动植物。（见附件）

### 4.2.3水土流失现状

根据对区域水土流失现状调查，在区域遥感资料基础上，结合对工程区水土流失现状的分析，区域水土流失类型以水力侵蚀为主。在工程区，因占地类型（是否涉及耕地、林地、住宅用地）和水域及水利设施用地等，受人为活动影响程度不同，其平均侵蚀模数有所差别。名山区水土流失面积为55682km2，占幅员面积的23.34%，平均封侵蚀模数3755 t/(km2·a)，年均流失土壤219.41万吨。侵蚀形式以面蚀为主，局部有沟蚀、重力侵蚀分布。

### 4.2.4生态环境现状评价

由于人类的长期生产和生活活动，项目所在地区没有野生动物保护区和原始森林，无大片林地，无大型的野生动物存在。目前可见的野生动物主要是昆虫类和鼠类等，无国家和地方重点保护的珍稀野生动物。工程所经区域土地开发利用年深日久，自然植被多被人工植被所代替。林木较少，植被以草本植物和灌木丛为主。无需特别保护的名木古树及珍稀植物。项目涉及各水体河段水体评价范围内无珍稀水生生物。

## 4.3社会环境概况

### 4.3.1人口及行政区划

雅安市名山区位于成都平原西南边缘。面积614.27km2，人口25.85万。名山区辖9个镇、11个乡：蒙阳镇、新店镇、永兴镇、红星镇、百丈镇、车岭镇、马岭镇、黑竹镇、蒙顶山镇、双河乡、联江乡、前进乡、解放乡、万古乡、中峰乡、城东乡、茅河乡、廖场乡、红岩乡、建山乡。东距成都90km，西临雅安13km。古代是南方丝绸之路的驿站，今天是川藏国际旅游线的起点。1989 年被国务院批准为对外开放县，2012年11月6日经国务院批准四川省人民政府批复撤县设区。

### 4.3.2自然资源

1、水资源

2012年的水资源利用率。河流多源于区境，分属青衣江、岷江水系，名山河、延镇河、临溪河、朱场河、两合水为主要河流，名山区水资源总量67680万立方米，水能理论蕴藏量33560千瓦，蓄水量3598.8万立方米，建成农村集中供水工程10处，日生产能力5650吨，可解决4.3万农村人口饮水困难。

2、矿产资源

工程区域内可供开采的矿产资源储量巨大。境内矿产以沉积矿藏为主，有芒硝、天然气、沙金、石膏、石灰石、澎润土、页岩、泥炭等。其中芒硝远景储量达1616亿t，为西南地区特大型矿藏，品位高、埋藏浅、易开采。现已探明的天然气储量达100亿m3，石灰岩储量约5亿t，泥炭储量丰富。

3、旅游资源

名山旅游资源十分丰富。境内可供开发的人文景观和自然风景名胜70多处，山、湖、峡、林资源类型多样、内涵丰富。境内拥有省级风景名胜区蒙山与百丈湖。蒙山以夏禹治水踪迹所至而名列经史，因蒙顶仙茶自唐入贡而久负盛名，山川秀色与仙茶盛誉相得益彰。与蒙山相邻的十里烟波百丈湖，水碧如蓝，山导坐落其间，湖边绿树成荫，山光水色，淡雅宁静，冬春野鸭嬉水，夏秋白鸥翔集，堪称川藏线上的水上乐园。还有清漪湖、双龙峡、黑竹森林公园等各具特色，令人流连忘返。

### 4.3.3社会经济发展概况

经四川省统计局审定，2014年全区地区生产总值（GDP）完成558886万元，按可比价格计算，增长9.1%。其中，第一产业增加值156074万元，增长4.2%；第二产业增加值256980万元，增长11.4%；第三产业增加值145832万元，增长9.8%。三次产业对经济增长的贡献率为12.1%、60.8%和27.1%。人均地区生产总值21090元，增长8.4%。三次产业结构由上年的28.6：46.1:25.3调整为27.9:46.0:26.1。

2014年，名山区实现民营经济增加值338841万元，同比增长10.3%，比GDP增速高出1.2个百分点，总量占GDP的60.9%，对GDP增长的贡献率为69.7%。

## 4.4区域环境现状调查与评价

本项目位于名山区境内，根据环评需要，于2015年11月24号委托四川华检技术检测服务有限公司对本项目所在区域的大气、地表水、和声学环境质量现状进行监测。根据监测报告，对本项目所在区域的大气、地表水和声学环境质量现状评述如下：

- 4.4.1环境空气质量现状与评价

1、环境空气现状监测

（1）监测布点

本项目共布设了1个大气环境现状监测点（名山区第二中学），监测布点见附图4。

（2）监测项目

测点监测项目包括PM10、NO2、SO2共3项。

（3）监测时间、频率和方法

连续5天分别对监测点的PM10、NO2、SO2进行了监测。各监测项目采样、监测分析方法按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》(第四版)中相关要求执行。

（4）监测结果

环境空气现状监测统计结果见表4.4-1。

表4.4-1  区域环境空气质量监测结果

| 监测点位 监测时间 | G1#（名山区第二中学） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | NO2 | SO2 |
| 12月01日 | 0.053 | 0.015 | 0.010 |
|  |  | 0.008 | 0.008 |
|  |  | 0.012 | 0.007 |
|  |  | 0.010 | 0.015 |
| 12月02日 | 0.074 | 0.011 | 0.009 |
|  |  | 0.014 | 0.008 |
|  |  | 0.007 | 0.014 |
|  |  | 0.012 | 0.007 |
| 12月03日 | 0.097 | 0.005 | 0.013 |
|  |  | 0.007 | 0.007 |
|  |  | 0.010 | 0.014 |
|  |  | 0.011 | 0.010 |
| 12月04日 | 0.128 | 0.012 | 0.011 |
|  |  | 0.014 | 0.008 |
|  |  | 0.011 | 0.007 |

续表4.4-1  区域环境空气质量监测结果

| 监测点位 监测时间 | G1#（名山区第二中学） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | NO2 | SO2 |
| 12月04日 | 0.128 | 0.007 | 0.013 |
| 12月05日 | 0.090 | 0.009 | 0.009 |
|  |  | 0.011 | 0.008 |
|  |  | 0.008 | 0.010 |
|  |  | 0.009 | 0.013 |

2、环境空气现状评价

（1）评价标准

环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

（2）评价方法

采用标准指数法评价拟建工程区域环境空气质量现状。标准指数Ii计算式如下：

Ii=CiC0i

式中：Ci ——污染因子i的现状监测值，mg/m3；

C0i——污染因子i的大气环境质量标准值，mg/m3。

（3）评价结果

评价结果见表4.4-2。

表4.4-2  大气评价结果        单位 mg/m3

| 监测点位 | 评价指标 | 评 价 因 子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 |
| G1#（名山区第二中学） | 小时、日均值范围(mg/m3) | 0.007~0.015 | 0.005~0.015 | 0.053~0.128 |
|  | 标准指数 | 0.014~0.03 | 0.042~0.125 | 0.353~0.853 |
|  | 达标率(%) | 100 | 100 | 100 |

监测结果显示：评价范围内各测点的PM10的日均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，SO2、NO2的小时平均浓度也能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，项目所在地的环境空气质量良好，具有一定的大气环境容量。

- 4.4.2地表水环境质量现状与评价

1、地表水现状监测

（1）监测布点

根据本项目的特点，本项目共布设了2个地表水监测断面（W1#断面：名山河监测断面；W2#断面：槐溪河监测断面），监测布点图见附图4。

pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、粪大肠菌群。

（3）监测时间、频次及方法

连续3天，每天1次，分别对上述各水体水质进行监测。采样及分析方法按国家有关规范执行。

（4）监测结果

本项目地表水环境质量监测统计结果见表4.4-3。

表4.4-3  地表水评价结果        单位 mg/L

| 项目 | W1#断面（名山河） |  |  | W2#断面（槐溪河） |  |  | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.02 | 12.03 | 12.04 |  |
| pH | 7.35 | 7.29 | 7.38 | 7.14 | 7.10 | 7.19 | 6-9 |
| 氨氮 | 0.162 | 0.165 | 0.154 | 1.97 | 3.42 | 3.48 | ≤1.0 |
| 挥发酚 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ≤0.005 |
| 石油类 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤0.05 |
| 化学需氧量 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 7.86 | 7.10 | 7.19 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ≤4.0 |
| 粪大肠菌群 | 4900 | 4900 | 7900 | 3300 | 3300 | 1400 | ≤10000（个） |

2、地表水环境现状评价

（1）评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（2）评价方法

根据 HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则——地面水环境》，地表水环境质量现状评价方法采用单项标准指数法，除pH值外，其它水质参数的单项标准指数Si为：

Si=Ci/C0i

式中：Si——为i污染物的质量指数值；

Ci——第i种污染物实测浓度值，mg/L；

C0i——第i种污染物在GB3838-2002中III类标准值，mg/L；

pH的标准指数Si为：

当pH≤7.0   Si =（7.0-pH）/（7.0-pHmin）

当pH≥7.0   Si =（pH-7.0）/（pHmax-7.0）

式中：Si——为pH因子的标准质量指数值；

pH——实测的pH值；

pHmin——地表水质量标准中规定的pH值下限；

pHmax——地表水质量标准中规定的pH值上限。

当Si值大于1.0时，表明地表水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Si值越大，水体受污染程度越重，否则反之。

（3）评价结果

根据监测结果可知：评价段各监测断面中各监测项目监测指标除槐溪河处监测断面氨氮超标外，其余均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，各评价因子的单项指数均小于1。槐溪河监测断面氨氮超标原因为槐溪河附近居民区雨污水（生活污水）混流，且未经处理均散排进入地表河流，导致水体污染，水质下降。

### 4.4.3声环境现状监测及评价

1、声环境现状监测

（1）监测布点

根据本项目的特点，为了解拟建项目区域噪声、敏感点噪声现状，本次声学环境质量现状监测沿本项目布设监测点14个（S1#～S14#）。监测布点见附图4。

（2）监测项目

昼夜等效连续A声级。

（3）监测时间、频次及方法

监测方法与频率按照《声环境质量标准》中有关规定进行。每个监测点测2天，每天昼间(08：00～12：00)和夜间(23：00～次日00：00)各一次。

（4）监测结果

噪声环境现状监测统计结果见表4.4-4。

表4.4-4  噪声现状评价结果表（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 |  | 测值dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月29日~11月30日 |  | 11月30日~12月01日 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | S1#江边街居民区 | 道路工程 | 55.7 | 46.5 | 56.1 | 47.2 |
| 2 | S2#名山区第二中学 | 道路工程 | 54.8 | 44.5 | 54.2 | 45.1 |
| 3 | S3#城东乡政府 | 道路工程 | 56.9 | 46.2 | 57.3 | 46.5 |
| 4 | S4#东江路居民区 | 道路工程 | 58.3 | 44.6 | 57.8 | 44.3 |
| 5 | S5#月华街居民区 | 应急避难场所 | 57.2 | 45.8 | 56.6 | 46.1 |

续表4.4-4  噪声现状评价结果表（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 |  | 测值dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月29日~11月30日 |  | 11月30日~12月01日 |  |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 6 | S6#茗都小区 | 应急避难场所 | 56.5 | 46.2 | 56.9 | 46.5 |  |
| 7 | S7#应急避难场所附近居民 | 应急避难场所 | 54.8 | 44.5 | 55.1 | 45.1 |  |
| 8 | S8#新安置小区 | 槐溪河河堤 | 55.2 | 45.7 | 54.6 | 44.8 |  |
| 9 | S9#名山区人民政府 | 应急避难场所 | 54.2 | 44.9 | 55.9 | 45.8 |  |
| 序号 | 监测点位 |  | 测值dB（A） |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016年1月5日~1月6日 |  | 2016年1月6日~1月7日 |  |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |
| 10 | S10#名山中学 | 道路工程 | 54.3 | 42.2 | 53.6 | 41.6 |  |
| 11 | S11#名山县实验小学 | 道路工程 | 57.5 | 45.1 | 58.0 | 43.2 |  |
| 12 | S12#民益小区 | 道路工程 | 53.5 | 43.7 | 54.1 | 43.0 |  |
| 13 | S13#苗苗幼儿园 | 道路工程 | 55.9 | 42.8 | 54.7 | 42.6 |  |
| 14 | S14#民生路居民区 | 道路工程 | 56.4 | 41.8 | 57.5 | 42.8 |  |

2、声环境现状评价

（1）评价标准

本项目中道路工程中，城市次干路（平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、民生路延伸线）中心线两侧35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，道路中心线两侧35m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；支路（平桥六路）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。河堤工程、桥涵工程和应急避难场所工程执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（2）评价结果

根据表4.4-4可得如下结果：

①2类区域

本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的敏感点包括1#~11#、13#、14#，通过监测结果可以看出，这些敏感点的噪声值均在2类标准限值内，项目所在区域的声环境状况良好。

②4a类区域

本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准的敏感点为12#，通过监测结果可以看出，该敏感点的噪声值在4a类标准限值内，项目所在区域的声环境状况良好。

# 5.0环境影响评价

## 5.1社会环境影响评价

### 5.1.1对社会经济和产业结构的影响

本项目的建设对于项目地的意义重大，总体而言具有较高社会效益，符合芦山地震灾后重建规划和名山县城控制性详细规划，具有较强的经济社会互适性和可持续性，可以改善项目地基础设施，方便居民生产生活，完善城市灾害应急疏散系统和防洪能力，完善规划路网和城市排水网。

名山是世界茶文化发源地、茶文明发祥地、茶文化圣山、茶马古道民族文化的源头，扼成都平原通往“三州”及西藏、云南的咽喉，处于汉、藏、羌、纳西、白族、摩梭等民族多元文化的交汇点，有底蕴深厚的蒙山茶文化，本项目的建设将进一步提高名山的基础设施服务水平并扩大知名度，会有更多的游客前来旅游，促进旅游产业的发展，有助于当地居民经营茶家乐，促进当地企业和店铺的发展，能够给当地劳动力带来增加经济收入的机会，提高城市形象，传播蒙顶山的茶文化。

2014年，名山区全区实现国内生产总值（GDP）558886万元。2014年全区实现公共财政预算收入11856万元，地税收入17574万元，国税收入13501万元。加之世行贷款还款时间较长，本项目在名山区经济承受能力范围之内。因此，从经济角度来说，项目具有可持续性。

### 5.1.2对居民生活质量的影响

本项目的建设期间需雇用大量劳动力和购买大量建筑材料，这为解决工程区域剩余劳动力问题和激活当地材料开采及加工市场提供了良好机会；项目建成后，工程区域交通条件得已极大改善，一方面可以加快城区中心与城郊的贸易流通，促进产品快速、及时进入市场，增加城郊农民收入，工程区域交通条件也能得到极大改善，同时完善了名山区市政管网配套，增强名山区整体竞争力；另一方面，交通基础设施的改善，将使区域内的各类科技、文化、教育、体育、卫生、通讯、娱乐等事业的交流日益频繁，文化教育事业也将得到更好的发展。此外，根据名山城区安置计划，本项目平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、平桥六路所在的平桥片区作为灾民安置片区安置部分4.20芦山地震受灾群众。安置的灾民分别来自规划区外的建山乡、万古乡、城东乡，安置区内的基础设施建设尤其是道路建设能，加快安置区建设，能极大提高安置区居民的生活环境，为灾民生活水平及幸福指数的提高提供基础；河堤的建设，能改善周边居民生活环境，减少洪水对周边居民财产的破坏；应急避难场所的建设，平时就是附近居民健身、休闲的好去处，在发生灾害时为居民提供避难场地，这些都为提高周边居民的生活质量起到积极的作用。

尽管如此，在项目实施过程中仍不可避免对区域社会环境带来一定不利影响，如：施工车辆进出，将占用区域现有道路，影响区域居民出行；施工征地将带来一部分的拆迁数量；施工车辆及施工设备排放的废气、产生的噪声和激起的扬尘对附近居民的生活质量产生影响；施工废水若不加以妥善处理会对当地地表水体产生影响。根据现场调查，施工期受影响的主要是拟建道路、桥梁及河道工程两侧距离较近的居民区以及避难场所施工场地周边距离较近居民，故建设单位和施工单位应采取严格措施加以防治。

### 5.1.3征地拆迁安置影响分析

#### 5.1.3.1征地及拆迁情况

本项目总占地259.3亩，主要占地类型为耕地、林地和城镇建设用地，新增用地为农村集体土地。土地的永久性占用将改变土地利用现状，造成旱地数量减少，给当地居民的生活带来一定的影响。项目临时用地位于永久征地范围内，不会对当地土地资源及植被造成较大影响。项目拆迁涉及蒙阳镇德福村1户，箭竹村1户，紫霞村12户，城东乡平桥村13户，共27户居民房屋拆迁，拆迁各类房屋面积3140.16平方米，拆迁同时还影响该村的一些地面附属物及基础设施，受影响居民118人，将对其进行一定形式的补偿。

项目占地影响分析：

（1）项目永久占地对土地的影响分析

根据项目的占用土地类型分析，拟新建工程主要占用土地类型为耕地和林地。将造成项目区域内的旱地和植被面积一定程度下降，会给项目施工区域土质带来一定的负面影响。

根据名山区的土地利用总体规划，在地方土地利用规划中已考虑该项目建设占用的旱地，本项目为城市基础设施建设，规划用地为城市建设用地。因此，本项目占用的旱地可通过规划中既定的措施进行解决。

（2）项目临时占地影响分析

该项目临时占地主要用于施工工场、临时堆土场等。上述临时占地在进行施工作业时，由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的农作物和植被将遭到不同程度的破坏，造成农作物和林地资源的减少，但临时占地对植被的破坏影响是短期的、可恢复的。本项目临时占地区可利用永久征地区内实施，施工临时占用后均将作为景观绿化区使用。因此，项目临时占地区能够进行较好的迹地恢复，并进行更完善的绿化工程实施，故项目临时占地区不会造成较大影响。

#### 5.1.3.2拆迁安置影响分析

本项目的建设将影响蒙阳镇德福村1户，箭竹村1户，紫霞村12户，城东乡平桥村13户，共27户居民房屋拆迁，拆迁各类房屋面积3140.16平方米。本项目征地程序合理合法、征地影响户的各类补偿及时足额发放到位，各项安置措施得以落实，移民抱怨和申诉渠道畅通、有效。移民收入和生活水平总体上得到恢复和改善，移民满意度较高，符合我国移民安置的相关法律法规，与世界银行OP4.12非自愿移民安置政策要求一致，集体土地征用和补偿无遗留问题。

## 5.2生态环境影响评价

### 5.2.1对植被和野生动物的影响分析

#### 5.2.1.1对植被的影响

（1）施工期对植物的影响

① 对植被破坏和土地生产力的影响

项目建设永久占地会使项目区域的植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。从植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的植被主要为灌木草丛和林地。

在项目建设过程中，施工临时用地主要有施工工场和临时堆土场。施工临时用地类型为旱地，临时用地将对土地及地表植被产生短期的直接影响，影响较大的植被类型主要是植被。但本项目临时工程占地将设置于永久征地范围内，且临时占用结束后将作为景观绿化区使用，故本项目施工临时工程不会对植物造成影响。

综上所述，项目建设主要为永久性占地对植被进行破坏，且是长期、不可恢复的。

② 对生态结构的影响

施工期人为活动，如：路基的铺筑、施工机械的碾压、施工人员的践踏等，将使施工作业区周围的灌木和草本植被遭受直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。

施工区域具有多年形成的较稳定的农业生态系统和灌草生态系统，根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目区域是少量的，项目采取植被绿化和施工临时占地植被恢复将弥补部分损失的生物量，因此，施工活动不会影响项目区的生态系统稳定性和完整性。

③ 对国家重点保护植物和古树名木的影响

通过现场实地调查和查询当地县志及相关林业资料，项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。

（2）营运期对植物的影响

① 边缘效应对植物群落演替的影响

项目建成后，永久占地内的农业栽培植被和林地植被将完全被破坏，取而代之的是项目工程及其辅助设施，形成建设用地类型。由于本项目建成后将加大绿化的建设，特别是河堤景观工程的实施将对区域进行大面积绿化。因此林缘效应相对变化较小，从林边缘向林内的光辐射、温度、湿度、风等环境要素产生的改变较小，而这种小气候的变化对边缘的植物、动物和微生物等沿林缘至林内发生的变化影响较弱。

② 外来物种对当地生态系统的影响

工程人员进出评价范围，工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，倘若外来物种比当地物种能更好的适应和利用当地环境，将有可能导致当地生存物种数量的减少。在沿线形成的裸地有可能形成外来物种的入侵通道，并且逐步成为局部的优势群落，从而排斥了当地的乡土植物，这些植物最先侵入并形成单优种群落，影响植物群落的自然演替，降低了区域的生物多样性。在工程施工期间对当地的生物多样性造成潜在的不利影响。

#### 5.2.1.2对野生动物的影响

（1）对陆生动物的影响

本项目施工期，道路工程、河堤工程、避难场所工程、桥涵工程建设的实施均会破坏某些野生动物原有的生存环境，生活受到干扰，如蛇、鼠及其它一些爬行动物等，部分会向其它地方迁徙。有些小动物，可能在工程区域植被恢复的过程中再迁移回来，重新成为该区域新的生态系统中的一员，因此，本项目对它们影响不大。

根据项目区域生态现状分析，项目区域主要是耕地和林地，人类生产活动影响较大，项目区域未发现国家保护的野生珍稀动物分布，国家和地方重点保护野生动物数目已极其稀少，因此，本项目对其影响不大。

根据《中华人民共和国野生动物保护法》，在项目施工中，应加强对施工人员的环保教育，加大“保护自然，爱护野生动物”的宣传，禁止猎捕野生动物。对施工中发现的野生动物，施工人员不得捕杀，应及时把它们移到远离项目区域的地方放生。任何单位和个人发现受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物时，应当及时报告当地野生动物行政主管部门，由其采取救护措施；也可以就近送具备救护条件的单位救护，同时报告当地野生动物行政主管部门。

（2）对水生生物的影响

本项目涉及名山河人行桥、名山河及槐溪河侧河堤的建设，将对名山河、槐溪河水体进行一定程度的扰动，造成悬浮物增加。经调查，名山河和槐溪河主要水体功能为灌溉、泄洪，本项目建设及评价范围内无珍稀、濒危鱼类等水生生物和有保护价值的水生生物的种群、产卵场、栖息地和回游通道。

### 5.2.2对农业生态的影响

本项目占用用地为规划的建设用地，无农业用地占用，故不会对农业生态系统造成影响。

### 5.2.3对区域景观的影响

施工期间景观影响主要体现在：填挖作业对植被、地形和地貌的破坏，致使施工作业区内景观同质性增加，多样性下降，地形和地貌破碎化加剧。

#### 5.2.3.1工程施工对区域景观的影响

工程占地对景观的影响主要表现为工程对区域植被和地貌景观的影响。

（1）工程永久占地对景观的影响

工程永久性占地（主要指道路、河堤工程、避难场所的占地）对原地表植被的破坏具有不可恢复性，因此，工程对项目地区的植被景观影响较大，主要表现为地表开挖，植被破坏，施工作业区地形破碎化等，产生强烈的视觉反差。

（2）临时性工程占地对景观的影响

临时性工程占地主要指临时堆土场、施工工场等占地。由于临时性工程多为工程实施服务，要求有较好的地形和交通条件，且土地及植被状况较好，但施工对作业区的地表植被、地貌等扰动也大，主要表现为生产及生活废物污染环境，粉尘飞扬污染空气，植物枝叶积尘过多易发生灼伤或机械损伤，产生视觉污染。但由于工程临时性用地多具有较好的肥力土层，容易进行复垦利用，本项目施工结束后，施工临时占地区域将作为景观工程实施区域进行景观绿化建设，因此，临时工程占地沿线景观影响不大。

#### 5.2.3.2工程建成后对区域景观的影响

名山文庙（全国重点文物保护单位）在本项目拟建民生路延伸线东侧约60m，项目不在其保护范围内，也不在其建设控制地带内，因此，本项目建设不涉及到以上文物敏感点。此外本项目评价范围内无风景名胜及文物古迹，项目区域地貌类型为丘地，地表基本为旱地，工程设计在满足设计标准经济合理的基础上，设计线形与地形配合协调，曲线与直线处理适当，道路线位走向明确，驾驶员视野开阔。同时区域绿化、美化形成的区域路景、河岸景观将会与周围风光相呼应，这将减弱项目建设占用绿地带来的景观破坏，并形成新的有动感的区域城市景观，使这一地区更富有朝气。综上所述，项目建设具有环境正效益。

### 5.2.4临时工程布置合理性分析

1、临时堆土场

本项目地处丘地，道路工程、河堤工程、避难场所均具有一定挖方量，主要包括路基建设开挖土方，河堤开挖土方。项目景观绿化工程需要部分填方，故本项目开挖土方可用于各工程之间的自行调配使用。本项目未设置临时弃土场。

2、施工工场

项目施工工场占地类型为旱地。经现场踏勘，200米范围内无居民分布，不会影响周围环境。另外，项目施工工场设置位于区域风向下风向，有效降低了施工工场扬尘等对周围环境空气的影响。因此，项目施工工场设置合理。

## 5.3声环境影响评价

### 5.3.1施工期声环境影响预测

#### 5.3.1.1预测方法

施工机械噪声采用如下模式进行预测计算：

Li＝L0–20lg(ri/r0)-△L

式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)；

L0 ——距声源r0处的声级dB(A)；

△L  ——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。

各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

#### 5.3.1.2预测结果

施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强见表5.3-1。

表 5.3-1  本项目施工机械噪声值

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点距施工机械距离(m) | 最大声级Lmax(dB(A))(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40型 | 5 | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50型 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | PY16A型 | 5 | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B型 | 5 | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21型 | 5 | 81 |
| 6 | 三轮压路机 |  | 5 | 81 |
| 7 | 轮胎压路机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 8 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 10 | 发电机组(2台) | FKV-75 | 1 | 98 |
| 11 | 冲击式钻井机 | 22型 | 1 | 87 |
| 12 | 锥形反转出料混凝土搅拌机 | JZC350型 | 1 | 79 |

根据表5.3-1中施工机械满负荷运行单机噪声值，采用上述公式，计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果见表5.3-2。

表 5.3-2  主要施工机械噪声预测结果（单位：Leq[dB(A)]）

| 序号 | 距施工点距离(m) 机械类型 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 | 66 | 65 | 61 | 58 | 55 |
| 2 | 轮式装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 | 66 | 65 | 61 | 58 | 55 |
| 3 | 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 | 66 | 65 | 61 | 58 | 55 |
| 4 | 振动式压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 65 | 62 | 61 | 57 | 54 | 51 |
| 5 | 双轮双振压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 |
| 6 | 三轮压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 |
| 7 | 轮胎压路机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 |
| 8 | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 65 | 62 | 61 | 57 | 54 | 51 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 59 | 55 | 52 | 49 |
| 10 | 发电机组(2台) | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 59 | 55 | 52 | 49 |
| 11 | 冲击式钻井机 | 73 | 67 | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 |
| 12 | 反转出料搅拌机 | 65 | 59 | 53 | 47 | 44 | 41 | 39 |  |  |  |

注：5m处的噪声级为实测值

#### 5.3.1.3影响分析

（1） 单机施工机械噪声昼间最大在距源30m以外可符合标准限值；夜间最大在300m以外可符合标准限值。

（2）昼间多种施工机械同时作业噪声在距源60m以外可符合标准限值；夜间在350m以外可符合标准限值。

（3）拟建项目评价范围内分布的环境保护目标主要为11处居民区、4处学校，6处政府单位，项目昼间施工将对居民及学生造成干扰，特别是夜间噪声影响更甚。施工期间需要重点考虑对项目施工区域60m范围内的居民噪声污染影响及防护管理措施。因此，评价认为应采取一定防护措施进行保护，如采用木制隔声板，修建建筑施工围墙进行隔声处理，以尽量减缓施工期对项目区域敏感点的影响。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

- 5.3.2营运期噪声影响预测

本项目运营期主要噪声影响来源于道路工程和应急避难场所。项目运营期具体噪声影响分析如下：

#### 5.3.2.1应急避难场所

项目避难场所设有停车场，汽车在驶入停泊和驶出离场的过程中将产生部分噪声，地下停车场鼓风机及其配用电动机也将产生部分噪声，通过对停车场车辆数量严格进行控制、区内严禁鸣喇叭、适当控制车流量、保持道路畅通、合理布局等一系列措施后，营运期的噪声影响可以得到较好的控制。

#### 5.3.2.2道路工程

#### （一）计算模式和计算参数的确定

1、交通噪声预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4—2009)中推荐的公路噪声预测模式进行预测；其中部分参数参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03—2006）确定。

（1）车速

车速计算参考公式如下：

vi=k1ui+k2+1k3ui+k4

ui=vol(ηi+m2(1−ηi))

式中：

L=10lgi=1n100.1Li——第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；

ui—该车型的当量车数；

ηi—该车型的车型比；

vol —单车道车流量，辆/h；

mi—其他2种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4分别为系数，如表5.3-3所示。

表5.3-3  车速计算公式系数

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

（2）车型分类

车型分类（大、中、小型车），方法见下表5.3-4。

表5.3-4  车型分类标准

| 车型 | 总质量（GVM） |
| --- | --- |
| 小 | ≤3.5t以下，M1，M2，N1 |
| 中 | 3.5t～12t，M2，M3， N2 |
| 大 | ＞12t，N3 |

注：M1，M2，M3，N1，N2，N3和GB1495划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类

（3）交通噪声预测模式

L=10lgi=1n100.1Li    式中：

LAeq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

(LoE)i——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间，夜间通过某预测点的第i类车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角(rad)，如下图所示：

图5.3-1  AB为路段，P为预测点

ΔL——由其他因素引起的修正量， dB(A)，可按下式计算：

ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL1=Aatm+ Agr+ Abar+ Amusc

式中：

ΔL1——线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为：

Leq(T)=10lg100.1(LAeq)大+100.1(LAeq)中+100.1(LAeq)小

（4）单车行驶辐射噪声级

1）第i种车型在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）按下式计

算：

小型车：LA,S= 12.6+34.73log(SS) +Delt（纵）

中型车：LA,m = 8.8+40.48log(SM) +Delt（纵）

大型车：LA,L = 22.0+36.32log(SL)+Delt（纵）

式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车；

2）源强修正

① 公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L坡度

公路纵坡修正量△L坡度按下式计算：

大型车：△L坡度=98×β   （dB）

中型车：△L坡度=73×β   （dB）

小型车：△L坡度=50×β   （dB）

式中：

β——公路纵坡坡度，%。

② 公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面

取值按表5.3-5取值。

表5.3-5  常见路面噪声修正值   单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：表中修正量为(LoE)i在沥青混凝土路面测得结果的修正

③ 地面覆盖物吸收衰减因子α

声波在传播过程中受地面覆盖物的吸收产生衰减，拟建公路两侧主要为农田，土质松散，取α值为0.5。

④ 声波传播途径中引起的衰减量△L2

A．障碍物衰减量（Abar）

a．声屏障衰减量（Abar）计算

无限长声屏障可按下式计算：

Abar=10lg(3π(1−t2)4arctg(1−t)(1+t))(当t=40fδ3c≤1)dB10lg(3π(t2−1)2ln(t+(t2−1)))(当t=40fδ3c>1)dB

式中：

f——声波频率，Hz；

δ——声程差，m；

c——声速，m/s。

有限长声屏障计算：

Abar仍由上式公示计算，然后根据下图进行修正，修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。

图a中虚线宝石：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应得遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。

图5.3-2  有限长度的声屏障及声源的修正图

b.高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算。

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区，Abar＝0

当预测点位于声影区，Abar取决于声程差δ。

由图5.3-3计算δ，δ=a+b+c。再由图5.3-4查出Abar。

图5.3-3  声程差δ计算示意图

图5.3-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz）

c.农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图5.3-5和表5.3-6取值。

图5.3-5  农村房屋降噪量估算示意图

表5.3-6  农村房屋噪声附加衰减量估算量

| 房屋状况 | Abar |
| --- | --- |
| 40～60% | 3 dB |
| 70～90% | 5 dB |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5 dB 最大绝对衰减量≤10dB |

（5）环境声级计算

预测点P处的环境噪声为：

(dB)

式中：——预测点环境噪声级，dB；

——预测点公路交通噪声值，dB；

——预测点的背景噪声值，dB。

#### （二）预测参数

1、交通量

根据项目可行性研究报告，类比相类型的道路工程，交通量预测结果见下表5.6-7，其预测特征年为2018、2025、2033年：

表5.3-7  交通量预测结果（单位：pcu/d）

| 项目 | 2018年流量 | 2025年流量 | 2033年流量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平桥一路 | 920 | 1472 | 2033 |
| 平桥二路 | 712 | 1144 | 1608 |
| 平桥三路 | 912 | 1464 | 2048 |
| 平桥五路 | 696 | 1120 | 1576 |
| 平桥六路 | 632 | 1016 | 1424 |
| 民生路延伸线 | 768 | 1232 | 1728 |

2、车型比及日昼比

根据本项目工可成果，各预测年交通量车型比和日昼比见表5.3-8、表5.3-9。

表5.3-8  平桥片区道路车型比和日昼比

| 项目 预测年 | 车型比(%) |  |  | 昼夜比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| 2018 | 78.5 | 16.1 | 5.4 | 8:1 |
| 2025 | 78.9 | 16.5 | 4.6 |  |
| 2033 | 80.1 | 16.7 | 3.2 |  |

表5.3-9  民生路延伸线车型比和日昼比

| 项目 预测年 | 车型比(%) |  |  | 昼夜比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| 2018 | 77.8 | 16.5 | 5.7 | 8:1 |
| 2025 | 78.9 | 16.9 | 4.2 |  |
| 2033 | 79.3 | 17.2 | 3.5 |  |

3、车流量

按上述各预测年的交通量（pcu/d）、车型比和昼夜比系数，可计算出该路段绝对车流量（辆/h），见表5.3-10。

表5.3-10  车流量预测结果单位：辆/h

| 名称 | 昼夜 情况 | 交通量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 |  |  | 2025年 |  |  | 2033年 |  |  |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 平桥一路 | 昼间 | 35 | 7 | 2 | 57 | 12 | 3 | 82 | 17 | 3 |
|  | 夜间 | 9 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 21 | 4 | 1 |

续表5.3-10  车流量预测结果单位：辆/h

| 名称 | 昼夜 情况 | 交通量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 |  |  | 2025年 |  |  | 2033年 |  |  |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 平桥二路 | 昼间 | 27 | 6 | 2 | 44 | 9 | 3 | 64 | 13 | 3 |
|  | 夜间 | 7 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 |
| 平桥三路 | 昼间 | 35 | 7 | 2 | 57 | 12 | 3 | 82 | 17 | 3 |
|  | 夜间 | 9 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 20 | 4 | 1 |
| 平桥五路 | 昼间 | 27 | 5 | 2 | 44 | 9 | 3 | 66 | 13 | 3 |
|  | 夜间 | 7 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 |
| 平桥六路 | 昼间 | 24 | 5 | 2 | 39 | 8 | 2 | 57 | 12 | 2 |
|  | 夜间 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 |
| 民生路延伸线 | 昼间 | 29 | 6 | 2 | 48 | 10 | 3 | 68 | 15 | 3 |
|  | 夜间 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 |

#### （三）噪声预测计算

（1）计算点位的确定

本项目6条车行道分别为平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、平桥六路和民生路延伸线，6条道路路周边分布11处敏感点，分别为4处学校、1处政府单位和6处居民区。其具体计算参数如下表5.3-11：

表5.3-11  道路工程预测点位计算参数表

| 所属 道路 | 敏感点名称 | 所属 城镇 | 至道路中心线 距离m | 噪声现状值*（dBA） |  | 环境概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 平桥六路 | 江边街居民区 | 城东乡 | 道路东南侧，63m | 55.9 | 46.8 | 约400人 |
| 平桥六路 | 名山区第二中学 | 城东乡 | 道路东南侧，194m | 54.5 | 44.8 | 约800人 |
| 平桥六路 | 城东乡政府 | 城东乡 | 道路东侧，130m | 57.1 | 46.3 | 约30人 |
| 平桥六路、平桥五路 | 东江路居民区 | 城东乡 | 平桥六路起点西南侧73m，平桥五路起点东南侧124m | 58.0 | 44.4 | 约200人 |
| 平桥五路 | 月华街居民 | 城东乡 | 道路西南侧，115m | 56.9 | 45.9 | 约160人 |
| 平桥三路 | 茗都小区 | 城东乡 | 道路西侧，157m | 56.7 | 46.4 | 约800人 |
| 民生路延伸线 | 名山中学 | 蒙阳镇 | 道路东侧，150m | 53.9 | 41.9 | 约3100人 |
| 民生路延伸线 | 名山县实验小学 | 蒙阳镇 | 道路东侧，140m | 57.8 | 44.2 | 约2100人 |
| 民生路延伸线 | 民益小区 | 蒙阳镇 | 道路西侧，10m | 53.8 | 43.4 | 约100人 |
| 民生路延伸线 | 苗苗幼儿园 | 蒙阳镇 | 道路东侧，78m | 55.3 | 42.7 | 约100人 |
| 民生路延伸线 | 民生路居民区 | 蒙阳镇 | 道路东侧，82m | 56.9 | 42.3 | 约120人 |

备注：噪声现状值取2天监测值的平均值

（2）评价标准

本项目中道路工程中，城市次干路（平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、民生路延伸线）中心线两侧35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，道路中心线两侧35m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；支路（平桥六路）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（3）计算结果

假定每个典型路段路基高度均为0m，不考虑前排建筑物和树林的遮挡屏蔽影响及地形变化。各典型路段预测结果见下表5.3-12~5.3-17。

表5.3-12  道路预测结果（平桥一路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 4a类 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 51.88 | 48.77 | 46.99 | 45.74 | 44.76 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 46.23 | 43.13 | 41.35 | 40.09 | 39.12 | <10 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 53.66 | 50.55 | 48.77 | 47.52 | 46.55 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 47.64 | 44.53 | 42.75 | 41.50 | 40.53 | <10 | <20 |
| 2033 | 昼间 | 54.41 | 51.30 | 49.52 | 48.27 | 47.30 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 48.47 | 45.37 | 43.59 | 42.33 | 41.36 | <10 | <20 |

表5.3-13  道路预测结果（平桥二路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 4a类 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 50.88 | 47.78 | 46.00 | 44.74 | 43.77 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 45.44 | 42.34 | 40.56 | 39.30 | 38.33 | <10 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 52.57 | 49.46 | 47.68 | 46.43 | 45.45 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 46.55 | 43.44 | 41.66 | 40.41 | 39.43 | <10 | <20 |
| 2033 | 昼间 | 53.35 | 50.25 | 48.47 | 47.21 | 46.24 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 47.33 | 44.23 | 42.45 | 41.19 | 40.22 | <10 | <20 |

表5.3-14  道路预测结果（平桥三路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 4a类 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 52.06 | 48.96 | 47.18 | 45.92 | 44.95 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 46.42 | 43.31 | 41.54 | 40.28 | 39.31 | <10 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 53.85 | 50.74 | 48.96 | 47.71 | 46.74 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 47.83 | 44.72 | 42.94 | 41.69 | 40.72 | <10 | <20 |
| 2033 | 昼间 | 54.61 | 51.50 | 49.72 | 48.47 | 47.49 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 46.14 | 41.55 | 38.90 | 37.02 | 35.56 | <10 | <20 |

表5.3-15  道路预测结果（平桥五路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 4a类 |  |  |  |  |  | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 50.76 | 47.65 | 45.87 | 44.62 | 43.64 | <10 |  |  |  |  | <20 |  |
|  | 夜间 | 45.44 | 42.34 | 40.56 | 39.30 | 38.33 | <10 |  |  |  | <20 |  |  |
| 2025 | 昼间 | 52.57 | 49.46 | 47.68 | 46.43 | 45.45 | <10 |  |  | <20 |  |  |  |
|  | 夜间 | 46.55 | 43.44 | 41.66 | 40.41 | 39.43 | <10 |  | <20 |  |  |  |  |
| 2033 | 昼间 | 53.30 | 50.19 | 48.41 | 47.16 | 46.19 | <10 |  | <20 |  |  |  |  |
|  | 夜间 | 47.33 | 44.23 | 42.45 | 41.19 | 40.22 | <10 | <20 |  |  |  |  |  |

表5.3-16  道路预测结果（平桥六路）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 50.41 | 47.30 | 45.53 | 44.27 | 43.30 | <20 |
|  | 夜间 | 45.50 | 42.39 | 40.61 | 39.36 | 38.38 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 52.04 | 48.94 | 47.16 | 45.90 | 44.93 | <20 |
|  | 夜间 | 46.28 | 43.17 | 41.40 | 40.14 | 39.17 | <20 |
| 2033 | 昼间 | 52.89 | 49.79 | 48.01 | 46.75 | 45.78 | <20 |
|  | 夜间 | 46.93 | 43.83 | 42.05 | 40.79 | 39.82 | <20 |

表5.3-17  道路预测结果（民生路延伸线）

| 营运期 | 时段 | 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 4a类 | 2类 |
| 2018 | 昼间 | 52.36 | 49.25 | 47.47 | 46.22 | 45.24 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 46.68 | 43.57 | 41.79 | 40.53 | 39.56 | <10 | <20 |
| 2025 | 昼间 | 53.87 | 50.76 | 48.98 | 47.72 | 46.75 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 48.05 | 44.95 | 43.17 | 41.91 | 40.94 | <10 | <20 |
| 2033 | 昼间 | 55.02 | 51.91 | 50.14 | 48.88 | 47.91 | <10 | <20 |
|  | 夜间 | 49.10 | 45.99 | 44.22 | 42.96 | 41.99 | <10 | <20 |

附图5.3-6 平桥一路交通噪声预测图                                   附图5.3-7 平桥二路交通噪声预测图

附图5.3-8 平桥三路交通噪声预测图                                   附图5.3-9 平桥五路交通噪声预测图

附图5.3-10 平桥六路交通噪声预测图                                  附图5.3-11 民生路延伸线交通噪声预测图

#### 敏感点预测结果

根据噪声预测模式和预测参数，结合项目实际情况，距路线不同距离处的噪声预测值和敏感点处的噪声预测结果见表5.3-18。

表5.3-17  噪声敏感点预测结果

| 敏感点名称 | 所属道路 | 位置关系(m) |  |  | 时段 | 背景值 (dB) | 环境噪声预测(dB) |  |  | 执行标准 | 超标量(dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离路中心线距离 | 高差 |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 江边街居民区 | 平桥六路 | 路东南 | 63 | 0 | 昼间 | 55.9 | 56.26 | 56.42 | 56.52 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 46.8 | 47.70 | 47.85 | 48.00 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 名山区第二中学 | 平桥六路 | 路东南 | 194 | +3 | 昼间 | 54.5 | 54.65 | 54.74 | 54.79 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 44.8 | 45.28 | 45.37 | 45.46 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 城东乡政府 | 平桥六路 | 路东 | 130 | +2 | 昼间 | 57.1 | 57.24 | 57.31 | 57.34 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 46.3 | 46.81 | 46.90 | 46.99 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 东江路居民区 | 平桥五路、平桥六路 | 路东南、路西南 | 124、73 | 0 | 昼间 | 58.0 | 58.32 | 58.46 | 58.55 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 44.4 | 46.28 | 46.62 | 46.92 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 月华街居民 | 平桥五路 | 路西南 | 115 | 0 | 昼间 | 56.9 | 57.07 | 57.16 | 57.51 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 45.9 | 46.45 | 46.68 | 46.82 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 茗都小区 | 平桥三路 | 路西 | 157 | +2 | 昼间 | 56.7 | 56.88 | 56.97 | 56.70 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 46.4 | 46.91 | 47.09 | 47.19 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 名山中学 | 民生路延伸线 | 路东 | 150 | +5 | 昼间 | 53.9 | 54.28 | 54.43 | 54.57 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 41.9 | 43.33 | 43.76 | 44.15 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 名山县实验小学 | 民生路延伸线 | 路东 | 140 | +5 | 昼间 | 57.8 | 57.97 | 58.02 | 58.11 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 44.2 | 45.15 | 45.46 | 45.75 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 民益小区 | 民生路延伸线 | 路西 | 10 | 0 | 昼间 | 53.8 | 57.91 | 58.89 | 59.72 | 4a类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 43.4 | 50.93 | 52.09 | 53.01 | 4a类 | 0 | 0 | 0 |
| 苗苗幼儿园 | 民生路延伸线 | 路东 | 78 | +3 | 昼间 | 53.3 | 54.10 | 54.38 | 54.67 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 42.7 | 44.80 | 45.38 | 45.90 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
| 民生路居民区 | 民生路延伸线 | 路东 | 82 | 0 | 昼间 | 56.9 | 57.25 | 57.38 | 57.52 | 2类 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 42.3 | 44.48 | 45.07 | 45.59 | 2类 | 0 | 0 | 0 |

（五）预测结果分析

1、达标距离

由表5.3-12~5.3-17可知，项目拟建道路达到2类、4a类标准限值的距离具体情况如下：

所有道路在道路两侧距离中心线20m内即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值；平桥一路、平桥二路、平桥三路、平桥五路、民生路延伸线道路两侧距离中心线10m内即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值。

2、敏感点影响分析

项目道路工程运营期声环境保护目标除民益小区外均执行2类标准，民益小区执行4a类标准。项目道路工程对11处敏感点的具体影响如下：

执行2类标准区域的敏感点在拟建道路营运近期（2018年）、营运中期（2025年）、营运远期（2033年）昼夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，执行4a类标准区域的敏感点在拟建道路营运近期（2018年）、营运中期（2025年）、营运远期（2033年）昼夜噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值，无超标现象。

（六）降低交通噪声污染的措施与规划建议

1、合理规划、建筑布局及控制公路两侧用地

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》“第二章、第十一条”的规定：“城市规划部门在确定建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理规定建筑物与交通干道的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求”的精神，对道路两侧土地进行合理规划，严格控制沿线土地的使用功能。

原则上噪声防护距离以内区域，不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。建议合理规划道路两侧土地功能的同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内环境能满足使用功能的要求。根据名山区总体规划可知，项目车行道周边规划主要为商贸和少量商住区域。故评价要求：紧邻道路两侧可以建设商场、餐饮场所等商业性建筑物，尽量减小交通噪声对居民的影响。同时，优化环境敏感建筑布局，尽量将对噪声敏感的功能区布置在远离道路的一侧。

因此，根据噪声预测结果，本环评建议：在距道路中心线两侧20m范围内不宜新建学校、医院、敬老院和居民小区等敏感建筑物。若上述范围内布设声环境敏感点，必须在建设的同时做好降噪措施，并经环境主管部门验收达到相应功能标准后方可投入使用。

2、噪声污染治理措施方案

本项目11处敏感点在营运近期（2018年）、营运中期（2025年）、运营远期（2033年）昼夜间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》中2类或4a类限值要求。因此，环评提出相关管理要求如下：道路建成并运营后，加强交通管制，避免因交通拥堵而造成噪声超标，加强车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路，禁止超速行驶。

## 5.4水环境影响评价

### 5.4.1施工期地表水环境影响分析

#### 5.4.1.1项目施工废水对地表水环境的影响分析

本项目施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

（1）生活污水及对策措施

施工人员的生活污水主要含有有机污染物、氨氮、SS等。施工高峰期间施工人员及工地管理人员共80人，按50L/人·d计算，用水量为4m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量为3.2m3/d。本项目不设供施工人员生活食宿的施工营地，项目施工生活污水可利用租用的当地住房已有处理设施进行处理。

因此，施工期生活污水不会对当地环境产生明显影响。

（2）工程施工废水及对策措施

工程施工废水包括施工机械冷却水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等废水，以及上述场所施工机械冲洗将产生含油废水，冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定，但是如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响，这部分废水有一定的泥沙，若直接排入水体，会使水环境中SS、PH、含油量升高，对水体造成不利影响。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时形成地表径流污染受纳水体水质和土壤。

由于工程施工期生产废水产生点较为分散，难以集中处理，环评建议在各施工场地修建临时沉淀池，临时沉淀池10~20m3不等，设备冲洗点应修建隔油池，设备冲洗水经隔油后进入临时沉淀池，对施工废水进行隔油沉淀处理，不外排，沉淀污泥定期清淘后运往建筑垃圾处置场进行填埋处置。施工废水经过12小时以上沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/l以下，可循环使用，如用作道路、设备冲洗、混凝土养护、环境绿化、防尘增湿等，禁止施工废水直接排入地表水体。施工用水应在指定地点取水，保持车辆清洁，不将油污或沙石带入地表水体。

在采取本评价建议的污染防治措施后，可有效地减轻施工废水对地表水环境的影响。

#### 5.4.1.2项目施工方式对地表水环境的影响分析

本项目新修河堤紧挨名山河和槐溪河，河堤施工对水质的影响主要集中在河堤开挖等水下部分的施工，河堤开挖产生的泥浆将会影响地表水水质。同时，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被暴雨冲刷后产生的油污若进入地表水体将造成一定程度的污染。环评要求：施工区场内布置沉淀池应布置于远离河道的位置，同时做好防雨和防水措施，避免沉淀池废水和堆料场砂土等进入河道。河堤基坑挖掘、取土、取砂石料过程中应对条件适宜段采取截水、拦水措施，减少基坑泥沙外溢，致使水体浑浊。另外合理安排河堤工程施工期，尽可能选择平、枯水期进行水下部分施工，利用名山河、槐溪河低水位施工，减少泥沙入河及因此而造成的水土流失；减少泥浆排放量，作好挡护措施，禁止向河道倾倒建渣，以防止加重污染、堵塞河道；施工场地应加强管理，尽量保持场地平整，土石方堆放坡面应平整，避免土石方进入水体。

本项目桥梁建设有涉水桥墩设置，故整个桥梁桥墩施工过程中存在涉水工程。涉水桥桩施工会对该处水体造成一定程度的影响，特别是对水体底部的扰动和钻渣的遗洒，使局部水体的悬浮物浓度大大增加，但是由于水体流动较湍急，这种扰动的恢复较快，SS随水体流向，在水体的自净作用下将逐渐消失，不会改变周围150m以外水体的水质。评价建议，降雨天尽量避免桥墩桩基施工，以降低雨水冲刷造成地表水悬浮物增加。另外，本项目主桥上部结构采取预制混凝土构件吊装方式安装，故本项目主桥上部结构施工对水环境基本不产生污染影响。引桥上部结构采取预制混凝土构件，因而其施工对水体基本没有影响。

由以上分析可见，在采取上述一系列防护措施的基础上，项目施工期涉水工程施工对沿线水体的影响较小。

#### 5.4.1.3项目施工材料运输堆放对地表水环境的影响分析

项目的建筑材料的运输等均会引起扬尘，这些尘埃会随风飘落到区域水体中，会对水体产生一定的影响，因此大风天气运输材料时应加蓬覆盖，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。

本项目涉及临河施工，施工材料如沥青、油漆等化学品的堆放点应远离地表水体，堆放需设置围堰，并应备有临时遮挡的帆布，防止有害物体泄露冲刷进入水体造成水环境污染；施工结束后及时清运所有废弃物，特别是化学物品、沥青等，不得就地倾倒或堆放，应及时收集回用。因此，在施工中应根据不同的建筑材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减小其对水环境的影响。

#### 5.4.1.4项目施工对地表水的饮用水源、水生生物的影响分析

本项目涉及的主要河流为名山河以及槐溪河，主要水体功能为灌溉、泄洪。项目上游0.5km，下游8.5km范围内无集中式地表水饮用水源取水口。在本项目施工区域的水域评价范围内无珍稀水生生物分布（见附件）。项目河堤、桥梁施工将对水体进行扰动，造成一定悬浮物产生，对浮游生物和鱼类具有一定影响，但由于采取分段施工，不会造成水体断流，且施工影响是暂时的，随着施工结束而消失。因此，本项目施工对区域饮用水源无影响，对涉及的桥梁、河堤建设河段水生生物影响较小。

因此，在采取相应的环保措施后，施工期生产、生活废水不会对水环境产生明显影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。

### 5.4.2运营期对地表水环境影响分析

本项目运营期地表水影响主要源于道路工程、桥梁工程和应急避难场所。其具体影响分析如下：

5.4.2.1道路工程（含桥梁工程）

项目拟建道路营运期污水主要来自于降水、路面冲洗产生的路面径流。道路营运后，路面雨水径流作为主要的污染物对水环境的影响主要表现在汽车尾气排放物、轮胎摩擦微粒、路面扬尘和滴油等随路面雨水流入名山河水体，对水体造成污染。路面径流污染物的浓度取决于降雨量和降雨时间、交通量及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等多种因素，随机性强, 偶然性大，所以雨水径流污染物浓度很难得出一般规律和统一的测算方法供采用。根据国内研究资料和评价资料统计，路面径流对水体的污染多发生在降雨初期，随着降雨时间延长，径流中污染物含量降低，对水体的污染也随之减少，不会对水体产生显著的影响。

工程建成后，路面为不透水的沥青混凝土硬质路面，非事故状态下，路面径流污水基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经雨水管道口排入名山河，造成石油类和COD的污染影响，应通过交通管理措施，避免类似事故发生。

据实地调查，项目所在区域雨污水主干管网尚不完善，且为合流制，项目建成后道路工程雨污水管道的建设能够进一步完善区域排水收集设施，新建污水管网收集废水能够进入名山区城市污水处理厂集中处理，故项目营运期拟建道路的雨污水能得到有效的收集处理，对区域地表水环境影响较小。

5.4.2.2应急避难场所

本项目应急避难场所设有厕所，在营运期将产生少量的生活污水，约0.2m3/d。受灾期间，避难人群大量进入避难场所，将会产生大量生活污水。此区间应加大公厕管理工作，避免避难场所出现脏乱差现象，产生的生活污水可排入名山区城市生活污水处理厂处理后达标排放，不外排。

因此，在落实以上营运期各项水污染防治的措施后，项目营运期间不会对周边地表水产生不利影响。

### 5.4.3地下水环境影响分析

本项目不向地下水体排污，开挖深度有限，开挖涂层不会直接侵入区域地下水含水层，且项目区属于泥岩夹砂岩地层，透水性较差，即项目区包气带具有较好的阻水性质，因此管沟开挖不会直接扰动区域地下水体；虽然避难广场下部停车场基坑开挖施工降水可能会在短期内改变区域地下水流场，但随着基坑后期衬砌和防水处理的完成，该项影响也随之消除并可得到恢复，项目实施不会长期改变区域地下水位或地下水流场，项目施工及营运也不会诱发其他不良水文地质问题。

同时，本项目敷设的污水管网，运送污水仅为市民生活污水，水质简单，且管道敷设过程中预先垫铺了粘性土等防渗层，污水管道运行中发生生活污水泄露污染的可能性很小。

综上所述，故本项目施工及运营期对区域地下水环境不会产生影响。

但施工中还是要加强施工机械管理，防止跑、冒、滴、漏油污直接入渗地下。

因此，在落实以上措施后，项目施工期和营运期间不会对周边地下水环境产生不利影响。

## 5.5大气环境影响评价

### 5.5.1施工期大气环境影响分析

#### 5.5.1.1施工扬尘

1、污染源分析

施工期施工车辆产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布为：小于5μm的占8%，5～30μm的占24%，大于30μm的占68%。因此，正在施工的道路极易起尘，但扬尘与灰土拌和产生的粉尘相比，其危害较小，且其影响周期也较短，可采用洒水措施来降低扬尘污染。

施工期间开挖土石方、填土是扬尘产生的主要工程行为。

筑路过程中灰土拌合会产生许多粉尘，按拌合方式可分为路拌和站拌两种工艺，路拌是在施工现场拌合，站拌指集中拌合后，由车辆将成品运至施工路段。相比之下，站拌影响量较大，面也较广，污染范围可达下风向150m；而路拌污染量小面窄，但受污染的路线长。因此，施工期应根据实际情况选择合适的灰土拌合方式，以减少TSP污染。

2、扬尘污染控制措施

（1）风速四级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，减少扬尘污染；

（2）及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏。

（3）工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地等，除及时进行清理外，应进行绿化或恢复为耕地，种植农作物。

（4）根据实际情况合理选择灰土拌合方式，洒水降低扬尘污染。

（5）开挖、钻孔和拆迁过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（6）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

（7）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（8）运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（9）对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（10）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

#### 5.5.1.2施工废气

本项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。

#### 5.5.1.3沥青烟

本项目拟建道路的路面施工阶段，沥青烟气主要出现在沥青裂变熬炼、搅拌和路面铺设过程中，其中以沥青熬炼过程中沥青烟气排放量最大。沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、酚和3.4-苯并芘。沥青烟气污染影响范围为下风向100m。本项目所需的沥青均在当地购买商品沥青，不设沥青拌和站。环评要求，须采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。因此沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度，对周围环境影响较小。

施工过程全面督查建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

综上所述，本项目施工期不会对周边大气环境造成明显不利影响，不会造成该区域的环境空气质量发生改变，对周边的大气环境保护目标影响较小。

### 5.5.2运营期大气环境影响分析

本项目营运期大气污染物主要来自道路工程和应急避难场所。

#### 5.5.2.1道路工程

本项目为道路为沥青路面，建成运营后，道路扬尘污染较小，因此，只要加强管理，保持路面清洁，道路扬尘对区域大气环境质量影响不大。但在项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOX、和PM10。污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物NO2的影响也增长，据同类公路类比预测，在本项目远期最大交通量的情况下，距道路中心线20m处NO2、PM10日均浓度预测值可满足《环境空气质量标准》二级标准值要求。

项目道路工程运营期减缓空气污染的对策措施建议如下：

1、加强绿化措施，有针对性地优化绿化树种、绿化结构和层次，提高绿化防治效果，减少气态污染物对周围环境的影响。

2、加强交通管理，规定车速范围，减少事故发生。

3、定时洒水，清扫，减少扬尘。

4、限制车速，严格按照本工程设定的速度执行。

5.、严禁运输危险物品车辆通行。

#### 5.5.2.2应急避难场所

本项目避难场所处设有停车场，运营期将产生部分汽车尾气，尾气主要有CO、NOX、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物。汽车在驶入停泊和驶出离场的过程中产生的尾气经过扩散稀释，属于无组织排放，尾气排放量和汽车出入频次和数量有关。应急避难场所所在地地势开阔，地下停车场的设有排风排烟设备，机动车尾气易于扩散，加之应急避难广场的大面积绿化，故汽车尾气对环境影响相对较小。

因此，项目营运期不会对周边空气环境质量产生明显影响。

## 5.6固体废弃物污染影响评价

### 5.6.1施工期固体废弃物影响分析

项目施工期固体废弃物主要是施工区的垃圾，包括废弃的建材、包装材料、生活垃圾等，其主要成分为废塑料、砂土、菜叶、菜梗、玻璃等，这些固体废物往往存在于堆场、施工工场等构筑物附近。

固体废弃物若堆放、处置不当，将直接破坏农作物、植被，妨碍农业生产，堆置过久覆盖灰尘后遇风还将产生扬尘对附近居民造成影响；沿途堆置垃圾还会引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，导致当地传染病发病率的提高和易于传播，垃圾带来的恶臭气味影响居民的生活，影响景观环境。本项目涉及临河施工，故评价要求：项目施工期固体废弃物不得堆放于项目涉及水体周边，更不能丢弃入河。因此，在项目施工期间，应通过加强施工管理及施工结束后的及时清运、处置可以减少和防止这类影响。

同时，施工期固体废弃物的转运方式不当亦将对周边环境造成不良影响，环评要求：施工建筑垃圾在转运时必须在车辆出装渣场时对车辆加盖防尘网，防止沿途洒落和扬尘，并对车辆进行冲洗；车辆到达卸渣场后，必须倾倒完全；施工单位应联合交通、环保等部门认真研究弃土弃渣的运输路线，避免经过集中居民区等环境敏感点；转运应尽量在夜间进行。

在采取以上措施之后，施工期固废对周围环境影响较小。

### 5.6.2运营期固体废弃物影响分析

#### 5.6.2.1道路工程（含桥梁工程）

营运期固体废物主要来自管理人员生活垃圾及养护工作人员生活垃圾，沿项目呈点状分布，相对于施工期来说对环境的影响较小；由于营运期固体废物发生在距道路较近的区域，与人的生活密切相关，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。在项目营运期，应做好生活垃圾的收集、堆放和清运工作，防止随意堆置或丢弃，影响环境卫生。项目道路工程运营期产生的固体废弃物由环卫部门统一清运后送至当地垃圾处理场处置。

#### 5.6.2.2应急避难场所

应急避难场所在运营期产生的固废主要是生活垃圾，来自应急避难场所内布置的垃圾桶和场地内，如果不及时清除打扫，将会污染公共环境，影响周围居民生活质量。受灾期间，避难人群大量进入避难场所，垃圾产生量增多。

处置措施：当地环卫工人定期清理垃圾桶，打扫应急避难场所，垃圾交由当地环卫部门统一处置。

#### 5.6.2.3河堤

河堤营运期固体废物主要是区域内产生的少量垃圾，存放于区域内沿河堤设置的垃圾桶内，定期由环卫部门统一清运后送至当地垃圾处理场处置。

采取以上措施后，项目运营期的固体废物能得到妥善处置，不会对环境造成污染影响。

## 5.7环境正效益影响分析

本项目包括道路工程、河堤工程、桥涵工程和应急避难场所建设，项目各工程的实施有利于名山区的发展，有利于区域整体经济的发展，改善了周边居民的生活配套设施质量，为居民生活质量的提升起到了促进的作用。本项目民生路延伸线北侧约60m处有名山文庙，为全国重点文物保护单位，项目不在其保护区范围内，也不在其建设控制地带范围内，项目建设对其无影响。工程设计在满足设计标准经济合理的基础上，设计线形与地形配合协调，曲线与直线处理适当，道路线位走向明确，驾驶员视野开阔。同时区域绿化、美化形成的区域路景将会与周围风光相呼应，这将减弱项目建设占用绿地带来的景观破坏，并形成新的有动感的区域城市景观，使这一地区更富有朝气。综上所述，项目在实施建设时可能对环境造成一定影响，但项目建成后对环境有一定的正效益。

名山区城市污水处理厂，位于城区东南面槐树村二组的名山河下游河畔，现状处理规模为500m3/d，采用“组合式氧化沟”工艺，目前污水处理厂正在实施二期工程，新增处理规模1.0万m3/d，二期工程采用“改良型A2/O”工艺，二期工程预计2016年完工投入运行，届时污水处理厂总处理规模将达到1.5万500m3/d，出水水质达到一级A标。项目拟建污水管网收集污水可以得到有效处理，达标排放。项目区域生活污水经拟建管网收集后，对区域地表水污染物的减少排放起到了积极作用，体现了环境正效益。

因此，本项目环境正效益较好。

## 5.8环境风险影响评价

本项目建成后环境风险主要源于道路工程。道路工程主要承担城镇交通的功能，道路营运期间环境风险主要表现为化肥、农药等有害物质运输过程中的突发性逸漏，一旦出现此类事故，将在较短时间内造成一定面积的恶性污染，对当地环境造成一定危害。

### 5.8.1环境风险因子识别

根据区域规划中的道路规划对本项目拟建道路的定位，本项目道路分别属于城市次干路、支路，主要为项目片区内出行提供服务，为居民在市域范围内出行提供服务且在发生自然灾害时作为应急避难通道，其“通行”功能优于“通达”功能，且能满足公共汽车交通线路行驶的要求，道路车辆主要以小轿车、公交车为主。项目道路、桥梁无运输危险化学品功能，不需设置应急水池。

因此项目营运期可能产生的环境风险主要为车辆发生事故时，引起油类物质泄漏，在雨水等冲刷作用下，油类物质流入雨水管网，最终流入名山河，对其造成污染，对当地居民和周围环境形成危害，致使在很短时间内造成一定范围的恶性环境风险事故。

### 5.8.2环境风险防范措施

道路建成通车后，道路管理部门对从事危险品运输的车辆及人员，应严格执行《公路危险货物运输规划》规定。从建设、上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，要加强管理，预防和减少运输事故的发生和控制突发事故事态的扩大。

（1）由于项目所在区域的水体是本项目的重要环境保护目标，为确保水体免遭危险品运输事故导致的污染，对临河而建的道路应加强栏杆、防撞墩等结构的强度设计，避免车辆翻入河内，对水体造成污染。

（2）设置绿化隔离带，一来可美化沿线环境，二来可成为本项目与名山河之间的隔离屏障，在一定程度上降低发生水环境风险事故的概率；

（3）加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。

（4）制定相关规章，严格限制装载有危险化学品的车辆驶入本项目道路。

（5）雾、雪天气车辆限速行驶。

（6）使用可变情报板随时警示容易诱发交通事故的恶劣天气或危险路况，提前采取限制行车速度或封闭局部路段等积极、主动的风险防范措施。

### 5.8.3应急措施及预案

建设单位（雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局）应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。应急反应计划制定大概包括以下有关方面：

（1）建立突发性事故反应体系

为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。

指挥中心：由道路建设单位牵头，包括各环保部门、水利务局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动110报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。

咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果做出评价，提出配备防污设备、器材的种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作做出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。

监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作污染分析，并提交分析报告。

善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。

（2）建立监视和报告制度

一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。

（3）培训和演习

制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性应事故应急手册》，人手一册，便于查阅。

### 5.8.4环境风险评价结论

项目拟建道路在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低。另外，本项目道路无运输危险化学品功能，营运期间禁止装载有危险化学品的车辆驶入，避免了危险化学品可能对道路造成的风险事故。综上所述，从环境风险角度分析，本项目实施可行。

6.0 水土保持

为控制和减少工程建设造成的水土流失，保障工程建设和营运的安全，保护水土资源和改善生态环境，根据国家相关法律法规以及水行政主管部门的有关要求，在全面收集资料和野外调查的基础上，针对工程建设过程中的水土流失特点和防护要求，提出与工程相应的水土保持方案。

## 6.1水土流失

### 6.1.1水土流失现状

根据“关于划分国家级水土流失重点防治区的公告”（水利部公告，2006年第2号）和《四川省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），区域水土流失容许值为500t/(km2·a)，本工程水土流失防治执行II级标准。

根据对区域水土流失现状调查，在区域遥感资料基础上，结合对工程区水土流失现状的分析，区域水土流失类型以水力侵蚀为主。在工程区，因占地类型（是否涉及耕地、林地、住宅用地）和水域及水利设施用地等，受人为活动影响程度不同，其平均侵蚀模数有所差别。名山县水土流失面积为55682km2，占幅员面积的23.34%，平均封侵蚀模数3755 t/(km2·a)，年均流失土壤219.41万吨。侵蚀形式以面蚀为主，局部有沟蚀、重力侵蚀分布。

### 6.1.2水土流失危害

工程区水土流失的危害集中表现在对传统农业生态系统的破坏以及森林植被的破坏，造成农业内部结构的失调和森林植被的砍伐，破坏了生态平衡，致使生态环境恶化，诱发和加剧了各种自然灾害，给项目区的经济发展带来了不良影响，给人民生活带来了诸多不便，水土流失成为制约区内各业发展的主要障碍之一。主要表现在以下几个方面：

（1）水土流失会带走大量的有机质和土壤营养物，导致土层变薄，质地变粗，土壤中的氮、磷、钾、有机质含量降低，土地生产力下降或丧失。

（2）水土流失损坏土壤团粒结构，降低了涵养水源、保持水分的能力，造成水土流失区极易出现旱灾。

（3）生态环境恶化，影响社会经济发展长期的水土流失，导致区域生态环境逐渐恶化，植被覆盖率降低，森林面积减少，土壤营养元素流失，土质恶化，耕地面积减少，自然灾害频繁，严重制约了农村经济的发展和人民生活水平的提高。

（4）造成地下水减少。

## 6.2 水土流失预测

### 6.2.1 水土流失预测时段和范围

工程建设期产生水土流失的主要原因是建设时造成的地面扰动、植被破坏、土石开挖回填和临时弃土。因此，世界银行贷款芦山地震灾后重建和减灾项目名山子项目水土流失预测范围为由于工程建设活动而可能造成水土流失及其危害的区域，即项目建设区，共计13.41hm2。

根据各项工程水土流失分布、施工特点和对土地的扰动强度，将项目区划分为道路工程区、河堤景观工程区、避难场所工程区。

世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目为建设类项目，根据对工程建设与水土流失影响因素的相关性分析，水土流失主要发生在工程建设期。根据工程设计方案，本工程施工工期从2017年1月～2017年12月，建设工期为12个月。水土流失预测时段可划分为施工准备期、施工期和自然恢复期，由于本工程施工准备期较短，本方案考虑将施工准备期纳入施工期一并进行预测。由于建设期各施工单元扰动地表的施工时间不尽相同，其产生水土流失的时段也不同，本方案水土流失预测将根据主体工程各单项工程的施工进度安排，分项目、分时段结合产生水土流失的季节以最不利的时段合理选定各预测工程单元的预测时段。

本工程水土流失预测时段包括施工期（包括准备期）和自然恢复期。本项目属一次

性建设项目，因工程建设带来的地面扰动、弃渣等产生的新增水土流失主要集中在建设期。在各单项工程完工后，大规模的施工活动停止，各施工场地地表已采取了有效的水土流失防治措施，水土保持措施（临时措施、植物措施）与主体工程同时实施并完工，但考虑到植物措施效果发挥有一定滞后性，工程投入运行后，自然恢复期内还会有少量水土流失，因此，本工程水土流失预测段延至自然恢复期，即工程投入使用第一年。根据前面对工程建设期各建筑物施工活动与新增水土流失的相关性分析，本项目水土流失预测范围为项目建设区，涉及面积13.41hm²。具体各区预测时段见表6.2-1所示。

表6.2-1预测单元和预测时段汇总表

|  | 预测分区 | 预测时段（a） |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 道路工程区 | 1 |
|  | 河堤景观工程 | 1 |

续表6.2-1预测单元和预测时段汇总表

|  | 预测分区 | 预测时段（a） |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 避难场所工程区 | 1 |
|  | 合计 | 3 |
| 自然恢复期 | 道路工程区 | 1 |
|  | 河堤景观工程区 | 1 |
|  | 避难场所工程区 | 1 |
|  | 合计 | 3 |

注：1、主体工程区建设期结束后被建构筑物占压路面，基本不再产生水土流失，考虑到绿化措施发挥水保作用的滞后性，因此自然恢复期仅对主体工程区内绿化区进行水土流失预测，预测时段1年。

2、各区管道位于地下，面积不重复记列，但进行水土流失预测。

- 6.2.2 水土流失预测内容和方法

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求，结合本项目建设特点，确定本方案水土流失预测内容、方法。详见表6.2-2。

表6.2-2  项目区水土流失预测内容及方法

| 预测项目 |  | 预测内容 | 预测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动、破坏 原地表面积 |  | 项目建设项目区占地扰动、破坏原地表、地类及其面积 | 查阅设计资料、图纸和实地查勘确定 |
| 损坏水土保 持设施面积 |  | 扰动破坏原地表面积中具有水土保持功能的旱地、园地、林地等的面积 | 根据扰动破坏面积预测，将具有水土保持功能的旱地、园地、林地等划入水保设施 |
| 土石方量预测 |  | 项目建设开挖、填筑占用土地类型及面积 | 查阅开发建设项目技术资料及现场实测，了解其开挖回填量等 |
| 新增水土流失量 | 水土流失背景值 | 在无工程兴建时，项目区原地貌的水土流失侵蚀模数及水土流失 | 现场调查、资料分析等 |
|  | 项目施工水土流失 | 预测项目区不同设施占地或施工可能产生的水土流失量 | 首先根据现场调查等确定侵蚀模数，再进一步估算流失量 |
|  | 新增水土流失量 | 水土流失预测年限内项目水土流失增量 | 项目建设期、恢复期预测范围内水土流失量与无工程建设时水土流失量之差 |
| 可能造成水土流失危害分析 |  | 分析预测水土流失对土地资源的破坏和影响、对工程建设及周边生态环境的影响等 | 现场调查、资料分析等 |

### 6.2.3 扰动原地貌、损坏土地和植被的面积

项目建设扰动原地表面积13.41hm²，占地类型主要为国有建设用地、耕地和林地，工程建设扰动范围位于名山区境内。工程扰动地表面积详见表6.2-3。

表6.2-3  项目扰动土地面积表

| 分区 | 扰动原地表面积及类型（hm2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国有建设用地 | 耕地 | 林地 | 其他 | 小计 |
| 道路工程 |  | 6.71 | 0.9 |  | 7.61 |
| 河堤工程 |  | 1.79 | 1.44 |  | 3.23 |
| 应急避难场所工程 | 1.84 |  |  | 0.73 | 2.57 |
| 合 计 | 1.84 | 8.50 | 2.34 | 0.73 | 13.41 |

### 6.2.4弃渣量分析

根据现场调查，本项目损坏水土保持设施面积为13.41hm2。根据水土保持法律法规及规范要求，通过对工程建设征占地扰动面积的统计及水土流失预测，根据现场调查，项目损坏水土保持设施面积为13.41hm2。本项目设期挖方总量为256100m3，填方总量为113400m3，借方42700m3（来自周围合法砂场），弃方185400m3，弃方最终运至名山区五里口弃土场集中堆放，满足水土保持要求。

### 6.2.5损坏水土保持功能数量

根据项目占用土地情况，经过现场踏勘和资料分析，项目建设不会损坏水土保持专项设施。

表6.2-4  工程损坏水保设施面积统计表

| 项目 | 占地类型 |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 林地 | 国有建设用地 | 其他 |  |
| 损坏水保设施面积 | 8.50 | 2.34 | 1.84 | 0.73 | 13.41 |

### 6.2.6新增水土流失预测

在预测时段中，本工程建设区水土流失总量为1500.55t，其中新增水土流失量1399t。项目在施工建设期各预测分区的水土流失量和新增水土流失量详见表6.2-5所示。

表6.2-5  工程建设水土流失量计算表

| 预测时期 | 分区 | 扰动面积(ha) | 背景侵蚀模数（t/km²•a） | 扰动后侵蚀模数（t/km²•a） | 预测时段（a) | 背景流失量(t) | 扰动后流失量(t) | 新增水土流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 道路工程区 | 7.61 | 611 | 9900 | 1 | 46.49 | 753.39 | 706.90 |
|  | 河堤景观工程区 | 3.23 | 652 | 14500 | 1 | 21.05 | 468.35 | 447.30 |
|  | 避难所工程 | 2.57 | 238 | 9200 | 1 | 6.12 | 236.44 | 230.32 |
|  | 小计 | 13.40 |  |  |  | 73.66 | 1458.18 | 1384.52 |

续表6.2-5  工程建设水土流失量计算表

| 预测时期 | 分区 | 扰动面积(ha) | 背景侵蚀模数（t/km²•a） | 扰动后侵蚀模数（t/km²•a） | 预测时段（a) | 背景流失量(t) | 扰动后流失量(t) | 新增水土流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然恢复期 | 道路工程区 | 1.19 | 611 | 1300 | 1 | 7.27 | 15.47 | 8.2 |
|  | 河堤景观工程区 | 2.81 | 652 | 750 | 1 | 18.32 | 21.08 | 2.76 |
|  | 避难所工程 | 0.97 | 238 | 600 | 1 | 2.3 | 5.82 | 3.52 |
|  | 小计 | 4.97 |  |  |  | 27.89 | 42.37 | 14.48 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 101.55 | 1500.55 | 1399 |

### 6.2.7工程建设水土流失影响分析

1、路基工程建设过程中，将扰动和破坏原地貌，破坏工程区地表植被，使项目区草覆盖率降低，造成沿线土地退化，影响沿线生态环境。路基开挖回填形成的开挖及回填裸露坡面，在降雨作用下，将加剧建设区水土流失，对道路沿线的耕地及林地造成影响。

2、河堤工程施工基础开挖以及开挖料临时堆放，如防护不当或降雨条件下，可能造成较为严重的水土流失，这些泥沙将进入下游河道，增加下游河流的泥沙含量。

3、施工临时设施在场地使用过程中，如不采取水土保持措施，控制人员及施工车辆活动范围，可能对地表造成大面积扰动，破坏地表结皮层，对占地区周边区域造成影响，水土流失量将成倍增加。

### 6.2.8水土流失预测综合评价

本工程可能扰动原地表面积13.41hm2，损坏水土保持功能面积13.41hm2。可能造成水土流失总量为1500.55t，其中新增水土流失量1399t。

工程建设新增水土流失量主要集中在道路工程区和河堤工程区。从以上分析可以得出，道路工程区和河堤工程区为本工程水土流失主要场地。道路、河堤工程主体施工中进行土石开挖活动，对地表局部扰动相对较大，占地面积大，因此预测水土流失量较大。施工期是水土流失的主要来源，为水土流失防治和监测的重点时段。施工时应注意避开雨季施工，同时加强施工过程中的水土保持防护措施实施和后续水土保持监测工作。

## 6.3水土流失防治方案

### 6.3.1方案编制原则和目标

1、编制原则

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/T50433-2008）及其它相关文件及规范，在分析项目区水土流失现状及工程对水土流失影响的基础上，结合项目区环境特点，制订科学、经济、安全、可行的水土保持方案。在方案编制中贯彻如下原则：

（1）“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁治理”的原则：合理确定工程水土流失防治责任范围，进行全面防治，最大限度地恢复植被，有效控制新增水土流失。

（2）“三同时”的原则：坚持“水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”原则，结合项目区水土流失特点和施工时序，做到施工影响一片、防治一片。

（3）因害设防的原则：坚持因地制宜，因害设防，技术可靠，经济合理，防治效果有效可行的原则。遵循全面治理和重点治理相结合、防治与监督相结合的设计思路，合理布置各项防治措施，建立结构合理、功能齐全、效果显著的水土保持综合防治体系。

（4）预防措施先行，最小扰动原则：首先需优化工程布局和规模，优选建设时序，合理安排工期，强化管理、监理和监督，做好施工期水土流失的预防和控制工作。尽量减少破坏地表植被面积，进一步优化土石方平衡方案，提高土、砂、石料利用率，将弃渣量减少到最低程度。同时本项目在施工中必须保证最小扰动原则，尽可能的不破坏原生植被，维持生态的相对稳定性。

（5）坚持预防为主，综合防治的原则：工程建设与水土流失防治并重，边建设边防治，以防治保建设，采取必要的永久及临时防护措施，因地制宜，避免“边施工边破坏”的现象发生。同时，紧密结合项目区水土流失现状和工程水土流失特点，科学评价和预测项目区水土流失与水土保持状况和发展趋势，按照治理措施与预防监督措施相结合、永久性措施与临时性措施相结合、工程措施和植物措施相结合的原则、合理布设水土保持措施，形成有效的水土流失综合防治体系，对项目区水土流失进行综合治理。

（6）经济合理的原则：根据项目区特点，提出的工程措施、植物措施要具有可操作性，尽量选择当地乡土树草种，既达到防止水土流失的目的，又可减少水土保持投资。

2、防治目标

根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB 50433-2008)中有关规定，本工程水土流失防治总体目标为：预防和治理防治责任范围内的水土流失，通过水土保持措施的实施促进工程安全运行与工程区水土保持功能的改善。具体为：

(1) 对工程建设过程中受开挖、填筑、占压等活动影响而降低或丧失水土保持功能的土地，及时采取有效的工程措施、植物措施与临时措施恢复或改善其水土保持功能，控制和减少新增水土流失，并着力改善原生水土流失状况，保护生态环境。

(2) 由于本项目在施工过程中将产生部分临时堆土，须根据施工期间实际情况及时对弃土采用临时措施防护，有效防治弃土流失。

(3) 对工程征用土地，按照占地类型、性质等，在工程建设中或完工后具备复耕与绿化条件的，及时采取土地整治、栽植行道树等措施，恢复区内景观和生态环境，有效防治新增水土流失。

(4) 水土保持措施实施后，能够充分发挥其功能。通过综合治理，使防治责任范围内的水土流失减轻，土壤侵蚀模数达到国家标准要求，区内水土流失控制在轻度或微度以下。

(5) 全面分析工程兴建对水土流失的影响并制定相应的防治措施方案，为建设单位有效履行水土保持职责，同时也为水行政主管部门的监督管理提供科学依据。

本项目属建设类项目，位于名山区城东乡和蒙阳镇，根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知(办水保[2013]188号)，项目所在地名山区不在水利部划分的国家级水土流失重点预防保护区和重点治理区内，同时由于本项目位于名山区城区规划发展范围内，结合《开发建设项目水土保持技术规范》和《开发建设项目水土流失防治标准》要求及相关法律、法规，本工程水土流失防治标准执行建设类项目水土流失一级防治标准。项目区域多年平均降水量为1250mm，工程区域现状土壤侵蚀强度以微度为主。按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）中表6.0.1-1，并根据项目区环境现状按6.0.4、6.0.5、6.0.6节中对水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标进行修正；施工建设期的扰动土地整治率、水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率根据主体工程施工进度、同类工程水土保持方案实施进度、临时措施和永久措施相结合的程度，以最大限度控制水土流失为目标，确定本工程水土流失防治目标详见表6.3-1。

表6.3-1  水土流失防治目标汇总表

| 项目 | 时段 | 扰动土地整治率(%) | 水土流失总治理度(%) | 土壤流失控制比 | 拦渣率(%) | 林草植被恢复率(%) | 林草覆盖率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 施工期 | * | * | 0.7 | 95 | * | * |
|  | 试运行期 | 95 | 95 | 0.8 | 95 | 97 | 25 |
| 修正后值 | 修正值 | / | +2 | +0.2 | / | +2 | +2 |
|  | 施工期 | 85 | 85 | 1 | 95 | / | / |
|  | 试运行期 | 95 | 97 | 1 | 95 | 99 | 27 |
| 方案设计水平年目标值 |  | 95 | 97 | 1 | 95 | 99 | 27 |

### 6.3.2防治责任范围

本工程扰动土地面积为13.41hm²。依照“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则与《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)的规定，结合本工程建设及运行可能影响的水土流失范围，初步确定本工程水土流失防治责任范围总面积为13.41hm2，其中项目建设区13.41hm2，直接影响区不计面积。

根据相关技术规范、标准规定，结合工程布局、建设、开挖扰动特点和可能造成的水土流失危害等因素，本方案将水土流失防治分区划为道路工程区、河堤工程区、应急避难场所工程区3个防治分区。

### 6.3.3水土保持防治措施体系和总体布局

6.3.3.1水土保持防治措施体系

根据水土流失预测结果，结合项目区水土流失防治分区及主体工程已有水土保持功能工程的分析评价，确定工程水土流失防治措施体系由预防保护措施和综合治理措施两大部分组成。其中，综合治理措施包括植物措施和临时措施两类措施。

1、预防保护措施

主体工程施工类别多，工程开挖、转运土石方量大，水土流失主要集中在施工期间。因此，必须采取有效的预防保护措施，合理安排施工时序，规范施工，具体措施如下：

（1）优化设计

主体工程设计应采取行之有效的水土流失预防和治理措施，减少土石方开挖量，尽量做到土石方挖填平衡，禁止弃土、石渣乱堆乱放。

（2）规范施工

①优化施工工艺，在施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边拦挡和排水。

②合理设计施工时序，缩短施工周期，减少疏松地面裸露时间，尽量避开雨季施工。

③严格施工工序，坚持“预防优先，先拦后弃”的原则，有效控制水土流失。

（3）加强宣传

采取多种方式对施工单位进行宣传，使工程建设者增强水土保护意识，牢固树立珍惜土地、保护生态的理念。加强水土保持技术培训，使施工单位在施工过程中能够采取简便易行的临时措施来防治水土流失。

（4）严格管理

①严格施工范围，尽可能减少施工扰动。施工器材集中存放在料场，严禁乱堆乱放。

②及时组织开展水土保持监理、监测工作，水土保持监理尽量与主体工程监理相结合，切实加强水土保持各项措施的落实，并对施工中不利于水土保持的行为进行管理。

2、综合治理措施

项目区水土流失主要为水力侵蚀。治理主要采取植物措施和临时措施，增加地面覆盖，提高土壤抗侵蚀的能力，达到控制侵蚀、保护生态环境和施工项目安全的目的。

6.3.3.2水土保持措施总体布局

本工程的水土流失防治体系总体布局详见表6.3-2，水土保持防治体系图详见图6.3-1。

表 6.3-2  水土流失防治措施体系及总体布局表

| 分区 | 措施类型 | 水土保持措施 | 投资属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路工程区 | 工程措施 | 路基浆砌石排水沟 | 主体已有 |
|  |  | 路基土质排水沟 | 主体已有 |
|  |  | 表土剥离 | 方案新增 |
|  |  | 表土回铺 | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 边坡植草护坡绿化 | 主体已有 |
|  |  | 路旁行道树绿化 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 路基边坡、表土临时苫盖 | 方案新增 |
|  |  | 表土堆场临时土袋挡墙 | 方案新增 |
|  |  | 土质排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 土质沉沙凼 | 方案新增 |
| 河堤工程区 | 工程措施 | 雨水管 | 主体已有 |
|  |  | 表土回铺 | 主体已有 |
|  |  | 表土剥离 | 方案新增 |
|  |  | 土地整治 | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 乔灌草景观绿化 | 主体已有 |
|  |  | 生态袋植草护坡 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 堆土临时拦挡、覆盖 | 方案新增 |
|  |  | 土质排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 土质沉沙凼 | 方案新增 |
| 应急避难场所工程区 | 工程措施 | 混凝土雨水管 | 主体已有 |
|  |  | 表土回铺 | 主体已有 |
|  |  | 表土剥离 | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 乔灌草景观绿化 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 堆土临时拦挡、覆盖 | 方案新增 |
|  | 临时措施 | 土质排水沟 | 方案新增 |
|  |  | 土质沉沙凼 | 方案新增 |

## 6.4 水土保持措施

### 6.4.1主体工程中具有水土保持功能的措施

对主体工程涉及以防治水土流失、改善项目区生态环境为主要目的的措施纳入本方案设计的水土保持防护措施体系，同时核列投资。主体工程中纳入水土保持方案中的工程主要有绿化工程，主体已列投资756.30万元，详见表6.4-1。

表6.4-1  主体工程设计中具有水土保持功能措施统计表

| 分区 | 水保措施 | 单位 | 数量 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程区 | 路基浆砌石排水沟 | m | 575 | 12.65 |
|  | 混凝土雨水管 | m | 2069 | 195.36 |
|  | 边坡植草护坡绿化 | m2 | 6904 | 26.59 |
|  | 路旁行道树绿化 | 株 | 348 | 40.63 |
| 河堤工程区 | PVC排水管 | m | 5131 | 7.69 |
|  | 表土回铺 | m3 | 11500 | 38.51 |
|  | 生态袋植草护坡 | m2 | 9320 | 132.64 |
|  | 栽植乔灌木 | 株 | 1691 | 50.02 |
|  | 植草绿化 | m2 | 19170 | 59.77 |
| 应急避难场所工程区 | 混凝土雨水管 | m | 950 | 66.7 |
|  | 表土回铺 | m3 | 3650 | 12.78 |
|  | 栽植乔木 | 株 | 366 | 14.71 |
|  | 种植灌木 | m2 | 1892 | 47.3 |
|  | 植草绿化 | m2 | 11746 | 50.95 |
| 合计 |  |  |  | 756.30 |

### 6.4.2新增水保措施

本方案新增投资191.40万元。新增水土保持投资中，工程措施投资60.16万元，临时措施投资40.26万元，独立费用55.01万元，基本预备费9.39万元，水土保持补偿费26.82万元。新增水土保持措施工程量见表6.4-2。

表6.4-2  新增水土保持措施工程量统计表

| 分区 | 措施类型 | 水土保持措施 | 投资属性 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 | m3 | 10900 |
|  | 临时措施 | 路基边坡、表土临时苫盖 | 方案新增 | m2 | 14052 |
|  |  | 表土堆场临时土袋挡墙 | 方案新增 | m3 | 396 |
|  |  | 土质排水沟 | 方案新增 | m | 2384 |
|  |  | 土质沉沙凼 | 方案新增 | 座 | 6 |
| 河堤工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 | m3 | 4200 |
|  |  | 土地整治 | 方案新增 | hm2 | 2.81 |
|  | 临时措施 | 堆土临时土袋挡墙 | 方案新增 | m3 | 246 |
|  |  | 堆土临时覆盖 | 方案新增 | m2 | 3150 |
|  |  | 土质排水沟 | 方案新增 | m | 1530 |
|  |  | 土质沉沙凼 | 方案新增 | 座 | 4 |
| 应急避难场所工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 | m3 | 3650 |
|  | 临时措施 | 堆土临时土袋挡墙 | 方案新增 | m3 | 229 |
|  |  | 堆土临时覆盖 | 方案新增 | m2 | 2738 |
|  |  | 土质排水沟 | 方案新增 | m | 638 |
|  |  | 土质沉沙凼 | 方案新增 | 座 | 3 |

## 6.5方案实施条件及进度安排

### 6.5.1施工条件

(1)交通条件

水土保持工程基本位于各主体工程施工区内，交通条件与主体工程基本一致，能满足水保工程施工要求。

(2)施工辅助设施

水土保持工程作为各主体工程的一部分，施工场地布置与主体工程施工一致。由于水土保持措施布置在整个工程区内，其工程措施量相对主体工程而言较小，可依据和利用主体工程施工条件，主体设计中已有的各项水土保持工程措施以合同形式列入主体工程施工任务，工程措施和生物措施由专业队伍分标段完成。

(3)施工材料

施工用电、水泥、汽油及柴油的供应与各主体工程施工一致，工程所需的砂砾石料和块石料可由主体工程就地解决；同时可利用主体工程的部分临时设施。

可见，本水保方案措施的施工条件满足工程要求。

### 6.5.2施工方法

（1）工程措施

本工程比较单一，工程完工后工程区大部分都被硬化，基本无裸露地表；排水利用城市专项规划的排水管网。因此主体工程本身兼具很好的水土保持功能，本方案不需要新增水土保持工程措施。

（2）植物措施

植物措施在具备条件后尽快实施，在造林前秋、冬季进行穴状整地、施基肥，促进生土熟化，从而获得较高的造林成活率和初期生长量，整地时应严格按照设计规格进行，清理地表杂物，改善立地条件和土壤理化性质，保证土壤的墒情，于翌年春夏季或秋季播种、起苗、栽植。幼林抚育自林木栽植后至第3年，每年进行1次，主要是补植、浇水、施肥、松土、除草、修剪整形等。

（3）施工临时工程

土石方挖填：因水保工程土石方开挖量不大，一般采用人工开挖、回填挑运，就近堆放，一部分堆放于外侧用于回填，其余部分直接用于场区其他部位回填利用。临时排水沟、沉沙凼：人工开挖沟槽，沟边坡及沟底人工夯实。

### 6.5.3进度安排原则

（1）按照“三同时”原则，坚持预防为主，及时防治；

（2）坚持“边施工、边防护”的原则，结合主体工程施工进度、施工时序，及时控制施工过程中的水土流失；

（3）工程开挖料堆放坚持“先挡后弃”的原则；

（4）临时占用区在用完后拆除临时设施并清理迹地；

（5）植物措施在具备条件后尽快实施。

### 6.5.4 施工进度安排

水土保持方案的实施与主体工程施工同期进行，纳入工程施工招标文件。各承包方在建设主体工程的同时完成水土保持措施。水土保持工程的进度是建立在主体工程施工进度的基础上的，本项目主体工程计划于2017年1月开工建设，2017年12月完成全部工程，投入使用。工程中各项水土保持措施的进度安排：先实施工程措施，植物措施可考虑稍后安排。在主体工程结束时，基本完成水土保持工程措施的工程量；竣工时，完成剩余水土保持措施的工程量。

## 6.6水土保持工程投资估算及效益分析

（1）投资估算

本工程水土保持工程总投资为756.30万元，其中新增水土保持投资为191.40万元，主体工程设计中计列水土保持措施投资564.89万元。新增水土保持投资中，工程措施投资60.16万元，临时措施投资40.26万元，独立费用55.01万元，基本预备费9.39万元，水土保持补偿费26.82万元。

（2）效益分析

按本方案的措施设计进行有效治理后，扰动土地整治率可达到95%；水土流失总治理度可达到97%；土壤流失控制比可达到1；拦渣率95%；林草植被恢复率99%；林草覆盖率27%。整个施工区实施水保措施后，防治指标实现值均达到方案设定的防治目标值。由于项目区硬化面积大（特别是道路工程区），导致可绿化的区域较小，因此林草覆盖率未达到方案目标，但硬化地面水土保持效果好，所以不影响水土流失防治。

## 6.7水土保持工程总体结论与建议

项目区内地质构造相对稳定，无滑坡、泥石流等不良地质现象，工程地质条件好。建设区内无专项水土保持设施，没有水土保持制约因素。施工组织和工艺设计较为合理，场地平整、基础施工等土建工程施工工艺基本符合规范要求。建设区水土流失防治措施体系较为完善，主体工程部分工程具有水土保持功能，可在一定程度上防治新增水土流失。本方案所采取的各项措施能有效地减少因工程建设造成的水土流失。从水土保持角度认为该工程项目可行。

为确保本水土保持方案的落实，提出如下建议：

建设单位应充分重视水土保持工作，在下阶段结合主体工程设计工作的进一步深化和合理优化工程施工进度安排，认真落实水行政主管部门批复的水土保持方案设计内容，及时完善细化相关的水土保持措施设计，从而确保水土保持措施得到较好的落实，力争将工程产生的水土流失的可能性和危害降到最低限度。

7.0公众参与

公众参与是建设项目环境影响评价工作的重要组成部分，是项目建设单位、评价单位与人民群众之间的一种双向交流。通过公众参与，可以了解公众关心的环境问题，以便有关部门制定出切实可行的环境保护措施，确保项目实现良好的社会经济效益。

本项目实施后，不仅可改善当地交通、景观生态环境，增加区域内的人流、物流和信息流，促进名山区经济快速发展，而且对项目群众的生产、生活、出行、交往等各方面均会产生不同程度的积极影响。工程建设单位及评价单位本着“以人为本，构建和谐社会”的原则，在项目设计及评价过程中，按照《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求，在项目周边的居民区采取相关部门走访、网上公示、发放调查表等多种方式，听取项目相关部门及项目区居民对本工程建设的意见和建议，特别是项目环境保护的意义和建议。

7.1公众参与目的

1、促使公众了解项目建设的目的、规模、建设地点等基本情况，以及项目建设过程中和建成后可能产生的环境影响及本项目拟采取的对策和措施，以便取得公众的充分理解、支持和合作。公众对本项目建设具有知情权，同时也可以自由发表看法和意见；

2、通过征询当地群众的亲身体验和直观感受，有助分析该地区环境污染特征和各环境要素的现状质量水平，提高环境影响评价的客观程度，保护公众的切身利益；

3、公众对环境影响评价所涉及到的自然环境、社会经济、生产生活要素等资源较为熟悉，通过公众参与，可使本评价提出的各项环保措施更加有效可行；

4、在充分发挥项目经济效益的同时，通过公众参与，可使项目建设实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。

7.2公众参与调查实施

### 7.2.1调查范围及对象

本项目公众参与调查的范围是项目直接影响区，即项目施工所在的城东乡建设区域及蒙阳镇建设区域。调查对象包括项目区域受影响的居民与本项目有关的企事业单位人员等。

### 7.2.2 调查内容

本次公众参与调查的内容主要包括：

1、您是否满意本地基础设施现状情况；

2、您是否支持本项目建设；

3、本项目对当地经济建设的影响。；

4、本地区目前主要环境问题；

5、您认为本项目对当地环境的主要影响；

6、您认为本项目对当地环境的影响程度；

7、您建议本项目采取何种措施以减轻环境影响。

本项目公众意见调查表见附件。

### 7.2.3调查方法

本项目采用相关部门走访、网上公示、发放调查表等多种方式相结合的调查方法。在发放公众意见调查表时，调查组人员首先向被调查的对象详细介绍拟建项目的基本情况，包括工程规模、路线走向以及对当地可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人自愿填写公众意见调查表或口述意见由调查人记录，同时注明被调查者的家庭住址、性别、年龄、文化程度等内容，对象是周围企事业单位时需要加盖单位工章和法人签字。最后由环评单位对收集的公众参与调查表进行整理、分析和汇总。

同时为增大公众调查力度，在本次公众参与过程中，我们还将做其他一些工作，如：在项目所在地进行现场公示；召集周围群众，针对本次项目做现场座谈会。

### 7.2.4 调查实施情况

（1）网络公示情况

在环评报告书编制过程中，根据《环境影响评价公众参与管理暂行办法》，于2015年11月16日~2015年11月27日共十个工作日在名山区人民政府网站上进行了本次环评的首次公示，告知公众我单位承担了本项目的环评工作，网站公示截图见图8.2-1。于2015年12月23日~2016年1月6日共十个工作日在名山区人民政府网站上进行了本项目进行了第二次网上公示，网站公示截图见图8.2-2。并于第二次公示后对项目建设周边居民及企事业单位进行了公众参与调查，分别走访了相关部门及当地居民，在进行了项目基本情况介绍后，认真听取了相关被调查人员的意见和看法，并填写了调查表，本次评价对当地居民发放调查表100份，实际回收98份，对当地企业及政府单位发放调查表10份，实际回收10份。回收合格率为90.0%。

图7.2-1  第一次公示情况

图7.2-2  第二次公示情况

（2）现场公示

本工程所覆盖的地区，距离道路较近的居民区、村庄等，挑选人口活动频繁的场所张贴《世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目环境影响评价现场公示》。公告内容包含项目概况、环境影响、拟采取对策措施，以及评价单位的联系方式等信息。通过张贴公告，有利于公众及时了解本工程。

（3）公众参与座谈会

本次环评过程中还召集了较近的居民举行了公众参与座谈会。在座谈会中，评价单位及建设单位首先就本项目工程概况进行了介绍，就该工程建设的必要性以及给当地经济发展、交通便利带来的有利影响和工程在建设期和运营期带来的水土流失、景观影响、生态破坏、噪声、污水环境污染等不利影响以及拟采用的环境保护措施进行了说明，然后公众就一些自身关心的问题和疑问提问，环评调查组进行解释。通过座谈会，评价单位和与会公众代表之间进行了充分有效的交流，互相交换了意见。在被调查的群众中，所有被调查群众均认为本项目的实施及其重要，交通环境亟待改善；在项目实施可能造成的影响方面，部分人认为工程实施期间可能会对其生活环境造成影响；部分人认为工程实施期间可能对周边环境造成影响；在对项目实施后带来的社会效应调查方面，几乎所有的人认为工程建成后，将极大的改善他们目前的出行条件及周边环境；同时本项目的建设对区域经济有良好的促进和带动作用。

图7.2-3  群众座谈会照片

7.3 调查结果统计分析

### 7.3.1 调查对象组成

本次评价对当地居民发放调查表100份，实际回收98份，对当地企业及政府单位发放调查表10份，实际回收10份。公众参与人员构成情况见表7.3-1，具体公众参与调查者名单见附件。

表7.3-1  公众参与人员构成分析

| 项目 | 类别 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 66 | 67.3 |
|  | 女 | 32 | 32.7 |
| 年龄 | 50岁以上 | 42 | 42.9 |
|  | 50岁以下 | 56 | 57.1 |
| 文化程度 | 小学及以下 | 4 | 4.1 |
|  | 初中 | 43 | 43.8 |
|  | 高中及以上 | 51 | 52.1 |
| 职业 | 农民 | 33 | 33.7 |
|  | 群众 | 29 | 29.6 |
|  | 工人 | 15 | 15.3 |
|  | 个体 | 2 | 2.0 |
|  | 政府人员 | 19 | 19.4 |

从表中可以看出，本项目公众参与人员中，男性比例占67.3%，女性占32.7%；文化程度95.9%在小学文化以上，从事职业分布较为均匀。公众参与人员结构符合当地实际社会和经济环境情况，调查结果具有一定的代表性和典型性，可真实反映项目区广大民众的意愿。

7.3.2 公众参与调查结果及分析

本次公众参与调查表发放100份，有效回收93份，占总数的93%。根据区域公众意见调查表，汇总公众参与调查的结果见表7.3-2。

表7.3-2  公众意见随机统计结果统计

| 序号 | 咨询意见 | 相关咨询意见的统计（%） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |
| 1 | 您是否满意本地基础设施现状情况；①满意；②不满意； | 82.65 | 17.35 | \ | \ | \ |  |
| 2 | 您是否支持本项目建设；①支持；②不支持； | 100 | \ | \ | \ | \ |  |
| 3 | 本项目对当地经济建设的影响为：①有利；②无影响；③不利； | 95.92 | 4.08 | \ | \ | \ |  |
| 4 | 本地区目前主要环境问题：①噪声污染；②大气污染；③水污染；④生态破坏；⑤无； | 20.95 | 8.57 | 36.19 | 3.81 | 30.48 | 多选 |
| 5 | 您认为本项目对当地环境的主要影响：①噪声污染；②大气污染；③水污染；④生态破坏；⑤交通通行； | 25 | 3.7 | 17.59 | 2.78 | 50.93 | 多选 |
| 6 | 您认为本项目对当地环境的影响程度：①影响较大；②有影响但可接受；③无影响；④不知道； | 4.09 | 35.71 | 58.16 | 2.04 | \ | 多选 |
| 7 | 您建议本项目采取何种措施以减轻环境影响；①合理布局；②加强施工管理；③加强环保措施； | 66.99 | 22.33 | 10.68 | \ | \ | 多选 |

根据公众随机调查统计结果，得到如下汇总意见和建议：

（1）对当地基础设施现状的认识和满意程度

在被调查对象中有17.35%的人认为当地基础设施状况较差，82.65%的被调查者认为基础设施较方便，改善当地基础设施条件仍是民众一大夙愿。

（2）对项目建设是否支持

通过调查，100%的受访人员支持本项目的建设，无被调查人员表示不支持。由此可见，本项目建设在当地可获得绝对的支持。

（3）拟建项目对当地环境的影响

有95.92%的公众认为项目建设对当地经济建设有利，4.08%的公众认为项目建设对当地经济建设无影响。上述调查结果表明绝大多数居民认为项目建设对当地经济发展有促进作用。

（4）公众对项目拟建区域环境质量现状的认识

有20.95%的公众认为项目拟建区域目前存在的主要环境问题是噪声扰民，36.19%的公众认为是水污染问题，8.57%的公众认为主要环境问题是大气污染，3.81%的公众认为主要问题是生态问题，另有30.48%的公众认为目前环境质量良好。上述调查结果说明项目区目前主要环境问题是水污染。

（5）拟建项目对当地环境的影响

本次公众参与调查，有25%的公众认为拟建项目对当地环境的主要影响是噪声扰民，3.7%的公众认为是大气污染，2.78%的公众认为是生态破坏问题，17.59%的公众认为项目建设将对水体环境造成影响，50.93%的公众认为在项目建设期将对交通造成影响。

（6）拟建项目对当地环境的影响程度

本次公众参与调查，有4.09%的公众认为拟建项目对当地环境的影响较大，35.71%的公众认为是对当地环境有影响但可以接受，58.16%的公众认为对环境无影响，2.04%的公众不清楚项目建设对当地环境有无影响，上述调查结果表明绝大多数居民认为项目建设对当地当地环境基本无影响或影响在可接受的范围内。

（7）公众对环保措施的建议和意见

有66.99%的公众认为应该合理布局，有22.33%的公众认为应该加强施工期管理，有10.68%的公众认为采取环保措施可以减轻项目建设带来的负面环境影响，由此可见公众希望在项目建设时合理布置，减少对环境的影响。

针对上述问题，在项目设计、实施过程中，应采取有效的噪声、扬尘防治措施，积极控制噪声、大气污染，同时做好征地安置工作，并采取有效的措施避免区域交通正常通行阻碍。

### 7.3.3 网上公示调查结果

本项目于2015年11月16日~2015年11月27日共十个工作日在名山区人民政府网站上进行了本次环评的首次公示，截至2015年11月27日，无反馈意见。于2015年12月23日~2016年1月6日共十个工作日在名山区人民政府网站上进行了本项目进行了第二次网上公示，截至2016年1月6日，无反馈意见。

### 7.3.4 公众意见的采纳及处理

本次公众参与调查范围广，调查对象基本覆盖了项目主要影响居民点、政府机构等，人群代表性强，方法规范，公众参与调查表回收率较高。对于公众提出的意见，本项目环评小组及时跟业主进行了汇报和沟通，通过与业主、设计部门、建设单位及当地政府的协商。 同时本项目环评小组及时对受访群众和单位的意见及要求进行了分类汇总，对反应比较强烈的问题进行了深入分析，提出环境保护的原则和初步方案，并及时反馈给建设单位。建设单位针对这些问题和环评单位的建议提出了处理意见：

（1）重视项目建设带来的环境影响问题，根据环境影响报告书提出的各项环境保护措施，做好项目建设的各项环境保护工作。

（2）在下阶段设计中将与地方文物部门密切配合，做好项目沿线既有文物和可能出现文物的保护工作。

（3）施工单位在签订合同时要签订文明施工合同，在与现有道路交叉路段施工时，防止出现交通堵塞、割断现象；同时应加强对施工队伍的监督和管理，避免出现施工质量问题。在临河道路段施工时先挖好边沟，必要时修筑挡墙，保证施工泥浆及开挖土石方、废水不进入水体，以免影响水质，并在施工场地设置围栏和警示标牌。

（4）项目建设部门应该认真听取沿线受影响群众的意见，尽量少占耕地并减少对农业的破坏。

项目公众参与调查有效的征集了区域居民的意见，并反馈了相当一部分重要的信息，本次公众调查做到了公正、公开、公平。能够合理有效的反映区域受影响群众对于本项目的看法和意见。

# 8.0环境保护措施及其技术经济论证

- 8.1设计阶段的环境保护措施

### 8.1.1工程方案设计

本项目工程方案设计方面重点考虑道路工程、管网工程、河堤工程等线性工程的方案合理性，避免了占用耕地及尽量少的占用破坏植被。因此，项目线性工程选线除符合市政规划外应遵循下述原则：

（1）充分利用有利地形，尽量减少对植被的破坏，采取必要工程措施达到少占土地。

（2）尽量做到路基土石方平衡，同时作好外借土方的取土方案，保护好环境，减少水土流失。

（3）适当兼顾地方经济发展，有利于群众的生产和生活，合理选择路网接口的交叉形式。

（4）根据地形合理采用平纵面技术指标，避免大填大挖，沿线交通标志、服务区的设置确保本项目道路、桥梁等设施自身的安全。

总体而言，项目拟建工程多位于城区，受地形条件限制，可选择的走廊比较少，选线时充分考虑了项目所在区域地形、地质条件、环境保护、拆迁、占地、文物及矿产、施工条件等因素，主要结合城市的区域规划进行考虑，做到与区域规划相协调。

### 8.1.2减缓对社会环境影响的措施

#### 8.1.2.1拆迁和安置工作

本项目的道路建设将影响蒙阳镇德福村1户，箭竹村1户，紫霞村12户，城东乡平桥村13户，共27户居民、118人的居民房屋拆迁，拆迁各类房屋面积3140.16平方米，拆迁同时还影响该村的一些地面附属物及基础设施。项目不涉及企业、学校及商业店铺等其他形式的拆迁。

#### 8.1.2.2文物保护

经现场调查，项目施工区域布设时对重要的文物资源均给予了避让。根据《中华人民共和国文物法》第三章第十八条有关规定，在进行大型基本建设项目的时候，建设单位要事先会同省、自治区、直辖市文化行政管理部门在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行文物的调查或者勘探工作。本次评价初步判定项目建设区域无文物保护单位。另外根据地方文物保护部门的意见和建议，在下一阶段确定施工具体位置时应会同当地文物部门对拟建项目区域文物资源进行详细调查，以保证项目建设不对其产生影响。

#### 8.1.2.3减少交通阻隔的考虑

为解决项目建设造成的“分割”问题，设计单位应与项目区域政府和群众充分协商和筛选，在合理定点、选线的基础上，结合工程选线要求确定合理的施工形式和通道设置位置。在设计时应充分考虑地方政府和区域居民生产、生活及交往的需要，设置必要的互通、通道和小桥等构造物。

根据工程设计，拟建项目区域需设置通道，考虑下阶段施工方案局部调整情况，应在满足设计需求的同时，最大限度的减少项目建设对区域居民的阻隔影响，在居民往来频繁路段设置必要通道等设施，方便当地居民的生产、生活需要。因此对周围居民无明显交通不便的影响。

### 8.1.2水土保持设计

依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、水利部、国家计委、国家环保总局《开发建设项目水土保持方案管理办法》、水利电力部《水土保持技术规范》(GB50433-2008)的有关规范，必须对项目建设造成的水土流失进行保护。水土流失治理原则和目标应符合国家水土保持、环境保护的总体要求，水土保持设施应与项目设计、施工、验收同步。项目建设单位承担因项目建设造成的水土流失的治理费用。

项目设计和施工单位应认真执行相关的水土保持设计措施和落实水保部门批复的要求，做好本工程水土保持工作。

- 8.2施工期防治污染和减缓影响的措施

施工活动对项目区域的环境将产生不同程度的影响。建设单位在项目施工期有责任保护环境和减缓对环境影响。建设单位在招标文件的编制过程中应将环境影响缓解措施写入招标文件并纳入工程承包合同在施工过程中实施，以督促施工人员在施工过程中对施工地点和临近区域采取切实有效的环保措施以保护环境并保障当地居民和施工人员的安全。承包商在投标文件中也应包含环境保护措施的落实及实施计划。

### 8.2.1减少社会环境影响的措施

（1）减少社会干扰影响的措施

1）在施工区域附近布设宣传专栏进行宣传，设立告示牌，使项目附近居民进一步了解项目建设的重要意义，向受影响群众宣传有关建设征地、拆迁安置政策等，使广大人民群众更加支持项目建设，增加对项目建设带来的暂时干扰的理解和体谅。

施工现场的入口设置广告牌，写明工程承包商、施工监理单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系，并得到解决。

2）加强与当地交通管理部门的合作，对施工物资运输应进行合理的规划，同当地政府进行协调以避免现有道路的交通堵塞。共同制定合理的运输方案和运输路线，尽量减少从村庄附近经过，以减少施工车辆对村民的干扰和污染影响。确保项目施工行为不破坏项目区域的公众服务设施；工程承包商都将装备临时供电、通讯、供水以及其它装置；在进行市政管道线路连接前应做好协商工作。

（2）文物保护工作

根据《中华人民共和国文物法》第三章第十八条有关规定，在进行大型基本建设项目的时候，建设单位要事先会同省、自治区、直辖市文化行政管理部门在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行文物的调查或者勘探工作。本次评价初步判定项目区域无珍贵文物。另外根据地方文物保护部门的意见和建议，在下一阶段确定施工具体位置时应会同当地文物部门对拟建项目区域文物资源进行详细调查，以保证项目建设不对其产生影响。

（3）施工临时占地保护和恢复

应严格控制施工期临时占地范围，严禁随意扩大。项目应尽可能降低对区域植被的占用，特别是景观工程区，现有植被区域的有效保护可为景观工程的实施提供较好的施工基础。因此，应按本报告提出的生态保护措施对地表植被进行保护。

施工结束后，对施工工场、临时堆土场要及时整平，项目施工工场及临时堆土场设置于景观工场区，故临时工程建设时应尽可能减少植被占用或更好的做到迹地恢复，以满足后期景观工程建设的需求。

### 8.2.2减少环境空气污染影响的措施

#### 8.2.2.1道路工程（含桥梁工程）

本项目道路工程施工过程中土石方开挖及运输车辆进出产生的扬尘将对项目区域环境空气质量造成一定影响。故根据工程相应的特点环评提出措施如下：

（1）施工时，应根据天气和施工情况定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，每个施工标段应配备至少1辆洒水车(购置或租用)；

（2）施工散料运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式，减少扬尘对大气的污染，物料堆放时加盖蓬布；施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

（3）选用密封式并配有消烟除尘装置的灰土拌和设备，能满足达标排放清洁生产的环保要求。施工结束后应进行灰土施工工场的清场工作。

（4）临时堆场表土堆存后应加强遮盖，避免强风天气造成扬尘污染。

#### 8.2.2.2河堤工程、应急避难场所工程

根据工程施工特点，评价提出的具体减缓环境空气污染影响的措施如下：

（1）项目施工设置的施工材料堆场、表土临时堆应远离居民区或其它人口密集处，设置在距下风向居民区200m以外较为空旷的位置，减少物料扬尘和有害气体对居民的污染影响。

（2）工程区域运输车辆进出需减速慢行，并对施工场地定期洒水、降尘。

（3）风速四级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染；

（4）为施工人员发放防灰尘口罩，减少粉尘对施工人员身体健康的损害。

（5）施工期的扬尘防治措施必须符合城市环境管理要求，施工期环境保护措施应按要求落实。

### 8.2.3水环境污染防治

#### 8.2.3.1地表水环境污染防治

拟新建的道路、桥梁及河堤涉及的主要水体有名山河和槐溪河，且主要工程均为临河建设，进行施工时，应作好水污染防治措施，包括施工工场的设置、生活污水和施工废水处理等，以免地表水水质受到污染。

1、道路工程（含桥梁工程）

（1）管理措施

加强施工管理和工程监理工作；严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体。施工材料如沥青、油料、化学品备有临时遮挡的帆布；采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞现有水体渠道。

（2）施工期生活污水处理措施

道路工程施工场地对水环境的主要影响是生活污水排放，对水体的影响程度与施工人员数量有关，本项目未设置施工营地，施工生活污水依托周边租用的已建民房进行处理。

（3）混凝土拌和废水处置

施工期混凝土拌和将产生少量含SS的废水，如果直接排放将会影响受纳水体水质。评价要求：施工现场采取临时沉淀池处理，沉淀后回用，严禁外排。

（4）桥梁工程环境保护措施

本项目人行桥采用预应力空心板梁，涉水工程采用围堰施工工艺，除了在进行围堰时对河床有扰动外，施工工序均在围堰内进行，基本能保证施工过程和水体隔离开，加之涉及的名山河水体功能为泄洪、灌溉，因此项目施工对河道水体水质影响较小，且这种影响是暂时的，随着涉水工程水中施工结束而消失，不会改变河流水体功能。为保护桥梁工程涉及水体的水环境质量，应尽量选择在贫水期施工，以避免污染水质；同时尽量采用循环钻孔灌注桩施工方式，使泥浆循环使用，减少泥浆排放量。施工完毕后的泥浆经自然沉淀后覆土填埋处理，挖出的弃渣运至指定的弃渣场堆放。为避免和减小桩基施工现场地面径流形成的悬浮物污染，在桩基施工现场修筑截水沟，将施工产生的SS污水引至临时沉淀池沉淀后排放。

2、河堤工程、应急避难场所工程

（1）管理措施

本项目包括河堤建设、绿化景观，避难场所建设，需特别注意河堤临近区域的施工管理，避免污染临近水体。具体管理措施包括：开展施工场所水环境保护教育，让施工人员了解水环境保护的重要性；同时加强施工监管，定期加强对施工设备的检查、检测。同时，切实落实临时工程相应水保措施。

（2）施工期生活污水处理措施

项目未设置施工营地，施工生活污水依托周边租用的已建民房进行处理，利用现有环卫设施进行处理。

（3）施工生产废水处置

施工期生产废水主要污染物为SS，如果直接排放将会影响受纳水体水质。评价要求采用沉淀池处理后回用，严禁外排。

（4）河堤施工环境保护措施

本项目河堤工程采用围堰施工工艺，除了在进行围堰时对河床有扰动外，施工工序均在围堰内进行，基本能保证施工过程和水体隔离开，加之涉及的名山河、槐溪河水体功能均为灌溉、泄洪，因此项目施工对河道水体水质影响较小，且这种影响是暂时的，随着河堤工程水中施工结束而消失，不会改变河流水体功能。施工期生产废水主要污染物为SS，如果直接排放将会影响受纳水体水质。评价要求采用沉淀池处理后回用，严禁外排。

#### 8.2.3.2地下水污染防治

本项目建设涉及到土石方开挖工程，工程开挖施工过程中可能会触及至地下水层。故评价要求：项目土石方开挖过程中注意防止施工设备及油料的泄露，直接污染地下水或下渗后污染地下水。

### 8.2.4声环境污染防治

本项目的实施多为高噪声施工，施工设备噪声、动力噪声均将对周边环境造成一定影响。因此，评价要求：项目施工期具体声环境防治措施如下：

（1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）根据本项目的工程特点，相对于运营期来讲，施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间施工干扰居民休息，因此，应禁止高噪声机械夜间(22：00～6：00)施工作业；施工应酌情调整施工时间，避开敏感时段，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。尽量将施工作业安排在周末或假期进行；或采取临时性的降噪措施，如木制隔声板等。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

（3）项目区域内的现有道路将在施工期用于运输施工物资，应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经上述路段附近有居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛。

（4）钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。

（5）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

### 8.2.5固体废弃物污染防治

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，建议施工期在施工场地周围的洼地设立小型的垃圾临时堆放点，在施工工场对生活垃圾进行分类清理，并交由附近的城市环卫部门定期送往城市垃圾处理场进行处置。对垃圾堆放点应加强维护管理，避免垃圾的随意堆放造成四处散落，建筑垃圾临时堆放不得位于河道附近，同时应定期喷洒杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌滋生。

### 8.2.6临时工程防治措施

本项目的临时占地主要有施工工场。经调查，项目施工工场200米范围内无居民和学校等敏感点，通过采取洒水降尘，对运输车辆采用加盖篷布和湿法相结合的方式，不会影响周围环境。工结束后，对施工工场要及时整平，对部分已形成的表层固化层应给予清除并集中处理，送至五里口弃土堆放场。同时对临时工程区域场地进行恢复，以满足后期绿化用地要求。

- 8.3营运期防治污染和减缓影响的措施

### 8.3.1环境空气污染防治措施

本项目运营期对空气产生污染的主要为拟建道路工程，道路工程运营期产生大气污染主要来源于汽车尾气，具体采取的防治措施如下：

（1）执行汽车排放车检制，对汽车排放状况进行抽查，限制尾气排放超标的车辆上路；

（2）加大环境管理力度，道路管理部门设环境管理机构，委托环保部门定期在评价中规定的监测点进行环境空气监测。

### 8.3.2声环境污染的防治措施

#### 8.3.2.1道路工程

（一）合理规划城市布局。原则上噪声防护距离以内区域，不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。建议合理规划道路两侧土地功能的同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内环境能满足使用功能的要求。根据名山县城控制性详细规划可知，平桥片区道路项目周边规划主要为居住区域，且规划有一所学校；民生路延伸线项目周边规划主要为公共绿地。故评价要求：加强交通管制，禁止超速行驶，特别注意平桥片区道路交通管制；合理规划城市布局，紧邻道路两侧可以建设商场、餐饮场所等商业性建筑物，尽量减小交通噪声对居民的影响，如必须在噪声防护距离之内新建居民住宅、学校等敏感点时，应按《中国人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，由建设单位考虑优化建筑布局或对临近道路的前几排住宅采取隔声治理措施，致使室内环境能达到相应的使用功能噪声标准要求。

（二）项目道路区域11处敏感点在营运近期（2018年）、营运中期（2025年）、运营远期（2033年）昼夜间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》中2类、4a类限值要求，无超标现象。因此，环评提出相关管理要求如下：道路建成并运营后，加强交通管制，避免因交通拥堵而造成噪声超标，加强车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路，禁止超速行驶。

#### 8.3.2.2河堤工程、桥梁工程、应急避难场所工程

河堤工程在项目运营期对周边声环境基本无影响。本项目桥梁为人行桥，因此桥梁工程在项目运营期对周边声环境也基本无影响。应急避难场所处设有停车场，营运期噪声为进出车辆噪声机动车进出噪声和地下停车场鼓风机及其配用电动机运行噪声，属低噪声源，采取减震措施、合理布局、对停车场加强管理，禁鸣喇叭、对停车场进出车辆采取限速、禁鸣等管理措施，该类噪声对工程区域的声学环境不会造成明显影响。

### 8.3.3水环境保护措施

项目运营期废水主要来源于拟建道路、桥梁的路面径流和拟建应急避难场所内厕所的生活污水等。河堤工程在运营期内本身不产生水污染物，水环境影响主要表现在雨期对水文情况的改变方面。

道路、桥梁工程项目运营期主要废水来源于工程建成后产生的地表径流。针对该类污染，主要通过加强营运期道路、桥梁的管理，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污物的数量等措施进行防治。

应急避难场所设有固定厕所，在运营期内将产生生活污水。受灾期间，避难人群大量进入避难场所，生活废水产生量增多。厕所生活污水排至既有污水管道，最终由名山区城市污水处理厂处置。

因此，上述措施能够对项目运营期产生的废水进行有效处理，措施合理、可行。

### 8.3.4固体废弃物环境保护措施

项目拟建道路营运期固体废物主要来自来往车辆产生的垃圾和车辆撒落的固废，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。为防止营运期固体废物影响环境，应将其集中收集后运至附近垃圾收集站，不得随意乱扔。

河堤营运期固体废物主要是区域内产生的少量垃圾，存放于区域内沿河堤设置的垃圾桶内，定期由环卫部门统一清运后送至当地垃圾处理场处置。

应急避难广场正常营运期间作为休闲娱乐场所，只产生少量固体废物，主要来自周边居民丢弃的垃圾及避难广场应急指挥中心工作人员产生的生活垃圾，在突发情况下作为应避避难场所使用时，将产生较大量生活垃圾，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。产生的生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门统一处置。

- 8.4环保工程投资估算

### 8.4.1环保一次性投资

拟建项目的各种环境保护措施包括环保设施、设备等，将纳入拟建项目的预算之中，项目工程环保措施投资估算见表8.4-1。经统计，本项目环保投资约为384.09万元，占工程总投资的1.72%（含水保方案新增投资191.4万元）。

表8.4-1  项目工程环保措施投资估算表

| 时间 | 环保项目 | 治理措施 | 数量 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 污水处理 | 施工场地临时沉淀池 | 4处 | 6.0 |  |
|  |  | （隔油）沉淀池 | 4处 | 6.0 |  |
|  | 大气防治 措施 | 蓬布、施工围挡 | / | 15.0 |  |
|  |  | 租用洒水车洒水防尘 | 3辆 | 6.0 |  |
|  | 噪声防治 | 低噪声设备、加强设备维护 | / | 3 |  |
|  |  | 施工围挡（临时声屏障） | / | 8.0 |  |
|  | 固废处理 | 生活垃圾收运及处理 | / | 5.0 |  |
|  | 新增水土保持措施 | 工程措施、植物措施及临时措施等 | / | 191.4 |  |
|  | 环境监测 | 施工期环境监测 | / | 70.53 |  |
| 营 运 期 | 噪声防治 | 设置禁鸣标志及减速装置 | / | 2.0 |  |
|  |  | 预留噪声费用 | / | 8.0 |  |
|  |  | 设备减震、隔声 | 1处 | 3.0 |  |
|  | 废气治理 | 加强车辆管理 |  | / |  |
|  | 固废处理 | 垃圾桶 | 6处 | 4.0 |  |
|  |  | 垃圾收集设施 | 6处 | 6.0 |  |
|  | 环保验收 | 环保工程竣工验收 | / | / |  |
|  | 生态措施 | 绿化 | / | / |  |
|  | 环境监测 | 运营期环境监测 | / | 50.16 |  |
| 总投资 |  |  |  | 384.09 |  |

### 8.4.2环保投资与项目建设总投资的比例

工程建设总投资预计为22624.91万元，其中一次性环保投资384.09万元，占整个项目工程投资的比例为1.72%。

- 9.0环境保护管理与环境监测

## 9.1环境保护管理

### 9.1.1环境保护管理机构

本工程在建设期的环保工作由建设单位建设指挥部执行，营运期由雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局组织。

表9.1-1  环境管理体系及管理程序表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环境保护措施 执行单位 | 环境保护 管理部门 | 环境保护 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 期 | 编写环境影响报告书、环境工程设计 | 环评单位、 设计单位 | 雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局 | 名山区 环保局 |
| 施 工 期 | 实施环保措施、处理突发性环境问题、施工期环保监理 | 工程施工单位 | 建设指挥部 | 雅安市环保局 名山区 环保局 |
| 营 运 期 | 环境监测及管理 | 监测单位 | 雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局 | 四川省 环保厅 名山区 环保局 |

### 9.1.2环保管理体系的主要功能

贯彻执行国家和四川省、名山区的各项环境保护方针、政策、法规；负责监督环境实施计划的编写，负责监督环境影响评价报告书中所提出的各项环保措施的落实情况。组织制定污染事故处置计划，并对事故进行调查处理；组织环境监测计划的实施；负责本部门的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员的环保意识和素质；负责环保设备的使用和维护。

### 9.1.3环保管理计划和环境保护监督计划

本工程实施过程中的环保管理计划见表9.1-2，对于施工中环境影响较大的工点要进行重点管理，其对策措施见表9.1-3，环保监督计划见表9.1-4。

表9.1-2  环保管理计划

| 项目 | 环境影响 | 位置 | 缓解措施 | 责任 | 监督 措施 | 周期 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 工程及生活废水；挖、填方和弃土引起水土流失；施工扬尘、噪声等污染；影响现有道路行车。 | 施工现场； 现有道路。 | 工程施工生产废水利用沉淀池处理后回用，生活污水可利用已有环卫设施进行处理；施工时注意洒水，防治扬尘，限时施工，减少施工噪声对居民的影响。 | 施工 单位 | 与施工单位签订环保的责任合同，指挥部派专人监督 | 整个施工期 | 建设指挥部、地方环保部门 |
| 营运期 | 道路运营后的噪声污染、大气污染及地面径流及固废。 | 拟建道路两侧和应急避难场所、河堤。 | 设置道路限速标识，预留敏感点噪声监测费用；定期由环卫部门对河堤、避难场所垃圾桶进行清理、打扫场地。 | 建设单位 | 环保局和水保部门监督措施的落实 | 整个营运期 | 雅安市环保局 、名山区环保局 |

表9.1-3  主要工点的影响及减缓措施

| 主要 工点 | 预测影响 | 采取的措施 | 存在影响 | 实施单位 | 监督 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 工地 | 地面植被破坏、 水土流失、扬尘、噪声 | 恢复植被、限时施工、路面洒水 | 施工区域扬尘增加 | 承包商 | 建设指挥部 |
| 施工机械 | 含油污水可能对地表水造成影响 | 利用已有的机修点处理系统处理 | 增加地面水含油量 |  |  |
| 排水 设施 | 水土流失 | 加固各种沟渠，减少地表径流的侵蚀，保证排水通畅 |  |  |  |
| 临时用地 | 破坏地表植被，生活污水、垃圾对环境的影响 | 恢复植被，专人负责施工住地的清洁卫生 |  |  |  |
| 土石方 工程 | 水土流失、植被破坏 | 项目红线范围内临时堆放， 迹地恢复 |  |  |  |
| 材料运输 | 扬尘、噪声 | 路面洒水、限时施工 |  |  |  |
| 材料场 | 堆放过程中的扬尘 | 集中对放，设置围护工程，防止扬尘 |  |  |  |

表9.1-4  环境保护监督计划表

| 项目 阶段 | 监督机构 | 监督内容 | 监督目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 雅安市环保局 | 审查报告书 | 保证环评内容全面，专题设置合理，重点突出；保证项目可能产生的重大的环境影响得以反映；保证环保措施有具体可行的实施计划 |
|  | 雅安市环保局 | 审查环保初步设计 | 确保“三同时” |
|  |  | 核查环保投资是否落实 | 确保环保投资得到落实 |
|  | 城市规划、环保部门、土地管理部门 | 项目建设与城市规划的协调性；检查占地、施工工场是否合适；检查施工粉尘、噪声污染、生产、生活污水的处理设施是否合理 | 使环境影响降到最低程度 |
|  | 雅安市环保局 | 检查环保措施是否实施 | 确保“三同时” |
| 营 运 期 | 雅安市环保局 、名山区环保局 | 检查监测计划的实施；检查是否需要采取进一步的环保措施 | 落实监测计划；切实保护环境 |
|  | 地方环保和消防部门 | 加强监督防止突发事故，消除事故隐患，制定紧急事故应急方案，检查道路的事故应急能力 | 消除事故隐患，避免发生恶性环境事件或重大伤亡事故 |

### 9.1.4环保管理中的注意事项

招标阶段：承包商在投标中应有环境保护的内容，中标合同中应有实施环保措施的条款。

建设单位在施工开始后应配备1~2名专职或兼职环保人员，负责施工期环保管理与监督。重点是防治水土流失、施工及生活污水处理排放、施工噪声、扬尘。

营运期间的环保管理由雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局负责实施。

- 9.2环境监测计划

### 9.2.1制定目的和原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结构适时调整环境保护行动计划，为环境措施的实施提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而定，重点是各敏感地区。

### 9.2.2监测机构和监测项目

本项目包含分项工程较多。故评价将针对各工程的施工期及运营期制定监测计划。

### 9.2.2.1施工期监测计划

根据项目拟建项目的特点及项目区域环境特征，特制定本项目的环境监测计划如下：

表9.2-1  施工期环境监测计划

| 项目 名称 | 环境 要素 | 监测地点 | 监测 项目 | 监测频次与周期、采样时间 | 实施 机构 | 管理 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程（含桥梁工程） | 大气环境 | 施工工场及沿线11处敏感点 | SO2、NO2、PM10 | 施工高峰期监测1次，每次监测3天，在施工时间采样。 | 受委托环保监测站 | 名山区环保局 |
|  | 声环境 | 沿线11处敏感点 | LAeq | 施工高峰期2次，每次监测2天，每天昼夜各1次。 |  |  |
|  | 地表水环境 | 拟建项目处名山河断面 | 粪大肠杆菌、pH、氨氮、挥发酚、CODcr、BOD5、石油类、SS | 枯水期、丰水期各1次，每次监测2天，在施工期取样。 |  |  |
| 河堤工程 | 大气环境 | 施工工场及沿线1处敏感点 | SO2、NO2、PM10 | 施工高峰期监测1次，每次监测3天，在施工时间采样。 |  |  |
|  | 声环境 | 沿线1处敏感点 | LAeq | 施工高峰期2次，每次监测2天，每天昼夜各1次。 |  |  |
|  | 地表水环境 | 槐溪河断面（名山河监测断面与道路工程相同，可不需重复监测） | 粪大肠杆菌、pH、氨氮、挥发酚、CODcr、BOD5、石油类、SS | 枯水期、丰水期各1次，每次监测2天，在施工期取样。 |  |  |
| 应急避难场所工程 | 大气环境 | 施工工场及避难场所9处敏感点 | SO2、NO2、PM10、 | 施工高峰期监测1次，每次监测3天，在施工时间采样。 |  |  |
|  | 声环境 | 施工工场及周边9处敏感点 | LAeq | 施工高峰期2次，每次监测2天，每天昼夜各1次。 |  |  |

9.2.2.2运营期监测计划

项目运营期环境监测计划如下：

表9.2-2  营运期环境监测计划

| 项目 名称 | 环境 要素 | 监测地点 | 监测 项目 | 监测频次与周期、 采样时间 | 实施机构 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 | 大气 | 沿线11处敏感点 | NO2 PM10、CO | 每年1次，每次监测3天。 | 受委 托环保监测站 | 名山区环保局 |
|  | 声环境 | 沿线11处敏感点 | LAeq | 每年2次，每次监测2天，每天昼间、夜间各1次。 |  |  |

### 9.2.3环境监测报告制度

每次监测工作结束后，监测单位须提交监测报告，并逐级上报。

### 9.2.4环境监测费用

因为环境监测委托有资质的监测单位进行，所以费用主要由交通费、采样费和分析费以及监测人员工资组成。本项目施工期环境监测费用为70.53万元，营运期每年监测费用为50.16万元。具体内容见表9.2-3、9.2-4。

表9.2-3  施工期环境监测经费估算表

| 时间 | 监测内容 | 工程项目 | 监测次数 | 单次费用（万元） | 经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 期 | 大气 | 道路工程（含桥梁工程） | 11×1×3＝33 | 1.5 | 49.5 |
|  |  | 河堤工程 | 1×1×3＝3 | 1.5 | 4.5 |
|  |  | 应急避难场所工程 | 9×1×3＝27 | 0.5 | 13.5 |
|  | 噪声 | 道路工程 | 11×1×1＝11 | 0.03 | 0.33 |
|  |  | 河堤工程 | 1×1×1＝1 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 应急避难场所工程 | 9×1×1＝9 | 0.03 | 0.27 |
|  | 地表水 | 道路工程 | 1×2×2＝4 | 0.3 | 1.2 |
|  |  | 河堤工程 | 1×2×2＝4 | 0.3 | 1.2 |
| 总计 |  |  |  |  | 70.53 |

表9.2-4  营运期环境监测经费估算表

| 时间 | 监测内容 | 项目 | 监测次数 | 单次费用（万元） | 年经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气质量 | 道路工程 | 11×1×3＝33 | 1.5 | 49.5 |
|  | 噪声 | 道路工程 | 11×2×1＝22 | 0.03 | 0.66 |
| 总计 |  |  |  |  | 50.16 |

## 9.3环境监理计划

### 9.3.1环境监理工作目标

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。

### 9.3.2环境监理应遵循的原则

从事工程建设环境监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理应纳入工程监理的管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。

监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序展开。

### 9.3.3环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域

工作范围：施工现场、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

工作阶段：①施工准备阶段环境监理；②施工阶段环境监理；③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

### 9.3.4环境监理一般程序

（1）编制工程施工期环境监理方案；

（2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

### 9.3.5环境监理具体工作方法

（1）审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；

（2）协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

（3）审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

（4）对施工过程中保护生态、水、气、声环境，减少工程环境影响的措施和环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

（5）系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

（6）及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

（7）负责起草工程环境监理工作计划和总结。

### 9.3.6环境监理工作制度

环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

### 9.3.7环境监理机构

施工期的环境监理由建设单位委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为了保证监理计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签订建设期的环境监理合同。

### 9.3.8环境监理技术要点

施工期的监理计划见表9.3-1。

环境监理单位应收集拟建项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响评价报告书（包括水土保持方案），环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理，施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。

根据项目及施工方法制定施工期环境监理计划。按施工的进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。监理的技术要点是：施工初期主要检查植被、景观的保护措施；中期主要检查施工噪声、施工及生活污水排放、取（弃）土工程行为及其防护情况等；后期检查路域植被恢复情况等。

（一）施工现场的植被保护措施检查

审查好施工企业制定的有关保护措施，并做好现场检查。由于施工过程改变了现场原有的和谐景观，应采取恢复植被及景观美化等方法减少影响。

表9.3-1  施工期环境监理计划

| 监理项目 | 监理点位 | 监理时间、频次 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 红线范围内临时堆放点 施工工场 | 随时抽查 | 具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位 | 名山区环保局 |
| 水环境 | 施工工场 | 随时抽查 |  |  |
| 水土保持 | 红线范围内临时堆放点等 | 随时抽查，重点是5~10月（雨季） |  |  |
| 景观 | 项目实施区域 | 随时抽查 |  |  |
| 环境空气 | 材料堆放场、材料拌合站等 | 随时抽查 |  |  |

（二）施工过程的临时堆土及土石料开采检查

施工过程临时堆土应及时运至红线范围内的临时堆土点，并加强排水及防护措施，否则在干燥气候条件下易产生扬尘，在雨季则易产生水土流失。同时还要监督其清运工具，运输中的粉尘的处置方法是否符合要求。所选择的处置场所必须经环保部门及有关部门批准。

（三）施工过程的水土保持检查

对水土保持情况进行巡视检查。对承建单位报送的拟进场的工程材料、种子、苗木报审表及质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照有关规范采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

（四）污水排放检查

1、水质检查

污染源排放的废水是否达标也是重要检查内容。对所排废水进行目测，观察其表观性状有无异常，发现问题应及时通知施工单位整改。

2、用水工艺和设备检查

首先检查是否采用了禁止使用的污染水环境的工艺和设备；其次检查水资源利用中的不合理因素，督促排污单位改进工艺设备及生产管理，节约用水，减少污水排放；第三要检查有无违反国家技术政策的水污染项目建设情况。

3、检查向水体排放有毒物质的行为。

《中华人民共和国水污染防治法》第27-40条规定了严格禁止向水体排放污染物种类的排污行为，应作为检查的重点内容。

4、废水处理检查

主要查对处理的水量、水质，处理设施的运行管理，处理效果等。2、用水工艺和设备检查

（五）施工噪声检查

1、产生噪声的设备检查

检查产生噪声的设备是否为国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰产品。低噪声风机一般声级在70dB左右。

2、检查产生噪声设备的管理

应监督施工单位加强设备的维护，及时更换磨损部件，降低噪声。产生噪声设备的管理还包括生产时间的合理安排。为减少对环境的影响，路线近距内有居民区的路段，高噪声施工机械运行应尽量避免在中午、夜间等时间。应检查施工单位的噪声监测记录，发现问题应及时通知施工单位整改。

3、交通噪声的检查

发现超过功能标准的要采取措施。可采取的措施有：加强交通管理，加强车辆年审，采取防噪声措施等。

（六）大气污染控制检查

施工扬尘主要有交通扬尘、工地扬尘、堆放场扬尘等。要求施工单位设置防扬尘的设备，如包装堆放，并及时洒水喷淋等。

项目道路工程施工时一般要求在封闭的容器内熔融沥青，并采取消烟措施，要采用规定的方法和设备。

# 10.0环境影响经济损益分析

在本项目环境影响预测评价及减缓措施分析的基础上，本章列出了项目环保设计、施工期环保措施及环境管理、营运期环保工程与措施、营运期管理等主要工作内容的费用估算，并简要分析其效益。

- 10.1 环境影响经济损益分析的目的

社会的生产过程从环境的角度看，就是一个向自然索取资源和向环境排放废物的过程，生产能力的扩大也就意味着索取和排放增加的可能性增大，对环境产生影响的力度可能增强。因此一个建设项目除经济效益外，还应考察环境效益和社会效益。环境经济损益分析的目的，主要是为了考察建设项目投入的环境保护费用的实效性。采用环境经济评价方法，分析项目投入的环境保护费用产生的环境效益和投资的经济效果。

- 10.2 环境经济损益分析的方法

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。环境经济损益分析与工程经济分析不同，除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失，通过对建设项目环境的经济损益分析，综合反映项目开发建设的社会环境效益和环境经济效益。

- 10.3社会效益分析

- 10.3.1建设项目符合名山区总体规划

项目位于名山区县城——包括道路工程、桥涵工程、河堤工程和应急避难场所工程，道路工程、桥涵工程为基础设施建设项目，符合名山区总体规划的发展要求；河堤工程主要为堤防、绿化工程等，符合城市防洪建设和生态环境建设的要求；应急避难场所工程符合完善名山区城市综合防灾减灾规划中建设固定避难场所的目标。

- 10.3.2 社会和经济效益分析

本项目建成后，路网的完善，不仅完善应急疏散体系，完善城区避险功能，提升了名山区防灾减灾能力，而且带来了交通的便利，加强了加强名山区各区域间合理衔接，促进地区经济的紧密联系，为区间运输带来极大的方便。同时项目能够加强名山地区之间的合作和交流，加快一体化发展进程，节约了整个社会的出行时间，节约了交通出行成本，直接提高了名山的经济收益；项目建设能够提供更多的就业机会，能够增加地区人民的收入；项目的建设改善了城市的投资环境，创业环境和生活环境，更能直接改善人民群众生活质量。

本项目名山河和槐溪河河堤工程和区域景观的打造，优化了居民的生活环境，在很大程度上丰富了区域的景观环境，预防了洪水对居民的威胁，并对当地的经济发展起到了有效的促进作用，提升了城市整体竞争力，对促进城市经济发展及产业结构调整具有积极作用。应急避难场所工程既改善了民生、保护和发展了生态，又提高了名山区的防灾能力。

因此，项目建设社会效益明显，项目的兴建，对名山区的经济社会的发展具有明显正面社会影响。

- 10.4环境效益分析

- 10.4.1项目带来的环境损失

由于本项目建设占地为耕地、林地，因此项目带来的环境损失主要表现在占用土地和施工期对生态环境的影响上。

（1）占地及生态损失

项目总占地面积13.41hm2。项目用地红线范围在城市建设规划用地区内部，且不占用基本农田等用地，因此不会给当地农业生产带来影响。

（2）环境空气、声环境、水环境影响损失

工程施工期间和营运期均将造成当地的环境空气和声环境损失。由于本项目占地为规划的城市建设用地，随着规划区城市化进程的推进，其环境功能随之改变，故其环境空气损失较小，声环境和水环境方面将给当地居民带来的损失也甚微。

- 10.4.2 环境负效益

（1）施工期负效益

施工期土方开挖、运输以及施工物料运输、堆存产生的扬尘、施工噪声以及施工废水等会对该区域的声学和大气环境质量产生阶段性的不利影响，必然会造成施工区域生态环境的短暂破坏，但环境污染随施工期的结束而消失。

（2）运营期负效益

本项目建成后，主要为汽车噪声，汽车尾气以及避难场所的生活污水和固废、河堤及桥梁工程的固废对区域环境带来的负影响，经过类比分析，项目运营期汽车尾气可达标排放，汽车噪声加强管理措施后能够达到相关标准要求，废水和固体废物能够得到有效处理，但仍会对区域环境质量造成一定影响。

- 10.4.3 环境正效益

项目的建设在一定程度上对该地区生态环境改善及景观环境的建设起到积极的作用，河堤工程有效治理了河道，改善了区域环境恶劣的现状，有利于良好生态环境的恢复；河堤的景观绿化的实施可有效净化区域空气，对涵养水源也起到了一定程度的促进作用，完善了城市生态系统的构建。

对于项目在施工过程中出现的一定程度的水土流失，运营期的少量的汽车噪声、汽车尾气以及避难场所的污水，固废、桥梁，河堤工程的固废等对本区域环境质量产生影响的情况，需要采取必要的措施来减少这些不利影响。环保措施主要为加强进出车辆管理等。环保措施实施后对环境及周围居民生活影响较小。措施对环境的正效应具体如下：

（1）施工期采取气、水、声环境污染防治措施：保证项目周围居民的正常秩序，减少水土流失和植被破坏。

（2）营运期噪声治理：防止汽车噪声对周围环境的干扰，保护其正常出入秩序。

（3）营运期水环境防治和治理：对避难场所生活污水合理处理，保护地表水，维护其原有功能。

（4）营运期固废治理：保护生态环境，使固废得以合理处置。

（5）环境管理监控：掌握项目周围的环境状况，保持本地区环境质量的稳定，使社会、经济和环境协调持续发展。

本项目的建设给本地区国民经济的发展带来了显而易见的社会效益和经济效益，同时随着工程施工期采取的措施，营运期环境保护措施的落实以及主体生态工程的建设，将使短期内受破坏的生态环境得到最大限度的恢复和改善。

# 11.0环境影响评价结论

## 11.1工程概况

根据《世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目可行性研究报告》可知：世界银行贷款芦山地震灾后恢复与减灾项目名山子项目分为四个部分，包括：

1、道路工程：新建城区道路2467.951m，并配套实施给水工程、排水工程、照明工程、电力通信管线工程，其中①平桥一路：道路全长285.335m，道路等级为城市次干路，设计速度为30km/h，路幅宽度为18m，②平桥二路：道路全长138.033m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h，路幅宽度为18m， ③平桥三路：道路全长162.561m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h，路幅宽度为18m，④平桥五路：道路全长195.216m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h，路幅宽度为18m， ⑤平桥六路：道路全长1111.527m，道路等级为生活性城市支路，设计时速为20km/h，路幅宽度为15m。⑥民生路延伸线：道路全长575.279m，道路等级为城市次干路，设计时速为30km/h，路幅宽度为18m。并配套建设城区给水工程、排水工程、照明工程、电力通信管线工程、绿化景观工程。

2、河堤工程：新建城市防洪堤2349.301m及防洪堤绿化休闲景观带36700 m2。其中新建名山河右岸河堤长812.373m，右岸绿化休闲景观带13000m2，新建槐溪河左岸河堤长746.564m、右岸河堤长790.364m，左右岸休闲绿化景观带合计23700m2。

3、应急避难场所：应急避难场2处，新建III级应急避难场一处，面积7287m2，位于蒙顶山大道北侧；改建II级应急避难场一处（原吴理真广场），面积22000m2。

4、桥涵工程：新建跨名山河人行简支预应力空心板桥一座，桥面全宽（含栏杆）5.5m，桥梁全长46.04m；改造民生路延伸线处既有暗渠。

本项目由雅安市名山区城乡规划建设和住房保障局负责建设，总投资22624.91万元。

## 11.2产业政策及规划符合性

本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中的第一类鼓励类，属于“二、水利中：江河堤防建设及河道、水库治理工程”、“二十二、城市基础设施中：4.城市道路及智能交通体系建设、9.城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”、“三十九、公共安全与应急产品中：43.应急救援基地、公众应急体验基础设施建设”，因而，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家现行的产业政策，符合可持续发展政策。

本项目位于名山区城区，主要包括道路工程、河堤工程、应急避难场所工程、桥涵工程，符合城市生态环境建设的要求；道路及桥梁工程，其道路走向、管线布设走向符合规划要求，符合完善城市基础设施的目标。河堤工程主要对城内名山河、槐溪河进行河堤建设以及河岸绿化工程的实施，符合城市生态环境建设的要求；应急避难场所工程为灾难发生后提供了保障，提高名山区应对自然灾害能力，符合提出地质灾害防治对策的要求。

根据《名山县城控制性详细规划》（2008‐2020）可知：“根据总体规划的要求，本次规划的范围是名山县城未来主要发展区域之一，是体现城市总体空间结构-“一城、一心、一廊、两新区、两组团”的重要功能空间载体，也是充分体现“中国茶城”、建设名山生态宜居山水城市的重点区域，包括旧城区、北部新区、东北部生活新区、西部生活新区等。”本项目为基础设施建设项目，符合名山县城控制性详细规划中对名山区总体规划的发展要求。

## 11.3环境现状

### 11.3.1社会经济现状

经四川省统计局审定，2014年全区地区生产总值（GDP）完成558886万元，按可比价格计算，增长9.1%。其中，第一产业增加值156074万元，增长4.2%；第二产业增加值256980万元，增长11.4%；第三产业增加值145832万元，增长9.8%。三次产业对经济增长的贡献率为12.1%、60.8%和27.1%。人均地区生产总值21090元，增长8.4%。三次产业结构由上年的28.6：46.1:25.3调整为27.9:46.0:26.1。

2014年，名山区实现民营经济增加值338841万元，同比增长10.3%，比GDP增速高出1.2个百分点，总量占GDP的60.9%，对GDP增长的贡献率为69.7%。

### 11.3.2生态环境现状

由于人类的长期生产和生活活动，项目所在地区没有野生动物保护区和原始森林，无大片林地，无大型的野生动物存在。目前可见的野生动物主要是昆虫类和鼠类等，无国家和地方重点保护的珍稀野生动物。工程所经区域土地开发利用年深日久，自然植被多被人工植被所代替。林木较少，植被以草本植物和灌木丛为主。无需特别保护的名木古树及珍稀植物。项目涉及各水体河段水体评价范围内无珍稀水生生物。

### 11.3.3声环境现状

由监测结果可知，本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的敏感点的噪声值均在2类标准限值内；执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准的敏感点的噪声值均在4a类标准限值内，项目所在区域的声环境状况良好。

11.3.4水环境现状

根据监测结果可知，评价段各监测断面中各监测项目监测指标除槐溪河处监测断面氨氮超标外，其余均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，各评价因子的单项指数均小于1。槐溪河监测断面氨氮超标原因为槐溪河附近居民区雨污水（生活污水）混流，且未经处理均散排进入地表河流，导致水体污染，水质下降。

### 11.3.5大气环境现状

监测结果显示：评价范围内各监测点的PM10的日均浓度和SO2、NO2的小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，项目所在地的环境空气质量良好。

## 11.4环境影响预测

### 11.4.1社会环境影响

本项目的建设是加快名山区灾后恢复重建和安置工作的一项重要举措，是对灾后重建内资项目基础设施的配套和完善，是完善城市交通条件、市政基础设施配套建设的一个重要项目。符合《名山县城控制性详细规划》中对名山区的规划，对名山区的长期可持续发展具有重要意义。

本工程项目的交通作用明显，社会意义重大，建设风险较小，国民经济效益良好，在恢复畅通道路和完善市政管网建设同时，项目还可以带动城镇的商业、餐饮业、房地产业的发展，对城镇经济发展有明显的促进推动作用。河堤工程提高了城市防洪能力，保障了居民安全，工程中景观绿化的建设，将改善区域生态环境，提高居民生活质量。应急避难广场工程优化了城市防灾系统。本项目建设提升了城市整体竞争力，对促进城市经济发展及产业结构调整具有积极作用。

### 11.4.2生态环境影响

本项目建设占地类型以耕地、林地为主，本项目建设占地会使工程沿线和其它施工区域的土壤资源和植被受到破坏，从植被分布现状调查的结果看，以项目直接影响的植被类型主要是耕地作物和林地植被等。本项目临时占地将对植被产生直接的破坏作用，从而降低群落的生物多样性。项目道路工程营运期由于道路建设带来的边缘效应影响，会导致林地边缘的植物、动物和微生物等发生不同程度的变化。

本项目施工区域位于城区内无大量动物生存，故项目实施对区域动物影响较小。本项目占地主要是旱地，在工程建成和移民完成后，各种拼块类型面积发生变化导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况的发生改变，对本区域生态完整性具有一定影响。

### 11.4.3声环境影响

道路、桥梁工程施工期噪声影响主要表现为施工道路交通噪声对两侧居民的干扰，以及施工机械所在场所如拌和站等施工场所施工机械噪声对附近居民的影响。其中道路交通噪声的影响范围集中在道路两侧100m范围内，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所350m范围内。考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，其造成的影响也是暂时的。故上述新增加的噪声影响均会随着施工过程的结束而降低或消失。河堤工程施工期噪声影响主要表现在沿线施工产生的噪声对两侧居民的干扰，应急避难场所噪声影响主要表现在施工产生的噪声对周围居民的干扰。施工过程中噪声污染源主要为挖掘机、装卸机、搅拌机、推土机、运输车等施工机械作业时产生的噪声，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所350m范围内，据类比调查，施工机械噪声级为75～95dB（A）。噪声影响均会随着施工过程的结束而降低或消失。

项目拟建道路营运近期（2018年）、营运中期（2025年）、营运远期（2033年）该11处敏感点执行2类标准区域昼夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，执行4a类标准区域昼夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。本环评建议：道路建成并运营后，加强交通管制，避免因交通拥堵而造成噪声超标，加强车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路，禁止超速行驶。在距道路中心线两侧20m范围内不宜新建学校、医院、敬老院和居民小区等敏感建筑物。若上述范围内布设声环境敏感点，必须在建设的同时做好降噪措施，并经环境主管部门验收达到相应功能标准后方可投入使用。

应急避难场所营运期噪声为进出车辆噪声机动车进出噪声、地下停车场鼓风机及其配用电动机运行噪声，属低噪声源，采取减震措施、合理布局、对停车场加强管理，禁鸣喇叭、对停车场进出车辆采取限速、禁鸣等管理措施，该类噪声对工程区域的声学环境不会造成明显影响。

### 11.4.4水环境影响

项目施工期生产废水经处理后回用，生活废水利用附近住户或企业现有生活设施处理，禁止生活废水不经处理直接排入地表水体，项目施工期生活废水不会对地表水产生明显影响。

另外本项目涉及到桥梁工程及河堤工程，桥基施工时，围堰的沉水、着床等施工环节会扰动水库周围水面和底泥，河堤施工对水质的影响主要集中在河堤开挖等水下部分的施工，河堤开挖产生的泥浆将会影响地表水水质，造成SS浓度的增加，但是由于水体流动较湍急，这种扰动的恢复较快，SS随水体流向，在水体的自净作用下将逐渐消失，不会改变周围150m以外水体的水质，在采取枯水期围堰施工等防护措施的基础上，项目施工期涉水桥梁、河堤施工对沿线水体的影响较小。

本项目道路工程营运期污水主要来源于路面径流、在运输过程中洒落路面的少量尘土、油污及垃圾等污物，降水时被冲刷随路面径流进入地表水，对地表水造成一定污染，尤以降雨初期时的污染最为严重。应急避难场所设有固定厕所，在运营期内将产生生活污水。受灾期间，避难人群大量进入避难场所，生活废水产生量增多，生活污水排至污水管道，最终由名山区城市污水处理厂处理。河堤工程在运营期内本身不产生水污染物，水环境影响主要表现在排洪及雨期对水文情况的改变方面。

11.4.5大气环境影响

项目施工期土方开挖、路堤填筑和人工构造物挖基、材料运输、搅拌、摊铺等工程工序中都会产生污染，导致大气质量下降，在项目施工期主要大气污染物是扬尘。

项目营运期随着交通量的增长，道路汽车尾气排放的污染物NO2的影响也增长，据同类道路类比预测，在本项目远期最大交通量的情况下，距道路路肩10m处NO2、PM10日均浓度预测值可满足《环境空气质量标准》二级标准值要求。

另外，本项目新建避难广场运营期主要废气污染源为停车场的汽车尾气，机动车尾气中主要污染物为CO、NO2和HC，尾气排放量和汽车出入频次和数量有关。避难广场地势开阔，机动车尾气易于扩散，加之避难广场的大面积绿化，故汽车尾气对环境影响相对较小。

### 11.4.6固体废弃物

施工期固体废物主要包括开挖土石方、施工垃圾及生活垃圾，其中开挖土石方在用于绿化、路基等工程后废弃的拉运至五里场弃土堆放场。施工材料及生活垃圾等废弃物交由当地环卫部门进行处置。营运期过往车辆丢弃垃圾，通过集中收集后送交附近垃圾处理场进行处置，不会影响当地环境。

## 11.5水土保持方案结论

（1）本项目属建设类新建项目，投资方向符合国家产业政策，用地符合名山区土地利用总体规划。

（2）项目区未涉及国家及地方自然保护区、湿地、地质灾害易发区等区域和国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，无项目建设的水土保持方面的制约性因素。

（3）通过本次水保方案新增措施，结合主体已有的水土流失防治措施，将形成完整的水土保持体系，实施后，将有效控制因该项目建设而造成的新增水土流失。从水土保持角度认为该工程项目可行。

## 11.6环境保护措施

### 11.6.1施工期的环境保护措施

（一）生态环境的防护措施

1、对于本工程涉及的永久征地和临时占地，要求按照有关土地管理办法要求，逐级上报有批准权限的政府部门批准。经批准占用区内耕地的，除按规定交纳征地安置的各种税费外，还要按照“占多少、垦多少”的原则，根据本区域无宜垦荒地的旱地情况，由用地单位交纳所占用耕地的造地费，用于建设新的耕地，以保护区耕地面积的相对稳定。

2、对工程用地界内受征地影响的树木，旱地势良好，无病虫害的树木旱地移栽。

3、项目施工范围内无风景名胜及文物古迹，项目将于临河河道周边绿化、美化形成的景观，这将减弱项目施工带来的景观破坏。

（二）水土保持措施

本工程扰动土地面积为13.41hm²。依照“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则与《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)的规定，结合本工程建设及运行可能影响的水土流失范围，初步确定本工程水土流失防治责任范围总面积为13.41hm2，其中项目建设区13.41hm2，直接影响区不计面积。根据水土流失预测结果，结合项目区水土流失防治分区及主体工程已有水土保持功能工程的分析评价，确定工程水土流失防治措施体系由预防保护措施和综合治理措施两大部分组成。其中，综合治理措施包括植物措施和临时措施两类措施。

（三）施工期其他环保措施与建议

1、禁止在名山河以及槐溪河两侧堆放任何固体废弃物和直接排放任何废水；施工工场生活污水利用既有污水处理设施进行处理；机械设备尽量集中维修和冲洗，含油冲洗废水经隔油及沉淀处理后回用；在混凝土搅拌场设沉淀池，拌合工艺产生的废水经沉淀处理后全部回用，不外排。

2、在对建设项目进行工程监理的同时，进行环境保护设施的监理，即将环境保护设施监理纳入工程监理内容。

3、根据实际情况合理选择灰土拌合方式，洒水降低扬尘污染；加强对工程运输车辆的管理，严格按规范进行文明施工，减少扬尘污染。

4、施工部门尽量选用低噪声的设备。一些桥梁建筑构件应预制好再运往现场装配。同时施工部门应合理安排好施工时间及施工场所，并对设备定期保养，严格操作规范。高噪声机械设备应尽量安排在昼间施工，严禁夜间在居民集中区进行机械施工。

### 11.6.2营运期的环境保护措施

（一）运营期声环境保护措施

1、合理规划城市布局。原则上噪声防护距离以内区域，不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。建议合理规划道路两侧土地功能的同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内环境能满足使用功能的要求。根据名山县城控制性详细规划可知，平桥片区道路项目周边规划主要为居住区域，且规划有一所学校；民生路延伸线项目周边规划主要为公共绿地。故评价要求：加强交通管制，禁止超速行驶，特别注意平桥片区道路交通管制；合理规划城市布局，紧邻道路两侧可以建设商场、餐饮场所等商业性建筑物，尽量减小交通噪声对居民的影响，如必须在噪声防护距离之内新建居民住宅、学校等敏感点时，应按《中国人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，由建设单位考虑优化建筑布局或对临近道路的前几排住宅采取隔声治理措施，致使室内环境能达到相应的使用功能噪声标准要求。

2、河堤工程在项目运营期对周边声环境基本无影响。本项目桥梁为人行桥，因此桥梁工程在项目运营期对周边声环境也基本无影响。应急避难场所处设有停车场，营运期噪声为进出车辆噪声机动车进出噪声、地下停车场鼓风机及其配用电动机运行噪声，属低噪声源，采取减震措施、合理布局、对停车场加强管理，禁鸣喇叭、对停车场进出车辆采取限速、禁鸣等管理措施，该类噪声对工程区域的声学环境不会造成明显影响。

（二）营运期水环境保护措施

项目运营期废水主要来源于项目拟建道路、桥梁路面径流、避难场所厕所生活污水等。河堤工程在运营期内本身不产生水污染物，水环境影响主要表现在排洪及雨期对水文情况的改变方面。针对路面径流，主要通过加强营运期道路的管理，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污物的数量等措施进行防治。避难场所的厕所生活污水进入城市污水管道，最终进入名山区城市污水处理厂处置。

（三）营运期减缓空气污染的对策措施建议

本项目工程包括道路、桥梁、河堤及避难广场。河堤及桥梁工程营运期均不会对区域环境空气产生污染，道路和应急避难场所在营运期大气环境污染物主要为汽车尾气。环评提出的相应防治措施有：

（1）执行汽车排放车检制，对汽车排放状况进行抽查，限制尾气排放超标的车辆上路；

（2）加大环境管理力度，道路管理部门设环境管理机构，委托环保部门定期在评价中规定的监测点进行环境空气监测。

## 11.7公众参与

对项目区域公众参与的调查表明，当地普通群众、受影响居民拥护该项目建设，无反对意见。

## 11.8经济损益分析

本项目建设带来的环境损失主要表现在土地资源利用形式的改变，以及项目永久占地和临时占地造成的生物量损失、生态环境和社会环境的变化；但项目建成后，将产生良好的经济效益和社会效益。

## 11.9总结论

本项目符合国家产业政策，项目的建设符合名山区的总体规划。通过对项目的环境影响评价，在落实本报告提出的环境保护措施和水土保持措施后，本项目对生态环境和水环境、大气影响轻微，噪声污染可得到有效控制，总体上项目建设对环境影响不大；本项目建成后，将对名山区景观环境起到积极作用，产生良好的环境效益、经济效益和社会效益。从环境保护的角度来看，本项目建设方案合理，工程建设是可行的。

## 11.10建议

1、项目投入运营后，交通部门应把拟建道路管理放在首位，及时做好道路的路面、路基的养护；定期对道路工程给水设施进行检查并及时维护；及时清理道路的排水设施，防止淤积，确保废水排放。

2、建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。

3、对本报告书提出的环保、水保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。

4、实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。

5、建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。